Mažos medvežės ir jos techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimo

techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai rodikliai ir jų minimalūs reikalavimai* | Tiekėjo atsakymai/ komentarai |
| --- | --- | --- |
|  | Išmatavimai, svoriai ir kiti gabaritų parametrai: |  |
|  | gamintojo oficialiuose šaltiniuose deklaruojama bendroji masė be krovinio (išskyrus vikšrų svorį) – ne daugiau 16000 kg. Faktinė mašinos masė gali būti ir didesnė nei gamintojo deklaruota, tačiau ne daugiau kaip 15 proc.; Perkamas kiekis – 1 vnt. |  |
|  | keliamoji galia – ne mažiau 9000 kg; |  |
|  | didžiausias leidžiamas plotis – ne daugiau kaip 2900 mm; |  |
|  | prošvaisa (be vikšrų) – ne mažiau 570 mm; |  |
|  | krovinio vietos ilgis nuo apsauginių grotų – ne mažiau 4000 mm; |  |
|  | apsauginių grotų plotas – ne mažiau 3,5 m2 bei galimybė hidraulikos pagalba keisti jų padėtį išilginės medvežės ašies atžvilgiu; |  |
|  | išorinis apsisukimo spindulys - ne daugiau 8100 mm; |  |
|  | transportinis aukštis – ne daugiau 3900 mm. |  |
|  | Variklis: |  |
|  | ne mažiau 4 cilindrų turbodyzelinis, atitinkantis 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija– ES V etapo („EU Stage V“)) arba lygiaverčius standartus; |  |
|  | galia – ne mažiau 115 kW esant 1600-1900 aps./min; |  |
|  | variklio aušinimo skysčio ir hidraulinio tepalo dyzelinis šildytuvas, įjungiamas ir veikimo parametrai (veikimo pradžia ir pabaiga) reguliuojami nuotoliniu būdu per mobiliąją aplikaciją; |  |
|  | su vandens separatoriumi degalų tiekimo sistemoje. |  |
|  | Transmisija: |  |
|  | tipas – hidrostatinė / mechaninė, ne mažiau 2 darbo režimų (darbinis ir transportinis); |  |
|  | traukos galia – ne mažiau 150 kN; |  |
|  | aštuoni varantieji ratai su nemažesniu kaip 20 padangų sluoksnių reitingu („ply rating“) ir“), TRS („eglutės“ formos) profilio ir nemažesnių išmatavimų kaip 710/40X22.5 padangomis, skirtomis miško technikai. Išmatavimai ir padangų sluoksnių reitingas turi būti nurodyti ant padangos arba deklaruojami padangų gamintojo. Padangos turi būti tinkamos darbui su vikšrais. Padangos turi būti naujos (nerestauruotos). |  |
|  | priekinio ir galinio tiltų diferencialų blokuotė. |  |
|  | Rėmas ir ašys: |  |
|  | šarnyrinis rėmas su hidrauliniu posūkio mechanizmu; |  |
|  | keturi krumpliaratiniai balansuoti arba nebalansuoti tandeminiai vežimėliai; |  |
|  | tandeminių vežimėlių ribinės eigos ribotuvai; |  |
|  | medvežės priekyje ant stacionarios platformos sumontuota ne mažesnės nei 70 kN traukos galios gervė, veikianti hidraulinio skysčio slėgio principu ir valdoma elektromechaniniu būdu iš operatoriaus kabinos; |  |
|  | vilkimo kilpa rėmo gale; |  |
|  | paslankūs (perstatomi) rungai – ne mažiau 4 poros; |  |
|  | centrinio šarnyro blokavimo ar rėmo stabilizavimo sistema; |  |
|  | rėmo posūkio kampas – ne mažiau +/- 42º; |  |
|  | Hidraulinė sistema: |  |
|  | ne mažiau vieno kontūro sistema su kintamo našumo hidrosiurbliu; |  |
|  | grįžtamo hidraulinio skysčio filtrai; |  |
|  | vakuuminis hidrosistemos siurblys; |  |
|  | stacionarus hidrosistemos užpildymo siurblys; |  |
|  | vizualinė ir garsinė hidraulinio skysčio žemo lygio signalizacija. |  |
|  | Stabdžių sistema: |  |
|  | hidrauliniai daugiadiskiai stabdžiai, automatiškai įsijungiantys / išsijungiantys manipuliatoriaus darbo režime; |  |
|  | stovėjimo stabdis, avarinis stabdis. |  |
|  | Kabina: |  |
|  | kabinos pakėlimas elektrohidrauliniu mechanizmu; |  |
|  | kabina su smūgiams atspariais stiklais, privalo būti sertifikuota pagal ROPS, OPS, FOPS standartus; |  |
|  | su šilumos ir garso izoliacija; |  |
|  | su atspariais smūgiams (polikarbonatiniai) šoninių ir galinio lango stiklais; |  |
|  | su saulę atspindinčiomis užuolaidomis nuo saulės priekiniam, galiniam ir šoniniams stiklams; |  |
|  | su stiklų valytuvais ant priekinio, galinio ir šoninių langų stiklų; |  |
|  | su automatine oro kondicionavimo sistema; |  |
|  | su porankiais, ant oro pagalvės, šildoma ir vėdinama operatoriaus sėdyne, kurios pasisukimo kampas ne mažiau 210 laipsnių; |  |
|  | audiosistema; |  |
|  | galinio ir priekinio vaizdo kamera su dviem vaizdo ekranais, kad būtų galimybė vaizdą matyti važiuojant tiek priekine tiek atbuline eiga, kabinoje. |  |
|  | Manipuliatorius ir griebtuvas: |  |
|  | teleskopinis manipuliatorius, kurio siekis ne mažiau 10 m; |  |
|  | manipuliatoriaus kėlimo jėga – ne mažiau 100 kNm; |  |
|  | manipuliatoriaus posūkio momentas – ne mažiau 24 kNm; |  |
|  | begalinio sukimo rotatorius; |  |
|  | ne mažesnio kaip 0,28 m2 užgriebio ploto griebtuvas; |  |
|  | daugiadiskis griebtuvo stabilizatorius; |  |
|  | manipuliatoriaus hidrožarnos, einančios iki rotatoriaus, turi būti sumontuotos manipuliatoriaus konstrukcijos viduje. |  |
|  | automatinė manipuliatoriaus teleskopo tiesimo funkcija. |  |
|  | Elektros sistema ir apšvietimas: |  |
|  | naudojama įtampa – 24 V; |  |
|  | masės jungėjas; |  |
|  | šviesos signalų sistema, pritaikyta eismui bendro naudojimo keliais; |  |
|  | LED darbo teritorijos apšvietimo žibintai ant kabinos – ne mažiau 12 vnt.; |  |
|  | LED apšvietimo žibintai ant manipuliatoriaus – ne mažiau 2 vnt.; |  |
|  | stacionarios apšvietimo lempos po kabina bei LED apšvietimo žibintai po paskutiniu rungu; |  |
|  | apšvietimo lempos variklio priežiūrai tamsiu paros metu; |  |
|  | apsauginė ir garsinė signalizacija, atitinkanti Kasko draudimo reikalavimus. |  |
|  | Valdymo ir informacijos sistemos: |  |
|  | kompiuterinis manipuliatoriaus funkcijų nustatymas; |  |
|  | kompiuterinė transmisijos ir variklio darbo parametrų kontrolė; |  |
|  | pagrindinė medvežės valdymo programa, instrukcijos, klaidų išaiškinimai – lietuvių kalba (medvežės kompiuteryje); |  |
|  | medvežės gamintojo gamykloje sumontuota, integruota darbo duomenų perdavimo realiu laiku nuotolinio ryšio priemonėmis sistema (toliau – medvežės darbo duomenų sistema), kuri kaupia, leidžia prisijungti nuotoliniu būdu ir stebėti medvežės darbo duomenis: 1. medvežės buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. užtikrina galimybę nuotoliniu būdu įkelti biržės brėžinį į medvežės darbo duomenų sistemą, kad pagal brėžinį operatorius galėtų orientuotis darbo metu natūroje; 3. medvežės variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 4. vykdomų operacijų greitį, medvežės atliktų pasikrovimų, vykdytų važiavimų (reisų) skaičių fiksuojant laiką; 5. duomenis apie degalų kiekį bake ir sunaudotus degalus; 6. užtikrina operatoriaus autorizavimą; 7. duomenis saugo 1 metus. 8. diskas, kuriame būtų kaupiami duomenys, turi būti šifruojamas arba sudaroma Užsakovui galimybė pačiam šifruoti diską. Kiti reikalavimai sistemai: 1. medvežės duomenis gali matyti tik priskirti jai naudotojai. 2. naudotojų skaičius neribojamas. 3. jei nėra duomenų perdavimo ryšio, duomenys turi būti kaupiami lokaliai. Atsiradus ryšiui turi būti perduoti į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą. Tiekėjas užtikrina, kad nutolusi medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinė sistema ir joje esančių duomenų atsarginės kopijos (jei taikoma) būtų saugomos Europos ekonominės erdvės valstybėje ir prieiga prie jos ar joje esančių duomenų, taip pat atsarginių kopijų (jei taikoma) būtų atliekama iš Europos ekonominės erdvės valstybės. 4. Tiekėjas turi užtikrinti iš medvežės darbo duomenų sistemos duomenų perdavimą į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą, o perdavimo kainą įskaičiuoti į medvežės kainą. Duomenys turi būti perduodami saugiu ryšio kanalu. 5. visi prisijungimai tiek į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti apsaugoti naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Turi būti galimybė sukurti naudotojo vardą ir slaptažodį kiekvienam naudotojui atskirai (taikoma nutolusiai medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinei sistemai, pagal technines galimybes taikoma medvežės darbo duomenų sistemai). Medvežės darbo duomenų sistemos aplikacijos lygmenyje turi būti atriboti naudotojai su skirtingomis prieigos teisėmis (pvz., operatorius, administratorius / serviso inžinierius). Slaptažodis turės atitikti šiuos reikalavimus: • ne trumpesnis nei 14 simbolių, • turintis ne mažiau kaip vieną skaičių; • turintis ne mažiau kaip vieną didžiąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną mažąją raidę; • turintis ne mažiau kaip vieną specialųjį simbolį. Galimi ir kiti sprendimai, užtikrinantys tokio pačio lygio (ar aukštesnio) prisijungimo prie nutolusios medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinės sistemos saugumą. 6. naudotojų ir administratorių veiksmai tiek jungiantis į medvežės darbo duomenų sistemą, tiek į nutolusią medvežės gamintojo darbų vykdymo informacinę sistemą turi būti fiksuojami žurnaliniuose įrašuose (angl. logs). Užsakovas turi turėti galimybę peržiūrėti ar gauti žurnalinius įrašus. Užsakovui raštu paprašius, Tiekėjas turi pateikti prašomo laikotarpio žurnalinius įrašus (jei pats Užsakovas negali jų išsiimti). 7. pagal technines galimybes žurnaliniuose įrašuose kaupiama informacija apie atliktus naudotojų ir administratorių veiksmus (data, laikas, kada veiksmas atliktas, naudotojo / administratoriaus, kuris atlieka veiksmą, duomenys, prisijungimai ar nesėkmingi bandymai prisijungti, atsijungimai, kokie veiksmai atlikti), naudotojų ir administratorių paskyrų sukūrimus, prieigos teisių pakeitimus. 8. Tiekėjas darbui su medvežės darbo duomenų sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus medvežei. |  |
|  | turi būti galimybė sumontuoti transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įrangą, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio davinius į Užsakovo naudojamus serverius. Suderinimas ir prijungimas prie transporto kontrolės sistemos, naudojamos Užsakovo telemetrinės įrangos, GPS/GSM pagrindu – Tiekėjo sąskaita, iki prekės perdavimo Užsakovui dienos. Užsakovui telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „XIRGO GLOBAL“. |  |
|  | turi būti sumontuotas kompiuteris su programine įranga, atitinkantys šiuos reikalavimus: kompiuterio operacinė sistema (OS) – MS Windows 10 arba naujesnė; kompiuterio programinė įranga lietuvių kalba; kompiuterio operatyvinė atmintis (RAM) – ne mažiau 4 GB; galimybė instaliuoti 3-ių šalių programas; kompiuterio kietasis diskas – turi būti ne mažiau kaip 40 GB laisvos vietos 3-ių šalių programoms instaliuoti; kompiuterio procesorius (CPU) – kelių branduolių, dažnis ne mažesnis nei 1,6 GHz; kompiuterio prievadai (ports) – ne mažiau 2xUSB (iš kurių ne mažiau kaip vienas – gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje), 1xEthernet; kompiuterio monitorius – raiška ne mažiau kaip 1024x768 taškų; elektroninis paštas – turi būti galimybė siųsti el. laiškus naudojantis atskira arba naršyklės (web browser) bazėje veikiančia el. pašto programa; Reikalavimai ryšiui: 4 G arba geresnis, greitis ne mažiau nei 10 Mbps. PASTABA. Ryšio paslaugų pirkimas neįeina į šio pirkimo apimtį. Pastovus ryšys nėra būtinas – duomenys siunčiami patekus į tinkamo ryšio zoną. |  |
|  | StanForD 2010 standarto palaikymas. |  |
|  | tiekėjas darbui su sistema apmoko ne mažiau kaip 4 darbuotojus. |  |
|  | Kiti techniniai reikalavimai: |  |
|  | medvežės valdymas vairu ir/arba minisvirtimis; |  |
|  | manipuliatoriaus valdymas minisvirtimis, galimybė keisti manipuliatoriaus valdymo greitį bei jautrumą; |  |
|  | važiavimo „pirmyn – atgal“ greito perjungimo funkcija; |  |
|  | hidrauliškai valdomos įlipimo – išlipimo kopėtėlės; |  |
|  | autonominis, elektra veikiantis dyzelino užpylimo siurblys su „Stop“ funkcija; |  |
|  | degalų bako talpa – ne mažiau 140 l; |  |
|  | automatinė gaisro gesinimo sistema; |  |
|  | milteliniai rankiniai gesintuvai su patikra – 2 vnt. X 6 kg; |  |
|  | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių universalaus naudojimo vikšrų, sujungtų su ne mažesniais kaip 26 mm nareliais, kurių vieno horizontalaus segmento plotis yra nuo 120 iki 150 mm, komplektas (2 poros – 4 vnt.), skirtas vienai medvežei, ir 2 sujungimo raktai su įtempėju; |  |
|  | gamykliškai arba papildomai po kabina ar kitoje nematomoje vietoje po traktoriaus apsaugomis, neprarandant garantijos, sumontuotas oro kompresorius su ne mažesniu kaip 4 l talpos resiveriu, ne mažesnio kaip 150 l/min našumo ir ne mažesnio kaip 5,0 bar. darbinio slėgio. Kompresorius turi būti sumontuotas mašinoje; |  |
|  | įrankiai kasdieniniai medvežės priežiūrai, remontui ir techniniam aptarnavimui; |  |
|  | visos medvežės sistemos ir agregatai, važiuojant ar dirbant stovėjimo rėžime, turi likti darbingos būklės oro temperatūros intervale nuo -30°C iki +40°C; |  |
|  | medvežė privalo būti sukomplektuotos taip, kad jas, be papildomų priemonių būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su medveže turi būti pateikiamas teisės aktų reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė), avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais; |  |
|  | medvežės eksploatavimui reikalingų skysčių (išskyrus dyzeliną) talpyklos privalo būti užpildytos iki maksimalaus lygio; |  |
|  | pagal siūlomų padangų išmatavimus tinkančių priešslydimo grandinių, kurių narelio metalo skersmuo ne mažesnis kaip 15 mm (skirtų tik miško technikai esant ypač didelėms apkrovoms ir sudėtingam pravažiavimu), pora, montuojama ant vienos ašies 2 padangų, skirta vienai medvežei, su montavimo raktu; |  |
|  | integruota laisvų rankų įranga, veikianti Bluetooth ryšiu |  |
|  | automatinė centrinė manipuliatoriaus ir pagrindinių medvežės mazgų (vairavimo cilindrų kaiščių guoliai, šarnyrinės jungties kaiščiai, stabilizavimo cilindrų kaiščiai) tepimo sistema. |  |
|  | Garantijų reikalavimai (išskyrus tas detales, kurios susidėvi natūraliai): |  |
|  | ne trumpesnė nei 12 mėnesių arba 3000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) visiška garantija nuo medvežės priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |  |
|  | Ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių arba nuo 3001 iki 5000 darbo valandų (imtinai) (priklausomai kas pirma baigsis) papildoma garantija medvežės rėmui (išskyrus rėmų sujungimo, centrinio šarnyro pirštams ir įvorėms), manipuliatoriaus korpusui, griebtuvo rėmui (išskyrus griebtuvo pirštams), varikliui be generatoriaus, starterio, filtrų, žarnų, radiatoriaus, radiatoriaus ventiliatoriaus, variklio daviklių ir elektros įrangos; Papildoma garantija pradedama skaičiuoti pasibaigus šios techninės specifikacijos 12.1 punkte nurodytai garantijai |  |
|  | garantiniu laikotarpiu sugedusios medvežės, kuri negali važiuoti sava eiga, pristatymas į remonto vietą tiekėjo sąskaita. |  |
|  | Kiti reikalavimai: |  |
|  | medvežė – turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau 2025 m., serijinės gamybos (ne vienetinis modelis); |  |
|  | medvežės operatorių (4 žmonių ) apmokymas dirbti ne mažiau 24 darbo valandų 1 operatoriui. Operatoriai turi būti apmokyti iki prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo; |  |
|  | mobilaus serviso (gamintojo apmokyto ir atestuoto personalo) paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais; |  |
|  | medvežė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, atitinkanti keliamus reikalavimus ir Europos Sąjungos standartus, sertifikuota - turi būti pateikiamas gamintojo CE ženklinimo sertifikato arba lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija su vertimu į lietuvių kalbą; |  |
|  | Su kiekviena medveže privaloma pateikti šiuos dokumentus ( skaitmeninėje laikmenoje): eksploatacijos instrukciją; kompiuterio programinės įrangos aprašymą; papildomai medvežėje integruotų sistemų aprašymai ir naudojimo instrukcijos (jei jos įrengtos); atsarginių detalių katalogą; mechanizmo kompiuterinės sistemos generuojamų medvežės gedimų kodų sąrašą su detaliais gedimų kodų reikšmių aprašymais; hidromanipuliatoriaus techninių dokumentų bylą (pasą); akredituotosios įstaigos išduotą hidromanipuliatoriaus techninės būklės tikrinimo ataskaitą; taip pat kitus reikalingus dokumentus, kurie reikalingi tinkamai naudoti ir eksploatuoti įsigytą techniką. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba arba su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą. |  |
|  | kiekviena medvežė Užsakovo vardu turi būti užregistruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir jai turi būti suteiktas valstybinio numerio ženklas. Registravimas PPĮ registre - Tiekėjas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną hidromanipuliatorių privalo įregistruoti Užsakovo vardu Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre (jeigu tai numato Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas), prieš tai atlikęs naujai sumontuoto hidromanipuliatoriaus techninės būklės patikrą. Su preke pateikiama hidromanipuliatoriaus registracijos pažyma ir techninės būklės patikrinimo ataskaita |  |
|  | medvežė turės būti pristatyta per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo, į Kuršėnų regioninį padalinį, adresu Žalioji g. 2, 76319 Toliočiai, Šiaulių r. Pastaba. Užsakovui ir Tiekėjui raštiškai patvirtinus atskirą susitarimą (elektroniniu paštu), kiekvienos medvežės pristatymo laiko periodas gali būti ankstinamas. |  |