STOGO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Lietuvos etnografijos muziejus (toliau – Perkančioji organizacija arba Užsakovas) ketina įsigyti Lietuvos etnografijos muziejaus pagalbinio ūkio pastato-garažo, unikalus Nr. 4400-1757-2699 stogo remonto darbus (toliau – Darbai) stogo danga keramikinės čerpės.

2. Darbų atlikimo terminas – 2025-12-19

3. Darbų atlikimo vieta – L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės (Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje).

4. Darbų eiliškumas ir apimtis:

4.1. Susidėvėjusios keramikinių čerpių dangos nuardymas  257,7 m2. Stogo dangą ardyti dalimis įrengiant laikiną stogo dangą iš polietileno plėvelės ar tento, taip apsaugant pastato konstrukcijas ir vidaus įrangą bei eksponatus nuo kritulių. Pastogės turi būti uždengtos, kad ardomo ir remontuojamo stogo šiukšlės nepatektų į apačioje esančias patalpas ir nekristų į vidų. Taip pat išsaugoti priešgaisrinius kabelius kurie sumontuoti ant stogo konstrukcijų;

4.2. Grebėstų ardymas, difuzinės plėvelės sluoksnio ant gegnių įrengimas, ventiliacinio tašo 50 x 50 mm montavimas, grebėstų 50 x 50 mm įrengimas;

4.3. gegnių remontas (kiekį tikslinti nuardžius stogo dangą);

4.4. naujos stogo dangos iš Užsakovo pateiktų keramikinių čerpių įrengimas ~ 257,7 m2, vadovaujantis STR 2.04.01:2018 (2024-11-27 redakcija) „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys;

4.5. vėjalenčių keitimas naujomis, dvigubo pjovimo, obliuotomis lentomis pagal aprašą prieduose, brėžiniuose;

5. Rangovas privalo remonto metu nuardytą stogo dangą išrūšiuoti. Dar tinkamas panaudoti ir netinkamas čerpes susandėliuoti su Užsakovu suderintose vietose. Baigus darbus sutvarkyti statybines šiukšles ir pašalinti visą pagalbinę įrangą. Už Darbų kokybę atsako Rangovas.

6. Rangovas, atlikdamas numatytus darbu, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugos darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų.

7. Rangovas turi turėti ne mažiau, kaip 1 (vieną) specialistą, turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų patirtį keramikinių čerpių dangos stogų remonto srityje;

8. Rangovas per paskutinius 5 (penkis) metus turi būti įvykdęs keramikinių čerpių dangos stogų remonto darbų ne mažiau kaip už 10000 (dešimt tūkstančių) be PVM Eur ir pateikti tai įrodančius dokumentus

9. Atliekant Darbus, Rangovas privalo vadovautis LR Statybos įstatymu, galiojančiais STR bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (norminėmis taisyklėmis).

10. Darbų garantinis laikotarpis:

10.1.  5 (penki) metai:

10.2. 10 (dešimt) metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.);

10.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo visų rangovo atliktų statybos darbų rezultatų perdavimo užsakovui dienos (kai statyba vyko rangos būdu) arba nuo statybos užbaigimo dienos (kai statyba vyko ūkio arba mišriu būdu);

11. Rangovas taiko aplinkos apsaugos kriterijų, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo” 4.4.4.3. darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai:

11.1. vykdydamas Darbus Rangovas privalo tvarkingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, įrenginius ir priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybines ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykdant Darbus, bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją;

11.2. Darbams atlikti naudoti statybines medžiagas, nurodytas Techninėje specifikacijoje, turinčias atitikties sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas ar kokybės pažymėjimus ir juos pateikti Užsakovui pareikalavus.

Pridedama (1 lapas) :

1. LEM pastato eksponato stogo dangos išklotinių brėžinys (1 lapas).

2. Ištrauka iš PTR (2 lapai)

Parengė. Medinės architektūros tyrimų ir mokymų skyriaus vedėjas-architektas Ruslanas Aranauskas.