| Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM | Iš viso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |
| 1.1. | Privažiavimo nužymėjimas | vnt. | 46 |  |  |
| 1.2. | Saugomo medžio - ąžuolo apsaugojimas mediniais atitvarais, nuo galimo neigiamo poveikio remonto metu | vnt. | 1 |  |  |
| 1.3. | Esamos asfalto dangos demontavimas | m3 | 20 |  |  |
| 1.4. | Esamų betoninių bortų demontavimas | m3 | 5 |  |  |
| 1.5. | Esamo asfalto įpjovimas diskiniu pjūklu ties susijungimu su esama asfalto danga | m | 3,5 |  |  |
| 1.6. | Esamų iškastų gatvės pagrindų nukasimas iki projektinio lygio | m3 | 563 |  |  |
| 1.7. | Esamų iškastų gatvės pagrindų ir grunto išvežimas į užsakovo nurodytą vietą 50 km atstumu | m3 | 463 |  |  |
| 1.8. | Statybinių atliekų išvežimas į artimiausią pridavimo punktą | t | 62,5 |  |  |
| 2. | Žemes darbai |  |  |  |  |
| 2.1. | Dirvožemio pašalinimas darbų vykdymo ribose, h-iki 10 cm ir sustūmimas į krūvas iki 100 m atstumu bus panaudojama įrengiant veją | m2/m3 | 585/58,5 |  |  |
| 2.2. | Atliekamo dirvožemio išvežimas į užsakovo nurodytą vietą iki 50 km atstumu | m3 | 17.1 |  |  |
| 3. | Gatvės bortų įrengimas |  |  |  |  |
| 3.1 | Betoninių gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C20/25 pagrindo 10 cm aukščiau asfalto dangos | m | 261 |  |  |
| 3.2. | Sandarinimo juostos (prie gatvės bortų) įrengimas | m | 261 |  |  |
| 4. | Privažiavimo konstrukcijos su asfalto danga įrengimas |  |  |  |  |
| 4.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/ supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas, kad pasiekti Ev2-45 MPa | m2 | 988 |  |  |
| 4.2. | Geotekstilės GPR 3 klasės įrengimas | m2 | 988* |  |  |
| 4.3. | Geotinklo 40/40 kN. m įrengimas | m2 | 988* |  |  |
| 4.4. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, Ev2-8DMPa. h-32 cm | m3 | 317 |  |  |
| 4.5. | Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnio įrengimas Ev2-l20MPa,h-20 cm | m2/m3 | 830/166 |  |  |
| 4.6. | Bitumines juostos karstas prie salto įrengimas (sujungimo su esamomis dangomis vietose) | m | 17.2 |  |  |
| 4.7 | Asfalto AC 16 PD įrengimas, h-8 cm | m2/m3 | 830/66.4 |  |  |
| 4.8 | Privedimai (prie esamų dangų) su esama žvyro danga iš žvyro sluoksnio, h-10 cm | m2/m3 | 10/1 |  |  |
| 5. | Vejos ir apželdinimo įrengimas |  |  |  |  |
| 5.1. | Esamo grunto užpylimas teritorijos suvedimui su esamais aukščiais (panaudojamas esamas nukastas) | m3 | 100 |  |  |
| 5.2. | Dirvožemio sluoksnio h-10 cm įrengimas (panaudojamas esamas) | m3 | 41.4 |  |  |
| 5.3 | Vejos įrengimas (apsėjimas žolės misiniu) atstatomuosiuose žaliuosiuose plotuose | m2 | 414 |  |  |

Pasvalio miesto Riešuto mokyklos privažiavimo prie kiemo aikštelių kapitalinio remonto aprašas

žymuo:

TI-TDP-25-05-A-BS-MOKž

lapas	lapų

2	3

| 6. | Ženklinimo įrengimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Ženklinimo linija 1.1 (1 m =0.12 m2) | m /m2 | 45/5,4 |  |  |
| 6.2, | Ženklas Žmogus (1 vnt. = 0.5 m2) | vnt. /m2 | 7/3,5 |  |  |
| 7. | Inžinerinių tinklų apsaugas ir iškėlimo įrengimas |  |  |  |  |
| 7.1 | šulinių pakėlimas/nuleidimas iki projektinio lygio | vnt. | 2 |  |  |
| 7.2 | Ketinių, rakinamų su triukšmą slopinančiomis tarpinėmis šulinių liukų 40 t įrengimas važiuojamosios dalies zonoje (lietaus. drenažo, vandentiekio. buitinių nuotekų) | vnt. | 1 |  |  |

Iš viso be PVM:

PVM:

Iš viso su PVM:

* - Kiekiai tikslinami rangovo statybų metu

Pasvalio miesto Riešuto mokyklos privažiavimo prie kiemo aikštelių kapitalinio remonto aprašas

žymuo:

TI-TDP-25-05-A-BS-MDKž

lapas	lapų

3	3