Pirkimo įgarsinimo įrangos komplekto

atviro konkurso,

vykdomo supaprastinta tvarka,

1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija: Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 302783199, registruota buveinė yra Z. Sierakausko g. 15, Vilnius.

Pirkimo objektas: Profesionalios renginių aptarnavimo (įgarsinimo) įrangos, skirtos viešiems renginiams, kino pristatymams, diskusijoms ir konferencijoms Didžiojoje ir Mažojoje salėse, komplektas (toliau – įgarsinimo įrangos komplektas ), įskaitant pristatymą ir sumontavimą, Regioninei filmotekai „Naglis“, adresu Vytauto g. 82, Palangoje.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu įgarsinimo įrangos komplektą turės pristatyti adresu Vytauto g. 82, Palanga, 00132 Palangos m. sav., jį sumontuoti, atlikti paleidimo ir derinimo darbus bei apmokyti personalą.

Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje nenustato komplektą sudarančių elementų baigtinio sąrašo. Už komplektą sudarančių priklausinių kiekio parinkimą yra atsakingas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai komplektui ir jo elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus, atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje.

Pirkimo objekto finansavimo šaltinis:

- Didžiosios salės įgarsinimo įrangos komplektas – projekto „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ sukūrimas, modernizuojant esamą infrastruktūrą“ Nr. 06-005-P-0001  lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo veiklos 4.1.1.8. „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklę 4.1.1.8.1. „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ (planavimo atrankos būdas);

- Mažosios salės įgarsinimo įrangos komplektas – projekto „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ inovatyvių paslaugų plėtra“ Nr. KM-30-P-0001  lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ (planavimo atrankos būdas) aprašo veiklą Nr. 9. „Kultūros ir meno įstaigų įgalinimas kurti bei teikti inovatyvias, trūkstamas (neteikiamas) paslaugas, siekiant atliepti įvairių tikslinių grupių poreikius“.

Įgarsinimo įrangos komplekto sudėtis ir minimalūs reikalavimai:

- Didžiosios salės renginių aptarnavimo (įgarsinimo) įrangos komplektas:

- Bendri reikalavimai:

- Komplektas – profesionalios renginių aptarnavimo įrangos, skirtos viešiems renginiams, kino pristatymams, diskusijoms ir konferencijoms, skirtas Didžiosios salės renginiams, pristatymams ir diskusijoms.

- Sistema – skaitmeninė, veikianti tinkliniame garso perdavimo tinkle pagal Dante arba lygiaverčio protokolo principą.

- Kiekis – 1 kompl. Komplektą sudaro ne mažiau kaip: a) 4 vnt. bevielių „bodypack“ tipo siųstuvų; b) 4 vnt. rankinių bevielių siųstuvų su dinaminėmis kapsulėmis; c) 4 vnt. ant galvos tvirtinamų mikrofonų; d) ne mažiau kaip 4 kanalų skaitmeninis mikrofonų signalo imtuvas; e) skaitmeninis garso valdymo pultas su Dante arba lygiaverčiu tinklo ryšiu; f) 6 mikrofonų  stovai; g) rakinamas stalčius su paminkštinimu įrangos laikymui.

- Visi komponentai – tarpusavyje suderinami, veikiantys vienoje tinklo sistemoje.

- Sprendinių detalizacija:

  - Bevielis „bodypack“ tipo siųstuvas:

- Siųstuvo darbinė garso dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz.

- Duomenų perdavimas – užšifruotas (ne prasčiau kaip AES 128 bitų).

- Akumuliatoriaus veikimo trukmė – ne trumpesnė kaip 8 valandos.

  - Rankinis bevielis siųstuvas su kapsule:

- Siųstuvo darbinė garso dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz.

- Kapsulės garso dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 55 Hz iki 14 kHz (±3 dB).

- Kapsulės kryptingumas yra kardioidinis arba superkardioidinis.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 2,4 mV/Pa.

- Siųstuvo akumuliatoriaus veikimo trukmė – ne trumpesnė kaip 8 valandos.

  - Ant galvos tvirtinamas mikrofonas:

- Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz.

- Maksimalus garso slėgis – ne mažesnis kaip 125 dB SPL.

- Jautrumas ne mažesnis kaip 6 mV/Pa.

  - Mikrofonų imtuvas (ne mažiau kaip 4 kanalai):

- Imtuvo darbinė garso dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 30 Hz iki 18 kHz.

- Garso išėjimai – balansuoti analoginiai (XLR) ir skaitmeniniai Dante arba lygiaverčiai.

- Valdymas – Ethernet 10/100/1000 Mbps, adresavimas – DHCP arba rankinis.

  - Skaitmeninis garso valdymo pultas:

- Garso apdorojimas – ne mažiau kaip 32 bitų, 48 kHz DSP.

- Įėjimų skaičius – ne mažiau kaip 40, išėjimų – ne mažiau kaip 30.

- Tinklinio garso perdavimo sistema – Dante arba lygiaverčio protokolo.

- DSP funkcijos – EQ, kompresoriai, limiteriai, delay, ne mažiau kaip 6 efektų procesoriai.

- Signalo sinchronizacijos tikslumas – ne didesnis kaip 1 ms.

- Nuotolinio valdymo galimybė – per Ethernet tinklą.

  - Mikrofonų stovai:

- Aukščio reguliavimas – ne siauriau kaip nuo 0,9 m iki 1,5 m.

- Strėlės reguliuojamas ilgis – ne trumpiau nei 50 cm.

- Konstrukcija – plieninė, su cinko lydinio jungtimis.

  - Įrangos laikymo stalčius:

- Aukštis – ne mažiau kaip 2 U.

- Konstrukcija – aliuminio.

- Įdėklas – paminkštintas poliuretano, ne plonesnis kaip 30 mm, skirtas mikrofonų siųstuvams.

- Užraktas – mechaninis, su raktu.

- Mažosios salės renginių aptarnavimo (įgarsinimo) įrangos komplektas:

- Bendri reikalavimai:

- Komplektas – profesionalios renginių aptarnavimo įrangos, skirtos viešiems renginiams, kino pristatymams, diskusijoms ir konferencijoms, skirtas Mažosios salės renginiams, pristatymams ir diskusijoms.

- Sistema – skaitmeninė, veikianti tinkliniame garso perdavimo tinkle pagal Dante arba lygiaverčio protokolo principą.

- Kiekis – 1 kompl. Komplektą sudaro ne mažiau kaip: a) 2 vnt. bevielių „bodypack“ tipo siųstuvų; b) 2 vnt. rankinių bevielių siųstuvų su dinaminėmis kapsulėmis; c) 2 vnt. ant galvos tvirtinamų mikrofonų; d) ne mažiau kaip 4 kanalų skaitmeninis mikrofonų signalo imtuvas; e) skaitmeninis garso valdymo pultas su Dante arba lygiaverčiu tinklo ryšiu; f) 4 mikrofonų stovai ; g) rakinamas stalčius su paminkštinimu įrangos laikymui.

- Visi komponentai – tarpusavyje suderinami, veikiantys vienoje tinklo sistemoje.

- Sprendinių detalizacija:

  - Bevielis „bodypack“ tipo siųstuvas:

- Siųstuvo darbinė garso dažnių juosta ne siauresnė kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz.

- Duomenų perdavimas – užšifruotas (ne prasčiau kaip AES 128 bitų).

- Akumuliatoriaus veikimo trukmė – ne trumpesnė kaip 8 valandos.

  - Rankinis bevielis siųstuvas su kapsule:

- Siųstuvo darbinė garso dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz.

- Kapsulės garso dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 55 Hz iki 14 kHz (±3 dB).

- Kapsulės kryptingumas yra kardioidinis arba superkardioidinis.

- Jautrumas – ne mažesnis kaip 2,4 mV/Pa.

- Siųstuvo akumuliatoriaus veikimo trukmė – ne trumpesnė kaip 8 valandos.

  - Ant galvos tvirtinamas mikrofonas:

- Dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 40 Hz iki 18 kHz.

- Maksimalus garso slėgis – ne mažesnis kaip 125 dB SPL.

- Jautrumas ne mažesnis kaip 6 mV/Pa.

  - Mikrofonų imtuvas (ne mažiau kaip 4 kanalai):

- Imtuvo darbinė garso dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 30 Hz iki 18 kHz.

- Garso išėjimai – balansuoti analoginiai (XLR) ir skaitmeniniai Dante arba lygiaverčiai.

- Valdymas – Ethernet 10/100/1000 Mbps, adresavimas – DHCP arba rankinis.

  - Skaitmeninis garso valdymo pultas:

- Garso apdorojimas – ne mažiau kaip 32 bitų, 48 kHz DSP.

- Įėjimų skaičius – ne mažiau kaip 40, išėjimų – ne mažiau kaip 30.

- Tinklinio garso perdavimo sistema – Dante arba lygiaverčio protokolo.

- DSP funkcijos – EQ, kompresoriai, limiteriai, delay, ne mažiau kaip 6 efektų procesoriai.

- Signalo sinchronizacijos tikslumas – ne didesnis kaip 1 ms.

- Nuotolinio valdymo galimybė – per Ethernet tinklą.

  - Mikrofonų stovai:

- Aukščio reguliavimas – ne siauriau kaip nuo 0,9 m iki 1,5 m.

- Strėlės reguliuojamas ilgis – ne trumpiau nei 50 cm.

- Konstrukcija – plieninė, su cinko lydinio jungtimis.

  - Įrangos laikymo stalčius:

- Aukštis – ne mažiau kaip 2 U.

- Konstrukcija – aliuminio.

- Įdėklas – paminkštintas poliuretano, ne plonesnis kaip 30 mm, skirtas mikrofonų siųstuvams.

- Užraktas – mechaninis, su raktu.

### Kiti reikalavimai:

- Garantija – suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių gamintojo garantija nuo įrangos priėmimo–perdavimo dienos.

- Gamintojas, modelis, kodas – privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis ir (ar) kodas.

- Visa įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje, pagal salės planus, nepažeidžiant infrastruktūros, derinant darbus su Perkančiosios organizacijos atsakingais asmenimis.

- Būtinas išankstinis Tiekėjo atliekamų darbų suderinimas sutarties vykdymo metu su atsakingais asmenimis. Per 10 kalendorinių dienų po sutarties sudarymo turi būti pateiktas raštiškas planuojamų darbų grafikas ir planas.

- Visa įranga montuojama, komutuojama ir programuojama laikantis Užsakovo užduoties, derinant su statinio SA dalies rengėjais ir siūlomų gaminių gamintojų rekomendacijomis.

- Po įrangos sumontavimo, paleidimo ir derinimo darbų, turi būti apmokyti ne mažiau kaip 2 regioninės filmotekos „Naglis“ atsakingi darbuotojai.

- Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 4 valandos.

- Turi būti pateikta naudojimosi instrukcija PDF formatu (lietuvių arba anglų kalba).

- Prekių pristatymo (sumontuoti, suderinti, paleisti, apmokyti personalą) terminas – per 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo momento.