TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO VAMZDYNŲ INSPEKTAVIMO PASLAUGOS APSKRENDANT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Amber Grid“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Teritorijos stebėjimo paslaugų.

  - Magistralinio dujotiekio ir magistralinių dujotiekių įrenginių ir statinių apsaugos zona (toliau – apsaugos zona) – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies ir žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą;

  - Vietovės klasės teritorija – po 200 m į abi puses MD vamzdyno ašies arba 200 m atstumu aplink kraštinį MD vamzdyno tašką teritorijoje.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Virš dujų perdavimo sistemos (dar kitaip vadinamos magistraliniu dujotiekiu) stebimoje teritorijoje (magistralinių dujotiekių apsaugos zonos ir vietovės klasių ribose) atliekamų veiklų (veiksmų) pokyčių identifikavimas ir ataskaitų pateikimas pagal atliktas dujų perdavimo sistemos (vamzdyno) aerofotografijas (toliau – Paslauga 1).

  - Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje (4.43 p. nustatyto pločio koridoriuje) taškų debesies sudarymas lazerinio skanavimo metodu (toliau – LiDAR) ir jų pagrindu sudarytų erdvinių duomenų rinkinių analizės rezultatų pateikimas (toliau – Paslauga 2).

  - Paslauga 1 ir Paslauga 2 kartu vadinamos – Teritorijos stebėjimo paslaugos.

- PIRKIMO APIMTYS

  - Teritorijos stebėjimo paslaugų vykdymo metu apskrendama ir fiksuojama dujų perdavimo sistema Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal iš anksto su Pirkėju suderintus maršrutus, kurie išsidėstę:

- nuo Baltarusijos Respublikos sienos iki Latvijos Respublikos sienos;

- nuo Baltarusijos Respublikos sienos iki Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sienos;

- nuo Vilniaus iki Visagino;

- nuo Panevėžio iki Klaipėdos;

- nuo Marijampolės iki Klaipėdos;

- nuo Elektrėnų iki Lenkijos Respublikos sienos.

Bendras visos perdavimo sistemos ilgis – apie 2288 km (Pav. 1. Magistralinio dujotiekio vamzdynas). Viso magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritorijos sudaro 668,44 km2 plotą, kurio apimtyje apsaugos zonos plotas sudaro 94,92 km2 (Pav. 2. Apsaugos zonos ir vietovės klasės teritorijų ribos). Per visą sutarties galiojimo laikotarpį bendras apskrendamo magistralinio dujotiekio ilgis gali kisti iki 10 proc.

  - Paslaugos 1 užsakomos preliminariai 2 (du) kartus per metus: i) apskridimas balandžio – gegužės mėnesiais ii) apskridimas rugsėjo – lapkričio mėnesiais. Taip pat, apskridimo vykdymas turi būti planuojamas atsižvelgiant į vegetacijos laikotarpius.

  - Paslaugos 2 užsakomos individualiai (pagal poreikį).

  - Bendras Paslaugos 1 įvykdymas kiekvienam individualiam užsakymui turi būti pilnai atliktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius.

  - Magistralinių dujotiekių vamzdynų ašinės linijos, magistralinių dujotiekių apsaugos zonų ir vietovės klasės teritorijų ribos ESRI Personal Geodatabase arba ESRI .shp formatu (arba lygiaverčiu) bus pateikiamos kaip atskiras Techninės specifikacijos priedas po Sutarties pasirašymo. Tiekėjui prieš atliekant kiekvieną apskridimą ir duomenų surinkimą bus pateikiamas naujausios magistralinių dujotiekių vamzdynų ašinės linijos, apsaugos zonos ir vietovės klasės teritorija, ESRI Personal Geodatabase arba ESRI .shp formatu (arba lygiaverčiu).

Pav. 1. Magistralinio dujotiekio vamzdynas

Pav. 2. Apsaugos zonos ir vietovės klasės teritorijų ribos

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Bendri reikalavimai Teritorijos stebėjimo paslaugoms.

  - Atliekant Teritorijos stebėjimo paslaugas Tiekėjas turės atlikti (fiksuoti):

    - aukštos rezoliucijos aerofotografinių nuotraukų atlikimas, jų pagrindu erdvinių duomenų rinkinių virš Tiekėjui pateiktų magistralinių dujotiekių (toliau – MD) su juo susijusios infrastruktūros apsaugos zonų ir vietovės klasės teritorijų sudarymas, duomenų analizė bei ataskaitų pateikimas;

    - taškų debesies sudarymas lazerinio skanavimo metodu (LiDAR) virš Tiekėjui pateiktų MD atlikimą (fiksavimą);

    - skaitmeninio reljefo modelio DTM (Digital Terrain Model) sudarymas;

    - skaitmeninio modelio DSM (Digital Surface Model) sudarymas;

    - žemės paviršiaus pokyčių analizę (įskaitant ataskaitos parengimą); šalintinos augmenijos analizę (įskaitant ataskaitos parengimą).

  - Apskridimų ir analizių bei ataskaitų poreikis užsakomas individualiai pagal Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą užsakymų pateikimo tvarką.

  - Tiekėjas yra atsakingas už visų apskridimui reikalingų skrydžio leidimų ar kitų privalomų dokumentų gavimą. Esant aplinkybėms, neleidžiančioms vykdyti apskridimo kai kuriose dujotiekio atkarpose, Tiekėjas turi perduoti informaciją Pirkėjui su išsamiu paaiškinimu bei nurodyti tikslų tokio dujotiekio ilgį kilometrais.

  - Tiekėjas prieš vykdydamas apskridimą orlaiviu, turi informuoti Pirkėjo atsakingus asmenis ir pateikti planuojamą skrydžio periodą, nurodyti skrydžio maršrutą, informaciją apie skrydį vykdančius pilotus bei skrydžiui naudojamą orlaivį.

  - Su Tiekėju bus atsiskaitoma už atliktų paslaugų apimtį, pagal pasirašytą paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

  - Duomenys turės būti surinkti šabloninėje duomenų bazėje, sugeneruojant plotinius objektus (šablonas galėtų būti pvz. objekto tipas ir jo plotas, jeigu tokį turi).

  - Esant poreikiui, suderinus su Pirkėju, papildomai galima naudoti ir kitus informacijos šaltinius.

  - Visi duomenys su koordinatėmis turi būti pateikiami Lietuvos koordinačių sistemoje – LKS-94, o aukščiai – Lietuvos aukščių sistemoje – LAS07.

  - Nuotraukų ir duomenų rinkinių apdorojimui per visą Paslaugų tiekimo sutarties laikotarpį Tiekėjas turi naudoti tuos pačius automatizuotus sprendimus (duomenų apdorojimo algoritmus).

  - Nustačius Tiekėjo sukurto automatizuoto sprendimo (duomenų apdorojimo algoritmo) rezultatų neatitiktis, Tiekėjas privalės nedelsdamas patikslinti automatizuotą sprendimą (duomenų apdorojimo algoritmą) ir Pirkėjui pateikti duomenis naudojant patikslintą automatizuotą sprendimą.

  - Analizės ir ataskaitos gali būti pateikiamos suderintos apimties dalimis, visam stebėjimui užsakytam plotui.

  - Analizės ir ataskaitų rezultatai turi būti susisteminti ir metodiškai sutvarkyti.

  - Analizės ir ataskaitų struktūra (turinys) turi būti suderinama su Pirkėju prieš ją atliekant.

  - Atliekant Teritorijos stebėjimo paslaugų apimtyje numatytas analizes, Tiekėjui bus perduota ankstesnėse ataskaitose užfiksuotų veiklų statusų informacija pagal Tiekėjo ir Pirkėjo susitarimą.

  - Paruošti naudojimui duomenys (nesuarchyvuoti) turi būti pateikti užsakovui priduodant nešiojamuose išoriniuose kietuosiuose diskuose, nemažesnės nei 4 TB talpos, turinčiuose ne prastesnę kaip USB3.0 arba USB-C sąsaja prijungimui prie kompiuterio. Nešiojamus išorinius kietuosius diskus pateikia paslaugos teikėjas.

  - Tiekėjo atsakingas už sutarties įsipareigojimų vykdymą asmuo, turi gyventi ir būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje ir mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip C1 lygiu.

  - Tiekėjas yra atsakingas saugoti visų per Sutarties vykdymą surinktų duomenų atsarginę kopiją tiek sutarties vykdymo metu, tiek po Sutarties galiojimo pabaigos ne trumpiau kaip 2 metus. Tiekėjas įsipareigoja per visą šį laikotarpį Pirkėjui pateikus rašytinį prašymą perduoti saugomų surinktų duomenų kopijas.

Reikalavimai Paslauga 1.

  - Teikiant Paslauga 1, duomenys fiksuojami ne siauresnėje nei po 200 m į abi puses MD vamzdyno ašies.

  - Atliekant perdavimo sistemos gretimybėje atliekamų veiklų (veiksmų) pokyčių identifikavimo analizę tiekėjas turi nuotraukose bei ataskaitose kita spalva atvaizduoti aptiktus pakitimus, juos priskiriant pagal požymius: i) pokytis nustatytas apsaugos zonos ribose; ii) pokytis nustatytas vietovės klasės teritorijos, nepersidengiančios su apsaugos zona, ribose.

  - Visose nuotraukose atvaizduoti MD vamzdyno padėtį bei apsaugos zonos ribas ir vietovės klasės teritorijos ribas.

  - Tiek pirmoje, tiek tolimesnėse analizėse fiksuoti visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus pokyčius.

  - Kiekvienam užfiksuotam pokyčiui tam tikroje geografinėje lokacijoje turi būti priskirtas unikalus ID numeris. Šis numeris turi išlikti toks pat tolimesniuose tos pačios geografinės lokacijos pokyčio fiksavimo analizėse. Naujai aptiktiems pokyčiams priskiriami nauji, unikalūs numeriai, numeraciją tęsiant nuo paskutinio prieš tai buvusio.

  - Aerofotografinės nuotraukos turi būti sujungtos į vientisą ortomozaiką be jokių reikšmingų vaizdo iškraipymų ar jų persidengimo, optimaliomis apšvietimo sąlygomis.

  - Ortofotomozaika, turi padengti visą skrydžio maršrutą (tiek ilgio, tiek pločio atžvilgiu).

  - Aerofotografinių  nuotraukų persidengimas ne mažesnis nei 60% (išilginis) ir 40 % (skersinis).

  - 90% visų objektų turi būtų matomi ne didesne nei 20 cm (4x5 GSD) atstumo paklaida nuo realios geodezinės padėties, o plotas neturėtų skirtis daugiau kaip 30 cm (6x5 GSD) nuo realios geodezinės padėties.

  - 200 m į abi puses MD vamzdyno ašies fiksuojamos ortofotografinės juostos žemės paviršiaus taškų tankis (GSD) 10 cm.

  - Apsaugos zonos teritorijose fiksuojami įstrižinius vaizdus.

  - Aerofotografavimas turi būti atliekamas tik esant palankioms oro ir apšvietimo ir sąlygoms, kurios užtikrina kokybišką duomenų surinkimą.

  - Aerofotografavimo  įranga turi turėti kompensacinį mechanizmą vibravimo paklaidoms eliminuoti.

  - Vaizdas skaitmeninėse spalvotose aerofotografinėse nuotraukose turi būti be rūko, dūmų, debesų, jų šešėlių ir kitų vaizdą iš oro uždengiančių kliūčių. Pavienės vaizdą iš oro dengiančios kliūtys gali būti tuo atveju, jei užtikrinamas šių trūkumų eliminavimas sudarant ortofotografinius žemėlapius.

  - Ortofotografinio žemėlapio raiška ne mažesnė nei 10x10 cm (pikselio dydis) vietovėje. Turi būti lengvai identifikuojami statiniai iki 10 m²;

  - Nuotraukos turi būti pateiktos GeoTIFF/MrSID/GeoJPG formatu, pagal Tiekėjo ir Pirkėjo susitarimą;

  - Nuotraukų rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 60 Mpix;

  - Nuotraukos pateikiamos sudalintos pagal LKS - 94 nomenklatūrinių lapų tinklelį M1:10000 (LKS_94_10000);

  - Tiekėjas ir Pirkėjas gali Sutarties vykdymo metu pasitvirtinti žemesnės/aukštesnės kokybės duomenų surinkimą/ pateikimą. Tiekėjas negali vienašališkai nuspręsti teikti žemesnės kokybės duomenų be Pirkėjo sutikimo.

  - Jeigu tiekėjas apskridimo metu užfiksuoja pavojų keliančias veiklas virš paties dujotiekio vamzdyno, tokiu atveju per 1-3 d. d. turi informuoti Pirkėją ir perduoti informaciją atskirai (nelaukiant visos apibendrintos ataskaitos) apie užfiksuotą veiklą - aerofotografinė nuotrauka, koordinatės ir pavojų keliančios veiklos apibūdinimas. Pavojų keliančios veiklos virš dujotiekio yra: statybos, kasimo darbai, sandėliavimas, sunkiasvorė technika virš dujotiekio.

  - Apsaugos zonų ribose turi būti identifikuoti MD_AZ_FIKS.shp šablone pateikti objektai (žr. 1 lentelė) ir suklasifikuoti pagal pateiktą klasifikatorių (žr. 1 lentelė).

1 lentelė. Apsaugos zonų ribose fiksuojami pakeitimai (MD_AZ_FIKS.shp šablonas).

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymo taisyklės |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius. |
| PAZEID_ID | Double (Number) | Klasifikatoriaus kodas ID (žr. 2 lentelę, „PAZEID_ID“ ). |
| PAZEID_TIP | Text | Pažeidimo tipas (žr. 2 lentelę, „PAZEID_TIP“). |
| DATA_FIKS | Data | Fiksavimo data (YYYY‑MM‑DD). |
| FOTO_REF | Text | Susieto foto/video failo ID/nuoroda. |
| PLOTAS_M2 | Double (Number) | Poligono plotas m² (skaičiuojamas automatiškai iš geometrijos; suapvalinti iki 0,1 m²). |
| PLOTAS_HA | Double (Number) | Poligono plotas ha (PLOTAS_M2/10 000; suapvalinti iki 0,0001 ha). |
| ATST_MD | Double (Number) | Atstumas iki MD (m) nuo poligono krašto iki MD ašies; |
| STATUSAS* | Text | Naujas / Patvirtintas / Išspręstas / Klaidingas / Leidžiama veikla. |
| DATA_PATVIRTINIMO** | Data | Data kada pažeidimas buvo patvirtintas AG darbuotojo (nuotoliniu ar iš palydovinės nuotraukos). |
| DATA_ISSPRENDIMO** | Data | Data kada pažeidimas buvo išspręstas arba pašalintas. |
| DATA_PERZIUROS** | Data | Data kada planuojama arba įvykdyta peržiūra (pvz., po 6 mėn.), tiems atvejams kai reikalingas situacijos sekimas. |
| PASTABOS* | Text | Pastabos. |

*Tiekėjas lauką „STATUSAS: pildo tik užfiksuotus pažeidimus su statusu „NAUJAS“, o „PASTABOS“ nepildo, šis laukas skirtas pirkėjui.

**Šių laukų tiekėjas nepildo.

2 lentelė Pažeidimų tipo apsaugos zonose klasifikatorius

| PAZEID_ID | PAZEID_TIP | Apibrėžimas |
| --- | --- | --- |
| PAZEID_AZ_01 | PASTATAS | Pastatai ir statiniai (gyvenamieji, ūkiniai, sandėliai ir kt.) |
| PAZEID_AZ_02 | SPORT_AISK | Sporto, žaidimų, poilsio aikštelė |
| PAZEID_AZ_03 | KIEM_KONST | Kiemo statinys, laikinos konstrukcijos (šiltnamis, pavėsinės, stoginės, lauko tualetai ir pan.) |
| PAZEID_AZ_04 | SUST_VIETA | Sustojimo vieta (autobusams) |
| PAZEID_AZ_05 | AUTO_AISK | Automobilių aikštelė |
| PAZEID_AZ_06 | KILN_DAIK | Kilnojami daiktai (kemperis, palapinės ir kt.) |
| PAZEID_AZ_07 | MEDZ_BOKS | Medžioklės bokštelis |
| PAZEID_AZ_08 | SAND_VIETA | Sandėliavimas |
| PAZEID_AZ_09 | INZ_STAT | Inžineriniai statiniai (antžeminiai, stulpai, saulės elektrinių parkai, vėjo jėgainės, ryšių bokštai ir kt.) |
| PAZEID_AZ_10 | SIUKSL | Šiukšlės |
| PAZEID_AZ_11 | SAK_AKM | Šakos, akmenys |
| PAZEID_AZ_12 | STAT_DARB | Statybos darbai (įskaitant statybvietės paruošimas, augmenijos šalinimas) |
| PAZEID_AZ_13 | ISK_TVENK | Iškasos, tvenkiniai, grioviai |
| PAZEID_AZ_14 | KEL_ILGA | Kelias (tvirtos dangos statinys išilgai MDV) |
| PAZEID_AZ_15 | PROV_VIET | Provėžos |
| PAZEID_AZ_16 | TVORA | Tvora |
| PAZEID_AZ_17 | ZELD_TERP | Želdiniai |

3 lentelė. MD_VK_FIKS.shp šablonas:

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymo taisyklės |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius. |
| PAZEID_ID | Double (Number) | Klasifikatoriaus kodas ID (žr. 4 lentelę, „PAZEID_ID“ ). |
| PAZEID_TIP | Text | Pažeidimo tipas (žr. 4 lentelę, „PAZEID_TIP“). |
| DATA_FIKS | Data | Fiksavimo data (YYYY‑MM‑DD). |
| FOTO_REF | Text | Susieto foto/ failo ID/nuoroda. |
| PLOTAS_M2 | Double (Number) | Poligono plotas m² (skaičiuojamas automatiškai iš geometrijos; suapvalinti iki 0,1 m²). |
| PLOTAS_HA | Double (Number) | Poligono plotas ha (PLOTAS_M2/10 000; suapvalinti iki 0,0001 ha). |
| ATST_MD | Double (Number) | Atstumas iki MD (m) nuo poligono krašto iki MD ašies; |
| STATUSAS* | Text | Naujas / Patvirtintas / Išspręstas / Klaidingas / Leidžiama veikla. |
| DATA_PATVIRTINIMO** | Data | Data kada pažeidimas buvo patvirtintas AG darbuotojo (nuotoliniu ar iš palydovinės nuotraukos). |
| DATA_ISSPRENDIMO** | Data | Data kada pažeidimas buvo išspręstas arba pašalintas. |
| DATA_PERZIUROS** |  | Data kada planuojama arba įvykdyta peržiūra (pvz., po 6 mėn.), tiems atvejams kai reikalingas situacijos sekimas. |
| PASTABOS* | Text | Pastabos. |

*Tiekėjas lauką „STATUSAS: pildo tik užfiksuotus pažeidimus su statusu „NAUJAS“, o „PASTABOS“ nepildo, šis laukas skirtas pirkėjui.

**Šių laukų tiekėjas nepildo.

4 lentelė. Pažeidimų tipo MD VK klasifikatorius

| PAZEID_ID | PAZEID_TIP | Apibrėžimas |
| --- | --- | --- |
| PAZEID_VK_01 | STATYBA | Bet kokie pastatai (įskaitant tentinius angarus ar modulinius pastatus) |
| PAZEID_VK_02 | KASIMAS | Statybos ar įrengimo darbai įvairiose stadijose (pamatai, žemės dangos reikšmingas pakitimas) |

  - Ataskaitos rezultatai turi būti pateikti pridedamoje .shp, kuri privalo būti užpildyta vadovaujantis pateiktu šablonu.

  - Natūralus augmenijos pokytis dėl metų laikų bei su žemės ūkiu susijusi veikla, tokia kaip derliaus nuėmimas, šienavimas, arimas neturi būti identifikuojama pokyčių analizės metu.

  - Prie pateikiamų .shp failų turi būti pridėti pilnai užpildyti metaduomenys, nurodantys duomenų surinkėją, naudotą įrangą, GPS tikslumo paklaidą, surinkimo datą ir koordinačių sistemą.

Reikalavimai Paslauga 2.

  - Teikiant Paslaugą 2 sudaromo taškų debesies duomenų tikslumo paklaida galima ne didesnė  kaip 5  cm (žemės paviršiaus altitudžių eliminavus augmeniją, statinius);

  - Sudaromo taškų debesies duomenų aprėpties ribos – 12 m (po 6 m į abi puses nuo MD vamzdyno ašies bei po 1 m nuo objektų aptvėrimo);

  - Taškų debesies duomenų sudarymas (įskaitant ir analizę) nebūtinas MD aptvertuose objektuose, kuriuos Tiekėjas pateiks atskiru GIS failu;

  - Vertikalaus ir horizontalaus tikslumo galima paklaida iki ≤ 10 cm. Taškų tankis ne mažiau kaip 100 taškų / m²;

  - Skaitmeninis reljefo modelis DTM ir skaitmeninis paviršiaus modelis DSM pateikiami GeoTIFF formatu (ar kitu lygiaverčiu formatu iš anksto suderinus su Pirkėju);

  - Žemės paviršiaus pokyčių analizė atliekama iš lazerinio skanavimo metu sudaryto taškų debesies (pašalinus visą augmeniją bei kitus objektus). Nustatyti pokyčiai pateikiami plotiniais objektais 4.43 p. numatytoje aprėptyje, taip pat pateikiami taškiniai objektai t. y. žemės paviršiaus altitudė virš MD ašies, ne didesniu kaip 10 m intervalu vienas nuo kito. Duomenys pateikiami .shp formatu;

  - Šalintinos augmenijos analizė atliekama iš lazerinio skanavimo metu sudaryto taškų debesies. Nustatyti pokyčiai pateikiami plotiniais ar taškiniais objektais 4.43 p. numatytoje aprėptyje.

  - Atliekant perdavimo sistemos gretimybėje (4.43 p. aprėptyje) augmenijos įvertinimą Tiekėjas turi:

- nuotraukose bei ataskaitose kita spalva atvaizduoti aptiktus augmenijos pakitimus, juos priskiriant pagal požymius:  i) leidžiama augmenija; ii) šalintina augmenija;

- šalintina augmenija – medžiai ir krūmai, kurie auga 4.43 p. nurodytoje aprėptyje kurių kamieno skersmuo yra didesnis kaip 7 cm, matuojant 5 cm nuo žemės paviršiaus ir kurių aukštis daugiau negu 1m. Augmenija neatitinkanti šalintinos augmenijos požymių – kamieno skersmens, vertinama, kaip nešalintina augmenija. Taip pat į šią kategoriją (nešalinamos augmenijos) patenka – pasvirę, palinkę medžiai (įskaitant medžių šakas) virš šalintinos augmenijos aprėpties;

- nuotraukose atvaizduoti MD vamzdyno padėtį, augmenijos plotus bei 4.43 p.  aprėptį;

- įvertinti vyraujantį medžių aukštį;

- išskaičiuoti vyraujantį kamieno storį;

- nustatyti vyraujančias medžių rūšis;

- ataskaitos rezultatai turi būti pateikti pridedamoje .xlsx ir .shp, kuri privalo būti užpildyta vadovaujantis pateiktu šablonu.

5 lentelė. Augmenijos vertinimo šablonas

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymas |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius |
| KOORDINATE_X | Double (Number) | Nurodoma nustatyto augmenijos plotos centro koordinatės X, m |
| KOORDINATE_Y | Double (Number) | Nurodoma nustatyto augmenijos plotos centro koordinatės Y, m |
| AUGMENIJOS_PLOTAS | Double (Number) | Nurodomas nustatyto augmenijos poligono plotas, ha. Vertinami ≥ 1 kv. m. Esant brandiems pavieniams medžiams šis laukas nepildomas – pildomi sekantys laukai. |
| DATA | Data | Nurodoma fotografavimo data xxxx-xx-xx formatu |
| AUGMENIJOS_TIPAS | Text | Nurodomas augmenijos tipas: 1. medžiai; 2. krūmai; 3. mišrus (kai esama ir medžių ir krūmų) |
| AUGMENIJOS_RŪŠIS | Text | Nurodoma vyraujančios augmenijos rūšys: 1. lapuočiai; 2. spygliuočiai; 3. sausuoliai. |
| KAMIENO_STORIS | Double (Number) | Nurodomas vyraujantis kamieno storis, cm |
| AUKSTIS | Double (Number) | Medžių ir krūmų aukštis turi būti nustatomas pagal lajos aukštį |
| VEIKSMAI | Text | Nurodomi veiksmai: 1. šalintina augmenija; 2. nešalintina augmenija. |
| NUORODA | Text | Pateikiama nuoroda į žemėlapį |
| PASTABOS | Text | Pastabos |

  - Atliekant perdavimo sistemos gretimybėje (4.43 p. aprėptyje) žemės paviršiaus altitudės įvertinimą Tiekėjas turi:

- remiantis apskridimo metu surinktais duomenimis įvertinti žemės paviršiaus altitudę eliminavus visą augmeniją bei kitus objektus;

- pirmo apskridimo metu gautas žemės paviršiaus altitudes sulyginti su Pirkėjo pateiktais MD vamzdyno viršaus altitudės duomenimis (Pirkėjas neįsipareigoja pateikti visų MD vamzdynų viršaus altitudžių);

- tolimesnių apskridimo metu surinktų žemės paviršiaus altitudės duomenų palyginimas su surinktais istoriniais duomenimis (įskaitant ir MD vamzdyno gylio palyginimą);

- ataskaitos rezultatai turi būti pateikti pridedamoje .xlsx ir .shp, kuri privalo būti užpildyta vadovaujantis pateiktu šablonu;

- parengti žemės paviršiaus pokyčių žemėlapį, kuriame matytųsi reljefo pokyčių zonos (pakilimai, nusėdimai), pokyčių plotai, tūrio pokyčiai;

- pateikti 2D MD vamzdyno išilginį planą. Profilyje turi būti nurodyta žemės paviršiaus (įskaitant ir pokytį) ir MD vamzdyno viršaus altitudėmis, kertamais objektais (vandens telkiniai, keliai, geležinkeliai ar kt.) (.pdf, .dwg formatais).

6 lentelė. Žemės paviršiaus altitudės įvertinimo ataskaitos šablonas:

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymas |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius |
| KOORDINATE_X | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės X, m. Ankstesnio apskridimo |
| KOORDINATE_Y | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Y, m. Ankstesnio apskridimo |
| KOORDINATE_Z | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Z, m. Ankstesnio apskridimo |
| DATA | Data | Nurodoma apskridimo data xxxx-xx-xx formatu. Ankstesnio apskridimo |
| KOORDINATE_X | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės X, m. Vėlesnio apskridimo |
| KOORDINATE_Y | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Y, m. Vėlesnio apskridimo |
| KOORDINATE_Z | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Z, m. Vėlesnio apskridimo |
| DATA | Data | Nurodoma apskridimo data xxxx-xx-xx formatu. Vėlesnio apskridimo |
| PASTABOS | Text | Pastabos |

7 lentelė. Žemės paviršiaus altitudės (virš MD vamzdyno ašies) įvertinimo ataskaitos šablonas:

| Laukas | Tipas | Apibrėžimas / pildymas |
| --- | --- | --- |
| ID | Double (Number) | Unikalus įrašo identifikatorius |
| KOORDINATE_X | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės X, m |
| KOORDINATE_Y | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Y, m |
| KOORDINATE_Z | Double (Number) | Nurodoma taško koordinatės Z, m |
| MD_GYLIS | Double (Number) | Nurodomas apskaičiuotas MD vamzdžio gylis. Duomenys pildomi tik tuo atveju kai Pirkėjas yra pateikęs MD vamzdyno viršaus altitudę. |
| DATA | Data | Nurodoma apskridimo data xxxx-xx-xx formatu |
| PASTABOS | Text | Pastabos |

  - Bendri reikalavimai duomenų saugumui ir paslaugų vykdymui

    - Kadangi Tiekėjui bus suteikiama informacija apie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbius įrenginius ir turtą, kuri gali kelti riziką ar grėsmę nacionaliniam saugumui, paslaugos tiekėjai, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys turi atitikti nacionalinio saugumo reikalavimus numatytus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ 92 str. 14-15 d).

    - Tiekėjo internetinė saugykla (ar lygiavertė vieta) turi būti laikoma saugiuose duomenų centruose, kurie dislokuoti EEE (angl. European Economic Area) teritorijoje arba šalyse, kurios atitinka Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Sistemos duomenys neturi būti iškeliami už šios zonos ribų.

    - Visi apskridimo metu surinkti duomenys apie objektą turi būti apdorojami tik Europos Sąjungoje arba šalyse, kurios atitinka Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Visi surinkti duomenys turi išlikti konfidencialūs. Duomenys turi būti apsaugoti nuo neteisėto perėmimo ar panaudojimo.

    - Tiekėjas įsipareigoja neatskleisti administruojamų duomenų, neperleisti tretiesiems asmenims ir užtikrintą kokybišką jų apsaugą.

    - Tiekėjas įsipareigoja, jog visa archyvinė informacija, sutarties galiojimo laikotarpiu bus apsaugota nuo trečiųjų šalių ir pasibaigus sutarčiai Pirkėjui raštu pareikalavus nemokamai ir saugiai perduota pirkėjui suderintu formatu.

    - Pirkėjas yra visų surinktų duomenų savininkas. Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui pareikalavus (ar sutarties nutraukimo atveju) eksportuoti ir perduoti visus per visą paslaugų teikimo laikotarpį sukauptus duomenis (orto fotografijos, duomenų rinkiniai, ataskaitos ir kt.) su pirkėju suderintu formatu (.xls, .csv ar kt.).

    - Tiekėjas įsipareigoja per 15 kalendorinių dienų negrįžtamai sunaikinti visus Pirkėjo pateiktus duomenis, paslaugos tiekėjo resursais surinktus duomenis apie Pirkėjo eksploatuojamus objektus Pirkėjui pateikus rašytinį prašymą. Tiekėjas po duomenų sunaikinimo turi pateikti duomenų perdavimą ir sunaikinimą patvirtinantį pasirašytą oficialų raštą.

    - Apie bet kokius galimus duomenų pasisavinimo, nutekėjimo ar kibernetinio saugumo incidentus Tiekėjo Infrastruktūroje atvejus, Tiekėjas nedelsdamas privalo informuoti Pirkėją ir imtis visų įmanomų priemonių, situacijai suvaldyti.

KAINODARA:

| Eil. Nr. | Objektas | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis Paslaugų teikimo laikotarpiu1 | Įkainis Eur be PVM | Kaina Eur be PVM2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje aerofotografijų sudarymo paslaugos. Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje atliekamų veiklų (veiksmų) pokyčių identifikavimas ir ataskaitų pateikimas pagal atliktas dujų perdavimo sistemos (vamzdyno) aerofotografijas. | km. | 13 728 |  |  |  |
| 2. | Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje taškų debesies sudarymas lazerinio skanavimo metodu (LiDAR). Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje LiDAR metodu sudarytų erdvinių duomenų rinkinių analizės rezultatų pateikimas (augmenijos įvertinimas šalinimui). 4 | km. | 6 864 |  |  |  |
| 3. | Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje taškų debesies sudarymas lazerinio skanavimo metodu (LiDAR). Virš dujų perdavimo sistemos stebimoje teritorijoje LiDAR metodu sudarytų erdvinių duomenų rinkinių analizės rezultatų pateikimas (žemės paviršiaus altitudės įvertinimui). 4 | km. | 6 864 |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur be PVM3 |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

1  Nurodytas preliminarus Pirkimo objekto kiekis. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio (jeigu preliminarus arba maksimalus kiekis). Preliminarus kiekis įvertintas per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 3 metai.

2  Kaina Eur be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį Eur be PVM iš nurodyto preliminaraus kiekio.

3  Jei perkame fiksuoto įkainio/įkainio su peržiūra būdu (perkami preliminarūs ar maksimalūs kiekiai): Tai nėra Perkančiojo subjekto įsipareigojimas Laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą Sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik Pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį. Jei perkame preliminarų kiekį ir išviešiname Sutarties vertę: Pasiūlymo kaina Eur be PVM bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui ir palyginimui. Sutartis su Laimėjusiu Tiekėju bus sudaroma sumai, nurodytai SPS 8 dalyje/ pridėtame Sutarties projekte.

4 Kainodaros lentelės 2 ir 3 eilute nurodytos paslaugos turi būti vertinamos atsižvelgiant į 4.43 p. numatytą aprėptį.