Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

„Bepiločio orlaivio skrydžio nuotolio padidinimo studijos“

projekto techninė užduotis

1. Įvadas

Valstybės apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) organizuoja viešąjį pirkimą susijusį su „Interreg VI-A Lietuva–Lenkija“ bendradarbiavimo 2021–2027 metų programos projekto Nr. LTPL00371 veikla „Bepiločio orlaivio skrydžio nuotolio padidinimo studija“.

2. Studijos projekto tikslo aprašymas

Studijos tikslas – parengti projektą. Projekto tikslas - padidinti turimos bepiločio orlaivio sistemos Edge Autonomy Penguin C MK2.5 VTOL skrydžio nuotolį ir praktiškai tą pademonstruoti realiomis sąlygomis. Projekto praktinė užduotis -  sukurti ryšių tinklą nuo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Aviacijos valdybos iki Lietuvos–Lenkijos valstybės sienos atkarpos, suprojektuojant ryšio ir komunikacijų architektūrą, kad būtų užtikrinta techninė galimybė nuolat naudoti bepiločio orlaivio sistemą patruliavimo skrydžiams iš vienos valdymo stoties.

3. Studijos projekto užduoties specifikacijos aprašymas

3.1. Bendrieji reikalavimai

Nuo bepiločio orlaivio sistemos valdymo stoties atlikti bepiločio orlaivio skrydį pagal VSAT nustatytą maršrutą prie Lietuvos-Lenkijos valstybės sienos.

3.2. Specialieji reikalavimai:

Turi būti parengtas techninis projektas - nurodytos naudojamos ryšio komunikacijos (nuolatiniam valdymui  ir vaizdo perdavimui užtikrinti), pateikta projekto architektūra (grafiškai pateiktas visų projekte naudojamų įrenginių išdėstymas, nurodytos visų įrenginių koordinatės, antenų skaičiai, aukščiai (AMSL) bei ryšio padengimo sektoriai (laipsniais)) pagal VSAT pateiktą skrydžio maršrutą.

Pateiktas visos naudojamos įrangos sąrašas (pavadinimai, modeliai ir specifikacijos).

Pateiktas skrydžio rizikų mažinimo priemonių planas (galiojantis misijos metu tinkamas skrydžių draudimas, skrydžio eksperto dalyvavimas).

Suderinta praktinės demonstracijos data ir sąlygos.

3.3. Praktinės demonstracijos aprašymas (scenarijus)

BO sistema pakeliama iš VSAT Aviacijos valdybos bazės (toliau – BO sistemos valdymo stotis) (54.487019, 24.997624 WGS) , vykdomas skrydis link nustatyto taško pasienio ruožo ribose (koordinatės) laikantys nurodyto maršruto, pasienio ruožo ribose vykdomas skrydis link  Lietuvos - Lenkijos valstybės sienos atkarpos (atkarpos pradžios koordinatės), vykdomas skrydis Lietuvos - Lenkijos valstybės sienos atkarpoje Kapčiamiestis (53.941428, 23.678943 WGS) - Varteliai ( 54.390736, 22.793547 WGS). Šioje atkarpoje atliekami ne mažiau kaip du skrydžiai (skrydžių aukščiai ir plotis bus suderinami su ON, KOP ir VSAT prieš skrydį)  į vieną ir kitą puses. Skrydžio metu naudojama vaizdo kamera ir daromas vaizdo įrašas.  Skrydžiu siekiama įvertinti BO sistemos valdymo ir veikimo galimybes (ryšio stabilumas ir kokybė, BO funkcionalumas) pagal nustatytą maršrutą nuo valdymo stoties link Lietuvos - Lenkijos valstybės sienos atkarpos.  Atlikus skrydį nurodytu maršrutu grįžtamą į pakilimo vietą (VSAT bazę). BO valdymas turi būti vykdomas iš tos pačios vietos - BO sistemos valdymo stoties.

3.4.  Logistika, eksploatavimas, garantinis ar negarantinis visos papildomos reikalingos misijai įrangos techninis aptarnavimas, taip pat (jeigu reikia) įrangos draudimas, misijos metu turi būti užtikrintas tiekėjo pajėgomis. Misijos metu įvykus, BO sugadinimui, dėl suprojektuoto ryšio praradimo, tiekėjas privalo per suderintą terminą (bet ne ilgiau nei 60 darbo dienų) pilnai atstatyti naudoto BO būklę.

- Bepiločio orlaivio valdymą (transportavimas, paruošimas skrydžiui, valdymas skrydžio metu)- atliks Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Aviacijos valdybos Bepiločio orlaivio skyriaus nuotoliniai pilotai ir technikai operatoriai.

- Visa BO sistema (orlaivis, valdymo stotis, ryšio įranga ir priedai) bus paruošta misijos vykdymui.

3.5. Atitiktis standartams

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

NIS direktyva

4. Duomenys projektui parengti

Bus naudojama viena VTOL Penguin C 2.5-EDGE Autonomy sistema su vaizdo ir šiluminės kamerų (angl. EO/IR) moduliu ir valdymo ir stebėjimo stotis  VSAT Aviacijos valdybos teritorijoje   Oreivių g. 1, Paluknys, Trakų r. Lietuva.

Projektas turi būti paruoštas taip, kad iškart po misijos  praktinio demonstravimo jį galima būtų atkartoti ir kitose vietose LR teritorijoje.

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | PARAMETRAI | TĖCNINĖ INFORMACIJA |
| --- | --- | --- |
| - Bepilotis lėktuvas VTOL |  |  |
|  | UAS Penguin C MK 2.5 VTOL sistema | Visa sistema paruošta skrydžiui |
|  | Paruošto skraidymui VTOL sparnų plotis (angl. Wingspan) (m) | 4.12 |
|  | Didžiausias bendrasis kilimo svoris (angl. MTOW) ne daugiau kaip (kg) | 41 |
|  | Komunikacijos tipas | Bevielis uždaras, AES256 šifravimas |
|  | VTOL nepertraukiamo skrydžio laikas su visa įranga tiek šviesiu, tiek ir tamsiu paros metu iki (val.) | 8 val. Esant skrydžio aukščiui nuo 600m iki 1500m nuo jūros lygio, oro temperatūrai nuo -20°C iki 40°C, vėjo greičiui iki 19 m/s) |
|  | VTOL skraidymo darbinis eksploatacijos aukščio diapazonas su įranga (m) | 600-2000 m +/-20% nuo jūros lygio |
|  | VTOL skraidymo darbinis eksploatacijos (oro horizontalus) greičio diapazonas su įranga (m/s) | nuo 20 m/s iki 30 m/s +/- 30% |
|  | VTOL kreiserinis greitis (m/s) | 25 m/s +/-30% |
|  | VTOL gali vykdyti užduotis esant vėjo greičio diapazonui (m/s) | 0-20 m/s +/-5% |
|  | Pakilimo (angl. Take OFF) procedūra | Automatinė |
|  | Nusileidimo (angl. Landing) procedūra | Automatinė |
|  | Skraidymas | Automatinis (yra galimybė įjungti avarinio nusileidimo režimą) |
|  | Operacinis valdymas (transportavimas, paruošimas skrydžiui, valdymas skrydžio metu ir tt) | atliekamas 2 – 3 VSAT darbuotojų |
|  | BO naudojama antena | Standartinė VTOL Penguin C 2.5-EDGE Autonomy sistemoje pritaikita 2200–2500 MHz diapazonui |
|  | Navigacija: GNSS | Yra |
|  | Maršruto laikymosi funkcija | Yra |
|  | Objekto stebėjimo funkcija | Yra |
|  | Grįžimo į pakilimo tašką funkcija (angl. RTH) | Yra |
|  | Inercinis navigacijos (angl. INS), skaičiavimo (angl. IMU) prietaisas; | Yra |
|  | Magnetinis kompasas; | Yra |
|  | Oro greičio jutiklis su drenažu ir šildymu (angl. pitot tube), | Yra |
|  | Oro navigaciniai žibintai | Yra |
|  | Rizikos mažinimo priemonė | BO turi saugaus nusileidimo parašiutą ir naudoja kitus rizikos mažinimo priemones ir metodus kuriais maksimaliai padidina saugą |
|  | Autoatsakiklis | Turi MODE-C ADS-B |
| - Valdymo ir stebėjimo stotis |  |  |
|  | Valdymo ir stebėjimo stotis | Pritaikyta dirbti autonomiškai, lauko sąlygomis ar transporto priemonėje nuotolinio piloto ir operatoriaus darbui vienu metu. |
|  | Kryptinė ar sektorinė (-ės) antena (-os) (angl. directional or sectoral array antenna). | Projekto pradinis taškas. Turi užtikrinti tinkamą ryšio kokybę tarp valdymo ir stebėjimo stoties ir BO projekte nurodytu atstumu. |
|  | Veikimo dažnio diapazonas | 2200–2500 MHz |
|  | MIMO technologija | Yra |
|  | Ryšys turi užtikrinti valdymo ir vaizdo komunikacijas projekte nurodytame maršrute | Nuolat turi būti užtikrintos visos reikalingos komunikacijos skrydžio metu leidžiami trumpi (kontroliuojami) pertraukimai (iki 5 min ) UAV valdymo perėmimo momentu iš vienos antžeminės kontrolės stoties antenos į kitą anteną |
|  | Tinklo MESH/MANET funkcija | Sistemoje yra |
|  | Antenos stovas (galimas teleskopinis variantas) | Bazėje bus naudojamas 5 m stovas. (Projekto demonstravimo metu, tiekėjas galės pastatyti savo aukštesnį stovą) |
|  | Antenos komplekto transportavimo galimybė | Galimybė transportavimo yra |
|  | Valdymo ir vaizdo stebėjimo taškai | Misijos demonstravimo metu valdymas bus vykdomas iš vieno maršrute nurodyto taško, bet vaizdo transliavimas galimas ir į kitus taškus. |
| - Projekto praktinės užduoties techninė specifikacija (turi būti įrašytas parametro aprašymas arba nuoroda kur yra technines informacijos aprašymas) |  |  |
|  | Parengtas techninis projektas - t. y. sukurtas ryšių tinklas nuo Valstybės sienos apsaugos tarnybos Aviacijos valdybos iki Lietuvos–Lenkijos valstybės sienos atkarpos, suprojektuota ryšio ir komunikacijų architektūra) | Turi būti grafiškai pateiktas visų projekte naudojamų įrenginių išdėstymas, nurodytos visų antenų skaičiai, aukščiai (AMSL) bei ryšio padengimo sektoriai (laipsniais)) pagal skrydžio maršrutą. |
|  | Naudojamos įrangos sąrašas | Turi būti pateiktas visos naudojamos įrangos sąrašas (pavadinimai, modeliai ir specifikacijos) (be VSAT įrangos) |
|  | Rizikų mažinimo priemonės | Turi būti pateikti siūlymai dėl (be jau esančių sistemoje) papildomų priemonių ar garantijų įvykus ryšio praradimui ir BO sugadinimui |
|  | Demonstracinių skrydžių data | Demonstracinis skrydis turi būti atliktas iki projekto perdavimo priėmimo akto pasirašymo, bet tiksli data bus suderinta po sutarties pasirašymo . |
|  | Maršruto startas (1) | Demonstracijos startas: Oreivių g. 1, Paluknys, Trakų r. Lietuva; koordinatės (54.487019, 24.997624 WGS) |
|  | Skrydžio maršruto taškai | Turi būti suderintas projekto metu , kad užtikrinti skrydžius atkarpoje Kapčiamiestis (53.941428, 23.678943 WGS) - Varteliai ( 54.390736, 22.793547 WGS) |
|  | Skrydžio maršruto aukščiai | Misijos maršruto aukščiai turi būti diapazone 600-1500 m (AMSL), bet bus patikslinti gavus visus leidimus. |
|  | Skrydžių demonstracijos trukmė | Planuojama misija ne ilgiau kaip 8 val. |
|  | Maršruto nusileidimo taškas | Oreivių g. 1, Paluknys, Trakų r. Lietuva koordinatės (54.487019, 24.997624 WGS) (sutampa su maršruto starto tašku) |
| - Projekto realizacija ir logistika. |  |  |
|  | Projektas patiekiamas e- laikmenoje | Visas projektas, techninės specifikacijos ir kita informacija turi būti pateikta el. laikmenoje lietuvių arba anglų kalbomis. |
|  | Papildoma įranga ir komunikacijos | Visa papildoma (ar laikinai naudojama) įranga, komunikacijas bei logistika turi būti pateikiama tiekėjo sąskaita ir pajėgumais. |
|  | Leidimų gavimas ir įrangos saugojimas | Leidimų gavimas, įrangos laikymas ir naudojimas pasienyje bus organizuojamas nustatyta tvarka bei VSAT bendradarbiaujant su atitinkamų padalinių bei įstaigų atstovais. |
|  | Įrangos montavimas/demontavimas | Visi darbai būtini projekto demonstravimui susijusi su naudojama papildoma įranga (t.y. montavimas/demontavimas, transportavimas ir t.t.) - turi būti atliekami tiekėjo sąskaita ir pajėgumais ir tik suderinus su VSAT už projekto atsakingu asmeniu. |

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 5  d., tiekėjas ar įrangos gamintojas negali keltį grėsmės nacionaliniam saugumui, todėl tiekėjas, subtiekėjas ir prekių gamintojas privalo būti iš Europos Sąjungos ir/arba NATO šalies arba trečiosios šalies pasirišusios Pasaulio prekybos organizacijos sutartį dėl viešųjų pirkimų ir kitus tarptautinius susitarimus, kurie yra privalomi valstybėms narėms.