ŠIAULIŲ R., GINKŪNŲ K., TUJŲ IR ŠALTINIO GATVIŲ KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SU PROJEKTO  PARENGIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Užsakovas: Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

- Reikalingų atlikti darbų ir paslaugų pavadinimas: Parengti projektinius pasiūlymus ir tinkamos apimties ir sudėties projektą. Atlikti remonto darbus pagal parengtą projektą.

- Pirkimo tikslas: parengti projektinius pasiūlymus ir reikalingos apimties statinio remonto techninį darbo projektą (toliau – Projektas), įskaitant reikalingos apimties inžinerinius, ekonominius ir kitus tyrinėjimus, ir atlikti rangos darbus pagal parengtą Projektą.

- Esama objekto informacija:

-   Statinio adresas – Tujų ir Šaltinio gatvės, Ginkūnų k., Šiaulių r.

-   Statinių kategorijos – Neypatingi statiniai (D kategorijos gatvės).

-   Inžinerinių statinių grupė – Susisiekimo komunikacijos, kelias (gatvė).

-   Tujų g. unikalus Nr. 4400-0925-2946

-   Šaltinio g. unikalus Nr. 4400-1372-2053

-   Tujų gatvės ilgis – apie 606 m.

-   Tujų gatvės plotis – apie 8,0-11,0 m.

-   Šaltinio gatvės ilgis –  apie 400 m.

-   Šaltinio gatvės plotis –  apie 8,0 m.

- Planuojami atlikti darbai:

Atkarpa A-1:

Suprojektuoti ir įrengti Tujų ir Šaltinio gatvėse (pagal pridedama schema) 5,0 m pločio   nemažiau 8 cm storio asfalto dangos važiuojamąją kelio dalį. Kelkraščius įrengti abiejose gatvės    pusėse iš skaldos pagrindo medžiagų 0,5 m. pločio.

Atkarpa A-2:

Suprojektuoti ir įrengti Šaltinio gatvėje (pagal pridedama schema) 4,5 m pločio nemažiau 8 cm storio asfalto dangos važiuojamąją kelio dalį. Kelkraščius įrengti abiejose gatvės pusėse iš skaldos pagrindo medžiagų 0,5 m. pločio.

Nuovažas suprojektuoti ir įrengti iki sklypo ribos,  su pagrindais ir nemažiau 6 cm storio asfalto dangos.

Paviršinio vandens nuvedimui nuo naujai įrengtos asfaltbetonio dangos, pakeisti esamą lietaus vandens nuvedimo kolektorių (pagal pridedamą schemą), įrengiant 0,6 m diametro skersmens vamzdį, orientacinis remontuojamo kolektoriaus ilgis apie 60 m. Kolektoriaus remonto sprendiniai turi būti rengiami išvengiant inžinerinių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. Jei projektiniais sprendiniais to pasiekti neįmanoma, teikėjas turi numatyti šių tinklų  iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projektinius sprendinius ir atlikti iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo darbus.  Pakeisti vandens pralaidas (pagal pridedamą schemą) 2 vnt., įrengiant 0,6 m diametro skersmens vamzdį. Išvalyti nuo Švedės g., iki Tujų g., esantį griovį, orientacinis ilgis apie 420 m.

Numatyti ir atlikti esamų lietaus nuvedimo sistemų išvalymą.

Numatyti paviršinio vandens nuvedimą nuo naujai įrengtos asfaltbetonio dangos, kad paviršinis vanduo nuovažomis nepatektu į privačius sklypus.

Pagal poreikį suformuoti, išvalyti ir įrengti sankasos griovius ir vandens pralaidas paviršinio vandens nuvedimui nuo gatvės važiuojamosios dalies.

Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinius (vandens surinkimo groteles) paaukštinti iki projektinio dangos aukščio, seno tipo šulinių dangčius ir groteles pakeisti naujo plaukiojančio tipo dangčiais.

Perteklinį gruntą išvežti į seniūno nurodytą vietą jei užsakovas nenurodo kitaip.

Demontuoti esamus gatvės apšvietimo šviestuvus (demontuotą įrangą pristatyti Užsakovo nurodytu adresu) ir įrengti ant kiekvienos esamos atramos su komplektuojančiais elementais, LED šviestuvus, ir kitus elementus, būtinus tinkamam ir kokybiškam dirbtiniam apšvietimui užtikrinti. Gatvių ruožuose kuriuose nėra apšvietimo tinklų, suprojektuoti ir įrengti gatvių apšvietimo tinklus. Apšvietimo infrastruktūra,  apima elektros energijos tiekimo tinklą, atramas su komplektuojančiais elementais, LED šviestuvus, valdymo punktus ir kitus elementus, būtinus tinkamam ir kokybiškam dirbtiniam apšvietimui užtikrinti.

Įrengti trapecinės formos greičio mažinimo kalnelį su horizontaliuoju ir vertikaliuoju ženklinimu. Kalnelį įrengti: aukštis h-0,1 m., nuolydis i-1:20., ilgis L-3,00 m. Įrengtas trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis turi atitikti „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijų R ISEP 10 patvirtinimo“ reikalavimus.

Atlikti gatvės horizontalųjį ir vertikalųjį ženklinimą, vadovaujantis kelio horizontaliojo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės.

- Paslaugų teikimo ir darbų atlikimo procese būtina vadovautis:

Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais. Vadovautis Lietuvos automobilių kelių direkcijos statybos taisyklėmis ĮT ŽS 17 (galiojanti redakcija), asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT  ASFALTAS 25 (galiojanti redakcija), automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10 (galiojanti redakcija), automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis ir kitais galiojančiai teisės aktais.

Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais.

Projekto rengimo dokumentais.

Inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis.

Užsakovo poreikiais ir turimu finansavimu.

Kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais

normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

- Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

Pagal poreikį atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagrįstas poreikis) statybinius inžinerinius geodezinius ir geologinius, ekonominius ir kitus reikalingus tyrimus ar bandymus, būtinus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos požiūriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti.

Esant poreikiui, gauti Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą dėl statinių statybos valstybinėje žemėje.

Projekto sprendinius suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai būtina Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Identifikuoti nagrinėjamame objekte saugaus eismo požiūriu problemiškas vietas bei suprojektuoti (parinkti) eismo saugumo bei inžinerines priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio/gatvės ruože maksimaliai užtikrinti saugias eismo sąlygas visų galimų eismo dalyvių atžvilgiu.

Atlikti eismo saugumo auditą, kai tai privaloma pagal LAKD direktoriaus 2011 m. vasario 25 d. įsakymu Nr.V-65 „Kelių saugumo audito reikalavimai“ dokumentą. Eismo saugumo auditą finansuoja rangovas.

Suteikti teisę Statytojui (Užsakovui) naudotis statybinių inžinerinių tyrimų, statinio projektavimo ir kita susijusia informacija ir medžiaga bei nereikšti jokių pretenzijų.

Savarankiškai apsirūpinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą paslaugų kokybę.

Visus sprendinius pateikti svarstyti ir derinti Statytoju (Užsakovu).

Projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Statytoju (Užsakovu). Svarstymų su visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole užfiksuotos ir su Statytoju (Užsakovu) suderintos pastabos, įvertinant jų įgyvendinimo galimybę ir apimtis, turi būti išspręstos Projekto apimtyje.

Gauti reikalingas prisijungimo technines ir specialiąsias sąlygas, kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus.

Projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis.

Vykdyti teisėtus Statytojo (Užsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Užtikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugų teikimu, būtų parengti nešališkai, laikantis įstatymų, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripažintomis sistemomis, naujausia ir geriausia praktika inžinerinio projektavimo ir eismo saugumo inžinerijos srityje.

Laiku įspėti (raštiškai informuoti) Statytoją (Užsakovą) dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai ir laiku parengti Projektą.

Iki projektuojamo statinio statybos užbaigimo dienos savo sąskaita ištaisyti Statytojo (Užsakovo) ir (ar) ekspertizės nustatytus statybinių tyrinėjimų, statinio projektavimo trūkumus ir (ar) netikslumus per laiką, raštu suderintą su Statytoju (Užsakovu) ar atlikti iš naujo statybinius tyrinėjimo ir kitus darbus bei atlyginti Statytojo (Užsakovo) dėl to patirtus nuostolius (įskaitant išlaidas už papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medžiagas, kurie buvo atlikti ištaisius statybinių tyrinėjimų ir statinio projektavimo darbų trūkumus ir (ar) netikslumus.

Jeigu dėl projektuotojo kaltės reikia keisti Projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrąją Projekto ekspertizę, pakartotinos ekspertizės išlaidos apmokamos projektuotojo sąskaita (išskaičiuojama iš sutarties lėšų).

Užtikrinti, kad atliekant Projekto derinimo procedūras būtų nepažeidžiamas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, t. y., kad nebūtų nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenį, kuri yra perteklinė ir nereikalinga projektų tikrinimo ir viešinimo tikslams pasiekti).

Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Projektą perduoti statytojui 1 vnt. popierinę kopiją ir 1 vnt. elektroninėje laikmenoje (kompaktiniame diske, tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf formatu, brėžinius *.pdf, *.dwg formatu).

Pagal parengtą Projektą atlikti rangos darbus.

- Paslaugų ir darbų vykdymo terminai ir įsipareigojimai:

Paslaugos teikėjas projektavimo darbų pradžioje parengtus pirminius sprendinius teikia peržiūrėti Statytojui (Užsakovui) ne vėliau kaip po 8 sav. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statytojui (Užsakovui) pateikus pastabas, pirminiai sprendiniai pataisomi per 3 d.d. ir pakartotinai teikiami peržiūrai. Gavus Statytojo (Užsakovo) pritarimą pirminiams pasiūlymams (žyma „Suderinta“), parengiamas  Projektas. Užsakovas pasilieka teisę atlikti Kelių saugumo auditą.

Parengtas ir suderintas Projektas teikiamas ekspertizei (jei reikalinga), kurią organizuoja Statytojas (Užsakovas). Siekiant pagreitinti ekspertizės procesą, paslaugos teikėjas turi informuoti Statytoją (Užsakovą) apie Projekto pateikimo ekspertizei datą ne vėliau kaip prieš 5 d. d.

Projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų įkainiai negali viršyti UAB „Sistela“ nurodytų bendrųjų ekonominių normatyvų dydžių.

- Inžineriniai tinklai darbų zonoje:

Jei gatvę kerta elektros linijos, Projekto sprendiniai turi būti rengiami išvengiant inžinerinių elektros tinklų iškėlimo ar pertvarkymo. Jei projektiniais sprendiniais to pasiekti neįmanoma, teikėjas turi numatyti inžinerinių elektros tinklų apsaugojimo būdą ir/arba parengti elektros tinklų iškėlimo projektinius sprendinius.

Darbų zonoje esantys kiti inžineriniai tinklai, kurių projektiniai sprendiniai turi būti rengiami išvengiant inžinerinių tinklų iškėlimo ar pertvarkymo, tačiau tiems kurie turi įtakos kelio remonto darbams ir be kurių iškėlimo ar pertvarkymo negalima įgyvendinti Projekto sprendinių, reikia numatyti šių tinklų  iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo projektinius sprendinius ir atlikti iškėlimo / perkėlimo / apsaugojimo darbus.