TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – greiferinio krano techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos, įskaitant paslaugų atlikimui reikalingas medžiagas.

  - Avarinės paslaugos – skubus avarinių defektų šalinimas atsiradus gamybiniam būtinumui ar ištikus avarinei situacijai.

  - Medžiagos / Prekės – Paslaugų teikėjo įsigytos medžiagos ar atsarginės dalys, reikalingos Paslaugų suteikimui.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Greiferinio krano techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos, įskaitant paslaugų atlikimui reikalingas medžiagas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), Paslaugų apimtis nustatoma maksimalia Paslaugų įsigijimui skirtų lėšų suma, nurodyta sutarties SD.

  - Preliminarūs Paslaugų ir Prekių kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Paneriškių g. 25, Vilnius. UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Paslaugų suteikimo tvarka:

    - Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles.

    - Paslaugoms teikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, vėliau kiekvienų Sutarties galiojimo metų sausio mėnesį arba pasikeitus informacijai, pateikti Klientui užpildytą Kliento rangovų darbo organizavimo standarto priedą Nr. 1 "Prašymo darbams atlikti forma".

    - Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, infrastruktūra ir įranga, savo rizika ir lėšomis įsigydamas konstrukcijas, įrenginius, įtaisus, gaminius, medžiagas ir kitą įrangą, reikalingą Paslaugoms teikti.

    - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina įranga, reikalinga suteikti Paslaugas aukštyje. Reikalingų resursų užtikrinimo kaštai turi būti įskaičiuoti į Paslaugų įkainį.

    - Paslaugų teikėjas Paslaugoms suteikti galės naudotis Kliento teritorijoje sumontuota stacionaria specializuota įranga.

      - Paslaugų teikėjo  darbuotojai turi dėvėti specialią aprangą su Paslaugų teikėjo logotipu, o techninis darbuotojas turi nešioti ženklą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos.

      - Paslaugų teikėjo darbuotojai turi laikytis Kliento vidaus darbo tvarkos taisyklių, su kuriomis bus supažindinti instruktavimo metu. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Paslaugų pradžios  Klientui pateikia raštišką paraišką savo elektros įrenginių prijungimui prie Kliento elektros tinklo, paraiškoje nurodo atsakingą asmenį už elektros ūkį.

      - Paslaugų teikėjas, suteikdamas Paslaugas,  pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir norminius dokumentus turi užtikrinti saugias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui ir kitiems Kliento rangovams, vykdantiems darbus toje pačioje darbo zonoje.

      - Paslaugų teikėjas savo lėšomis remontuoja savo įrankius, įrangą ir mechanizacijos priemones.

      - Paslaugų teikėjas savo lėšomis užtikrina būtinas apsaugos, higienos ir gaisro gesinimo priemones.

      - Paslaugų teikėjas savo lėšomis apsirūpina techninėmis priemonėmis, reikalingomis suteikti Paslaugas aukštyje.

      - Paslaugų suteikimo metu atsiradusias atliekas Paslaugų teikėjas šalina iš darbo vietos, palieka ją sutvarkytą kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Atliekas kaupia savo konteineriuose, juos pripildžius ir baigus teikti Paslaugas, prieš išvežant privalo pateikti Klientui kiekį, kurį išveža. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visos išvežamos užterštos atliekos bus nuvežtos utilizuoti į įmonę, turinčią teisę atlikti šią paslaugą. Paslaugų teikėjas privalo Klientui pateikti originalo pažymą apie atliekų utilizavimą. Remonto metu atsiradusį metalo laužą Paslaugų teikėjas paruošia transportavimui, nuveža savo transportu, dalyvaujant Kliento atsakingam asmeniui ir priduoda Kliento vardu į Kliento nurodytą metalo laužo supirkimo įmonę.

      - Klientas suteikia teisę Paslaugų teikėjui pasinaudoti turimais kėlimo mechanizmais Paslaugų teikėjo kvalifikuotam personalui darbui su stacionariais kėlimo mechanizmais, valdomais distanciniu būdu iš darbo vietos.

      - Paslaugų teikėjas, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus turės parūpinti, gauti, suderinti, tvarkyti visus Paslaugų suteikimui reikalingus leidimus, pažymas, pažymėjimus, suderinimus, sutikimus, pavizavimus, išskyrus tuos, kuriuos pagal Sutartį privalo pateikti Klientas.

      - Paslaugų teikėjas privalės laikytis Kliento teritorijoje transporto judėjimo tvarkos.

  - Avarinės Paslaugos:

    - Atsiradus gamybiniam būtinumui ar ištikus avarinei situacijai Klientas turi teisę išsikviesti Paslaugų teikėją avarinių defektų šalinimui.

    - Klientas Avarinių paslaugų Užsakymą pateikia Paslaugų teikėjui telefonu ir (ar) elektroniniu paštu.

    - Laikoma, kad Avarinių paslaugų Užsakymas gautas ir priimtas nuo telefoninio skambučio arba el. laiško gavimo datos ir laiko.

    - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakymą iš Kliento apie Avarines paslaugas, privalo ne vėliau kaip per 3 val. nuo Užsakymo gavimo atvykti į Kliento teritoriją avariniams defektams šalinti.

    - Paslaugų teikėjo techninio personalo darbo valandinis laikas pradedamas skaičiuoti nuo nurodyme/pavedime išrašytos Avarinėms paslaugų pradžios, Avarinių paslaugų pabaigos laikas atžymimas nurodymo/pavedimo užsakytų Avarinių paslaugų uždaryme.

    - Į faktines darbo valandas, už kurias Klientas pagal Sutartyje numatytus įkainius atsiskaitys, Paslaugų teikėjas privalo įtraukti:

      - Komandiruotpinigius;

      - Transporto išlaidas

      - Apgyvendinimą viešbutyje;

      - Atvykimo laiką į Kliento teritoriją iki faktinės paslaugų pradžios;

      - Paslaugoms atlikti reikalingus įrankius (pjovimo diskeliai, raktai, suvirinimo aparatai, dujų balionai ir kiti.)

  - Reikalavimai  medžiagoms ir  atsarginėms dalims:

    - Paslaugų teikėjo pateikiamos Medžiagos turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos ir/ar  Europos Sąjungoje galiojančių standartų reikalavimus. Už ES ribų sertifikuotos medžiagos turi būti lygiavertės ir atitikti Lietuvos ir (ar) ES sertifikatų reikalavimus.

    - Kranų remontui turi būti naudojamos naujos (nenaudotos) detalės, atitinkančius kiekinius, funkcinius ir techninius reikalavimus, turinčios gamintojo sertifikatus.

    - Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir spec. skysčiai, numatyti kiekvienam kranui pagal jo eksploatacijos instrukciją.

    - Prieš Paslaugų teikimo pradžią kartu su sąmata Paslaugų teikėjas turi pateikti naudojamų medžiagų sertifikatus, kokybės pažymėjimus, kurie patvirtina Lietuvoje galiojančių standartų reikalavimų atitikimą.

    - Užsakyme bus nurodyta, kokias Medžiagas turės pateikti Paslaugų teikėjas ir/ arba, kokias medžiagas pateiks Klientas. Kliento pateikiamos atsarginės dalys ir medžiagos bus pateikiamos Kliento teritorijos sandėliuose. Po Kliento pateikto ir rašytinio sąmatos patvirtinimo, bus surašomas medžiagų priėmimo - perdavimo aktas, po kurio visa atsakomybė už perduotas medžiagas pereina Paslaugų teikėjui. Perduotų medžiagų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika nuo medžiagų priėmimo – perdavimo momento iki tinkamo suteiktų Paslaugų perdavimo pagal Sutartį momento tenka Paslaugų teikėjui.

    - Kranų metalinėms konstrukcijoms remontuoti turi būti naudojamos tinkamos medžiagos. Medžiagos turi būti parenkamos pagal gamintojo pateiktą krano techninę dokumentaciją. Skaičiuojamųjų elementų ir detalių, naudojamų krano remontui, metalo kokybė turi būti patvirtinta gamintojo kokybės sertifikatais. Tais atvejais, kai remontuojamo krano techninėje dokumentacijoje krano metalinių konstrukcijų medžiagų markės bei savybės nenurodytos, tinkamos medžiagos parenkamos, atlikus gamintojo naudotų medžiagų tyrimus.

    - Remontuojant krano metalines konstrukcijas, skaičiuojamieji elementai turi būti suvirinami pagal galiojančiuose standartuose nustatyta tvarka parengtus ir patvirtintus suvirinimo procedūrų aprašus. Suvirinti skaičiuojamuosius kranų metalinių konstrukcijų elementus turi būti leidžiama tik atestuotiems ir turintiems galiojantį kvalifikacijos pažymėjimą (sertifikatą) suvirintojams. Kiekvienas suvirintasis sujungimas turi būti paženklintas asmenine suvirintojo žyma. Suvirinimo darbų kokybės dokumentai (naudotų medžiagų sąrašas, jų sertifikatai, suvirinimo procedūrų aprašai, suvirintojo atestavimo duomenys ir identifikavimo ženklai ir kt.) turi būti pateikti krano savininkui. Šiuos dokumentus privalo pateikti juridinis asmuo, atlikęs remonto paslaugas.

    - Kranų nuolatinę priežiūrą atliekantys darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą ir turėti galiojančią sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų išvadą apie tinkamumą šių paslaugų atlikimui.

    - Kranų nuolatinę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai, turintys tai patvirtinančius dokumentus.

  - Reikalavimai suvirinimo darbų atlikimui:

    - Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kurie turi būti užrašomi į suvirinimo siūlių formuliarą bei šalia suvirinimo siūlės, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.

    - Klientas pasilieka teisę pareikalauti iš Paslaugų teikėjo, kad suvirintojai prieš Paslaugų pradžią suvirintų kontrolinius pavyzdžius, dalyvaujant Kliento atsakingam asmeniui.

    - Paslaugų teikėjas likus 3 (trims) darbo dienoms iki Paslaugų pradžios pateikia Klientui suderinimui tokią dokumentaciją:

- suvirinimo procedūros aprašą (SPA);

- suvirintojo pažymėjimo kopiją;

- suvirinimo darbų priežiūros meistro pažymėjimo kopiją;

- suvirinimo siūlių formuliarą;

- suvirinimo medžiagų sertifikatus;

- naudojamų medžiagų sertifikatus;

- kontrolinių pavyzdžių suvirinimo patikrinimo protokolus (pagal atskirą reikalavimą).

SPA darbo metu turi būti pas suvirintoją.

    - Suvirinimo siūlės numeruojamos pagal suvirinimo formuliare numatytą numeraciją.

    - Draudžiama pradėti suvirinimo darbus, nesant Medžiagų sertifikatų.

    - Suvirinimas turi būti atliekamas laikantis sudarytų ir Kliento patvirtintų SPA (suvirinimo procedūrų aprašas) reikalavimų.

    - Nustačius suvirinimo technologijos pažeidimus, sustabdomos Paslaugos ir surašomas aktas, kurio vienas egzempliorius perduodamas darbų vadovui, kitas lieka pas Kliento atsakingą asmenį.

    - Suvirinimo paslaugas Paslaugų teikėjas gali tęsti tik pašalinus pažeidimus. Apie pažeidimų pašalinimą atžymima paslaugų sustabdymo akte.

    - Atlikus suvirinimo ir kontrolės paslaugas, Klientui turi būti pateikta suvirinimo ir kontrolės paslaugų dokumentacija patikrinimui:

- suvirinimo siūlių formuliaras;

- suvirinimo darbų vykdymo žurnalas

- personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

- SPA;

- naudotų medžiagų sertifikatai;

- suvirinimo medžiagų sertifikatai;

- detalių ir elementų įvadinės kontrolės dokumentai;

- suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;

- suvirinimo siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai.

  - Reikalavimai pastolių įrengimui:

    - Visi inventorizuoti pastoliai ir kiti įtaisai Paslaugoms teikti aukštyje turi būti statomi pagal tipinius projektus. Neinventorizuoti pastoliai – pagal individualų Paslaugų teikėjo parengtą projektą.

    - Pastolių statymas ar ardymas atliekamas pagal nurodymus.

    - Paslaugų teikėjui nurodymus pastolių statymui ar ardymui išduoda Paslaugų teikėjo atsakingi asmenys, kuriems Kliento įgaliotas asmuo tvarkomuoju dokumentu suteikė teisę išduoti nurodymus. Darbuotojų sąrašus, turinčius teisę išduoti nurodymus statyti ar ardyti pastolius, Paslaugų teikėjas pateikia Klientui kartu su kitų atsakingų asmenų (darbų vadovų, darbų vykdytojų ir kt.) sąrašu.

    - Leidimus dirbti pagal nurodymus (pastolių statymui ar ardymui) įformina padalinio, kur bus atliekamos Paslaugos, operatyvinis personalas.

    - Pastoliai statomi ar ardomi tokia tvarka ir tokiu būdu, kad juos statantis darbuotojas būtų saugus. Reikia naudotis apsaugos priemonėmis, kad nekiltų kritimo pavojus.

    - Pastoliai statomi vertikalia ir horizontalia kryptimis ant plokščio, tvirto pagrindo. Aukščio skirtumus galima išlyginti po pastolių kojomis (statramsčiu) pakišus papildomą atraminę plokštę.

    - Jeigu pagrindas nėra pakankamai tvirtas, reikia dėti pagrindo plokštę, pavyzdžiui, storas lentas. Papildoma atraminė plokštė turi tvirtai gulėti ant pagrindo plokštės.

    - Pastoliai turi būti tvirtai pritvirtinti prie pastato sienų ar konstrukcijų. Pastolius tvirtinti prie vamzdynų ir technologinių įrenginių draudžiama.

    - Pastoliai turi turėti tvirtas kopėčias arba trapus žmonėms laipioti. Viršutinis kopėčių arba trapo galas turi būti pritvirtintas prie pastolių skersinio.

    - Angos klojinyje nulipimo kopėčios turi būti aptvertos iš keturių pusių. Kopėčių pasvirimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 60º horizontalios plokštumos atžvilgiu.

    - Darbinis pastolių klojinys turi turėti ne siauresnę kaip 15 cm papėdės juostą.

    - Sumontavus pastolius, būtina patikrinti: pastolių stabilumą, užtikrinančių atskirų elementų sujungimus ir tvirtinimus, statramsčių vertikalumą, pakloto, kopėčių ir aptvėrimų patikimumą, tvarkingumą, atskirų tvirtinimo elementų stiprumą.

    - Aukštesnius nei 4 m pastolius leidžiama eksploatuoti, tik juos priėmus komisijai ir įforminus aktą.

      - Pastolių priėmimo aktą tvirtina, Paslaugas užsakiusį, padalinį kuruojantis direktorius ar jį pavaduojantis asmuo.

      - Paslaugų teikėjo statomi pastoliai, ant kurių dirbs šių įmonių darbuotojai, priimami šių įmonių paskirtos komisijos ir aktą tvirtina šių įmonių skirti darbuotojai.

      - Kai ant Paslaugų teikėjo sau pastatytų pastolių darbus vykdo Kliento darbuotojai, Kliento darbų vadovas gauna Paslaugų teikėjo darbų vadovo, kuris priėmė pastolius, leidimą. Leidimas įforminamas Paslaugų teikėjo darbų vadovui nurodymo blanko skiltyje „Ypatingos sąlygos“ įrašius „Ant pastolių leidžiu dirbti“, nurodžius datą ir pasirašius. Kliento darbų vadovas apžiūrėjęs ir priėmęs pastolius, apie tai įrašo į Paslaugų teikėjo „Klotinių ir pastolių apžiūros ir priėmimo žurnalą“.

    - Iki 4 m aukščio pastoliai priimami darbų vadovo arba meistro, kurio brigados darbuotojai dirbs ant pastolių įrašant į „Klotinių ir pastolių apžiūros ir priėmimo žurnalą“.

    - Ant priimtų naudojimui pastolių darbų vadovas arba meistras iškabina lentelę, kur nurodama pastolių priėmimo data ir leistina paklotų apkrova. Ant nepriimtų pastolių dirbti draudžiama.

    - Jei šalia pastolių yra masinio žmonių judėjimo keliai, jie turi būti apsaugoti stogeliu, kad nekiltų pavojus žmonėms, o pastolių fasadas – uždengtas apsauginiu tinklu. Stogelį ir fasado uždangą įrengia brigada, statanti pastolius.

    - Paslaugų aukštyje suteikimui statomi vertikalūs ir tūriniai pastoliai:

      - Vertikalių pastolių apimtis skaičiuojama dauginat aukštį (H) iš ilgio (L).

      - Tūrinių pastolių apimtis skaičiuojama dauginant aukštį (H) iš ilgio (L) ir iš gylio (D),

      - Pastolių aukštis (H), tai atstumas nuo žemiausio pastolių taško iki viršutinio turėklo. Jeigu nustatyta, kad H mažiau nei 2 metrai, skaičiuojant priimama H = 2 m.

      - Pastolių ilgis (L), tai atstumas tarp išorinių vertikalių detalių, žiūrint iš priekio. Jeigu nustatyta, kad L mažiau nei 2 metrai, skaičiuojant priimama L = 2 m.

      - Pastolių gylis (D), tai atstumas nuo priekinės ir galinės vertikalių detalių. Jeigu nustatyta, kad D mažiau nei 2 metrai, skaičiuojant priimama D = 2 m.

    - Tūriniai pastoliai įrengiami atskirais atvejais, kai dėl įrenginių, kurių remontui jie įrengiami, konstrukcijos, nėra techninės galimybės įrengti vertikalių pastolių.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Kliento Užsakymus Sutarties galiojimo laikotarpiu.

  - Avarinės paslaugos turi būti pradėtos teikti Techninės specifikacijos 5.2 punkte nurodytu terminu.

  - Paslaugos turės būti suteiktos Užsakyme nustatytais terminais. Paslaugų suteikimo terminas gali būti nuo 1 val. iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nustatytas Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas perka Paslaugas, teikdamas Paslaugų teikėjui rašytinius Užsakymus.

  - Kliento Užsakyme (Techninės specifikacijos priedas Nr. 2) nurodoma Paslaugų apimtis, pavadinimas, suteikimo vieta, vykdymo pradžia ir pabaiga bei Paslaugoms reikalingų medžiagų techniniai reikalavimai.

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas (jei Užsakyme nenurodyta kitaip) nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Kliento darbo laiku (I-IV 7.30-16.30 val. V 7.30-15.15 val.).

  - Paslaugų teikėjas, likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Paslaugų pradžios pateikia Klientui du sąrašus:

    - Laikinų leidimų, darbuotojų įėjimui, naudojamų mechanizmų įvažiavimui į Kliento teritoriją ir išvažiavimui;.

    - Darbuotojų,  kurie suteiks Paslaugas ar kontroliuos Paslaugų eigą bei kokybę. Sąraše turi būti nurodyta darbuotojų kvalifikacija, pareigos, asmens kodas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ar trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) dienų terminas.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Suteikus Paslaugas Klientui turi būti pateikta remonto dokumentacija:

    - Suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas;

    - Bandymų protokolai, formuliarai;

    - Faktiškai suteiktų paslaugų sąmata;

    - Suvirinimo darbų dokumentacija;

    - Panaudotų Medžiagų atitikties sertifikatai, kokybės pažymėjimai.

  - Suteiktų Paslaugų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba (išimtinais atvejais, suderinus su Klientu, gali būti pateikta ir kita kalba).

- KITI REIKALAVIMAI

  - Esant galimybei, Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas tik Paslaugų suteikimo pagal Sutartį tikslu sudarys galimybę Paslaugų teikėjui neatlygintinai naudotis šias ištekliais:

    - Suspaustu oru;

    - Techniniu vandeniu;

    - Nestacionariose darbo vietose reikalinga elektros energija.

  - Klientas įsipareigoja Paslaugų teikėjui Techninės specifikacijos 9.1. punkte nurodytus išteklius tiekti tokia pačia tvarka kaip ir savo reikmėms, tačiau Klientas negarantuoja, kad šių išteklių technologiniai parametrai bus pakankami Paslaugų teikimui.

  - Klientas tik Paslaugų suteikimo pagal Sutartį tikslu ir tik esant galimybei sudarys sąlygas Paslaugų teikėjui neatlygintinai naudotis šiomis paslaugomis ir įranga:

    - Kliento turimais krovininiais liftais (tik Paslaugų teikėjo atestuotiems darbuotojams);

    - Nuo žemės valdomais kėlimo įrenginiais, esančiais Kliento gamybinėse patalpose(tik Paslaugų teikėjo atestuotiems darbuotojams);

    - Kliento turimais kėlimo kranais (tik Paslaugų teikėjo atestuotiems kėlimo kranų operatoriams);

    - Kita specialia įranga;

    - Vykdyti metalų technologinę kontrolę, kiek tai būtina Paslaugų teikėjo suteikiamų Paslaugų ir Paslaugų teikėjo naudojamų Medžiagų kokybei įvertinti.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Preliminarios Paslaugų ir Prekių apimtys.

  - Priedas Nr. 2. Preliminari paslaugų užsakymo forma.