Pirkimo sąlygų 2.2. priedas

Techninė specifikacija

Vienkartinės priemonės endoskopijoms

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos (šiuo metu gaminamų, išbandytų, sertifikuotų ir paruoštų tiekimui) techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomų prekių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Jei gamintojo išleistame kataloge nėra Perkančiosios organizacijos reikalaujamos prekės parametro atitiktį patvirtinančios informacijos, Tiekėjas gali pateikti atitiktį patvirtinančią prekių gamintojo deklaraciją.

| Pirkimo dallies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai techninei specifikacijai | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo, bukleto, brošiūros, instrukcijos ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai t.b. pažymėta aiškiai, suprantamai), gamintojas, modelis, kodas, kilmės šalis, kiti atitikimai būtiniems reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vienkartiniai endoskopiniai injektoriai | Vienkartiniai endoskopiniai injektoriai: sterilūs, be latekso; kateterio ilgis ne maženis kaip 230 cm; adatos diametras 23G, ilgis 4mm, triguba nuožulni adata; ergonomiška rankena; skaidrus kateteris skysčio srauto vizualizavimui. |  |
| 2 | Biopsinės žnyplės gastroskopijoms | Vienkartinės biopsinės žnyplės: sterilios, be latekso, padengtos PTFE ar analogiška danga; tinkamos darbui 2,8 mm endoskopo kanale; darbinės dalies ilgis ne maženis kaip 1550 mm; žymėta spiralinė mova; kaušeliai perforuoti, su dantukais arba be dantukų. Be adatos. |  |
| 3 | Biopsinės žnyplės kolonoskopijoms | Vienkartinės biopsinės žnyplės: sterilios, be latekso, padengtos PTFE arba analogiška danga; tinkamos darbui 2,8 mm endoskopo kanale; darbinės dalies ilgis ne mažesnis kaip 2300 mm; žymėta spiralinė mova; kaušeliai perforuoti, su dantukais arba be dantukų. Be adatos. Dydžiai M ir L, pagal ligoninės poreikį. |  |
| 4 | Hemo klipai | Vienkartinio naudojimo sterilūs hemostatiniai klipai: rotuojami 360° ir repozicionuojami; kateterio darbinis ilgis 230±5 cm ir 270±5 cm; tinkamas 2,8 mm endoskopo kanalui; paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm; kojelių lenkimo kampas 90° ir 135°; atsidarymas ne mažiau kaip 9 mm. |  |
| 5 | Polipektomijos kilpos “karštam” šalinimo būdui | Kilpos polipektomijai: sterilios, vienkartinės, paruoštos naudojimui; kateterio darbinis ilgis ne trumpesnis kaip 230 cm; tinkamos darbui 2,8 mm endoskopo kanale; kateterio diametras ne mažesnis kaip 2,3mm. Išskleistos kilpos plotis turi būti nuo 10-11mm iki 33-35mm, pasirinktinai pagal ligoninės poreikį; turi turėti jungtį, „karštai“ polipektomijai atlikti; kilpa tinkanti tiek „karštam“, tiek „šaltam“ būdui. |  |
| 6 | Polipektomijos kilpos diminutyvinių polipų šalinimui | Kilpos polipektomijai: sterilios, vienkartinės, paruoštos naudojimui, be latekso; kateterio darbinis ilgis ne mažiau 230 cm, kilpos diametras 10 mm ir 15 mm, nerotuojama; kieta pinta viela, kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0,28 mm.; kilpa tinkanti „šaltam“ būdui. |  |
| 7 | Polipų gaudyklė vienkanalė | Polipų gaudyklė: vienkartinė, nesterili, turinti vieną kanalą. |  |
| 8 | Krepšelis polipų gaudymui | Krepšelis polipų gaudymui: sterilus, rotuojamas; atsidarymo diametras – ne mažesnis 3.0 X 6.0 cm; darbinis ilgis ne mažesnis 2300 mm; tinkantis kanalui Ø 2,8 mm. Pilnai veikia retrolankstymo arba vingiuotose padėtyse. |  |
| 9 | Endo cup (gastroskopui/ kolonoskopui) | Sterilūs, vienkartinio naudojimo. |  |
| 10 | Maišelis pašalintų polipų surinkimui ir pašalinimui | Maišelis pašalintų polipų surinkimui: sterilus; rotuojamas; atsidarymo diametras ne maženis kaip 30mm; darbinis ilgis ne mažesnis 2300 mm; tinkantis kanalui Ø 2,8mm. |  |
| 11 | Šepetėliai endoskopinių kanalų valymui | Šepetėliai endoslopinių kanalų valymui: kateterio ilgis ne mažesnis kaip 230cm, diametras 1,8 mm±2 mm, tinkantys darbiniam kanalui nuo 2,8 mm iki 5 mm. |  |

Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |