KILNOJAMOS (MOBILIOS) SPORTINIŲ GRINDŲ DANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas – kilnojama (mobili) sportinių grindų sistema skirta FIBA Level 1 krepšinio varžyboms.

Objekto aprašymas: kilnojama (mobili) sportinių grindų sistema skirta greitam surinkimui ir išardymui multifunkcinio komplekso arenoje. Sportinių grindų sistema bus naudojama ant lygaus betoninio paviršiaus, montuojama rankiniu būdu arba naudojant standartinę mobilią įrangą (be klijų ar tvirtinimo prie pagrindo).

| Kilnojama (mobili) sportinių grindų sistema |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama charakteristika |  | Siūlomos prekės charakteristika |
| 1. | Sportinių grindų sistemos tipas | Kilnojama (mobili) sportinių grindų sistema |  |  |
| 2. | Sportinių grindų sistemos sertifikatas | Kilnojama (mobili) sportinių grindų sistema privalo turėti FIBA Level 1 krepšinio varžybų sertifikatą) |  |  |
| 3. | Bendras aikštelės dydis | 44 m × 22 m |  |  |
| 4. | Žaidimo aikštelės plotas | 28 m × 15 m |  |  |
| 5. | Apsaugos zonos | Ne mažesnės kaip 2 m aplink visą perimetrą |  |  |
| 6. | Bendras dangos plotas (bendras žaidimo ir apsaugos zona plotas) | 968 m² |  |  |
| 7. | Sportinių grindų sistemos klasė pagal EN 14904 | A4 (plote elastinga) |  |  |
| 8. | Sportinių grindų sistemos panelių svoris | ≤ 25 kg |  |  |
| 9. | Montavimo / išmontavimo ciklai išlaikant EN 14904 A4 klasės parametrus. | ≥ 400 pilnų ciklų |  |  |
| 10. | Sportinių grindų sistemos konstrukcija: |  |  |  |
| 10.1. | Viršutinis panelio sluoksnis | Kietmedis (klevas, ąžuolas ar lygiavertis) | 22 mm storio |  |
| 10.2. | Tarpinis amortizacinis sluoksnis | Guma arba specialus elastinis sluoksnis | 15–22 mm |  |
| 10.3. | Apatinis panelio sluoksnis | Stabilus medienos pagrindas arba laminuota fanera | 7–10 |  |
| 10.4. | Bendras panelio storis | ~ 44 mm |  |  |
| 11. | Smūgio sugertis pagal EN 14808 | 55–75 % (A4 klasė) |  |  |
| 12. | Vertikali deformacija pagal EN 14809 | 2,3–5 mm |  |  |
| 13. | Rutulio atšokimas (lyginant su betoniniu pagrindu) pagal EN 12235 | ≥ 90 % |  |  |
| 14. | Atsparumas riedėjimo apkrovai pagal EN 1569 | ≥ 1500 N |  |  |
| 15. | Atsparumas įspaudimui pagal EN 1516 | ≤ 0,5 mm |  |  |
| 16. | Atsparumas dilimui (masės netekimas) pagal EN ISO 5470-1, H18/1 kg | ≤ 1000 mg per 1000 ciklų |  |  |
| 17. | Slydimo koeficientas pagal EN 13036-4 | 80–110 Pendulum Test Value |  |  |
| 18. | Gaisro klasė pagal EN 13501-1 | Cfl-s1 arba aukštesnė |  |  |
| 19. | Formaldehido emisija pagal EN 717-1/2 | E1 |  |  |
| 20. | Pentachlorofenolis (PCP) pagal EN 12673 | < 0,1 % |  |  |
| 21. | Viršutinio sluoksnio spalva | Natūralus šviesus klevas arba balintas ąžuolas; matinis arba pusiau matinis lakas, atsparus dilimui ir valikliams |  |  |
| 22. | Žaidimo linijos | Poliuretano dažai, atitinkantys FIBA reikalavimus; neblizgūs, slydimui atsparūs, netoksiški; kontrasto santykis su pagrindiniu tonu ≥ 3:1 |  |  |
| 23. | Paviršius | Matinis arba pusiau matinis – užtikrinantis minimalų akinimą ir optimalų matomumą žaidėjams ir žiūrovams |  |  |

________________________________________