Laboratorinės įrangos

Techninė specifikacija

Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia užpildytą techninę specifikaciją (pildomas 4 stulpelis).

Prietaisas Nr. 1 - šratinis homogenizatorius

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | / Nurodomas Įrenginio tikslus pavadinimas, markė, modelis / | Pateikiama dokumentacija, patvirtinanti atitiktį visiems techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 2. | Paskirtis | 1. Sausam, šlapiam ir kriogeniniam malimui. 2. Mėginių malimui ir homogenizavimui. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 3. | Atmintis | Galimybė saugoti nemažiau 12 SOP ir 6 programų ciklus. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 4. | Homogenizavimo (malimo) laikas ir dažnis | Ne siauresnis laiko tarpas, kaip nuo 10 s iki 99 val. Dažnio nustatymo intervalas: nuo 1 Hz iki ne mažiau negu 30 Hz, su 1 Hz keitimo tikslumo galimybe. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 5. | Išoriniai išmatavimai (P x G x A) | Ne daugiau, kaip 400 x 300 x 500 mm. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 6. | Triukšmo lygis | Ne daugiau, kaip 75 dB. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 7. | Svoris | Ne daugiau, kaip 30 kg. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 8. | Ekranas | Ne mažesnis, kaip 4" lietimui jautrus ekranas. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 9. | Homogenizatoriaus malimo indo medžiaga | Homogenizatoriui (malūnui) turi būti tinkami malimo indai, kurių medžiaga pasirinktinai: kietinto ir nerūdijančio plieno, cirkonio oksido. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 10. | Malimo indai | Užsukami, kad užtikrintų sandarų malimą be malamos medžiagos praradimo. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 11. | Malimo režimai | 3 skirtingi malimo režimai: sausas, šlapias arba kriogeninis. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 12. | Technologija | Horizontalus vibracinis malimas, smūgio ir trinties principas. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 13. | Maksimali apkrova | Tinkama naudoti 2 x 20-50 ml mėginių malimo indams, optimizuota dviem 35 ml talpos indams naudoti vienu metu. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 14. | Komplektacija | *Malūnėlis; *3 vnt cirkonio oksido 35 ml (srieginis) malimo indai ; *2 laikikliai, tinkami įtvirtinti ir laikyti 35 ml malimo talpos indus vieno ir to paties malimo proceso metu; *3 vnt Ø 20 mm cirkonio oksido rutuliukai (guoliai). | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 15. | Maitinimas | 100–240 V, 50/60 Hz. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 16. | Papildomi reikalavimai | Kalibruotas laikas ir dažnis, pateikti kalibravimo sertifikatą. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 17. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 18. | Naudotojo instrukcija | Turi būti pateikta naudotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |

Prietaisas Nr. 2 - Elektrinis laboratorinis presas su milteliniu priedu (klijuojančiu rišikliu) tablečių gamybai

| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | / Nurodomas Įrenginio tikslus pavadinimas, markė, modelis / | Pateikiama dokumentacija, patvirtinanti atitiktį visiems techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 2. | Paskirtis | Laboratoriniam mėginių presavimui: tablečių gamybai XRF analizės tikslais. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 3. | Maksimali spaudimo jėga: | Ne mažesnė, kaip 25 t. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 4. | Spaudimo indikacija: | Ne siauresnė, kaip 0–25 t. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 5. | Išoriniai išmatavimai (aukštis x plotis x gylis) | Ne didesni, kaip 780 x 340 x 480 mm. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 6. | Svoris | ≤ 120 kg. | Nurodyti reikšmę (-es) |
| 7. | Valdymo skydelio elementai: | Ne mažiau, kaip: - Avarinis stabdymas; - Spaudimo matuoklis su reguliuojamu indikatoriumi; - Įjungimo/išjungimo jungiklis; - Spaudimo ir atleidimo mygtukai. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 8. | Komplektavimas: | - Elektrinis presas; - Nerūdijančio (legiruoto plieno) evakuojamo presavimo štampo komplektacija, tinkama 20 mm skersmens tabletuotų mėginių gamybai, su išstūmimo įrankiu ir su išstūmiamos tablėtės „pagavimo“ (nepažeidžiant tabletės) indu štampo apačioje; - Maitinimo laidas; - Spaudimo reguliavimo ratukas; - 4A saugiklis; - Oro išleidimo varžtas; - Transportavimo varžtas / ventiliuojamas varžtas (raudonas); - 8 mm šešiakampis raktas. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 9. | Presavimo tipas | Automatinis presavimas. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 10. | Galimybė naudoti be žiedo |  | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 11. | Suderinamumas su žiedais | 32 mm, 40 mm, 20 mm žiedais. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 12. | Maitinimas | 230V / 50Hz | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 13. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 24 mėn. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 14. | Naudotojo instrukcija | Turi būti pateikta naudotojo instrukcija lietuvių arba anglų kalba. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |
| 15. | Miltelinis priedas (rišiklis) tablečių gamybai | Licowax® C micropowder, 250 g; 8 vnt. | Taip / Ne (pasirinkti tinkamą) |

Visa įranga turi būti paženklinta CE atitikties ženklu (socialinis kriterijus).  Kartu su pasiūlymu pateikiama ES atitikties deklaracija ar lygiavertis dokumentas.