TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ODONTOLOGINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

- BENDROJI INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.3. papunkčiu ir 6 punktu vykdomas žaliasis pirkimas (odontologinių medžiagų ir priemonių pakuotėms taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo II skyriaus reikalavimai).

- PASIŪLYMO PATEIKIMO FORMOS REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos 1.1 punkte nustatytam minimaliam aplinkos apsaugos reikalavimui. Detalizuotas reikalavimas ir atitiktį jam pagrindžiantys dokumentai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Pirkimo objektui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkosauginis reikalavimas | Atitiktį pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše8 nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas – odontologinės medžiagos ir priemonės su pristatymu.

  - Tiekėjas privalo pristatyti prekes savo transportu ir lėšomis pagal perkančiosios organizacijos paraišką ir poreikį per 5 (penkias) darbo dienas nuo atskiro užsakymo pateikimo tiekėjui raštu (paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis) ar telefonu dienos.

  - Prekių pristatymo vieta: prekių tiekėjas įsipareigoja perkamas prekes pristatyti perkančiosios organizacijos veiklos adresu: VšĮ Varėnos sveikatos centras, M. K. Čiurlionio g. 61, Varėna.

  - Odontologinių medžiagų ir priemonių kokybė turi atitikti norminių dokumentų, kitų teisės aktų ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis. Pasiūlymai galės būti teikiami kiekvienai pirkimo daliai atskirai arba visoms pirkimo dalims kartu:

- Restauracinės medžiagos;

- Endodontinės medžiagos ir priemonės

- Pagalbinės ir poliravimo priemonės;

- Profilaktinės medžiagos ir priemonės;

- Vienkartinės priemonės;

- Instrumentai.

2 lentelė.  Techniniai reikalavimai.

I PIRKIMO DALIS

RESTAURACINĖS MEDŽIAGOS

| Eil.Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šviesoje kietėjančio kompozito plombos | Universalus nano kompozitas įvairių defektų atstatymui švirkštuose arba kapsulėse priklausomai nuo gamintojo. Reikalavimai savybėms: tinka įvairių defektų atstatymui, gerai limpa prie danties paviršiaus, kariozinės ertmės, nesivelia prie instrumento dirbant. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą, restauracijos estetiškos, rentgenokontrastiškos, tinka estetiniam priekinių dantų plombavimui, kandamojo krašto atstatymui, krūminių dantų okliuzinio paviršiaus atkūrimui, kompozicinėms laminatėms. Įvairių atspalvių, su galimybe rinktis BW, WE, CE atspalvius. Rinkinyje ne mažiau 6 švirkštai iki 4 g plombinės medžiagos + surišimo sistema. | vnt. | 10 |
|  | Šviesoje kietėjančio kompozito plombos (atskiri švirkštai papildymui) | Universalus nano hibridinis kompozitas įvairių defektų atstatymui švirkštuose arba kapsulėse priklausomai nuo gamintojo. Reikalavimai savybėms: įvairių defektų atstatymui, gerai limpa prie danties paviršiaus, kariozinės ertmės, nesivelia prie instrumento dirbant. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą., restauracijos estetiškos, tinka estetiniam priekinių dantų plombavimui, kandamojo krašto atstatymui, krūminių dantų okliuzinio paviršiaus atkūrimui kompozicinėms laminatėms. Įvairių atspalvių, su galimybe rinktis BW, WE, CE atspalvius. ASTKIRI ŠVIRKŠTAI PAPILDYMUI iki 4 ml plombos | vnt. | 45 |
|  | Šviesoje kietėjantis takus kompozitas | Taki, šviesoje kietėjanti universali kompozicinė plombinė medžiaga, tinka parinktam pakuojamam kompozitui. Pakuotė: švirkšte iki 2 g. medžiagos. | vnt. | 45 |
|  | Stiklojonomerinis cementas/plomba | Įpakavimas: pagal gamintoją. Paskirtis: dantų plombavimui, esant nepalankioms sąlygoms (sunku užtikrinti sausumą kariozinėje ertmėje) krūminių ir prieškrūminių dantų I-os, II-os. klasės ertmėms plombuoti, laikinoms restauracijoms, pirmam sluoksniui taikant „sumuštinio“ techniką, fiksuotų restauracijų cementavimui. Reikalavimai: turi atitikti dantų spalvą, nereikalingas danties paruošimas Pakuotė: ne daugiau 15 g miltelių + 8 g skysčio. | pak. | 40 |
|  | Adhezyvinė sistema | Adhezyvinė (surišimo) sistema, tinkanti visiems kompozitams. Pakuotė: buteliuke ne mažiau 4 ml. | vnt. | 20 |
|  | Cheminio kietėjimo plombinės medžiagos | Dviejų komponentų kompozicinė plombinė medžiaga tinkanti ilgalaikėms restauracijoms. Ekonomiška naudoti. Rinkinyje: vienodos konsistencijos bazė ir katalizatorius, surišimo ir ėsdinimo agentai. | rink. | 1 |
|  | Stiklo pluošto kaiščiai | Stiklo pluošto kaiščiai skirti tiesioginių ir netiesioginių restauracijų sutvirtinimui. Rentgenokontrastiški, rinkinyje specialūs grąžtai paruošto kanalo preparavimui, atitinkantys kaiščio dydį. Rinkinyje ne mažiau 18 kaiščių. | pak. | 4 |
|  | Medžiaga danties kulties atstatymui | Dvigubo kietėjimo medžiaga danties kulties atstatymui ir stiklo pluošto kaiščių cementavimui, keramikos restauracijų (venyrų, vainikėlių, įklotų, užklotų) cementavimui, švirkšte ne mažiau 5g medžiagos. | pak. | 2 |
|  | Dvigubo kietėjimo surišimo sistema (universali arba tinkanti parinktai kulties atstatymo ir kaiščių cementavimo medžiagai) | Dvigubo kietėjimo arba universalus savaiminio sukibimo surišiklis kaiščių cementavimui ir kulties atstatymui. Vienkartinės dozės arba du buteliukai po ne mažiau 4ml, turi atitikti pasirinktą medžiagą cementavimui ir kulties atstatymui. | pak. | 10 |
|  | IRM | Paskirtis sutvirtinta cinko-oksido-eugenolinė medžiaga, tinkanti laikinam plombavimui iki 1 metų. Ją taip pat galima naudoti ir kaip pamušalą (bazę), eugenolio skystis naudojamas tvarstelio aplikacijai pulpos kameros dugne skausmo mažinimui esant skubiai pagalbai. Rinkinys: milteliai+skystis. | vnt. | 10 |
|  | Ionolinas | Pamušalinė medžiaga skirta naudoti tarp kompozito ir kitų su juo nesuderinamų medžiagų (IRM ir kt.) | vnt. | 10 |
|  | EverX | Takus kompozitas, sutvirtintas trumpomis stiklo pluošto skaidulomis dentino atstatymui. | vnt. | 20 |
|  | Benzokaino želė | Aplikacinei nejautrai, siekiant sumažinti diskomfortą atliekant nejautrą vaikams | vnt. | 20 |
|  | Šviesoje kietėjantis pamušalas | Paskirtis: gilių kariozinių ertmių gydymo metu po kompozito užpildu. | vnt. | 30 |

II PIRKIMO DALIS

ENDODONTINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kalcio hidroksido pamušalinė medžiaga | Įpakavimas: pasta + pasta, maišoma lygiomis dalimis arba švirkštuose. Skirta netiesioginiam arba tiesioginiam pulpos padengimui taip pat kaip pamušalas po plombinėmis medžiagomis giliose ertmėse. Sudaro tretino dentino tiltelį, apsaugo pulpą, ekonomiškas naudoti. | pak. | 10 |
| 2. | Endodontinė liniuotė | Liniuotė skirta matuoti kanalo darbiniam ilgiui, su žiedo formos rankena patogesniam naudojimui. | vnt. | 1 |
| 3 | Medžiaga dantų kanalų plombavimui (sileris) | Pakuotėje ne mažiau: švirkštas su 13,5 g medžiagos (pasta-pasta), automatiškai susimaišo spaudžiant švirkštą. | pak. | 12 |
| 4. | Medžiaga kanalų platinimui | Įpakavimas: ne mažiau 9 g medžiagos švirkšte. Paskirtis: sunkiai prieinamiems, užkalkėjusiems kanalams platinti. Reikalavimai: gelis, skirtas tirpinti, minkštinti sukalkėjusius audinius. Į sudėtį įeina etilendiamininotetraacto rūgštis (EDTA) 15% | vnt. | 2 |
| 5. | Kalcio hidroksido pasta | Įpakavimas: švirkštas ne mažiau 2,1 g. Skirtas kanalų pildymui gydymo eigoje. Pastos konsistencijos. Sudėtis: calcium hydroxide. | vnt. | 20 |
| 6. | Gutaperča kaiščiai (pagrindiniai) | Įpakavimas: plastikinėje dėžutėje, oranžinės spalvos kaištukai fasuojami ne mažiau kai po 120 pagal ilgį ir storį, sunumeruoti. Viršutinės galvutės spalva simbolizuoja kaiščio matmenis. Paskirtis: kanalo hermetizacijai. Reikalavimai: sterilūs, nesideformuojantys, patogūs darbui. | pak. | 20 |
| 7. | Gutaperča kaiščiai (pagalbiniai) | Dydžiai turi atitikti gutaperčios kondensorių dydį, turi būti pažymėta ABCD, be spalvinio kodo 24 mm ilgio, ISO (A, B, C, D) arba lygiavertis. | pak. | 20 |
| 8. | Gutaperča kaiščiai PROTAPER | Dydžiai turi atitikti gutaperčios kondensorių dydį, turi būti pažymėta F1, F2, F3, F4, F5. Su spalviniu kodu. 24 mm ilgio. Pakuotėje ne mažiau 60 vnt. | pak. | 3 |
| 9. | Natrio hipochloritas | Įpakavimas: iki 5,25% konc. natrio hipochlorito tirpalas, įpakuota buteliuose po ne mažiau kaip 200 ml. Paskirtis: kanalų plovimui, dezinfekcijai. Reikalavimai: netoksiškas. | vnt. | 2 |
| 10. | EDTA rūgštis | EDTA rūgštis paskutiniams kanalo praplovimams | vnt. | 4 |
| 11. | Endodontiniai instrumentai (rankiniai) K- file ir FLEXO file | Įpakavimas: dėžutėje ne mažiau 6 vnt. #15-40 ir #45-80 Reikalavimai: aštrūs, netrapūs, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo, sužymėti spalviniu kodu, su darbinio lygio nustatymo žymekliu. Būna trijų ilgių 21, 25, 31 mm. Paskirtis: skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. Kiekvienas įpakavimas turi būti pažymėtas CE ženklu. | pak. | 20 |
| 12. | Endodontiniai instrumentai (rankiniai) K- file | Įpakavimas: dėžutėje ne mažiau 6 vnt., instrumentai vieno dydžio #6, #8, #10 #15. Reikalavimai: aštrūs, netrapūs, atsparūs cheminiam ir mechaniniam poveikiui, daugkartinio naudojimo, sužymėti spalviniu kodu, su darbinio lygio nustatymo žymekliu. Būna trijų ilgių 21, 25, 31 mm. Paskirtis: skirti pulpos ar negyvų danties audinių pašalinimui, kanalų formavimui. Kiekvienas įpakavimas turi būti pažymėtas CE ženklu. | vnt. | 20 |
| 13. | Endodontinės liepsnelės: pjezo gilintuvai, | Kanalų įeigų atidarymui, Gates, įstatomas į lėtaeigį antgalį, dydžiai 1, 2, 3, 4, 5, 6, pakuotėje ne mažiau 6 vnt. | pak. | 2 |
| 14. | Sauskaiščiai | Kaiščiai kanalams sausinti. Įpakavimas: rinkinys dėžutėje, Įvairaus dydžio: 15- 40, 45- 80. Žymimi spalviniu kodu. Pakuotėje ne mažiau 200 vnt. | pak. | 20 |
| 15. | Adatos irigacijai | Endodontinė adata kanalų praplovimui su papildoma ertme. Pakuotė ne mažiau 20 vnt. | pak. | 10 |
| 16. | Biodentinas | Skirta: esant šaknų, pulpos kameros dugno perforacijoms, kaip užpildo medžiagą; gydant šaknis su nesusiformavusiomis šaknų viršūnėmis - vaikams; esant rezorbcijoms, kaip šaknies kanalo užpildo medžiaga. Tiesioginiam pulpos padengimui atlikti. | vnt. | 20 |
| 17. | Koferdamo guma | Naudojimas: Vieno ar daugiau dantų izoliacija nuo burnos ertmės gydymo (tiesioginiai ir netiesioginiai restauracijai, endodontinis gydymas, profesionaliam balinimui) metu. | vnt. | 30 |
| 18. | Kalcipasta su jodoformu | Šaknies kanalo užpildymui (vaikų endodontijai). | vnt. | 20 |
| 19. | Chlorheksidinas 2% | Skirtas kanalų skalavimo skystis, skirtas naudoti endodontinio gydymo metu. Skalavimo tirpalas naudojamas apdorotų audinių ir susmulkinto dentino likučiams, susidariusiems mechaninio šaknies kanalo paruošimo metu,pašalinti. | vnt. | 20 |
| 20. | Skystas koferdamas | Dantenų audiniams izoliuoti tais atvejais, kai yra rizika sudirginti dantenas sąlyčio su produktais, naudojamais klinikinėje procedūroje metu.Padėti visiškai izoliuoti, kad būtų geriau užplombuotos ertmės arba endodontinio gydymo metu | vnt. | 30 |
| 21. | Mineralinis trioksido agregatas (MTA) | izoliuoti atsivėrusią gyvybingą pulpą, dantų šaknų perforacijas, rezorbcijas bei gydyti dantis su nesusiformavusiomis šaknų viršūnėmis. | vnt. | 30 |

III PIRKIMO DALIS

PAGALBINĖS IR POLIRAVIMO PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ėsdinimo sistema | Sudėtyje 36-37% fosforo rūgšties. Pakuotėje ne mažiau 10 švirkštų po ne mažiau 2 ml ėsdinimo medžiagos arba 50ml švirkštas su tuščiais švirkštais pildymui rinkinyje. | pak. | 16 |
| 2. | Dentino pasta | Paskirtis: laikinas karieso ertmės užpildas. Dėžutėmis ne mažiau 38 g. | vnt. | 20 |
| 3. | Mediniai kaištukai | Įvairių dydžių medinių kaištukų rinkinys tarpdančių izoliacijai. | pak. | 11 |
| 4. | Metalinės juostelės | Lanksčios, rulonėlyje. Įpakavimas: ne mažiau 3 m. | pak. | 3 |
| 5. | Metalinės perforuotos poliravimo juostelės | Įvairaus šiurkštumo, lanksčios, vienkartinės, perforuotos. Įpakavimas: ne mažiau 12 vnt. | pak. | 9 |
| 6. | Plastikinės poliravimo juostelės | Įvairaus šiurkštumo, lanksčios, vienkartinės, kiekviena juostelė dviejų arbazyvumo lygių. Pakuotėje ne mažiau 20 vnt. | pak. | 8 |
| 7. | Kontūravimo-poliravimo diskeliai | Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja. Ploni. Šiurkštūs - rudos spalvos, vidutiniai - tamsiai oranžinės, švelnūs - oranžinės, labai švelnūs - geltonos spalvos. Diskelio skersmuo 9,5 mm ir 12,7 mm. Pakuotėje ne mažiau nei 50 vnt. Galimi dviejų dydžių. | pak. | 21 |
| 8. | Laikiklis poliravimo diskeliams | Tinka uždėti poliravimo diskelius | vnt. | 9 |
| 9. | Artikuliacinis popierius | Įpakavimas: pakuotėje ne mažiau 10 lapelių. Reikalavimai: dvipusis įvairių storių. Artikuliacinis popierius sukandimo reguliavimui turi tikti terapiniams ir ortopediniams darbams. | pak. | 14 |
| 10. | Guminiai polyrai | Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis – plombų apdirbimui. Reikalavimai: pagaminti iš gumos ir plastiko, skirstomi pagal paviršiaus šiurkštumą, formas. Įvairių formų: taurelės, konuso, diskelio. Skirtingo šiurkštumo, poliruoja iki stiklo žvilgėjimo. | vnt. | 38 |
| 11. | Kraujavimą stabdanti medžiaga | Kraujavimą stabdanti medžiaga tinkama įvairioms procedūroms. | vnt. | 10 |
| 12. | Matricų rinkinys plombavimui | Pupelės formos matricos, kontūruotos, įvairaus dydžio skirtos tarpdančio formos atkūrimui, ne mažiau 50 vnt., rinkinyje gali būti žiedo formos laikiklis. | pak. | 4 |
| 13. | Plombavimo matricų rinkinys su žiogeliu | Sekcijinių kontūruotų matricų rinkinys, rinkinyje žiogelio formos laikiklis, matricos įvairus dydžio, su ertmėmis žiogelio kojelėms. | pak. | 4 |
| 14. | Skaidrios juostelės priekinio danties atstatymui | Celiulioidinės juostelės skirtos IV, III klasės ertmių plombavimui, estetiniam plombavimui, pakelyje ne mažiau 100 vnt. | pak. | 4 |
| 15. | Danties gyvybingumo nustatymo aerozolis | Įpakavimas: flakonas-aerozolis po 200 ml (ne mažiau). Paskirtis: danties gyvybingumo nustatymo aerozolis Reikalavimai: netoksiškas, nedirginantis akių, nesukeliantis alerginės reakcijos. Temperatūra ne mažiau -50°C | flak. | 10 |
| 16. | Hemostatinė pooperacinė pasta | Pasta užpildyti alveolei po chirurginės ekstrakcijos, gydyti alveolitui, sudėtyje jodoformas, eugenolis. Pakuotė ne mažiau 10g. | pak. | 2 |
| 17. | Hemostatinė kempinėlė | Įpakavimas: ne mažiau nei 50 vnt. Paskirtis: naudojamas odontologijoje kraujavimo stabdymo iš dantenų, dantenų papilų, tamponuoti alveolę po danties šalinimo. Reikalavimai: nedirginti audinių, nesukelti alerginių reakcijų, efektyviai stabdyti kraujavimą, biosuderinama, savaime besirezorbuojanti. | pak. | 16 |
| 18. | Retrakcinis siūlas | Pintas siūlas dantenų retrakcijai, susuktas į ritinėlį, siūlo storis žymimas 0, impregnuotas vazokonstriktoriumi, ritinėlyje ne mažiau 200cm. | vnt | 8 |
| 19. | Tepalas odont. antgaliams | Įpakavimas: flakonėlis 500 ml su 2 spec. antgaliais. Paskirtis: tepalas skirtas visų rūšių (tiesių, kampinių, turbininių) odont. Antgalių sutepimui. Sudėtis: lubricant oil + alcohol. | flak. | 5 |
| 20. | Geležies sulfato želė (vaikų pulpotomijai) | Paskirtis geležies sulfato pagrindo gelis, skirtas gyvų pieninių dantų pulpotomijai ir kraujavimo kontrolei. | vnt. | 10 |
| 21. | Jodoformo milteliai | Kaulo uždegimo (alveolito) gydymui po dantų šalinimo | vnt. | 20 |
| 22. | Sterilios hemostatinės kempinės (įpakuotos po 1 vnt.) | Hemostazės užtikrinimui ir alveolės užpildymui po danties šalinimo. | vnt | 100 |

IV PIRKIMO DALIS

PROFILAKTINĖS MEDŽIAGOS IR PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Silantai | Įpakavimas: 1 švirkštas (1,2 ml medžiagos) + ne mažiau 10 antgalių švirkštui. Reikalavimai: šviesoje kietėjantis. Paskirtis: takus skystis, skirtas vaikų krūminių nuolatinių dantų vagelėms padengti, patogus naudoti. | pak. | 10 |
| 2. | Fluoro lakas | Įpakavimas mažomis vienkartinėmis dozėmis. Takus. Fluoro kiekis - mažiausiai 22600 ppm. Gali būti naudojamas danties jautrumui gydyti kaklelio srityje. Kietinimas/džiovinimas oro srove. | vnt. | 40 |
| 3. | Fluoro gelis | Cheminė sudėtis: 1,23% ± 0,01 APF (parūgštintas fluorfosfatas) arba 2%± 0,01 natrio fluoridas arba lygiavertė medžiaga. Su skoniu arba be skonio. Pakuotė: Buteliukas ne mažiau kaip 200 ml. | vnt. | 20 |
| 4. | Vienkartiniai šaukštai fluoro aplikacijoms | Pagaminti iš putų. Vienkartiniai. Dydis: maži, vidutiniai, dideli. Pakuotėje ne mažiau 50 vnt. Dvigubos formos - viršutiniam ir apatiniam žandikauliams | pak. | 4 |
| 5. | Poliravimo milteliai - Perlai | 60-70 µm skersmens kalcio karbonato milteliai. Neutralaus skonio. Pakuotėje mažiausiai 80 pakelių po 15 g. Paskirtis: minkštų ir pigmentinių apnašų šalinimas oro abrazijos būdu. | pak. | 10 |
| 6. | Sodos poliravimo milteliai | 40 µm skersmens natrio bikarbonato milteliai. Neutralaus skonio. Pakuotė: buteliuke 300 g miltelių. Paskirtis: minkštų ir pigmentinių apnašų šalinimas oro abrazijos būdu. | pak. | 2 |
| 7. | Poliravimo pasta su fluoru | Mažo (16 RDA), vidutinio (127 RDA) ir didelio (apie 195 RDA) abrazyvumo, su fluoru (700 ppm) ir befluorė. Sudėtyje yra ksilitolio. Be parabenų. Mėtų skonio. Taki. Įpakavimas: tūbelėje ne mažiau 100 g. | vnt. | 20 |
| 8. | Poliravimo pasta be fluoro | Vidutinio abrazyvumo (27 RDA). Mėtų skonio. Taki. Įpakavimas: tūbelėje ne mažiau 100 g. | vnt. | 10 |
| 9. | Tarpdančių siūlas tiltų ir breketų priežiūrai | Siūlas sudarytas iš trijų atkarpų: pakietinto galo, minkšto išsipučiančio vidurio ir įprasto siūlo. Pakuotėje nemažiau 100 vnt. | pak. | 10 |
| 10. | Lūpų plėtiklis | Plastikinis, C tipo. Pakuotė: nemažiau 2 vnt. | pak. | 10 |
| 11. | Tarpdančių siūlas | Standartinis tarpdančių siūlas burnos higienos mokymams, kontaktinio paviršiaus patikrinimui po plombavimo, protezavimo. Vaškuotas, nekeičia apimties dėl biologinių skysčių įtakos. Pakuotėje ne mažiau 50 m. | vnt. | 17 |
| 12. | Poliravimo gumytės burnos higienai | Taurelės formos | vnt. | 40 |
| 13. | Profilaktinis poliravimo šepetėlis | Kietas, vidutinis, minkštas. Įvairių formų. | vnt. | 40 |

V PIRKIMO DALIS

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šepetėliai – aplikatoriai | Įpakavimas: dėžutėse ne mažiau 100 vnt. pavidalas: plastikiniu koteliu, minkšta galvutė 3 dydžių. Paskirtis: skirti surišimo sistemai uždėti danties ertmėje. | pak. | 28 |
| 2. | Maži seilių atsiurbėjai | Įpakavimas: ne mažiau 100 vnt. Paskirtis: seilių atsiurbimui iš burnos ertmės. Reikalavimai: skaidrūs, elastingi 15 cm. ilgio., lengvai užsidedantys ant antgalio, burnoje lengvai prisitaiko pagal reikiamą padėtį, vienkartiniai. | pak. | 60 |
| 3. | Dideli seilių/ dulkių atsiurbėjai | Skirti operacinio lauko apsaugai nuo seilių ir preparavimo dulkių. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. | pak. | 20 |
| 4. | Chirurginiai sterilūs siurbliai | Skirti atsiurbti kūno skysčius, tokius kaip kraujas, gleivės ir skrepliai, chirurginių operacijų, skubių atvejų bei slaugos metu | vnt. | 30 |
| 5. | Siūlai (vikrilas + prolenas 4/0) | Skirtas naudoti bendram minkštųjų audinių aproksimavimui ir (arba) perrišimui. | vnt. | 10 |
| 6. | Vatos voleliai | Medvilniniai voleliai seilėms sugerti. | vnt. | 20 |
| 7. | Sterilūs paklotai | sterilaus lauko užtikrinimui chirurginių intervencijų metu. Ne mažiau 45cmx75cm | vnt. | 100 |
| 8. | Karpulinės adatos | Įpakavimas: dėžutėse ne mažiau 100 vnt. Paskirtis: sušvirkšti karpulėse esantiems vaistams, įstatomos į spec. karpulinį švirkštą. Reikalavimai: įvairaus ilgio, aštrios, netraumuojančios audinių, nesideformuojančios. | pak. | 44 |

VI PIRKIMO DALIS

INSTRUMENTAI

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis per 12 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karpuliniai švirkštai | Paskirtis: karpulėse esančių vaistų sušvirkštimas. Reikalavimai: specialiosios konstrukcijos, daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Patogūs darbui. | vnt. | 2 |
| 2. | Šaukštelis alveolei grandyti | Viršutiniam ir apatiniam žandikauliui. Lenkti ir tiesūs. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, tvirti, nesilanksto. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 5 |
| 3. | Odontologinis zondas | Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis: karieso diagnostikai, plombų kraštų įvertinimui. Reikalavimai: aukštos kokybės plieno, ergonomiška rankenėle (pašiurkštinta arba kampuota), darbinė dalis atspari mechaniniam poveikiui, pagaminta iš kieto metalo, smailiu galu, įvairių ilgių. | vnt. | 50 |
| 4. | Odontologinis pincetas | Įpakavimas: dėžutėse. Paskirtis: odontologijoje Reikalavimai: aukštos kokybės plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Daugkartinio naudojimo. Darbinė dalis smaila, elastinga, nelūžtanti, lenkta ~50 laipsnių. Nesideformuoja. Koteliai pašiurkštinti, patogūs darbui. | vnt. | 20 |
| 5. | Instrumentai plombavimui | Įpakavimas: pavieniai. Reikalavimai: aukštos kokybės metalo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Įvairių formų kimštukai, dviem darbiniais galais. Rankenėlė ergonomiška, pašiurkštintu paviršiumi. Ilgo naudojimo. | vnt. | 1 |
| 6. | Odontologinio veidrodėlio galvutė | Įpakavimas: dėžutėje ne mažiau 10 vnt. Reikalavimai: susideda iš dviejų dalių. Galvutė apvali, veidrodėlis atkartojantis tikslų vaizdą. Veidrodėlis įstatytas į metalinį korpusą. Su lengvai prisukamu koteliu. Veidrodėliai atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 |
| 7. | Rankenėlė odontologiniam veidrodėliui | Metalinė, su pašiurkštintu paviršiumi. Ergonomiška. Pagaminta iš nerūdijančio plieno. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 65 |
| 8. | Odontologiniai ekskavatoriai | Įvairių dydžių, aštrūs, su silikoninėmis rankenėlėmis, nerūdijantys, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 10 |
| 9. | Šepetėlis instrumentams plauti | Reikalavimai: metaliniais šereliais. | vnt. | 2 |
| 10. | Šepetėlis instrumentams plauti | Kanalinis, tinkantis vakuuminiams atsiurbėjams plauti. Sintetiniai šereliai. Skersmuo ne daugiau 12 ± 2 mm | vnt. | 2 |
| 11. | Chirurginės žirklutės | Paskirtis: siūlų ir audinių kirpimui, įprastos formos, mažo dydžio. Tinkami sterilizuoti ir dezinfekuori. | vnt. | 3 |
| 12. | Deimantiniai grąžtai | Daugkartiniai, padengti natūralaus deimanto dalelėmis, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo, įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą, skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Rožiniai, cilindro, verpstės, kūgio, adatėlės ir kt. formų. | vnt. | 95 |
| 13. | Deimantiniai grąžtai (prailginti) | Endodontiniai deimantiniai grąžtai su prailgintu koteliu. skirti atverti ir praplatinti pulpos kamerą. Daugkartiniai, padengti natūralaus deimanto dalelėmis, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo, įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą, skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir aukštai temperatūrai. | vnt. | 38 |
| 14.. | Kietmetalio grąžtai | Įvairių formų, įvairaus šiurkštumo priemonės, skirtos kariozinių ertmių valymui, dantų paruošimui, selektyviam kariozinio dentino pašalinimui. Aštrūs, atsparūs abrazijai, neįkaitinantys danties audinių. | vnt. | 30 |
| 15. | Kietmetalio grąžteliai vainikėlių nupjovimui | Paskirtis: grąžteliai skirti vainikėliams nupjauti. Reikalavimai: įvairių formų, ilgio ir paskirties. Darbinė galvutė pagaminta ir ypatingai kieto metalo. Daugkartinio naudojimo, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. | vnt. | 20 |
| 16. | Skalpelio ašmenys 15C formos | Anglies plieno, sterilūs skalpelio ašmenys. Maža ir lenkta pjaunančioji dalis leidžia atlikti trumpus ir tikslius pjūvius. | vnt. | 10 |
| 17. | Danties dalinimo kietmetalio grąžteliai (prailginti ir neprailginti) | Dantų šaknų atidalinimui šalinimo metu. | vnt. | 100 |
| 18. | Minesotos kablys | Minkštųjų audinių atitraukimui chirurginių intervencijų metu. | vnt. | 10 |
| 19. | Adatkotis | Minkštųjų audinių siuvimui. | vnt. | 10 |
| 20. | Koferdamo sistemos instrumentai (lankelis, replės, žiedai, pramušėjai) | Koferdamo gumos uždėjimui ir fiksavimui paciento burnoje. | vnt. | 30 |

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, odontologinių medžiagų ir priemonių pristatymo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

_____________________________