KONTEINERINIŲ ĮRENGINIŲ (MODULIŲ) ARBA MODULINIŲ NAMELIŲ GAMYBOS IR PASTATYMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:
Konteinerinių įrenginių (modulinių) arba modulinių namelių gamyba ir pastatymas adresu Tilžės g. 322, Šiauliai.
Moduliniai pastatas, skirtas administracinei veiklai, pagaminti iš standartinių jūrinių konteinerių dvejų sujungtu modulinių nameliu.

1 modulis – Administracinis modulis su archyvo patalpa virtuve ir tualetu

- Konstrukcija: standartinis jūrinis konteineris arba modulinis namelis;

- sandėliavimo konteineris su modulinė sandėliavimo patalpa;

- Paskirtis: Administracinei veiklai ir archyvams;

- Įranga ir sistemos:

  - Vėdinimo sistema;

  - Oro kondicionierius;

  - Virtuvėlės įranga (kriauklė, spintelės, elektros lizdai ir kt.);

  - Tualetas su sanitarine įranga;

- Durys: 1 m pločio, su užraktu ir signalizacija ;

- Spalva: RAL 7016 (pilka) arba lygiavertis atspalvis pagal RAL paletę

2. Pastatymo vieta:

Tilžės g. 322 (detalesnė informacija teikiama užsakovo nurodytais  kontaktais).

Pamatas – kietas pagrindas. konteineris turi būti pastatytas ant 6 atramos taškų ar kito pagrindo iš trinkelių.

3. Kita informacija:

Komunikacijų prijungimas bus vykdomas (elektros, vandentiekio, nuotekų įrengiamą išpumpavimo talpa) prie esamų tinklų (pagal išduotas vandenų sąlygas, elektros pajungimas nuo esamos dėžutes prie sklypo).

Tiekėjas Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos tiekėjas privalo pateikti perkančiajai organizacijai ne mažiau kaip du (2) konteinerinio įrenginio (modulio) vizualinius projektinius pasiūlymus (vizualizacijas).

Vizualizacijos turi būti pateiktos elektronine forma (PDF arba JPEG formatu) ir turi apimti: bendrą modulio vaizdą (iš 4 pusių); spalvinį sprendimą (RAL paletė);durų ir langų išdėstymą; pagrindinių medžiagų ir apdailos aprašymą. Perkančioji organizacija, įvertinusi pateiktus pasiūlymus, per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų gavimo dienos pateikia rašytinį pasirinkto varianto patvirtinimą.

Gaminių gamyba pradedama tik po pasirinkto varianto patvirtinimo. Tiekėjo siūlomi konteineriniai įrenginiai (moduliai) turi atitikti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus arba gali būti geresnių parametrų nei techninėje specifikacijoje.

4. Reikalavimai konteineriniam įrenginiui (moduliui):

| Išoriniai standartinio konteinerio arba modulinio namelio matmenys | Modulio tipas: Konteinerinis įrenginys (modulis), pagamintas iš standartinio jūrinio konteinerio arba modulinio administracinio namelio su archyvo patalpa. Bendri matmenys: Ilgis 6,0 m × plotis 4.8 m × aukštis 2,6 m (bendras plotas 29,53 m²). Leisti ± 30 cm paklaida. Konstrukcija: Privalo atitikti ISO 668 standarto reikalavimus. Tiekėjas pateikia sertifikatus arba gamintojo deklaraciją. |
| --- | --- |
| Stogo konstrukcija | Konstrukcija turi būti sudaryta iš suvirinto plieninio rėmo (profiliai 80×40×3 mm arba lygiaverčiai), tvirtinamo prie konteinerio viršutinės perimetro sijos. Viršutinis dangos sluoksnis - turi būti iš cinkuoto gofruoto plieno lakštų, 0,6–0,8 mm storio, su apsauginiu antikoroziniu dažų sluoksniu. Leidžiama naudoti lygiaverčius lakštus, atitinkančius ne žemesnę mechaninę, antikorozinę ir eksploatacinių savybių klasę. Šilumos izoliacija – mineralinė vata ≥100 mm arba poliuretano plokštės ≥80 mm. Hidroizoliacinis sluoksnis – bituminė danga arba PVC membrana, užtikrinanti visišką sandarumą. Garų izoliacija – polietileno plėvelė, ne plonesnė kaip 0,2 mm. Vidaus apdaila – gipso kartono, MDF, PVC ar lygiavertės medžiagos plokštės Stogo konstrukcija turi atlaikyti ne mažesnę kaip 1,0 kN/m² sniego apkrovą, atitinkančią Lietuvos klimato zoną. |
| Sienos konstrukcija | Nešančioji dalis: plieninis konteinerio korpusas su išlaikytomis vertikaliomis ir horizontaliomis atramomis. Išorinis sluoksnis: 1,5–2,0 mm storio gofruotas plieno lakštas, cinkuotas ir nudažytas RAL 7016 (pilka) arba lygiavertis atspalvis pagal RAL paletę. Šilumos izoliacija: ≥100 mm mineralinės vatos plokštės (λ ≤ 0,037 W/mK) arba lygiavertės PIR plokštės. Garų izoliacija: 0,2 mm polietileno plėvelė arba speciali garų barjero membrana. Vidinis sluoksnis: OSB 12 mm arba metalinis karkasas su apdailos plokštėmis (gipso kartonas, PVC, HPL ar kt.) Apdaila: šviesaus atspalvio, lygi, plaunama, atspari mechaniniam poveikiui. Langų ir durų angos: turi būti apšiltintos ir sandariai įrengtos. Bendras sienos šiluminės varžos rodiklis (R) – ne mažesnis kaip 3,0 m²K/W. |
| Grindų konstrukcija, grindų danga, grindjuostės | Nešančioji konstrukcija: plieninis konteinerio dugno rėmas (profiliai 120×60×4 mm arba lygiaverčiai). Tarpinė konstrukcija: 18–21 mm faneros arba OSB plokštės, montuojamos ant metalinio karkaso. Šilumos izoliacija: 100–120 mm storio akmens vata (λ ≤ 0,037 W/mK) arba 80–100 mm PIR plokštės Garų izoliacija: polietileno plėvelė (0,2 mm) arba lygiavertis garo barjeras. Viršutinis pagrindas: drėgmei atspari fanera, lygiai sujungta, paruošta grindų dangos montavimui. Grindų danga: Heterogeninė PVC danga (min. 2 mm storio), atspari dilimui (EN 649 grupė T), neslystanti (R10), lengvai valoma. Danga klojama vientisai, jungtys suvirinamos karštu būdu. Alternatyva – vinilinė arba HPL laminuota danga, turinti lygiaverčius atsparumo parametrus. Grindjuostės: PVC grindjuostės (aukštis 60–80 mm), spalviškai derančios prie dangos, užlenktos ant sienos ~20 mm. Jungtys su kampais ir durų staktomis – sandarios, be tarpų. Grindų konstrukcija turi būti sandari, atspari drėgmei, užtikrinanti reikiamą šiluminę varžą (R ≥ 3,0 m² K/W). |
| WC pertvara su durimis | Turi būti įrengta tvirta ir sandari pertvara su durimis, užtikrinanti privatumo, higienos ir patvarumo reikalavimus. Paviršiai turi būti lengvai valomi, atsparūs drėgmei. |
| Lauko durys | Šviesus angos plotis – ne mažesnis kaip 900 mm; Slenkstis – ne aukštesnis kaip 20 mm, užapvalintais kraštais, užtikrinant pravažiavimą vežimėliu; Rankena – lengvai pasiekiama, įrengta 0,85–1,10 m aukštyje nuo grindų, lengvai suimama; Atidarymo jėga – ne didesnė kaip 25 N; Paviršiai – nedideliu blizgesiu, be aštrių elementų; Spalva – kontrastuojanti su sienomis, kad būtų lengviau identifikuoti regėjimo negalią turintiems asmenims; Durys turi būti pažymėtos matomais kontrastiniais ženklais (pvz., lipduku ar piktograma). |
| Vidaus durys | 1 vnt.: plieninės su koriniu užpildu, balta spalva arba lygiavertis atspalvis pagal RAL paletę, rankena, užraktas; varstymas ir dydis pagal brėžinį. |
| Langai | 3 vnt.: 1000x1200 mm, su 3 padėčių varstymo mechanizmu, varstymo pusė derinama su užsakovu; 6 kamerų PVC profilis, įstiklinti su 24 mm stiklo paketu; spalva balta spalva arba lygiavertis atspalvis pagal RAL paletę; šilumos laidumo koef. U= 1,4 (W/m²K); garso izoliacija Rw – 35 dB. Apsauginės lauko žaliuzės, aliuminės, spalva lygiavertė pagal RAL paletę, valdymas iš vidaus. |
| Elektros instaliacija ir apšvietimas | Įvadinis lizdas CEE 5P 400V IP44. Konteinerio viduje sumontuota el. paskirstymo dėžė su nuotėkio apsauga ir automatiniais išjungėjais (C6A, C16A, C10A). Viduje virštinkinė, montuojama instaliaciniuose PVC loveliuose, šviestuvams laidai išvedžioti lubose. Liuminescenciniai šviestuvai 2x36W – 3 vnt. (įrengimo vieta derinama su užsakovu). Šviesos jungikliai (virštinkiniai) – 2-jų klavišų 1 vnt., , baltos spalvos (įrengimo vieta derinama su užsakovu). Elektros lizdai dvigubi (virštinkiniai): 250V 16A – 10 vnt. (įrengimo vieta derinama su užsakovu). Archyvo patalpoje apšvietimas Liuminescenciniai arba LED šviestuvai 2x36W – 1 vnt. Šviesos jungikliai (virštinkiniai) – 1-jų klavišų 1 vnt., balta spalva arba lygiavertis atspalvis pagal RAL palete (įrengimo vieta derinama su užsakovu). Elektros lizdai dvigubi (virštinkiniai): 250V 16A – 3 vnt. (įrengimo vieta derinama su užsakovu). |
| Vandentiekis ir kanalizacija | Vandens prijungimo anga Ø20; Nuotekų prijungimo vamzdis: PCV Ø110; Nuotekų ir vandens padavimo vamzdynas paskaičiuojamas pagal brėžinius. |
| Vėdinimas | Ventiliacinės grotelės su ventiliatoriumi (sanitarinėse ir nesanitarinėse patalpose) 100 m³/h, 13W, 0,12 A, IP X4, 40 dB (1m) – 2 vnt. (įrengimo vieta derinama su užsakovu). Archyvo patalpoje mini vintiletorius ištraukimas. |
| Kita ir santechnikos įranga | Klozetai, praustuvai, maišytuvai, vandens šildytuvai, el. radiatoriai, kondicionierius, signalizacija, internetas. |
| Aplinkosauginiai kriterijai taikomi medžiagoms | Aplinkosauginiai kriterijai nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. p. Medžiagos naudojamos statybos procese turi atitikti „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsakymo 2 priedo XIII, XIV, XV, XVI skyriuose numatytus reikalavimus. |