Pirkimo sąlygų

2 priedas

KALESNINKŲ MYKOLO RUDZIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTELĖS MODERNIZAVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Statytojas (Užsakovas)

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokykla, Parko g. 18, Kalesninkų k., Šalčininkų r. sav.

- Projekto pavadinimas

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos sporto aikštelės modernizavimas.

- Statybos vieta

Parko g. 18, Kalesninkų k., Šalčininkų r. sav.

- Numatoma statinio statybos rūšis

Paprastasis remontas.

- Statinio kategorija

II grupės nesudėtingieji statiniai

- Objekto esama situacija

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos sporto aikštelė yra suformuotuose ir registruotuose sklypuose Parko g. 18 (sklypo un. Nr. 8523-0001-0036) ir sklype (unikalus Nr. 4400-4830-8927). Sklypas Parko g. 18 nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba. Sklypas (unikalus Nr. 4400-4830-8927) remiantis Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos pateikta informacija priklauso Lietuvos Respublikai.

Sporto aikštelė įregistruota nekilnojamojo turto registre (unikalus Nr. 4400-2463-4168). Aikštelė nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikėjimo teise valdo Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla. Aikštelės plotas 1143,59 m2.

Sporto aikštelėje yra galimybė žaisti krepšinį, futbolą ir kvadratą. Aikštelėje įrengta sporto infrastruktūra – krepšinio stovai (3 vnt.), fultbolo vartai (2 vnt.), tačiau jie pažeisti korozijos. Taip pat šalia aikštelės yra 4 suoliukai. Aikštelė yra asfalto dangos. Asfalto viršutinė danga vietomis ištrupėjusi, sutrūkinėjusi. Dalyje aikštelės nėra išlaikomi nuolydžiai, todėl kaupiasi vanduo. Aikštelė neaptverta.

Aikštelę kerta požeminis elektroninių ryšių tinklas bei šalia aikštelės yra vandentiekis. Aikštelė patenka į šių inžinerinių tinklų apsaugos zonas.

- Reikalingi atlikti darbai

Numatomi tokie pagrindiniai sprendiniai: viršutinės asfalto dangos atnaujinimas, gumos dangos įrengimas, aptvėrimo įrengimas, žaidimų aikštelių žymėjimas bei esamos sporto įrangos ir suoliukų demontavimas bei naujų įrengimas.

Orientacinė sporto aikštelės modernizavimo schema:

ŽYMĖJIMAS

Orientacinė sklypo riba

1

2

Esamas vandentiekis

Esami ryšių tinklai

Vandentiekio apsaugos zona

Ryšių tinklų apsaugos zona

Planuojamas aptvėrimas, H=2m, 60m

Planuojamas aptvėrimas H=4m, 96m Planuojama liejama/purškiama dvisluoksnė gumos danga, 1016m2

Planuojamas suoliukas

Planuojama tinklinio/kvadrato aikštelė (tik aikštelė 9x18m)

Planuojama krepšinio aikštelė (tik aikštelė 15x28m)

Demontuojama

  - Aikštelės danga

Esamas viršutinis asfalto sluoksnis (apie 30–50 mm) frezuojamas (1143,59 m2). Asfalto atliekos pašalinamos (priduodama registruotiems atliekų tvarkytojams). Ant švarios asfalto dangos tolygiai paskleidžiama polimerais modifikuota bituminė emulsija 250–350 g/m2 (1016 m2). Klojamas viršutinis asfalto sluoksnis 40–50 mm su nuolydžiu ne mažesniu kaip 0,5% (1016 m2). Ant viršutinės asfalto dangos įrengiama speciali sportinė dviejų sluoksnių sintetinė vandeniui laidi ir atspari UV spinduliams danga. Apatinis 7–8 mm dangos sluoksnis iš SBR granulių su poliuretatiniu rišikliu ir viršutinis 7–8 mm dangos sluoksnis iš spalvotų EPDM granulių (1-4 mm) su poliuretatiniu rišikliu. Bendras dangos storis 14–16 mm (1016 m2).  Danga turi būti besiūlė. Dangos spalva derinama su Užsakovu.

Aikštelėje poliuretatiniais dažais braižomos linijos, kurių plotis 5±0,5 cm. Toje pačioje aikštelėje esančios skirtingų žaidimų linijos braižomos skirtinga spalva. Linijų spalva derinama su Užsakovu.

  - Aptvėrimas

Saugiam aikštelės eksploatavimui ji aptveriama. Taip pat vienu metu žaidžiamų žaidimų saugumui užtikrinti numatomas atskirų aikštelių atitvėrimas. Tinklinio/kvadrato aikštelė perimetru aptveriama 4 m aukščio tvora. Krepšinio aikštelė iš galo tveriama 4 m aukščio, o iš šonų 2 m aukščio tvora.

Patekimui į aikštelės teritoriją turi būti įrengti rakinami (pateikiami ir raktai – ne mažiau kaip 2 vnt.) ne siauresni kaip 1,2 m pločio vartai. Kitos aikštelių zonos numatomos su laisvais (vartai neįrengiami) 2–2,5 m pločio praėjimais.

Segmentinis aptvėrimas turi būti sudarytas iš įbetonuojamų plieninių karštai cinkuotų (iš vidaus ir išorės) ir milteliniu dažymu dengtų stulpų (su plastikiniais dangteliais viršuje) bei  segmentų tarp jų. Segmentai iš plieninės, taškiniu būdu virintos, ne plonesnės kaip 5 mm karštai cinkuotos ir milteliniu dažymu dengtos vielos. Stulpų ir segmentų spalva turi būti tos pačios spalvos, kuri derinama su Užsakovu.

  - Sporto įranga

Tinklinis

Tinklinio įrangą sudaro tinklinio stovai su įbetonuojamomis gilzėmis, tinklas. Saugiam žaidimui stovai turi būti su apsaugomis.

Tinklinio stovai turi būti aliuminio profilio, reguliuojamu tinklo aukščiu ir su tinklo įtempimo mechanizmu. Stovų gilzės aliuminio profilio ar plieninės cinkuotos, ar nerūdijančio plieno. Gilzės su dangteliais, kad išėmus stovus būtų galima saugiai naudoti aikštelę kitiems žaidimams.

Tinklo matmenys 9,5x1 m (standartinis). Tinklo medžiaga poliesteris (PES) arba polipropilenas (PP) ar kita lygiaverčių savybių medžiaga. Tinklo storis ne mažesnis kaip 2,5 mm. Tinklo akis 10x10 cm, bemazgio sujungimo. Tinklas bent viršuje apsiūtas PES ar PVC ar kita lygiaverčių savybių medžiagos juosta ne siauresne nei 35 mm. Tinklas turi būti su viršutinėmis ir apatinėmis įtempimo virvutėmis.

Stovų apsaugos turi būti tinkamos numatytiems stovams. Apsaugos padengtos PVC ar kita atmosferos poveikiui atsparia danga. Apsaugos tvirtinamos prie stovų kibiais dirželiais.

Krepšinis

Krepšinio įrangą sudaro stacionarūs krepšinio stovai su lentomis, lankais ir tinkliukais. Saugiam žaidimui numatomos stovų apsaugos.

Krepšinio stovai numatomi reguliuojamo aukščio (nuo 250±5 cm iki 305±5 cm), plieninio profilio, dažyto milteliniu būdu. Krepšinio stovų įtvirtinimui įrengiami pamatai.

Krepšinio lenta 180x105±5 cm dydžio, atspari atmosferos poveikiui, pritvirtinta ant metalinio karkaso ir visu perimetru kaustyta aliuminio profiliu.

Lankas turi būti sustiprintas, pagamintas iš kalibruoto 18 mm plieno strypo, lanko skersmuo 45 cm (standartinis), vamzdelinis tinklelio tvirtinimas.

Tinklelis iš poliamido (PA) ar kitos lygiaverčių savybių medžiagos, tinklo storis ne mažesnis kaip 4 mm.

Stovų apsaugos turi būti tinkamos numatytiems stovams. Apsaugos padengtos PVC ar kita atmosferos poveikiui atsparia danga. Apsaugos tvirtinamos prie stovų kibiais dirželiais.

Futbolas

Aikštelėje įrengiami kilnojami futbolo vartai su tinklu. Vartų konstrukcija – aliuminio arba cinkuoto plieno profilio, atspari korozijai ir atmosferos poveikiui. Vartų matmenys – 3,00 m × 2,00 m. Vartų rėmas – iš apvalaus arba kvadratinio profilio (Ø 80 mm arba 80 × 80 mm), su sustiprintais kampiniais sujungimais.

Tinklas – polipropileno arba poliamido, akies dydis ne didesnis kaip 120 mm, storis ne mažesnis kaip 3 mm.

Vartų pagrindas – stabilus, su apsauginėmis galinėmis atramomis arba smėlio pripildomu balastu, užtikrinančiu stabilumą žaidimo metu.

Konstrukcija turi būti kilnojama, t. y. su ratukais arba integruota pernešimo sistema, leidžiančia vartus patogiai perstumti ar nuimti aikštelės priežiūros metu.

  - Suolai

Poilsiui aikštelėje numatomi suoliukai. Suoliukų sėdima dalis 1,8–2 m ilgio. Suoliukai be atlošo. Suoliuko rėmas plieninis, cinkuotas, dažytas milteliniu būdu. Suoliuko sėdima medinė dalis iš šiaurinės spygliuočių medienos ar kietmedžio, impregnuota. Suoliukai prie pagrindo ankeruojami.

  - Darbų atlikimo terminai

Sutartis vykdoma dviem etapais:

I etapas – įrangos ir statybinių medžiagų tiekimas (iki 2025-12-19):

- 2 m aukščio segmentinė tvora;

- 4 m aukščio segmentinė tvora;

- praėjimo rakinami vartai;

- tinklinio stovai;

- krepšinio reguliuojami stovai,

- kilnojami futbolo vartai;

- suoliukai.

II etapas – aikštelės modernizavimo darbų atlikimas (2026-04-01–2026-08-01).

Sutarties vykdymo terminas – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2026 m. rugpjūčio 1 d.

Rangovas privalo užtikrinti, kad įranga ir statybinės medžiagos būtų pristatytos ir perduotos užsakovui iki 2025 m. gruodžio 19 d.

Darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip 2026 m. balandžio 1 d. ir užbaigti iki 2026 m. rugpjūčio 1 d

Atsižvelgiant į oro sąlygas ir technines galimybes, rangovas gali darbus pradėti ar užbaigti anksčiau, jei tai suderinta su užsakovu ir netrukdo jo veiklai.

Visi darbai turi būti atlikti laikantis darbo saugos, aplinkosaugos ir kokybės reikalavimų. Terminų pažeidimas laikomas esminiu sutarties įsipareigojimų nevykdymu, taikant sutartyje numatytas sankcijas.

  - Kiti reikalavimai

Darbus vykdyti vadovaujantis LR statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Sporto įranga turi būti montuojama laikantis gamintojų reikalavimų ar rekomendacijų.

Prieš darbų pradžią gauti tinklų savininkų ar valdytojų bei valstybinės žemės patikėtinio sutikimus vykdyti projekto veiklas.

Prieš darbų pradžią turi būti užfiksuota darbų zonos teritorija. Pažeistos aplinkos elementai, dangos turi būti į neprastesnę būklę kaip prieš darbų pradžią.

Atliekos susidariusios darbų metu turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodyti konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

DARBŲ IR MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Etapo Nr. | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas | Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Demontavimo – griovimo darbai |  |
| 1.1. | Asfalto dangos 40mm frezavimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu k9=1.15 | 1143 m2 |
| 1.2. | Krepšinio stovų 3 vnt., vartų 2 vnt., suoliukų 4 vnt. demontavimas | 1 kompl. |
| 2. | Aikštelės dangos įrengimas |  |
| 2.1. | Asfalto dangos grundonavimas | 1016 m2 |
| 2.2. | Asfalto viršutinės dangos 40mm klojimas | 1016 m2 |
| 2.3. | Dvisluoksnės sintetinės dangos 14mm liejimas | 1016 m2 |
| 2.4. | Sporto aikštelių linijų braižymas | 1 kompl. |
| 3. | Aikštelės aptvėrimas |  |
| 3.1 | Aptvėrimas 2 m aukščio segmentine tvora | 60 m. |
| 3.2. | Aptvėrimas 4 m aukščio segmentine tvora | 96 m. |
| 3.3. | Praėjimo rakinamų vartų įrengimas | 1 kompl. |
| 4. | Sporto įranga |  |
| 4.1. | Tinklinio stovai ir jų montavimas | 1 kompl. |
| 4.2. | Krepšinio stovai (pilnos komplektacijos) ir jų montavimas | 2 vnt. |
| 4.3. | Kilnojami sporto vartai | 2 vnt. |
| 5. | Mažoji architektūra |  |
| 5.1. | Suoliukai ir jų montavimas | 5 vnt. |