Techninė specifikacija

Chiruginių instrumentų komplektas, skirtas atviroms operacijms – 1 KOMPL.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti ir išversti į lietuvių kalbą) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs, bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Instrumentai turi būti iš nerūdijančio ar lygiavertės medžiagos.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui. Privaloma pateikti gamintojo cheminės pasyvacijos sertifikatus ar gamintojo deklaraciją.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai | Kiekis, vnt. | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mentelė | REVERDIN tipo arba lygiavertė mentelė, bendras ilgis 285±3 mm, ašmenų plotis 45±1 mm ir 61±1 mm. | 1 |  |
|  | Kablys | KELLY tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 260±3 mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 155±1 mm x 57±1 mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | MIKULICZ tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 250±3 mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 121±1 mm x 50±1 mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | MIKULICZ tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 250±3 mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 85±1 mm x 35±1 mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | FRITSCH tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 250±3mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 64 ±1 x 85 ±1mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | FRITSCH tipo arba lygiavertis pilvo retraktorius, bendras ilgis 250±3mm, buki ašmenys, ašmenų matmenys 34 ±1 x 50 ±1mm, su fenestruota rankena. | 1 |  |
|  | Kablys | RICHARDSON-EASTMAN tipo arba lygiavertis retraktorius, sudarytas iš dviejų vienodos formos kampais lenktų kablių, mažesnio kablio bendras ilgis 250 ±3 mm, dviejų galų, ašmenų matmenys: 22 ± 1 mm x 21± 1 mm; 29 ± 1 mm x 30 ± 1 mm didesnio kablio bendras ilgis 270 ±3 mm, dviejų galų, ašmenų matmenys: 38 ± 1 mm x 37± 1 mm; 64 ± 1 mm x 43 ± 1 mm | 1 |  |
|  | Kabliai | PARKER-LANGENBECK “US-Army” tipo arba lygiavertis retraktorius, sudarytas iš dviejų vienodos formos kampais lenktų kablių, mažesnių kablių matmenys (gylis x plotis/ gylis x plotis ): (26x15)/ (22x15)±0,5 mm; didesnių kablių matmenys (gylis x plotis)/(gylis x plotis): (39x15)/(43x15)±0,5 mm, rankenos su kiauryme, bendras ilgis 220±3 mm ilgio | 2 |  |
|  | Kablys | VOLKMANN tipo arba lygiavertis retraktorius, 4 pusiau aštrūs dantukai, 9x19)±0,5 mm, bendras ilgis 220 ±3 mm ilgio, su perforuota rankena | 8 |  |
|  | Skalpelio rankenėlė | Skalpelio rankenėlė, dydžio Nr. 4, skirta 18–36 dydžio ašmenims, rankena plokščia, bendras ilgis 135 ±3 mm. | 1 |  |
|  | Anatominis pincetas | Anatominis standartinio modelio tiesus, rankenėlės plokščios, skersai dantytos, galiuko plotis 4,5±0,1 mm instrumento ilgis pincetas 250 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Anatominis pincetas | Anatominis standartinio modelio, tiesus, rankenėlės plokščios, skersai dantytos, galiuko plotis 4,0±0,1 mm instrumento ilgis pincetas 200 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Chirurginis pincetas | Chirurginis standartinio modelio, tiesus, tiesus, su 1x2 dantukais, plokščia rankena, galiuko plotis 3,0±0,1 mm instrumento bendras ilgis 200 ±3 mm. | 1 |  |
|  | Chirurginis pincetas | Chirurginis standartinio modelio, tiesus, tiesus, su 1x2 dantukais, plokščia rankena, galiuko plotis 2,5±0,1 mm instrumento bendras ilgis 130 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Pincetas biopsinis | SINGLEY-TUTTLE tipo arba lygiavertis pincetas, tiesios, su perforuotu galiuku, plokščia rankena, galiuko plotis 4,0 ±0,1 mm, bendras ilgis 230±3 mm | 1 |  |
|  | Atraumatinis Pincetas | Atraumatinis, De Bakey tipo arba lygiavertis, visas instrumentas padengtas keramine danga, instrumentas juodos antirefleksinės spalvos įskaitant ir darbinį paviršių, su 1x2 dantukais, tiesus, darbinės dalies plotis 1,5 ±0,1 mm, galiukas paauksuotas, bendras ilgis 240±3 mm, pincetas turi apsaugas nuo susikryžiavimo ir per stipraus suspaudimo. | 1 |  |
|  | Spaustukas | Maier tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, su užraktu, instrumento bendras ilgis 265 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Spaustukas | Maier tipo arba lygiavertis spaustukas, tiesus, su užraktu, instrumento bendras ilgis 265 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Žnyplės dvidantės | MUSEUX tipo arba lygiavertes žnyplės, dantukai 2×2, instrumento bendras ilgis 200 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Spaustukas | FOERSTER-BALLENGER tipo arba lygiavertis spaustukas, tiesus, dantytas, instrumento bendras ilgis 245 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis spaustukas, tiesus, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, dantyti galiukai jų plotis3,2±0,1 mm, bendras instrumento ilgis 200±3 mm | 1 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą dantyti galiukai jų plotis 3,5±0,1 mm, bendras instrumento ilgis 225±3 mm | 3 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | ROCHESTER-PEAN tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą dantyti galiukai jų plotis 3,2±0,1 mm, bendras instrumento ilgis 200±3 mm | 3 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | PEAN tipo arba lygiavertis hemostatinis spaustukas, lenktas, su alyvuogės formos skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą dantyti galiukai jų plotis 2,5±0,1 mm, bendras instrumento ilgis 140±3 mm | 30 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | Fuchsig tipo arba lygiavertis hemostatinis spaustukas, lenktas, dantyti galiukai, bendras instrumento ilgis 185±3 mm | 8 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | Hemostatinis spaustukas Ochner Kocher tipo arba lygiavertis tiesus, dantyti galiukai jų plotis 3,4±0,1 mm, su dantukais 1x2 su fiksatoriumi 200 mm ±3mm ilgio. | 28 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | Hemostatinis spaustukas Leriche tipo arba lygiavertis tiesus, su dantukais 1x2, galiuku plotis 1,6±0,1 mm bendras ilgis150 ±3 mm. | 2 |  |
|  | Hemostatinis spaustukas | Hemostatinis spaustukas HalstedMosquito tipo arba lygiavertis lenktas 125mm ±3mm ilgio, galiukų plotis 1,0±0,1 mm be dantukų skersai ruožuoti su fiksatoriumi. | 16 |  |
|  | Spaustukas | Mikulicz tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, su dantukais 1x2, galiuku plotis 2,7 ± 0,1 mm, bendras instrumento ilgis 200 ±3 mm. | 3 |  |
|  | Spaustukas | Heaney tipo arba lygiavertis spaustukas, lenktas, dantukų plotis 3,8±0,1 mm, bendras instrumento ilgis 205 ±3 mm. | 3 |  |
|  | Spaustukas | Babcock tipo arba lygiavertis spaustukas, tiesus, dantukų plotis 9,3±0,1 mm, bendras instrumento ilgis 200 ±3 mm. | 1 |  |
|  | Spaustukas | Overholt spaustukas, lenktas, bendras ilgis 210 mm ±3 mm | 1 |  |
|  | Spaustukas | Apklotų spaustukas, su rutuline jungtimi (ball and socket), bendras ilgis 140 ± 3 mm. | 2 |  |
|  | Žirklės preparacinės | Metzenbaum fino arba lygiavertės, preparavimo, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bukos, bendras ilgis 280±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). | 2 |  |
|  | Žirklės preparacinės | Žirklės Metzenbaum arba lygiavertės, preparavimo, darbinės dalys su volframo karbido darbinėmis dalimis, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti, bukos, bendras ilgis 200±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). | 2 |  |
|  | Žirklės | Mayo-Harrington tipo arba lygiavertės žirklės, lenktos, bukos, bendras ilgis 230±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). | 3 |  |
|  | Žirklės | Standartinio tipo žirklės arba lygiavertės, lenktos, galiukai buki, bendras žirklių ilgis 155 ±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). | 11 |  |
|  | Žirklės | Standartinio tipo žirklės arba lygiavertės, lenktos, galiukai buki, bendras žirklių ilgis 130 ±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). | 10 |  |
|  | Žirklės | Standartinio tipo žirklės arba lygiavertės, lenktos, galiukai buki, bendras žirklių ilgis 185±3 mm, varžtų galvutė užapvalintais/tolygiais kraštais (pateikti tai įrodantį gamintojo dokumentą). | 2 |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 230±3 mm | 3 |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis Mayo-Hegar arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,5 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, tinka 2/0-5/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180±3 mm | 2 |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis De Bakey arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,4 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, tinka 4/0-6/0 adatoms, su nuopjovom iš abiejų pusių prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 180±3 mm | 7 |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis Ryder tipo arba lygiavertis, su vorlframo karbido darbinėmis dalimis, 0,3 mm žingsniu kryžmiškai dantytos, galiuko dydis 1,8 ± 0,1 mm tinka adatoms 5/0>, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 230±3 mm | 3 |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Biemer tipo arba lygiavertis kraujagyslių spaustukas, darbinės dalies ilgis – 6 ± 0,1 mm, atsidarymas – 4 ± 0,1 mm, su auksu dengtais spyruoklės galais, spaudimo jėga ne mažiau– 30–40 g (0,29–0,39 N) | 10 |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Biemer tipo arba lygiavertis kraujagyslių spaustukas, darbinės dalies ilgis – 9 ± 0,1 mm, atsidarymas – 5 ± 0,1 mm, su auksu dengtais spyruoklės galais, spaudimo jėga ne mažiau 30–40 g (0,29–0,39 N) | 10 |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Biemer tipo arba lygiavertis kraujagyslių spaustukas, darbinės dalies ilgis – 9 ± 0,1 mm, atsidarymas – 5 ± 0,1 mm, su auksu dengtais spyruoklės galais, spaudimo jėga ne mažiau 20–25 g (0,20–0,25 N.) | 10 |  |
|  | Komplektacija | Kartu su instrumentų rinkiniu turi būti pateikiamas 1 komplektas: konteineris instrumentams laikyti, komplektuojamas su krepšeliu ir silikoniniu kilimėliu. Konteinerio išmatavimai: (600 x 300 x 160) mm ± 3 mm.) Perforuoto krepšelio išmatavimai: (540 x 240 x 120) mm ± 3 mm.) Kartu komplektuojamas ir silikoninis kilimėlis. | 1 |  |