1 priedas

BIURO KONTEINERIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Biuro tipo konteinerio (toliau - konteinerio) konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis Gyvenamųjų namų statybos reglamentų ir sanitarinių higienos normų reikalavimais. Konteineris turi būti naujas.

1. Eksploatacija:

1.1.	 Privalo būti pritaikytas naudoti įvairiomis oro sąlygomis esant temperatūrai nuo -32 ºC iki +38 ºC;

1.2. esant 100 % oro drėgmei prie +35 ºC temperatūros;

1.3. esant 1,0 g/m³ dulkėtumui;

1.4. esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša);

1.5. esant 20 m/sek. vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31m/sek.;

1.6. esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys);

1.7. turi būti pritaikytas daugkartiniam pervežimui autotransportu ir pritaikytas kelti su įranga pakrauto/tuščio konteinerio pakėlimą už viršutinių kampinių fitingų vertikaliai kranais, su kabliais arba pasukamais prietaisais bei galimybė gabenti civilinės ar karinės paskirties sunkvežimiais;

1.8. tiekėjas turi paruošti konteinerio naudojimo instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir pateikti kartu su konkurso pasiūlymu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu instrukcija turi būti pateikta ant spausdinto popieriaus.

1.9. Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerį eksploatavimo laikotarpiu.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Išoriniai išmatavimai (nominalūs, galima paklaida +/-10 mm), mm:

ilgis 6050

plotis 2450

aukštis 2790

2.2. Durų angos išmatavimai (nominalūs), mm:

plotis 900 (paklaida iki +50 mm)

aukštis 2100 (paklaida iki +50 mm)

  - Konteineris gaminamas suvirinant plieno konstrukcijas (kurios užtikrintų atsparumą klimatiniams poveikiams (atsparios korozijai), visos konstrukcijos detalės privalo būti padengtos antikorozine danga ir nudažytos tamsiai žalia matine arba pilka spalva.

  - Konteinerio vidus (sienos, lubos, grindys) turi būti apšiltintos termoizoliacine medžiaga, užtikrinant šilumos laidumą ne didesnį kaip 0,3 W/m²K, ir padengtas (priklijuota, pritvirtinta ar pan.) lengvai išvaloma, žmogaus sveikatai nekenksminga medžiaga.

  - Grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams ir drėgmei, lengvai valoma danga.

  - Grindų leistina apkrova turi būti ne mažesnė kaip 200 kg/m2. Stogo leistina apkrova turi būti ne mažesnė nei 150 kg/m2.

  - Durys turi būti plieninės, apšiltintos termoizoliacine medžiaga. Duryse turi būti sumontuota spyna (4 raktų komplektas konteineriui) su užraktu ir rankena. Durų šilumos laidumas – ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Durys turi būti sumontuotos konteinerio gale.

  - Konteinerio išorinės sienos turi būti pagamintos iš plieninės skardos. Spalva – tamsiai žalia (matinė) arba pilka (matinė).

- ĮRENGIMAS

## 3.1. 	Šildymas. Konteineris turi turėti šildymo sistemą, kuri užtikrintų konteinerio viduje +21 ºC temperatūrą, esant išorinei oro temperatūrai iki -20 ºC. Konteinerio viduje turi būti ne mažiau kaip vienas elektrinis ≈2 KW šildytuvas su termoreguliatoriumi. Šildytuvai turi būti stacionariai pritvirtinti, kad transportavimo metu nejudėtų.

3.2.	 Vėdinimas. Konteineris turi būti įrengtas ne mažesnės galios kaip 3 KW šaldymo / šildymo galingumo kondicionierius, kuris turi būti pritvirtintas stacionariai. Kondicionieriaus išorinio bloko tvirtinimo vieta – galinės sienos, kad netrukdytų konteinerius glausti vienas prie kito šonais ir užkelti vieną ant kito. Taip pat turi turėti budinčią temperatūros palaikymo funkciją, kuri palaikytų temperatūrą nuo +8 ºC.

3.3.	 Langai. Konteineryje turi būti įrengti du varstomi, (po vieną galinėse sienose) plastikiniai langai (900x1200 mm, +/- 50 mm) su stiklo paketu, tinkleliu nuo uodų ir išorinėmis tvirtos medžiagos žaliuzėmis, kurių iš išorės nebūtų galima atidaryti. Langų šilumos laidumas ne didesnis kaip 1,3 W/m²K. Žaliuzių spalva turi būti tokia pati kaip konteinerio išorinė spalva.

3.4.	 Elektros įranga, ryšių sistema ir žaibolaidis. Turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų konteinerinio namelio apšvietimą ir šildymą bei saugų jo eksploatavimą. Turi būti įrengti 2x4 elektros kištukiniai lizdai su įžeminimo kontaktu, skirti darbo vietoms (kištukinių lizdų grupės turi būti konteinerio išilginėje vienoje iš pusių) ir po 1x2 vieną kištukinį lizdą galinėse sienose. Ne mažiau kaip du LED šviesos šviestuvai (pritvirtinti ant lubų) su šviestuvų jungikliu. LED vieno šviestuvo galia ne mažesnė kaip 40 W. Konteinerio išorėje sumontuotos elektros pajungimo jungtys CEE 5P 400V IP67 (1 vnt. „įėjimo“ ir 1 vnt. „išėjimo“), kurios transportavimo metu sandariai uždengiamos, maitinimo įtampa – 380–230 V. Konteinerio išorėje turi būti įrengta vieta įžeminimui.

4. Pastabos:

Visa konteinerio konstrukcija (su nuleistomis tvirtos konstrukcijos žaliuzėmis) neturi praleisti šviesos srauto iš vidaus į lauką ir atvirkščiai.

5. Kiti reikalavimai:

5.1. Konteineris turi būti atsparus korozijai, biologiniams ir mechaniniams poveikiams.

  - Konteineris turi būti saugus naudojimui (žmonių gyvenimui) ir atitikti sanitarinių higienos normų reikalavimus.

____________________________________________