## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas: Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, 62141 Alytus.

Objekto pavadinimas: Alytaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga (toliau – keliai ir gatvės) greideriavimo darbai (užvartų nuvertimo darbai, kelio griovių atstatymo darbai).

Darbų atlikimo vieta – Alytaus rajono savivaldybės teritorija (Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Miroslavo, Krokialaukio, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios, Raitininkų, Simno seniūnijos).

Darbų apimtys nurodytos lentelėse žemiau.

Darbų pobūdis: žvyro dangos greideriavimas – kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimas autogreideriu pašalinant dangos defektus (bangas, slinktis, provėžas, išplovas, išdaužąs, duobes, iškylas, užvartas) suformuojant šlaitinį dangos profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, pašalinant nuo žvyro dangos greideriavimo metu išverstus akmenis ar kitas kietas medžiagas didesnio diametro negu 7 cm.

Darbų procesas: kelių ir gatvių profiliavimas atliekamas autogreideriu, suformuojant šlaitinį dangos nuolydį esant optimaliam kelio dangos drėgnumui ir tinkamoms oro sąlygoms. Danga greideriuojama nuskutant bangas, provėžas bei įdubas (iki įdubos dugno), autogreideriu važiuojant tris kartus. Greideriavimo darbų vykdymo metu turi būti išlaikyti kelio dangos skersiniai nuolydžiai 3 %, viražuose 6%, užtikrinant vandens nutekėjimą nuo kelio dangos į pakelės griovį nuverčiant užvartas (užaukštėjimus ar briaunas) ir pagal poreikį atstatyti kelio griovius greideriu iki 0,4 m. gylio. Jeigu po greideriavimo darbų ant žvyro dangos lieka išversti akmenys ar kitos kietos medžiagos didesnio diametro negu 7 cm, Rangovas savo lėšomis privalo panaikinti susidariusias laikinas kliūtis. Darbai vykdomi pagal Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus specialistų pateiktą užsakymą. Užtikrinant saugų eismą keliuose ir gatvėse, kuriose vykdomi darbai, būtina vadovautis Kelių eismo taisyklėmis.

Apie pradėtus darbus Rangovas informuoja seniūnijos, kurioje atliekami darbai, seniūną.

Darbų kokybė: atliekant darbus vadovautis Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 kovo 31 d. įsakymu Nr.VE-56 ,,Dėl kelių priežiūros vadovo „automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 22“ patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. Dl- 11/3-3 patvirtinto Kelių techninio reglamento „Automobilių keliai“ reikalavimais.

Rangovas turi būti susipažinęs su Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančia kelių infrastruktūra, kurioje bus atlikti darbai.

Darbai atliekami su techniškai tvarkingu autogreideriu, kuriuo Rangovas būtų pajėgus tinkamai, sėkmingai ir teisėtai įvykdyti pirkimo metu prisiimtus sutartinius įsipareigojimus visą sutarties galiojimo laikotarpį bei užtikrinti, kad darbus atliks laiku ir kokybiškai. Transporto priemonėse (autogreideriuose) turi būti įdiegta transporto priemonės padėties nustatymo įranga (toliau – VPNS) ir užtikrintas nepertraukiamas jos veikimas. Turi būti sudaryta galimybė naudotis šia įranga savivaldybės administracijos atsakingiems darbuotojams. VPNS turi būti naudojamas visą laiką, kai vyksta gatvių ar kelių greideriavimo darbai.

Darbų atlikimo terminai: darbus pradėti per 1 kalendorinę dieną nuo užsakymo gavimo (užsakymas pateikiamas raštu arba elektroniniu paštu). Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti darbus, informuoja seniūnijos, kurioje atliekami darbai, seniūną ir su juo suderina prioritetinius greideriuojamų kelių ir gatvių sąrašus. Užsakyme nurodyti keliai ir gatvės turi būti nugreideriuoti eilės tvarka, kuri yra suderinta su seniūnu, per 14 kalendorinių dienų.

Darbai gali būti vykdomi savaitgaliais bei šventinėmis dienomis, pagal Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus atsakingų asmenų pateiktus užsakymus.

Atliktų darbų įforminimas: pagal faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus kiekvieną mėnesį pasirašomas atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas. Atliktų darbų aktų formos F2, F3, kurios sudaromos po 2 egz. Prieš Savivaldybei pateikiant pasirašyti atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, pradžioje aktas turi būti suderintas su seniūnijos, kurioje atliekami darbai, seniūnu.

PIRMA PIRKIMO DALIS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ GREIDERIAVIMAS ALYTAUS IR MIROSLAVO SENIŪNIJOSE:

| Darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km kelio greideriavimas (profilio atstatymas) | 5313 |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km užvartų (užaukštėjimų, briaunų) pašalinimas | 230 |
| Kelio griovio 1 km ilgio ir iki 0,4 m. gylio atstatymas | 90 |

ANTRA PIRKIMO DALIS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ GREIDERIAVIMAS ALOVĖS IR PUNIOS SENIŪNIJOSE:

| Darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km kelio greideriavimas (profilio atstatymas) | 4032 |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km užvartų (užaukštėjimų, briaunų) pašalinimas | 200 |
| Kelio griovio 1 km ilgio ir iki 0,4 m. gylio atstatymas | 90 |

TREČIA PIRKIMO DALIS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ GREIDERIAVIMAS BUTRIMONIŲ IR PIVAŠIŪNŲ SENIŪNIJOSE:

| Darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km kelio greideriavimas (profilio atstatymas) | 3213 |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km užvartų (užaukštėjimų, briaunų) pašalinimas | 150 |
| Kelio griovio 1 km ilgio ir iki 0,4 m. gylio atstatymas | 90 |

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ GREIDERIAVIMAS DAUGŲ SENIŪNIJOJE:

| Darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km kelio greideriavimas (profilio atstatymas) | 3465 |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km užvartų (užaukštėjimų, briaunų) pašalinimas | 150 |
| Kelio griovio 1 km ilgio ir iki 0,4 m. gylio atstatymas | 90 |

PENKTA PIRKIMO DALIS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ GREIDERIAVIMAS KROKIALAUKIO IR SIMNO SENIŪNIJOSE:

| Darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km kelio greideriavimas (profilio atstatymas) | 4830 |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km užvartų (užaukštėjimų, briaunų) pašalinimas | 220 |
| Kelio griovio 1 km ilgio ir iki 0,4 m. gylio atstatymas | 90 |

ŠEŠTA PIRKIMO DALIS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ GREIDERIAVIMAS NEMUNAIČIO IR RAITININKŲ SENIŪNIJOSE:

| Darbų pavadinimas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km kelio greideriavimas (profilio atstatymas) | 2625 |
| Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga 1 km užvartų (užaukštėjimų, briaunų) pašalinimas | 160 |
| Kelio griovio 1 km ilgio ir iki 0,4 m. gylio atstatymas | 90 |

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGOMIS ILGIS PAGAL SENIŪNIJAS

| Eil. Nr. | Seniūnija | Kelių ir gatvių ilgis pagal seniūnijas, km |
| --- | --- | --- |
| 1. | Alytaus | 108,016 |
| 2. | Alovės | 94,386 |
| 3. | Butrimonių | 79,236 |
| 4. | Daugų | 165,506 |
| 5. | Krokialaukio | 94,747 |
| 6. | Miroslavo | 144,083 |
| 7. | Nemunaičio | 52,071 |
| 8. | Pivašiūnų | 72,943 |
| 9. | Punios | 97,121 |
| 10. | Raitininkų | 72,771 |
| 11. | Simno | 135,166 |
|  | Iš viso: | 1116,046 |