Pirkimo sąlygų

2 priedas

APSAUGINĖS IZOLIUOJAMOSIOS ŠVARINIMO APRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m. balandžio       d. Nr.

- Apsauginė izoliuojamoji švarinimo apranga (toliau – švarinimo apranga) – tai daugkartinio naudojimo švarinimo aprangos komplektas, skirtas užtikrinti kūno apsaugą nuo kovinių cheminių medžiagų, biologinės taršos ir radioaktyviųjų dalelių (toliau – pavojingosios medžiagos), vykdant švarinimo užduotis su aukšto slėgio švarinimo sistemomis.

- Švarinimo apranga turi būti pagaminta (turi būti pasiūlytas tik vienas iš 3 variantų):

  - arba kaip vientisas kombinezonas, kurio kelnės, palaidinė su gobtuvu, apsauginiai batai yra integruoti ir sujungti;

  - arba kaip dalinai vientisas kombinezonas, kurio kelnės ir palaidinė su gobtuvu yra integruoti ir sujungti, o apsauginiai batai pridėti atskirai;

  - arba kaip kostiumas, susidedantis iš 3 atskirų dalių: palaidinės su vientisu gobtuvu, kelnių, apsauginių batų.

- Švarinimo apranga turi būti pagaminta iš medžiagos, kuri būtų tinkama daugkartiniam naudojimui ir atspari aukšto slėgio skysčių purškimui.

- Švarinimo aprangą turi būti galima švarinti švarinimui skirtais skystaisiais chemikalais.

- Švarinimo apranga turi būti gaminama ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių nuo 170 cm iki 190 cm.

- Švarinimo aprangos siūlės (jei tokios yra) turi būti užklijuotos arba kitomis priemonėmis uždengtos ir apsaugotos nuo išorinio poveikio.

- Švarinimo aprangos konstrukcija turi užtikrinti, kad pro jos užtrauktukus, siūles ir užvartus į vidų nepateks pavojingosios medžiagos.

- Švarinimo apranga vidinėje pusėje turi turėti etiketes, kuriose būtų nurodyta ši informacija: gaminio dydis, pagaminimo data, priežiūros instrukcijos (gali būti naudojami standartiniai ir suprantami simboliai).

9. Švarinimo aprangos gobtuvas turi:

9.1. elastingai užsimauti ant dujokaukės ir užtikrinti, kad per sujungimą nepateks pavojingosios medžiagos;

9.2. būti tinkamas naudoti su skirtingų modelių dujokaukėmis (Avon Protection FM-50, 3M Scott Safety M-95);

9.3. turėti elastingą juostą (angl. grommet), kuri (be tarpų ir raukšlių) užsimautų ant dujokaukės ir sukibtų su dujokaukės guma;

9.4. turėti (smakro srityje) kibų tekstilinį užsegimą (reguliuojamą), kuris leistų užfiksuoti gobtuvą ant dujokaukės rėmo kartu su elastine juosta.

- Švarinimo aprangos palaidinės rankogalių konstrukcija turi užtikrinti sandarumą ir apsaugą, kad tarp apsauginių pirštinių ir palaidinės rankogalių į vidų nepatektų pavojingosios medžiagos.

- Švarinimo aprangos kelnių ir palaidinės konstrukcija (jei pateikiamos kaip atskiros dalys) turi užtikrinti sandarumą ir apsaugą, kad tarp kelnių ir palaidinės į vidų nepatektų pavojingosios medžiagos.

- Švarinimo aprangos kelnių ir batų konstrukcija (jei pateikiamos kaip atskiros dalys) turi užtikrinti sandarumą ir apsaugą, kad tarp kelnių ir batų į vidų nepatektų pavojingosios medžiagos. Jei užtikrinti sandarumą yra būtinos papildomos daugkartinio naudojimo apsauginės kojinės, jos turi būti pridėtos į švarinimo aprangos komplektą.

- Švarinimo aprangos medžiaga turi būti testuota HD medžiagos lašais ir užtikrinti ne trumpesnę nei 24 valandų apsaugą nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo.

- Švarinimo aprangos medžiagos (be apsauginių batų) tempiamasis stipris (angl. tensile strength) turi būti ne mažesnis nei 700 N pagal EN ISO 1421 arba lygiavertį standartą.

- Švarinimo aprangos apsauginiai batai turi būti:

  - juodos (RAL 9005 arba lygiavertės), rudai pilkos (RAL 7013 arba lygiavertės), arba tamsiai žalios (RAL 6007 arba lygiavertės) spalvos (išorinė pusė);

  - testuoti HD medžiagos lašais ir užtikrinti ne trumpesnę nei 8 valandų apsaugą nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo;

  - atsparūs lenkimui ne mažiau kaip 125 000 kartų pagal EN ISO 20344 arba lygiavertį standartą;

  - ne mažiau kaip 5 skirtingų dydžių intervale nuo 270 mm iki 310 mm pagal pėdos (vidpadžio) ilgį;

  - su sustiprintais (storesniais) padais. Padas turi būti neslystantis, gruoblėtas, stambaus rašto.

- Švarinimo apranga ir apsauginiai batai turi būti tinkami naudoti aplinkoje nuo 0°C iki  + 40°C.

- Švarinimo aprangos didžiausio dydžio svoris be batų turi būti ne didesnis nei 8 kg.

- Švarinimo aprangos išorinė pusė turi būti rudai pilkos (RAL 7013 arba lygiavertės), arba tamsiai žalios (RAL 6007 arba lygiavertės), arba juodos (RAL 9005 arba lygiavertės) spalvos.

- Kartu su švarinimo apranga turi būti pateikta daugkartinio naudojimo transportavimo (saugojimo, laikymo) priemonė, pagaminta iš tvirtos medžiagos ir tinkama naudoti lauko sąlygomis (pvz., lagaminas, plastikinė arba metalinė dėžė, krepšys arba lygiavertė transportavimo priemonė, kuri negali būti pagaminta iš popieriaus ar kartono).

- Transportavimo priemonė turi būti rudai pilkos (RAL 7013 arba lygiavertės), arba tamsiai žalios (RAL 6007 arba lygiavertės), arba juodos (RAL 9005 arba lygiavertės) spalvos.

- Kartu su švarinimo apranga turi būti pateiktos gamintojo rekomendacijos (lietuvių ir anglų kalbomis), kaip atlikti kasdieninę ir periodinę priežiūrą, kokius švarinimo metodus ir chemikalus naudoti atliekant švarinimą po užteršimo pavojingomis medžiagomis.

- Švarinimo aprangos saugojimo laikas, kurio metu turi būti užtikrintos šioje techninėje specifikacijoje nustatytos apsauginės savybės, turi būti ne mažesnis nei 10 metų.

- Švarinimo aprangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 metų garantija.

- 10 metų laikotarpiu švarinimo apranga privalo išsaugoti šioje techninėje specifikacijoje nurodytas apsaugines savybes be papildomų sąlygų ir be papildomo aptarnavimo.

- Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Pardavėjas turi įsipareigoti garantinio laikotarpio metu per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą šalinti atsiradusius trūkumus. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo atlikti remontą savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo kaštus.

- Gamintojas ar tiekėjas turi Lietuvoje suorganizuoti apmokymą naudotis švarinimo apranga ne vėliau nei per keturias savaites nuo prekių pristatymo, taip pat išduoti mokymų dalyviams (iki 20 dalyvių) apmokymą patvirtinančius pažymėjimus.

________________________________________________