Pirkimo sąlygų

8 priedo „Pasiūlymo forma“

Priedėlis (2-a pirkimo dalis)

SIŪLOMOS APSAUGINĖS IZOLIUOJAMOSIOS ŠVARINIMO APRANGOS ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI LENTELĖ

|  | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą reikalavimą) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Apsauginė izoliuojamoji švarinimo apranga (toliau – švarinimo apranga) – tai daugkartinio naudojimo švarinimo aprangos komplektas, skirtas užtikrinti kūno apsaugą nuo kovinių cheminių medžiagų, biologinės taršos ir radioaktyviųjų dalelių (toliau – pavojingosios medžiagos), vykdant švarinimo užduotis su aukšto slėgio švarinimo sistemomis. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 2. | Švarinimo apranga turi būti pagaminta (turi būti pasiūlytas tik vienas iš 3 variantų): |  |  |
| 2.1. | arba kaip vientisas kombinezonas, kurio kelnės, palaidinė su gobtuvu, apsauginiai batai yra integruoti ir sujungti; | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 2.2. | arba kaip dalinai vientisas kombinezonas, kurio kelnės ir palaidinė su gobtuvu yra integruoti ir sujungti, o apsauginiai batai pridėti atskirai; | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 2.3. | arba kaip kostiumas, susidedantis iš 3 atskirų dalių: palaidinės su vientisu gobtuvu, kelnių, apsauginių batų. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 3. | Švarinimo apranga turi būti pagaminta iš medžiagos, kuri būtų tinkama daugkartiniam naudojimui ir atspari aukšto slėgio skysčių purškimui. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 4. | Švarinimo aprangą turi būti galima švarinti švarinimui skirtais skystaisiais chemikalais. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 5. | Švarinimo apranga turi būti gaminama ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių nuo 170 cm iki 190 cm. | Nurodyti tikslius Švarinimo aprangos dydžius nuo 170 cm iki 190 cm: __ __ __ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 6. | Švarinimo aprangos siūlės (jei tokios yra) turi būti užklijuotos arba kitomis priemonėmis uždengtos ir apsaugotos nuo išorinio poveikio. | TAIP/NE | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 7. | Švarinimo aprangos konstrukcija turi užtikrinti, kad pro jos užtrauktukus, siūles ir užvartus į vidų nepateks pavojingosios medžiagos. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 8. | Švarinimo apranga vidinėje pusėje turi turėti etiketes, kuriose būtų nurodyta ši informacija: gaminio dydis, pagaminimo data, priežiūros instrukcijos (gali būti naudojami standartiniai ir suprantami simboliai). | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 9. | Švarinimo aprangos gobtuvas turi: |  |  |
| 9.1. | elastingai užsimauti ant dujokaukės ir užtikrinti, kad per sujungimą nepateks pavojingosios medžiagos; | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 9.2. | būti tinkamas naudoti su skirtingų modelių dujokaukėmis (Avon Protection FM-50, 3M Scott Safety M-95); | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 9.3. | turėti elastingą juostą (angl. grommet), kuri (be tarpų ir raukšlių) užsimautų ant dujokaukės ir sukibtų su dujokaukės guma; | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 9.4. | turėti (smakro srityje) kibų tekstilinį užsegimą (reguliuojamą), kuris leistų užfiksuoti gobtuvą ant dujokaukės rėmo kartu su elastine juosta. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 10. | Švarinimo aprangos palaidinės rankogalių konstrukcija turi užtikrinti sandarumą ir apsaugą, kad tarp apsauginių pirštinių ir palaidinės rankogalių į vidų nepatektų pavojingosios medžiagos. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 11. | Švarinimo aprangos kelnių ir palaidinės konstrukcija (jei pateikiamos kaip atskiros dalys) turi užtikrinti sandarumą ir apsaugą, kad tarp kelnių ir palaidinės į vidų nepatektų pavojingosios medžiagos. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 12. | Švarinimo aprangos kelnių ir batų konstrukcija (jei pateikiamos kaip atskiros dalys) turi užtikrinti sandarumą ir apsaugą, kad tarp kelnių ir batų į vidų nepatektų pavojingosios medžiagos. Jei užtikrinti sandarumą yra būtinos papildomos daugkartinio naudojimo apsauginės kojinės, jos turi būti pridėtos į švarinimo aprangos komplektą. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 13. | Švarinimo aprangos medžiaga turi būti testuota HD medžiagos lašais ir užtikrinti ne trumpesnę nei 24 valandų apsaugą nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo. | Nurodyti apsaugos nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo trukmę __ val. | Akredituotos laboratorijos testavimo, atlikto ne anksčiau kaip 3 m. iki pasiūlymų pateikimo dienos) protokolas, kuriame nurodyta apsaugos nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo trukmė |
| 14. | Švarinimo aprangos medžiagos (be apsauginių batų) tempiamasis stipris (angl. tensile strength) turi būti ne mažesnis nei 700 N pagal EN ISO 1421 arba lygiavertį standartą. | Nurodyti tikslų Švarinimo aprangos medžiagos stiprumą pagal EN ISO 1421 arba lygiavertį standartą ___ N | Akredituotos laboratorijos testavimo, atlikto ne anksčiau kaip 3 m. iki pasiūlymų pateikimo dienos) protokolas, kuriame nurodytas siūlomos prekės medžiagos stiprumas pagal EN ISO 1421 arba lygiavertį standartą |
| 15. | Švarinimo aprangos apsauginiai batai turi būti: |  |  |
| 15.1. | juodos (RAL 9005 arba lygiavertės), rudai pilkos (RAL 7013 arba lygiavertės), arba tamsiai žalios (RAL 6007 arba lygiavertės) spalvos (išorinė pusė); | Nurodyti Švarinimo aprangos apsauginių batų (išorinės pusės) spalvą RAL ____ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 15.2. | testuoti HD medžiagos lašais ir užtikrinti ne trumpesnę nei 8 valandų apsaugą nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo; | Nurodyti tikslią Švarinimo aprangos apsauginių batų apsaugos nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo trukmę __ val. | Akredituotos laboratorijos testavimo, atlikto ne anksčiau kaip 3 m. iki pasiūlymų pateikimo dienos) protokolas, kuriame nurodyta Švarinimo aprangos apsauginių batų apsaugos nuo HD medžiagos lašų prasiskverbimo trukmė |
| 15.3. | atsparūs lenkimui ne mažiau kaip 125 000 kartų pagal EN ISO 20344 arba lygiavertį standartą; | Nurodyti tikslų Švarinimo aprangos apsauginių batų lenkimų skaičių pagal EN ISO 20344 arba lygiavertį standartą ______ kartai | Akredituotos laboratorijos testavimo, atlikto ne anksčiau kaip 3 m. iki pasiūlymų pateikimo dienos) protokolas, kuriame nurodytas siūlomos prekės apsauginių batų lenkimų skaičius pagal EN ISO 20344 arba lygiavertį standartą |
| 15.4. | ne mažiau kaip 5 skirtingų dydžių intervale nuo 270 mm iki 310 mm pagal pėdos (vidpadžio) ilgį; | Nurodyti tikslius Švarinimo aprangos apsauginių batų dydžius nuo 270 mm iki 310 mm pagal pėdos (vidpadžio) dydį: __ __ __ __ __ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 15.5. | su sustiprintais (storesniais) padais. Padas turi būti neslystantis, gruoblėtas, stambaus rašto. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 16. | Švarinimo apranga ir apsauginiai batai turi būti tinkami naudoti aplinkoje nuo 0°C iki + 40°C. | Nurodyti tinkamumo naudoti Švarinimo aprangą ir apsauginius batus temperatūros diapazoną: nuo 0 °C iki +__°C. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 17. | Švarinimo aprangos didžiausio dydžio svoris be batų turi būti ne didesnis nei 8 kg. | Nurodyti tikslų Švarinimo aprangos didžiausio dydžio be batų svorį ___ kg. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 18. | Švarinimo aprangos išorinė pusė turi būti rudai pilkos (RAL 7013 arba lygiavertės), arba tamsiai žalios (RAL 6007 arba lygiavertės), arba juodos (RAL 9005 arba lygiavertės) spalvos. | Nurodyti Švarinimo aprangos (išorinės pusės) spalvą RAL ____ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 19. | Kartu su švarinimo apranga turi būti pateikta daugkartinio naudojimo transportavimo (saugojimo, laikymo) priemonė, pagaminta iš tvirtos medžiagos ir tinkama naudoti lauko sąlygomis (pvz., lagaminas, plastikinė arba metalinė dėžė, krepšys arba lygiavertė transportavimo priemonė, kuri negali būti pagaminta iš popieriaus ar kartono). | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 20. | Transportavimo priemonė turi būti rudai pilkos (RAL 7013 arba lygiavertės), arba tamsiai žalios (RAL 6007 arba lygiavertės), arba juodos (RAL 9005 arba lygiavertės) spalvos. | Nurodyti transportavimo priemonės spalvą RAL ____ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 21. | Kartu su švarinimo apranga turi būti pateiktos gamintojo rekomendacijos (lietuvių ir anglų kalbomis), kaip atlikti kasdieninę ir periodinę priežiūrą, kokius švarinimo metodus ir chemikalus naudoti atliekant švarinimą po užteršimo pavojingomis medžiagomis. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 22. | Švarinimo aprangos saugojimo laikas, kurio metu turi būti užtikrintos šioje techninėje specifikacijoje nustatytos apsauginės savybės, turi būti ne mažesnis nei 10 metų. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 23. | Švarinimo aprangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 24. | 10 metų laikotarpiu švarinimo apranga privalo išsaugoti šioje techninėje specifikacijoje nurodytas apsaugines savybes be papildomų sąlygų ir be papildomo aptarnavimo. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 25. | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkėjo ir pardavėjo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Pardavėjas turi įsipareigoti garantinio laikotarpio metu per ne ilgesnį kaip 30 darbo dienų terminą šalinti atsiradusius trūkumus. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo atlikti remontą savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo kaštus. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 26. | Gamintojas ar tiekėjas turi Lietuvoje suorganizuoti apmokymą naudotis švarinimo apranga ne vėliau nei per keturias savaites nuo prekių pristatymo, taip pat išduoti mokymų dalyviams (iki 20 dalyvių) apmokymą patvirtinančius pažymėjimus. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame prašoma nurodyti konkreti reikšmė, turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais;

3) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame reikalaujama gamintojo patvirtinimo, jei pasiūlymą teikia pats prekės gamintojas, tai patvirtina 3 stulpelyje ir  pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, o 4-ojo stulpelio atitinkama grafa nepildoma. Jei pasiūlymą teikia ne prekės gamintojas, tiekėjas privalo:

a) užpildyti 4-ojo stulpelio atitinkamą grafą;

b) kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pasirašytą deklaraciją, patvirtinančią atitiktį konkrečiam reikalavimui;

4) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.