Pirkimo sąlygų

8 priedo „Pasiūlymo forma“

Priedėlis (4-a pirkimo dalis)

SIŪLOMOS MAŽOS TALPOS NEŠIOJAMOSIOS ŠVARINIMO ĮRANGOS ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI LENTELĖ

|  | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą reikalavimą) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mažos talpos nešiojamoji švarinimo įranga (toliau – NŠĮ) – švarinimo prietaisas, skirtas vykdyti operacinį esminių transporto priemonės dalių paviršių švarinimą. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 2. | NŠĮ turi būti tinkama naudoti lauko sąlygomis, aplinkos temperatūrai esant nuo 0°C iki +40°C. | Nurodyti tinkamumo naudoti NŠĮ temperatūros diapazoną: nuo 0 °C iki +__°C. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 3. | NŠĮ turi būti pritaikyta naudoti vienam kariui, vilkinčiam individualias CBRN apsaugos priemones. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 4. | NŠĮ (be švarinimo mišinio tirpalo) svoris turi būti ne didesnis kaip 5 kg. | Nurodyti tikslų NŠĮ svorį ___ kg. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 5. | NŠĮ turi būti lengvai paruošiama darbui, t. y. be papildomų įrankių ir kito personalo pagalbos. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 6. | Į NŠĮ turi tilpti ne mažiau kaip 2 l ir ne daugiau kaip 6 l paruošto švarinimo mišinio tirpalo, kuris būtų purškiamas ant švarinamų paviršių. | Nurodyti tikslų į NŠĮ galimą pripildyti paruošto švarinimo mišinio tirpalo kiekį _ l. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 7. | NŠĮ darbinis slėgis turi būti ne mažesnis kaip 3 Bar. | Nurodyti tikslų į NŠĮ darbinį slėgį _ Bar. | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 8. | NŠĮ talpykla turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba plastmasės. NŠĮ talpykla turi būti tinkama naudoti su švarinimo medžiagomis skirtomis cheminei, biologinei ir radioaktyviajai taršai šalinti. Purkštukas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno ir/ar žalvario, ar kitos lygiavertės medžiagos, arba plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 9. | NŠĮ turi būti tinkama skysčiams, milteliams ar švarinimo medžiagoms maišyti su vandeniu talpyklos viduje. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 10. | NŠĮ korpusas turi būti nudažytas RAL 6006, RAL 6007, RAL 6031, RAL 9010, RAL 9016 arba lygiaverčiais matiniais dažais. | Nurodyti NŠĮ korpuso spalvą RAL ____ | Nuoroda į informacijos šaltinį |
| 11. | Kartu su NŠĮ turi būti pateiktas pirmo lygio remontui skirtų atsarginių dalių komplektas. Įrankių komplektas, skirtas kasdieninei priežiūrai ir eksploatacijai, turi būti pateiktas, jei šie įrankiai reikalingi kasdieniniame darbe. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 12. | NŠĮ techninė ir eksploatavimo instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių ir anglų kalbomis. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 13. | NŠĮ turi būti nauja ir nenaudota. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 14. | Gamintojas ar tiekėjas turi suteikti ne trumpesnį kaip 24 mėnesių trukmės garantinį laikotarpį visoms NŠĮ dalims, skaičiuojant nuo perdavimo pirkėjui datos. Gamintojas ar tiekėjas turi įsipareigoti garantinio laikotarpio metu per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą šalinti atsiradusius gedimus arba pakeisti sugedusius komponentus. Garantinio laikotarpio metu gamintojas ar tiekėjas privalo atlikti remontą savo lėšomis, įskaitant ir transportavimo kaštus. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 15. | Gamintojas ar tiekėjas turi užtikrinti NŠĮ atsarginių dalių tiekimą ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo NŠĮ perdavimo pirkėjui datos. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |
| 16. | NŠĮ turi turėti CE ženklinimą. Gamintojo išduoto CE sertifikato arba deklaracijos, arba lygiaverčio dokumento kopija turi būti pateikta su dokumentais konkursui. | TAIP/NE | CE ženklinimo sertifikato kopija |
| 17. | NŠĮ negali būti vienetinis (eksperimentinis) modelis. | Gamintojo patvirtinimas PATVIRTINU/ NEPATVIRTINU | NEPILDOMA KAI PASIŪLYMĄ TEIKIA GAMINTOJAS. TIEKĖJAS TURI PATEIKTI GAMINTOJO DEKLARACIJĄ |

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame prašoma nurodyti konkreti reikšmė, turi būti pagrįstas gamintojo techniniais dokumentais;

3) kiekvienas techninių reikalavimų punktas, kuriame reikalaujama gamintojo patvirtinimo, jei pasiūlymą teikia pats prekės gamintojas, tai patvirtina 3 stulpelyje ir  pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia, o 4-ojo stulpelio atitinkama grafa nepildoma. Jei pasiūlymą teikia ne prekės gamintojas, tiekėjas privalo:

a) užpildyti 4-ojo stulpelio atitinkamą grafą;

b) kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo pasirašytą deklaraciją, patvirtinančią atitiktį konkrečiam reikalavimui;

4) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.