Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

NAUJO DAUGIAFUNKCINIO ŠLAVIMO AUTOMOBILIO ĮSIGIJIMAS FINANSINIO LIZINGO BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir prekės pagaminimo metus.

Kartu su pasiūlymu teikiami:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikti lietuvių kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

## Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai išduoti ar pateikiami kita kalba, tiekėjai privalės pateikti dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą (vertimas patvirtinamas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu). Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.

UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ketina finansinio lizingo būdu įsigyti 1 vnt. naują daugiafunkcinį šlavimo automobilį (toliau vadinama Prekė/ Automobilis).

Reikalavimai prekei

Lentelė Nr. 1

| EIL. NR. | CHARAKTERISTIKŲ PAVADINIMAS | PIRKĖJO REIKALAUJAMOS CHARAKTERISTIKOS | TIEKĖJO SIŪLOMŲ PREKĖS/ĮRANGOS PARAMETRAI IR JŲ REIKŠMĖS (Privaloma užpildyti visas eilutes, nurodant konkrečius siūlomus duomenis. Neužpildžius visų eilučių, pasiūlymas atmetamas). |
| --- | --- | --- | --- |
| TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1. | Automobilis (naujas serijinės gamybos daugiafunkcinis šlavimo automobilis) | Automobilio markė, modelis |  |
| 2. | Pagaminimo metai | Automobilis pagamintas ne ankstesnės kaip 2024 metų gamybos |  |
| 3. | Vairo padėtis | Dešinė pusė |  |
| 4. | Variklis | - Dyzelinis, ne mažiau kaip 45 kW; - Variklis 4 taktų, ne mažiau kaip 4 cilindrų |  |
| 5. | Automobilio sertifikatai, patvirtinantys išmetamųjų teršalų kiekio atitiktį | Ne mažiau EURO 5 Sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu |  |
| 6. | Registracija, Techninė apžiūra (TA) | Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis įregistruoja automobilį VĮ „Regitra“ lizingo davėjo vardu. Ant automobilio sumontuota įranga turi būti patikrinta viešojoje potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigoje. TA apžiūros galiojimas ne trumpesnis kaip 3 m. Pateikiamas dokumentas pristatant automobilį. |  |
| 7. | Kabinos konstrukcija | Ne mažiau 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją), vairuotojo sėdynė pneumatinė, reguliuojama su nugaros ir galvos atlošu |  |
| 8. | Vairuotojo paketas | - Oro kondicionierius su pastovios temperatūros palaikymu (klimato kontrolė); - Garso sistema su laisvų rankų įranga ir USB; - Reguliuojama vairo padėtis; - Pastovaus greičio palaikymo sistema (autopilotas); - Šildomi šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai. |  |
| 9. | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos, kuro rodmenų ir vairuotojo informacinė sistema |  |
| 10. | Priekinis stiklas | Šildomas, sudarytas iš dviejų dalių (viršutinė ir apatinė) |  |
| 11. | Automobilio matmenys | - Plotis ne daugiau kaip 1225 mm (be padargų); - Aukštis ne daugiau kaip 2035 mm (be švyturėlio); - Ilgis ne dagiau kaip 3500 mm (be padargų). |  |
| 12. | Masė ir keliamoji galia | - Maksimali leistina bendroji masė ne daugiau kaip 3500 kg.; - Keliamoji galia ne mažiau kaip 1350 kg. |  |
| 13. | Ratai | Ratų diametras ne mažesnis kaip R16 |  |
| 14. | Svorio (perkrovos) indikatorius | Būtinas |  |
| 15. | Pakaba | Hidropneumatinė (priekis ir galas) arba lygiavertė |  |
| 16. | Darbinis greitis | Nuo 0 km/val. |  |
| 17. | Nuolatinis greitis | Ne mažiau kaip 40 km/ val. |  |
| 18. | Transmisija | Hidrostatinė su visų keturių ratų pavara |  |
| 19. | Vidinis apsisukimo spindulys | Ne didesnis kaip 1300 mm Pateikti brėžinį kartu su pasiūlymu |  |
| 20. | Automobilio galiniai ratai, posūkiuose turi idealiai atkartoti priekinių ratų pėdsaką, kad išvengti atsitrenkimų į kliūtis | Būtina Pateikti brėžinį kartu su pasiūlymu |  |
| 21. | Šlavimas | Šlavimas turi būti vykdomas 2 (dviem) pagrindiniais šepečiais, sąšlavas nukreipiant į įsiurbimo kolektorių, per kurį sąšlavos vakuuminiu būdu įsiurbiamos į bunkerį. Sąšlavos prieš įsiurbimą ir įsiurbimo metu turi būti drėkinamos |  |
| 22. | Šlavimo plotis | Šlavimo plotis ne mažiau kaip 2400 mm, vykdomas dviem priekyje išdėstytais šepečiais, kurie turi turėti ne mažesnę kaip dvigubą sistemos apsaugą nuo smūgių darbo metu Pateikti brėžinį ir nurodyti šlavimo sistemos apsaugos vietas/būdus kartu su pasiūlymu |  |
| 23. | Įsiurbimo kolektorius | - Įsiurbimo kolektorius turi būti sumontuotas tarp priekinės ašies ratų taip, kad būtų apsaugotas nuo kontaktinių pažeidimų Pateikti brėžinį kartu su pasiūlymu; - Kliūties įveikimo aukštis nepažeidžiant įsiurbimo kolektoriaus ar kitų automobilio mazgų, ne mažesnis kaip 150 mm; - Įsiurbimo kolektorius turi būti ne siauresnis kaip 600 mm; - Įsiurbimo kolektoriaus žarnos diametras turi būti ne mažesnis kaip 175 mm. Žarna per visą savo ilgį turi būti tiesi, be išlinkimų, kad sumažėtų galimybė šiukšlių užsikimšimui. Žarna be papildomų įrankių turi būti lengvai nuimama ir uždedama. |  |
| 24. | Šlavimo šepečiai | Šlavimo šepečiai valdomi iš operatoriaus kabinos Joystic tipo svirties pagalba |  |
| 25. | Sąšlavų bunkeris | - Sąšlavų bunkeris pagamintas iš V2A nerūdijančio plieno rūšies arba analogiškų parametrų medžiagos; - Ne mažesnis kaip 900 ltr., pagal DIN 15429-1 (4.2) standartą |  |
| 26. | Sąšlavų bunkerio išvertimas | - Sąšlavų bunkerio išvertimo aukštis ne mažiau kaip 1500 mm., iškrovimas valdomas iš operatoriaus kabinos; - Būtinas avarinis sąšlavų surinkimo bunkerio pakėlimas, neveikiant automatiniam bunkerio pakėlimui iš kabinos |  |
| 27. | Švaraus vandens talpa (drėkinimui skirta) | Ne mažiau kaip 180 ltr. |  |
| 28. | Pakartotino purvino vandens panaudojimo sistema | Būtina |  |
| 29. | Pakartotino purvino vandens išleidimo/ drenažo iš sąšlavų bunkerio sistema, nepakeliant sąšlavų bunkerio | Būtina |  |
| 30. | Kietųjų dalelių mažinimo ore sertifikatas | PM2.5 ir PM10 arba lygiavertis |  |
| 31. | Automobilio nuolydžio kampas | Turi turėti galimybę įveikti ne mažesnį kaip 25 laipsnių nuolydžio kampą |  |
| 32. | Aukšto slėgio vandens siurblys | - Aukšto slėgio vandens siurblio slėgis ne mažiau kaip 135 barų; - Aukšto slėgio vandens siurblio našumas ne mažesnis kaip 10 ltr/min.; - Vandens padavimo žarnos ilgis su mechaniniu suvyniojimu ir plovimo ietimi ne mažiau kaip 10 m |  |
| 33. | Žibintai | - Automobilis turi turėti, posūkių, „stop“, galinius, atbulinės eigos ir 2 vnt. LED tipo priekinius dienos žibintus; - Sumontuoti ne mažiau kaip 4 vnt. LED tipo darbiniai žibintai, papildomam važiuojamosios dalies ir darbinių padargų apšvietimui tamsiuoju paros metu |  |
| 34. | Oranžinės spalvos saugos švyturėlis | Būtina |  |
| 35. | Atbulinės eigos signalas | Turi būti galimybė išjungti/ įjungti atbulinės eigos signalo garsą |  |
| 36. | Vaizdo kamera | Vaizdo kamera įsiurbimo kolektoriaus ir atbulinės eigos darbui sekti su ne mažesniu kaip 7 colių spalvoto vaizdo ekranu operatoriaus kabinoje |  |
| 37. | Tiesioginis priėjimas prie oro filtro, akumuliatoriaus, aušinimo sistemos, hidraulikos elementų be sąšlavų bunkerio pakėlimo | Būtina |  |
| 38. | Išpylimo latakas apsaugantis automobilį sąšlavų išpylimo metu | Būtina |  |
| 39. | Automobilis turi turėti galimybę numontavus šlavimo mechanizmą, sumontuoti sniego valymo, šaligatvių barstymo, žolės pjovimo įrangą | Būtina |  |
| 40. | Garantija | - Automobiliui ir mechanizmams suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. arba 1200 darbo valandų (kas pirmiau sueina) garantija; - Remontas garantiniu periodu privalomas per 72 val. nuo pranešimo gavimo apie transporto priemonės gedimą; - Lietuvoje turi būti siūlomos prekės gamintojo oficialus atstovas, galintys atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba pats tiekėjas turi būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomo antstato gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu |  |
| 41. | Techninė dokumentacija | Eksploatacijos aprašas (instrukcija), aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) ir darbų saugos instrukcija lietuvių kalba. Pateikiama kartu su preke |  |
| 42. | Prekės servisas | Siūlomos Prekės oficiali autorizuota serviso atstovybė nutolusi ne toliau nei 100 km atstumu nuo užsakovo registracijos adreso. Atstovybė – tai įrengtos remonto dirbtuvės, dalių sandėlis, serviso komanda. Nurodyti adresą ir kontaktus kartu su pasiūlymu |  |
| PRISTATYMO TERMINAS |  |  |  |
| 43. | Automobilis turi būti pristatytas perkančiosios organizacijos adresu ne vėliau nei per 3 mėn. po sutarties pasirašymo |  |  |

FINANSINIO LIZINGO REIKALAVIMAI

| Lizingo laikotarpis | 60 mėn. |
| --- | --- |
| Pradinė įmoka | Nei daugiau 20 proc. automobilio vertės |
| Likutinė vertė | Be likutinės vertės |
| Kintamos palūkanos | Ne daugiau 3 proc. + 6 mėn. EURIBOR |
| Įmokų mokėjimo būdas | Anuiteto |