TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Preliminarioji sutartis – Preliminarioji sutartis, susidedanti iš Sutarties Bendrosios (BD) ir Specialiosios dalies (SD) bei visų priedų, ir kurios tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims, kurios bus sudarytos per šios Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį. Toliau tekste Preliminarioji sutartis suprantama kaip ji apibrėžiama Preliminariosios sutarties BD, įskaitant visas Preliminariosios sutarties dalis, Techninę specifikaciją, Sutartis ir kitus priedus, susitarimus, jei tekste nenumatyta kitaip.

  - Pasiūlymas – Perkančiajai organizacijai vykdant Pirkimo procedūras, Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma.

  - Sutartis - rašytinė arba žodinė sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo Užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.

  - Prekės – pasirašius Sutartį, Pirkėjo  įsigyjamos  Nurodytos ir Kitos prekės.

  - Nurodytos prekės – Prekės, kurių sąrašas ir techniniai parametrai nurodyti Techninėje specifikacijoje.

  - Kitos prekės – į Nurodytų prekių sąrašą nepatenkančios, tačiau su pirkimo objektu susijusios prekės.

  - Papildytas pasiūlymas – Pirkėjui pateikus Kitų prekių Užsakymą su nurodymu papildyti Pasiūlymą ar Pirkėjui pateikus mišrų užsakymą (Kitoms ir Nurodytoms prekėms) ar Pirkėjui pateikus Nurodytų prekių Užsakymą su patikslinimais (jei tai numatyta Preliminariojoje sutartyje), Tiekėjo Pirkėjui pateiktas rašytinis papildytas pasiūlymas.

  - Nuolaida – Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta nuolaida, kuri nekeičiama ir taikoma perkamoms Kitoms prekėms iš Kitų prekių sąrašo visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį (jei Preliminariosios sutarties SD nenustatyta kitaip).

  - Užsakymas – Preliminariosios sutarties SD nustatyta tvarka Tiekėjui teikiamas užsakymas dėl Prekių tiekimo. Kiekvieno Užsakymo pagrindu sudaroma atskira Sutartis.

  - Prekių užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis užsakymas pristatyti ir / ar perduoti Prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektriniai ir mechaniniai įrankiai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Šiuo pirkimu siekiama sudaryti Preliminariąją sutartį su 1 (vienu) Tiekėju, kuris, esant poreikiui, pagal atskirus Pirkėjo raštiškus Užsakymus tieks Prekes. Bendra įsigytų Prekių kaina pagal būsimą Preliminariąją sutartį negalės viršyti 25 000,00 EUR be PVM per visą Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1 nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes (toliau – Kitos prekės). Kitų prekių pirkimui taikomos visos Prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent Užsakyme ar Sutartyje  bus nustatyta kitaip.

  - Preliminarūs Nurodytų prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrinis kampinis šlifuoklis | 1 |
| 2. | Elektrinis kampinis šlifuoklis | 1 |
| 3. | Akumuliatorinis suktuvas/ gręžtuvas | 1 |
| 4. | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis | 1 |
| 5. | Akumuliatorinis smūginis veržliasukis | 1 |
| 6. | Akumuliatorinis tiesinis pjūklas | 1 |
| 7. | Elektrinis smūginis perforatorius | 1 |
| 8. | Perforatorius su SDS + griebtuvu ir galimybe uždėti griebtuvą paprastiems grąžtams | 1 |
| 9. | Pneumatinis smūginis veržliasukis | 1 |
| 10. | Smūginiu galvučių komplektas | 1 |
| 11. | Akumuliatorinis tepimo švirkštas | 1 |
| 12. | Metalo lakšto karpymo žirklės | 1 |
| 13. | Skardos žirklės | 1 |
| 14. | Kniedijimo replės | 1 |
| 15. | Metalo grąžtų rinkinys | 1 |
| 16. | Skylių pramušėjų rinkinys | 1 |
| 17. | Tarpinių pjaustyklė | 1 |
| 18. | Gulsčiukas | 1 |
| 19. | Ruletė | 1 |
| 20. | Šešiakampių galvučių rinkinys | 1 |
| 21. | Šešiakampių raktų rinkinys | 1 |
| 22. | Veržliarakčių rinkinys | 1 |
| 23. | Smūginis raktas | 1 |
| 24. | Kombinuotos didelės svertinės jėgos replės | 1 |
| 25. | Dinamometrinis raktas | 1 |
| 26. | Fiksavimo žiedų replių komplektas | 1 |
| 27. | Plaktukas | 1 |
| 28. | Laužtuvas | 1 |
| 29. | Dildžių rinkinys | 1 |
| 30. | Rankinė alyvos pompa | 1 |
| 31. | Elektrinis prailgintuvas | 1 |
| 32. | Pramoninis dulkių siurblys | 1 |
| 33. | Sudedamos kopėčios (4 dalių) | 1 |
| 34. | Litavimo stotelė | 1 |
| 35. | Terkšlinis keltuvas su grandine (talė) | 1 |
| 36. | Izoliuotų atsuktuvų elektrikams rinkinys | 1 |
| 37. | Kombinuotos replės elektrikams skirtos darbui esant įtampai iki 1000 V | 1 |
| 38. | Vamzdinės replės | 1 |
| 39. | Galvučių rinkinys 1/4“+1/2“ | 1 |
| 40. | Slankmatis | 1 |
| 41. | Prožektorius su magnetiniu tvirtinimu | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Jėgainės g. 6, Biruliškių k., Kauno r. Esant poreikiui, Prekės gali būti atsiimamos Tiekėjo fizinėje parduotuvėje Kauno mieste.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai parametrai ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrinis kampinis šlifuoklis | 1. Disko skersmuo 125mm 2. Galingumas šiose ribose: 1200 - 1500W 3. Svoris ≤ 2,5 kg. 4. Elektros įtampa 230 V 5. Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo dingus elektros įtampai 6. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 7. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 2. | Elektrinis kampinis šlifuoklis | 1. Disko skersmuo 230mm 2. Galingumas šiose ribose: 1800 - 2600W 3. Svoris ≤ 6,5 kg. 4. Elektros įtampa 230 V 5. Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo dingus elektros įtampai 6. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 7. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
|  | Akumuliatorinis suktuvas/ gręžtuvas | 1. Akumuliatoriaus įtampa ≥18V 2. Akumuliatorių skaičius ≥ 2 3. Akumuliatoriaus tipas Li-ion arba lygiavertis 4. Akumuliatoriaus talpa ≥5,0 Ah 5. Maksimalus sukimo momentas ≥ 70 Nm 6. Griebtuvas 1,5 – 13 mm 7. Akumuliatoriaus įkroviklis suderinamas su įrankio akumuliatoriumi 8. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 9. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
|  | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis | 1. Akumuliatoriaus įtampa ≥18V 2. Akumuliatorių skaičius ≥ 2 3. Akumuliatoriaus tipas Li-ion arba lygiavertis 4. Akumuliatoriaus talpa ≥5,0 Ah 5. Disko skersmuo 150mm 6. Sūkiai ≥8000 7. Akumuliatoriaus įkroviklis suderinamas su įrankio akumuliatoriumi 8. Disko stabdis 9. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 10. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 5. | Akumuliatorinis smūginis veržliasukis | 1. Akumuliatoriaus įtampa ≥18V 2. Akumuliatorių skaičius ≥ 2 3. Akumuliatoriaus tipas Li-ion arba lygiavertis 4. Akumuliatoriaus talpa ≥5,0 Ah 5. Sukimo momentas ≥ 600 Nm 6. Akumuliatoriaus įkroviklis suderinamas su įrankio akumuliatoriumi 7. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 8. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 6. | Akumuliatorinis tiesinis pjūklas | 1. Akumuliatoriaus įtampa ≥18V 2. Akumuliatorių skaičius ≥ 2 3. Akumuliatoriaus tipas Li-ion arba lygiavertis 4. Akumuliatoriaus talpa ≥5,0 Ah 5. Sūkių skaičius 0 ≥ 2700 apsisukimai per minutę 6. Akumuliatoriaus įkroviklis suderinamas su įrankio akumuliatoriumi 7. Eiga ne mažiau 30mm 8. Pjovimo peiliai ir pjovimo gylio reguliavimas nenaudojant papildomų raktų. 9. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 10. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 7. | Elektrinis smūginis perforatorius | 1. Smūgio energija ≥ 18 J 2. Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. ≥2300 min-1 3. Elektros įtampa 230 V 4. Griebtuvo tipas SDS max arba lygiavertis 5. Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo dingus elektros įtampai 6. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 7. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 8. | Perforatorius su SDS + griebtuvu ir galimybe uždėti griebtuvą paprastiems grąžtams | 1. Smūgio energija ≥ 3 J 2. Smūgių sk., esant nom. sūkių sk. ≥4000 min-1 3. Elektros įtampa 230 V 4. Griebtuvo tipas SDS ir nesmūginiai grąžtai 5. Apsauga nuo atsitiktinio įsijungimo dingus elektros įtampai 6. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 7. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 9. | Pneumatinis smūginis veržliasukis | 1. Kvadrato dydis 3/4“ 2. Metalinis arba kompozitinis korpusas 3. Maksimalus sukimo momentas ≥ 1600 Nm 4. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 5. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 10. | Smūginių galvučių komplektas | 1. Kvadrato dydis 3/4“ 2. Šešiakampis 3. Dydžiai, ne mažiau kaip:19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50, 55 mm. |
| 11. | Akumuliatorinis tepimo švirkštas | 1. Akumuliatoriaus tipas Li-ion arba lygiavertis 2. Baterijos indikatorius 3. Darbinis slėgis ≥400 bar 4. Žarnos ilgis ≥850 mm 5. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 6. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 12. | Metalo lakšto karpymo žirklės | 1. Rankinės 2. Svoris 25 - 30 kg 3. Ašmenų ilgis 300-365 mm 4. Kerpamo plieninio strypo skersmuo ≥ 13 mm 5. Kerpamo lakšto storis ≥ 4 mm 6. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. 7. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 13. | Skardos žirklės | 1. Rankinės 2. Kirpimas Tiesus ir dešininis 3. Kerpama medžiaga Plienas, nerūdijantis plienas 4. Bendras ilgis 300 - 350 mm 5. Kerpamo lakšto storis 0,9-1,5 mm 6. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. |
| 14. | Kniedijimo replės | 1. 360° pasukama galvutė leidžianti kniedyti bet kokiomis sąlygomis ir kampais. 2. Antgalis/antgaliai 3,2; 4,0 ir 4,8 mm skersmens kniedėms 3. Minkšta rankena 4. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 15. | Metalo grąžtų rinkinys | 1. 25 - 30 dalių HSS 2. Rinkinio minimalus turinys: Ø 1,0-13,0 mm grąžtai. 3. DIN338/ DIN 1412 C. 135° arba lygiavertis |
| 16. | Skylių pramušėjų rinkinys | 1. Kiekis 10 - 15vnt. 2. Skersmuo (mm) 3-25 mm. |
| 17. | Tarpinių pjaustyklė | 1. Apskritimų pjaustyklė 2. Iki 300 mm. 3. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. |
| 18. | Gulsčiukas | 1. Ilgis 30-50cm 2. Su magnetu 3. Matavimo tikslumas iki 0,5 mm/m 4. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. |
| 19. | Rulete | 1. Ilgis 5m 2. ABS guma padengtas korpusas sugeriantis smūgius 3. Su magnetu 4. Automatinis juostos užraktas 5. Su kilpa diržui 6. Garantinis laikotarpis ≥36 mėn. |
| 20. | Šešiakampių galvučių rinkinys | 1. 3/4'‘ Galvutės: 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50mm 2. Terkšlė su reversu 3/4" 3. Prailginimai 100; 200; 400mm. 4. T-formos petys 450mm. |
| 21. | Šešiakampių raktų rinkinys | 1. L – formos 2. Dydžiai: 1,5x45mm, 2,0x50mm, 2,5x56mm, 3,0x63mm, 4,0x70mm, 5,0x80mm, 6,0x90mm, 8,0x100mm, 10,0x112mm. |
| 22. | Veržliarakčių rinkinys | 1. Atvirais galais 2. Raktai pagaminti iš Chrome-Vanadium plieno 3. Poliruoti 4. 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm. |
| 23. | Smūginis raktas | 1. Žiedinis 2. Dydis 80 mm. |
| 24. | Kombinuotos didelės svertinės jėgos replės | 1. Ilgis 180 mm 2. Kerpamas plieninės vielos diametras ≥2,0 mm 3. Turi suspaudimo zonas plokščiai ir apvaliai medžiagai 4. Ilgos kirpimo briaunos storesniam kabeliui ≥ 16mm2 5. Kirpimo briaunos papildomai indukciškai grūdintos, kietumas ≥60 HRC. 6. Pagaminta iš aukštos kokybės kaltinio plieno grūdinto alyvoje 7. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 25. | Dinamometrinis raktas | 1. Ilgis iki 1100 mm. 2. Tvirtinimo kvadratas 3/4“ 3. Matavimo intervalas nuo: ne daugiau nei 160 Nm iki: ne mažiau nei 750 Nm 4. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 26. | Fiksavimo žiedų replių komplektas | 1. Neslystančios rankenos 2. Tiesios replės vidiniams fiksavimo žiedams išimti: a) 12-25 mm b) 19-60 mm 3. 90° replės vidiniams fiksavimo žiedams išimti: a) 12-25 mm b) 19-60 mm 4. Tiesios replės išoriniams fiksavimo žiedams išimti: a) 12-25 mm b) 19-60 mm 5. 90° replės išoriniams fiksavimo žiedams išimti: a) 12-25 mm b) 19-60 mm 6. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 27. | Plaktukas | 1. Svoris 500g ±200 g. 2. Medinė rankena arba anglies pluošto rankena 3. Rankenos metalinė apsauginė mova. 4. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 28. | Laužtuvas | 1. Ilgis šiose ribose: 900-1200 mm 2. Skersmuo – 20-24 mm 3. Plienas 4. Tiesus 5. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 29. | Dildžių rinkinys | 1. Paskirtis – metalui 2. Ilgis –250-300 mm 3. Sudėtis: apvali – 1 vnt., pusapvali – 1 vnt., plokščia – 1 vnt., keturkampė – 1 vnt., trikampė – 1 vnt. 4. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 30. | Rankinė alyvos pompa | 1. Siurbimo vamzdžio ilgis 60-200l statinėms 2. Aliuminio korpusas 3. Našumas 40 - 60 l/min 4. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 31. | Elektrinis prailgintuvas | 1. Vienfazis 2. Galvanizuota plieninė ritė; 3. Automatinis jungiklis nuo perkaitimo; 4. ≥3 rozetės su įžeminimu ir dangteliais; 5. Apsaugos klasė nemažesnė kaip IP 44; 6. Kabelio ilgis ne mažiau kaip 25 m; 7. Kabelio gyslos skerspjūvio plotas nemažiau 2,5 mm². 8. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 32. | Pramoninis dulkių siurblys | 1. Antistatinė funkcija apsauganti nuo statinių įkrovų darbo metu; 2. Leidimas dulkių klasei M 3. Vakuumas apie 240±40 mbar; 4. Oro debitas apie ne mažiau kaip 55 l/s 5. Konteinerio talpa iki 50±5 L; 6. Kabelio ilgis 7,5±0,5 m (izoliuotas guma); 7. Standartiniai priedai siurbimo žarna, žarnos dėklas, kabelio dėklas. 8. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. 9. Atsarginių dalių tiekimas ≥ 60 mėn. |
| 33. | Sudedamos kopėčios (4 dalių) | 1. Pagamintos iš aliuminio; 2. Maksimalus aukštis: 400 - 450 cm; 3. Gali būti transformuojamos į darbinę platformą; 4. Maksimali darbinė apkrova: ne mažiau 150 kg; 5. Sulankstytų kopėčių aukštis: ne aukštesnės nei 120 cm; 6. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 34. | Litavimo stotelė | 1. Stotelės įtampa 220 – 240 VAC 50 Hz; 2. Lituoklio laido ilgis apie 0,9 - 1,5 m; 3. Reguliuojama temperatūra nesiauresnėse ribose 150 – 480°C; 4. Komplekte litavimo stotelė su lituokliu, stovas su metalo drožlių kempine, antgaliai lituokliui, maitinimo laidas; 5. Galia 80±20 W. 6. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 35. | Terkšlinis keltuvas su grandine (talė) | 1. Keliamoji galia 1500 ±100 kg 2. Kėlimo aukštis 4m ± 1m 3. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 36. | Izoliuotų atsuktuvų elektrikams rinkinys | 1. Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagal EN 60900 / VDE 0682-201 arba lygiaverčių EN standartų reikalavimus; 2. Geležtė su kūgine briauna, tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms; 3. Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko; 4. Su dviguba izoliacija; 5. Atsuktuvų antgalių dydžiai: Plokšti – 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm Kryžminiai – PH0; PH1; PH2 - Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 37. | Kombinuotos replės elektrikams skirtos darbui esant įtampai iki 1000 V | 1. Rankena izoliuota iki 1000 V pagal EN 60900 / VDE 0682-201 arba lygiaverčių EN standartų reikalavimus; 2.Turi suspaudimo zonas plokščiai ir apvaliai medžiagai; 3. Tinkamos universaliam naudojimui; 4. Ilgos kirpimo briaunos storesniam kabeliui; 5. Kirpimo briaunos papildomai indukciškai grūdintos; 6. Pagaminta iš aukštos kokybės kaltinio plieno, grūdinto alyvoje; 7. Su dviguba izoliacija; 8. Paviršius chromuotas. 9. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 38. | Vamzdinės replės | 1. Reguliavimas mygtuko pagalba tiesiogiai ant ruošinio; 2. Uždaro tipo šarnyras; 3. Tinka vamzdžiams ne mažiau kaip Ø50 mm, veržlėms nedaugiau kaip iki 46 mm pločio; 4. Pagaminta iš aukštos kokybės kaltinio plieno, grūdinta alyvoje; 5. Ilgis 250±10 mm. 6. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 39. | Galvučių rinkinys 1/4“+1/2“ | 1. Galvutės trumpos 1/4": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm 2. Ilgos galvutės: 1/4": 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 3. Terkšlė 1/4“ 4. Pailginimai: 50, 100, 150 mm 5. Galvutės trumpos 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 28; 30; 32 mm 6. Ilgos galvutės: 1/2": 14; 15; 17; 19 mm 7. Terkšlė 1/2“ 8. 1/2“ T-formos rankena 9. Pailginimai: 125, 250 mm 10. Rinkinyje gali būti didesnis kiekis galvučių ir/ar kitų papildomų įrankių bendras rinkinio dalių skaičius neribojamas. |
| 40. | Slankmatis | 1. Medžiaga: nerūdijantis plienas, grūdintas, atitinkantis DIN862 arba lygiavertį standartą; 2. Matavimo ribos: iki 150±10 mm. Nonijaus skalė 1/20 (0,03±2 mm); 3. Galimybė išmatuoti vidinį ir išorinį diametrą; 4. Su dėklu. 5. Tipas – mechaninis arba elektroninis 6. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |
| 41. | Prožektorius su magnetiniu tvirtinimu. | 1. Įkraunamas rankinis prožektorius su COB LED šviesos šaltiniu. 2. Lanksti lempos galvutė - lenkiasi 180 laipsnių 3. ≥300 lm; 4. Veikimo laikas ne mažiau 6 val. - kai pilnai įkrautas; 5. Magnetinis laikiklis/padas; 6. Reguliuojamas pakabinimo kablys; 7. Įjungimo/išjungimo mygtukas; 8. Akumuliatoriaus įtampa nuo 3,2 iki 4,0 V; 9. Komplekte turi būti iš 230 V tinklo leidžiantys įkrauti baterijas įkroviklis. 10. Garantinis laikotarpis ≥36mėn. |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2 punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 20,00 EUR (dvidešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo pateikia PVM sąskaitą – faktūrą ir pasirašytą Prekių perdavimo-priėmimo aktą Pirkėjui.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies