Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LED EKRANAS SU PRIEDAIS

| Eil. Nr. | Informacija, reikalavimai, techniniai rodikliai | Techninių rodiklių reikšmės (tiekėjas užpildo, nurodydamas, kad reikalavimas tenkinamas / netenkinamas arba nurodo prašomą informaciją) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti modelį, gamintoją, komplektaciją. |  |
|  | Ekrano tipas | Vidaus LED ekranas (toliau – ekranas) |  |
|  | Tarpas tarp pikselių | Ne daugiau kaip 1,50 mm. |  |
|  | LED technologija | Turi būti SMD (Surface Mount Device) arba lygiavertis |  |
|  | Tikroji skiriamoji geba | Turi būti ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškai, kraštinių santykis turi būti 16:9 |  |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 500 nit |  |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1 |  |
|  | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 160 laipsnių horizontaliai ir vertikaliai |  |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 2800 x 1600 mm. Ekrano storis (gylis) kartu su sieniniu laikikliu turi būti ne didesnis kaip 70 mm. Ekrano dydis neturi būti didesnis nei 3600x2100 mm. |  |
|  | Spalvinis gylis | Ne mažiau kaip 16 bitų. |  |
|  | HDR palaikymas | Turi būti palaikomas |  |
|  | Spalvinė temperatūra | Turi būti reguliuojama ne mažiau kaip 3000 K – 10000 K ribose |  |
|  | Atnaujinimo dažnis | Ne mažiau kaip 3840 Hz |  |
|  | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti į ekrano korpusą, ne mažiau kaip 2x10W |  |
|  | Valdiklis | Turi būti integruotas į ekrano korpusą. Valdiklis turi būti kompleksuojamas su programine įranga(angl. „digital signage“). Neturi reikėti jokių papildomų išorinių įrenginių siekiant naudoti programinę įrangą. |  |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 3xHDMI, 1xUSB |  |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 1xStereo Audio (analoginis) |  |
|  | Valdymo sąsajos | 1xRJ45, 1xRS232 |  |
|  | Tarnavimo laikas | Turi būti gamintojo numatytas tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 100 000 val. |  |
|  | Apsaugos klasė | Turi būti ne žemesnė kaip IP20 |  |
|  | Aptarnavimas | Ekranas turi būti aptarnaujamas iš priekio |  |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra ir santykinė drėgmė | Turi būti tinkamas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 0 C iki +40 C ir esant santykinei drėgmei 10%-80% |  |
|  | Elektros sąnaudos | Maksimali ekrano suvartojama galia turi būti ne didesnė kaip 1700 W. Budėjimo režime energijos sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 0,5 W. |  |
|  | Ekrano svoris | Turi būti ne didesnis kaip 130 kg. |  |
|  | Ekrano komplektacija | Turi būti: - laikikliai skirti sumontuoti ekraną ant sienos; - nuotolinio valdymo pultas; - atsarginiai LED moduliai (angl. „tiles“), kurių turi būti ne mažiau kaip 4 vnt.; - ne mažiau kaip 1 vnt. valdiklis; - ne mažiau kaip vienas maitinimo šaltinis. |  |
|  | Programinė įranga | Su ekranu turi būti komplektuojama su juo suderinama programinė įranga. Programinės įrangos licencija turi būti „lifetime“ tipo. Turi būti užtikrinti ne mažiau kaip šios programinės įrangos funkcijos: 1. Administruoti ekraną, stebėti jo statusą, būklę, fiksuoti darbo laiką, veikimo ir turinio atvaizdavimo statistiką, matyti būseną realiu laiku, matyti ką konkrečiu momentu rodo ekranas, skaidyti ekraną į atskirus virtualius ekranus. 2. Programinės įrangos administravimas turi būti vykdomas per naršyklę. 3. Prisijungus prie administravimo aplinkos turi būti galimybė keisti ekrano nustatymus, parametrus, atjungti ekrano išorėje esančius valdymo mygtukus, nuotolinio valdymo pulto funkcionalumą ir pan. 4. Programinė įranga turi fiksuoti ir atvaizduoti ekrano veikimo statistiką. 5.Turi būti galimybė sukurti grojaraščius (kiekis neribojamas). Turi būti galimybė grojaraštį priskirti ekranui ar jų grupei, nustatyti grojaraščio aktyvavimo laiką. 6.Turi būti galimybė nustatyti atvaizdavimo datą, laiką, savaitės dieną, nustatyti kiek ilgai naudoti esamą grojaraštį (vieną kartą, kasdien, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį). 7. Turi būti galimybė atvaizduoti aktyvius grojaraščius pagal dienas, savaites, mėnesius. 8. Turi būti galimybė administruoti media turinį (įkelti naują, redaguoti esamą, ištrinti). 9. Sistema turi leisti sukurti norimo formato ir skiriamosios gebos media turinį, skirtą vaizduoti vertikaliai („portrait“), horizontaliai („landscape“). 10. Turi būti galimybė prijungti papildomą vaizdo šaltinį (kompiuteris) per išorines įrenginių įvestis. 11. Programinė įranga turi būti suderinama su siūlomu ekranu. |  |
|  | Bevielis vaizdo perdavimo įrenginys | Su ekranu turi būti komplektuojamas bevielio vaizdo perdavimo įrenginys (toliau – įrenginys) skirtas vaizdo perdavimui iš naudotojų kompiuterių. Įrenginys turi turėti USB-C siųstuvą su mygtuku (1 vnt.) ir imtuvą (1 vnt.), kuris priima signalą bevieliu būdu. Palaikoma skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 3840x2160, turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos autentifikacijos protokolus - WPA2-PSK ir IEEE 802.1X, turi būti palaikoma 2.4 GHz ir 5 GHz dažnių juosta, turi palaikyti bent šiuos bevielio tinklo protokolus - Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac. Imtuvas turi turėti ne mažiau kaip 1xRJ45 (palaikanti 1Gbit greitaveiką), 1xUSB-A ir 1xUSB-C portus. Turi būti palaikomi Airplay, Google Cast ir Miracast protokolai. Įrenginys turi būti suderinamas su Windows, MAC Os, Andoid ir iOS operacinėmis sistemomis. iOS ir Android operacinėms sistemoms turi būti prieinama nemokama programinė įranga. Įrenginio siųstuvo veikimo nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 25 metrai. |  |
|  | Projektavimas | Tiekėjas turės parengti ekrano ir jo priedų diegimo (montavimo, konfigūravimo) planą ir suderinti jį su Užsakovu. |  |
|  | Montavimas | Tiekėjas turi atlikti montavimo darbus Užsakovo patalpose pagal suderintą planą. Visos montavimui skirtos medžiagos, ryšio ir maitinimo kabeliai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Konfigūravimas | Ekranui skirta programinė įranga turi būti sukonfigūruota (VM pateiks Užsakovas). Turės būti atlikti darbuotojų mokymai, mokymų trukmė turi būti ne mažesnė kaip 5 akademinės valandos, mokymų dalyvių skaičius 3 darbuotojai. |  |
|  | Garantijos | Ekranui ir kitai siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. gamintojo (- ų) garantija. Tiekėjas turi pateikti patvirtinimą dėl gamintojo (-ų) garantijos. Montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. tiekėjo garantija. |  |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunkčiu, savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai: 1. prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10.00 iki 14.00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais; 2. pakuotė turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taikymo tvarka aprašyta 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte: „2. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Įrodantys dokumentai pateikiami prekės pristatymo metu. |  |

PASTABA. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius ženklus, reikalavimus ir pan. gali atitikti (būti pakeisti) lygiaverčiai.