Pirkimo dokumentų

2 priedas

(Pasiūlymo forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

PASIŪLYMAS

DĖL LED EKRANO IR JO PRIEDŲ PIRKIMO

2025-___-___, Nr. __

- INFORMACIJA APIE TEIKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių kodai/ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas ir pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba. Jeigu pasiūlymą pasirašo ne teikėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.

- SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pateikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, jog:

  - sutinkame su Pirkimo dokumentuose ir techninėje specifikacijoje nustatytomis sąlygomis;

  - įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų;

  - tiekėjo siūlomos prekės nėra teikiamos iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos;

  - vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, laimėjimo atveju, sutinkame, kad CVP IS būtų paskelbtas pasiūlymas be nurodytos konfidencialios informacijos, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei tokie bus).

  - Tiekėjas neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 punkte nustatyto pašalinimo pagrindo (Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).

- Informacija apie SUBTIEKĖJUS AR KITUS ŪKIO SUBJEKTUS

| Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subteikėjo (-ų) adresas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai |  |
| Įsipareigojimų dalis (konkrečios funkcijos), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |  |
| Apimtis Eur arba proc. |  |
| Įrodymas dėl išteklių prieinamumo* |  |

Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us).

*Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinimų protokolas ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad teikėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

- PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | LED ekranas su priedais (pagal pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimus) |  |
| PVM (pildoma, jei taikomas PVM)*: |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: ___________________________________________________

(žodžiais)

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: ___________________________________________________

(žodžiais)

Pastabos:

- Jeigu bendra kaina skaičiais neatitinka bendros kainos žodžiais, teisinga laikoma bendra kaina žodžiais.

- Į bendrą kainą turi būti įskaičiuotos visos galimos teikėjo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant išlaidas, susijusias su sąskaitos faktūros teikimu informacinės sistemos priemonėmis. Jokios kitos papildomos išlaidos nebus apmokamos.

- Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tokiu atveju bus vertinamos kainos Eur be PVM.

Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams:

| Eil. Nr. | Informacija, reikalavimai, techniniai rodikliai | Techninių rodiklių reikšmės (tiekėjas užpildo, nurodydamas, kad reikalavimas tenkinamas / netenkinamas arba nurodo prašomą informaciją) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas ir modelis | Nurodyti modelį, gamintoją, komplektaciją. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Ekrano tipas | Vidaus LED ekranas (toliau – ekranas) | (užpildo tiekėjas) |
|  | Tarpas tarp pikselių | Ne daugiau kaip 1,50 mm. | (užpildo tiekėjas) |
|  | LED technologija | Turi būti SMD (Surface Mount Device) arba lygiavertis | (užpildo tiekėjas) |
|  | Tikroji skiriamoji geba | Turi būti ne mažiau kaip 1920 x 1080 taškai, kraštinių santykis turi būti 16:9 | (užpildo tiekėjas) |
|  | Ryškumas | Ne mažiau kaip 500 nit | (užpildo tiekėjas) |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1 | (užpildo tiekėjas) |
|  | Žiūrėjimo kampas | Ne mažiau kaip 160 laipsnių horizontaliai ir vertikaliai | (užpildo tiekėjas) |
|  | Dydis | Ne mažiau kaip 2800 x 1600 mm. Ekrano storis (gylis) kartu su sieniniu laikikliu turi būti ne didesnis kaip 70 mm. Ekrano dydis neturi būti didesnis nei 3600x2100 mm. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Spalvinis gylis | Ne mažiau kaip 16 bitų. | (užpildo tiekėjas) |
|  | HDR palaikymas | Turi būti palaikomas | (užpildo tiekėjas) |
|  | Spalvinė temperatūra | Turi būti reguliuojama ne mažiau kaip 3000 K – 10000 K ribose | (užpildo tiekėjas) |
|  | Atnaujinimo dažnis | Ne mažiau kaip 3840 Hz | (užpildo tiekėjas) |
|  | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti į ekrano korpusą, ne mažiau kaip 2x10W | (užpildo tiekėjas) |
|  | Valdiklis | Turi būti integruotas į ekrano korpusą. Valdiklis turi būti kompleksuojamas su programine įranga(angl. „digital signage“). Neturi reikėti jokių papildomų išorinių įrenginių siekiant naudoti programinę įrangą. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 3xHDMI, 1xUSB | (užpildo tiekėjas) |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 1xStereo Audio (analoginis) | (užpildo tiekėjas) |
|  | Valdymo sąsajos | 1xRJ45, 1xRS232 | (užpildo tiekėjas) |
|  | Tarnavimo laikas | Turi būti gamintojo numatytas tarnavimo laikas ne mažesnis kaip 100 000 val. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Apsaugos klasė | Turi būti ne žemesnė kaip IP20 | (užpildo tiekėjas) |
|  | Aptarnavimas | Ekranas turi būti aptarnaujamas iš priekio | (užpildo tiekėjas) |
|  | Darbinė aplinkos temperatūra ir santykinė drėgmė | Turi būti tinkamas naudoti esant aplinkos temperatūrai nuo 0 C iki +40 C ir esant santykinei drėgmei 10%-80% | (užpildo tiekėjas) |
|  | Elektros sąnaudos | Maksimali ekrano suvartojama galia turi būti ne didesnė kaip 1700 W. Budėjimo režime energijos sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 0,5 W. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Ekrano svoris | Turi būti ne didesnis kaip 130 kg. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Ekrano komplektacija | Turi būti: - laikikliai skirti sumontuoti ekraną ant sienos; - nuotolinio valdymo pultas; - atsarginiai LED moduliai (angl. „tiles“), kurių turi būti ne mažiau kaip 4 vnt.; - ne mažiau kaip 1 vnt. valdiklis; - ne mažiau kaip vienas maitinimo šaltinis. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Programinė įranga | Su ekranu turi būti komplektuojama su juo suderinama programinė įranga. Programinės įrangos licencija turi būti „lifetime“ tipo. Turi būti užtikrinti ne mažiau kaip šios programinės įrangos funkcijos: 1. Administruoti ekraną, stebėti jo statusą, būklę, fiksuoti darbo laiką, veikimo ir turinio atvaizdavimo statistiką, matyti būseną realiu laiku, matyti ką konkrečiu momentu rodo ekranas, skaidyti ekraną į atskirus virtualius ekranus. 2. Programinės įrangos administravimas turi būti vykdomas per naršyklę. 3. Prisijungus prie administravimo aplinkos turi būti galimybė keisti ekrano nustatymus, parametrus, atjungti ekrano išorėje esančius valdymo mygtukus, nuotolinio valdymo pulto funkcionalumą ir pan. 4. Programinė įranga turi fiksuoti ir atvaizduoti ekrano veikimo statistiką. 5.Turi būti galimybė sukurti grojaraščius (kiekis neribojamas). Turi būti galimybė grojaraštį priskirti ekranui ar jų grupei, nustatyti grojaraščio aktyvavimo laiką. 6.Turi būti galimybė nustatyti atvaizdavimo datą, laiką, savaitės dieną, nustatyti kiek ilgai naudoti esamą grojaraštį (vieną kartą, kasdien, kiekvieną savaitę, kiekvieną mėnesį). 7. Turi būti galimybė atvaizduoti aktyvius grojaraščius pagal dienas, savaites, mėnesius. 8. Turi būti galimybė administruoti media turinį (įkelti naują, redaguoti esamą, ištrinti). 9. Sistema turi leisti sukurti norimo formato ir skiriamosios gebos media turinį, skirtą vaizduoti vertikaliai („portrait“), horizontaliai („landscape“). 10. Turi būti galimybė prijungti papildomą vaizdo šaltinį (kompiuteris) per išorines įrenginių įvestis. 11. Programinė įranga turi būti suderinama su siūlomu ekranu. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Bevielis vaizdo perdavimo įrenginys | Su ekranu turi būti komplektuojamas bevielio vaizdo perdavimo įrenginys (toliau – įrenginys) skirtas vaizdo perdavimui iš naudotojų kompiuterių. Įrenginys turi turėti USB-C siųstuvą su mygtuku (1 vnt.) ir imtuvą (1 vnt.), kuris priima signalą bevieliu būdu. Palaikoma skiriamoji geba turi būti ne mažesnė kaip 3840x2160, turi palaikyti ne mažiau kaip šiuos autentifikacijos protokolus - WPA2-PSK ir IEEE 802.1X, turi būti palaikoma 2.4 GHz ir 5 GHz dažnių juosta, turi palaikyti bent šiuos bevielio tinklo protokolus - Wi-Fi IEEE 802.11 a/g/n/ac. Imtuvas turi turėti ne mažiau kaip 1xRJ45 (palaikanti 1Gbit greitaveiką), 1xUSB-A ir 1xUSB-C portus. Turi būti palaikomi Airplay, Google Cast ir Miracast protokolai. Įrenginys turi būti suderinamas su Windows, MAC Os, Andoid ir iOS operacinėmis sistemomis. iOS ir Android operacinėms sistemoms turi būti prieinama nemokama programinė įranga. Įrenginio siųstuvo veikimo nuotolis turi būti ne mažesnis kaip 25 metrai. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Projektavimas | Tiekėjas turės parengti ekrano ir jo priedų diegimo (montavimo, konfigūravimo) planą ir suderinti jį su Užsakovu. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Montavimas | Tiekėjas turi atlikti montavimo darbus Užsakovo patalpose pagal suderintą planą. Visos montavimui skirtos medžiagos, ryšio ir maitinimo kabeliai turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Konfigūravimas | Ekranui skirta programinė įranga turi būti sukonfigūruota (VM pateiks Užsakovas). Turės būti atlikti darbuotojų mokymai, mokymų trukmė turi būti ne mažesnė kaip 5 akademinės valandos, mokymų dalyvių skaičius 3 darbuotojai. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Garantijos | Ekranui ir kitai siūlomai įrangai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. gamintojo (- ų) garantija. Tiekėjas turi pateikti patvirtinimą dėl gamintojo (-ų) garantijos. Montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėn. tiekėjo garantija. | (užpildo tiekėjas) |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunkčiu, savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai: 1. prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10.00 iki 16.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10.00 iki 14.00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais; 2. pakuotė turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Taikymo tvarka aprašyta 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ 2 punkte: „2. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Įrodantys dokumentai pateikiami prekės pristatymo metu. | (užpildo tiekėjas) |

Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius ženklus, reikalavimus ir pan. gali atitikti (būti pakeisti) lygiaverčiai.

- KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip/Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokie dokumentai ir informacija juose yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |