TSD-1112

PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Prekės pavadinimas,techniniai duomenys, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: Bazė turi būti suderinama su Nr.2 ir Nr.3 pozicija; Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis); Spalva: balta | vnt | 200 |  |
| 2. | Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30*C iki +70*C±10*C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 100 |  |
| 3. | Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30*C iki +70*C±10*C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE B501AP-IV Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051EI su izoliatoriumi arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 50 |  |
| 4. | Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -25*C iki +70*C±10 *C; Apsaugos klasė –Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; Sirenos korpuso spalva – raudona; Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WSO-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 50 |  |
| 5. | Gaisro signalizacijos patalpų vidinis švyturys turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Švyturio korpusas PVC medžiaga arba analogas; Švyturio korpuso spalva – raudona; Švyturio suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WST-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 20 |  |
| 6. | Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-11 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -10*C iki +55*C±10*C; Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; Bendras daviklio žymuo – MCP5A arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 50 |  |
| 7. | Adresinis relinis kontaktas automatikos valdymui turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN54-18 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -20*C iki +609C ±10*C Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 20 |  |
| 8. | Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas –EN 54 arba lygiavertis; Aplinkos darbinė temperatūra -10*C iki +60*C±10 *C; Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; Jutiklio korpuso spalva – balta; Bendras daviklio žymuo – ERI-10 Mini Disc arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 10 |  |

Papildomi reikalavimai:

- Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti dokumentus, ar nuorodas, patvirtinančias prekių techninių parametrų atitikimus.

- Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Sutarties vertė: 32.000,00 Eur su PVM.

- Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų. Siūlomų prekių kaina turi būti pateikta įvertinant transporto, krovimo ir kitas išlaidas, kurias patiria Tiekėjas pateikdamas prekes iki Užsakovo nurodytos vietos (Eivenių g. 2, Kaunas). Planuojama prekių tiekimo sutartis 12 mėn. laikotarpiui.