| Perkamas objektas Techninė specifikacija Priedas Nr. 2 | Perkamas kiekis | Atitikimas pateiktai specifikacijai | Vnt. kaina eurais be PVM | Viso perkamo kiekio bendra suma eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterilizacinės krepšeliai, vežimėliai, stelažai, stalai. Krepšeliai. Krepšelio viršutinės dalies išmatavimai: ilgis-500mm, plotis-300mm;. Krepšelio apatinės dalies išmatavimai: ilgis-480mm, plotis-280mm;. Krepšelio gylis 260mm;. Gaminamas iš nerūdijančio plieno perforuotos skardos AISI 304 0,45-0,5 mm storio. Skylučių diametras 10-20mm, atstumas tarp akučių centrų 20-30mm;. Viršutinė dalis sutvirtinama standumo lankstiniu;. Prie standumo lankstinio trumpujų šonų pritvirtinamos kilpos, į kurias įmontuojama nusilenkianti rankena krepšelio nešimui;. Stelažai. Stelažų išmatavimai: gylis-600mm, plotis-800mm, bendras aukštis 2000mm, ;. Stelažų kojos turi būti reguliuojamos;. Apatinė lentyna montuojama 200 mm, ±10mm nuo grindų;. Gaminama iš nerūdijančio plieno skardos AISI 304 0,8-1,0 mm storio skardos lankstinių. Stelaže montuojamos 4 lentynos kas 430-460mm;. Viršus stelažo uždengiamas 0,45-0,5 nerūdijančio plieno skarda AISI 304;. Stalai. Stalų išmatavimai: ilgis-1500mm, plotis-900mm, bendras aukštis 900mm;. Stalų kojos turi būti su ratukais d-100-130mm, (du su stabdžiais, du be stabdžių);. Apatinė lentyna montuojama 200mm ±10mm nuo grindų;. Gaminama iš nerūdijančio plieno skardos AISI 304 0,8-1,0 mm storio skardos lankstinių. Stale montuojamas vienas stalčius su rankenėle plotis 500mm, gylis 500mm, aukštis-130mm;. Stalo viršus turi atlaikyti ne mažesnį nei 150 kg svorį, apatinė lentyna ne mažesnį nei 60 kg svorį;. Vežimėlis- stelažas. Vežimėlių-stelažų išmatavimai: ilgis-750mm, plotis-500mm, bendras aukštis 1400mm, ;. Vežimėlių-stelažų kojos turi būti su ratukais d-100-130mm, (du su stabdžiais, du be stabdžių);. Apatinė lentyna montuojama apie 200mm ±10mm nuo grindų;. Gaminama iš nerūdijančio plieno skardos AISI 304 0,8-1,0 mm storio skardos lankstinių. Vežimėlio-stelažo lentynos montuojamos kas 400-410mm;. Vežimėlio -stelažo du gretimi šonai uždengiami 0,45-0,5mm nerūdijančio plieno skarda AISI 304;. Neuždengto trumpesniojo šonas gaminamas su 10mm borteliu į viršų, kad produktais neišslystų;. | 10 vnt. 9 vnt. 2 vnt. 4 vnt. |  |  |  |
| Vios pasiūlymo bendra suma eurais be PVM |  |  |  |  |
| PVM tarifas proc., suma |  |  |  |  |
| Viso pasiūlymo bendra suma eurais su PVM |  |  |  |  |