KLAIPĖDOS MIESTO NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ

ANTRINIŲ NUSODINTUVŲ ATNAUJINIMO (DUMBLO GRĄŽINIMO SISTEMOS OPTIMIZAVIMO, PERDARYMO IR BESISUKANČIO TILTO KONSTRUKCIJOS KEITIMO) GALIMYBIŲ STUDIJOS ATLIKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Susijusios paslaugos – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Dabartiniu metu Klaipėdos NV nuotekos valomos naudojant mechaninį ir biologinį metodus.

Klaipėdos miesto nuotekų valykloje šiuo metu eksploatuojami antriniai radialiniai nusodintuvai, kuriuose vyksta biologiškai išvalytų nuotekų skaidrinimas ir aktyviojo dumblo nusodinimas. Iš nusodintuvų surinktas dumblas grąžinamas į biologinio valymo grandį, todėl efektyvus ir stabilus dumblo grąžinimo sistemos darbas yra būtinas visos nuotekų valyklos technologinio proceso patikimumui užtikrinti. Esami įrenginiai yra eksploatuojami jau ilgą laiką, jų techninė būklė ir efektyvumas mažėja. Siekiant užtikrinti antrinių nusodintuvų dumblo grąžinimo sistemos patikimą darbą bei padidinti šios sistemos energetinį efektyvumą, būtina išanalizuoti jų veikimą, galimybes optimizuoti ar perdaryti šią sistemą bei įvertinti besisukančio tilto konstrukcijų keitimo poreikį, kad ateityje antrinių nusodintuvų ir dumblo grąžinimo sistemos darbą būtų galima pritaikyti darbui su Pirkėjo turima ir naudojama pažangia nuotekų valymo technologinio proceso nuotolinės stebėsenos ir valdymo programine sistema, kuomet įrenginiai tam tikrais intervalais (periodiškai) būtų stabdomi.

Šio pirkimo apimtyje būtina atlikti galimybių studiją su ne mažiau kaip 2 (dviejų) galimų (realistiškų ir technologiškai įgyvendinamų) alternatyvų vertinimu, jo apimtyje išanalizuoti techninius/technologinius, aplinkosauginius, finansinius, ekonominius aspektus bei projekto įgyvendinimo galimybes.

Galimybių studijos parengimas yra skirtas įvertinti technologines alternatyvas ir parinkti vieną tinkamiausią optimalų sprendinį įgyvendinimui.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Duomenis, reikalingus investicinio projekto parengimui, paslaugos teikėjas surenka pats, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas duomenis turi pats ir gali juos pateikti (pvz. techninius ir/ar hidraulinius duomenis: esamų antrinių nusodintuvų ir dumblo grąžinimo sistemos brėžinius, esamų įrenginių techninius parametrus, išvalytų nuotekų ir/ar grąžinamo dumblo kiekius ir/ar kitus statistinius duomenis, kurie yra stebimi/kaupiami pas Pirkėją ir kurie reikalingi investicinio projekto atlikimui).

    - Dokumentų teikimui, leidimų ir kitos paslaugų teikimui reikalingos informacijos gavimui Pirkėjas suteiks Teikėjui įgaliojimus.

    - Dokumentų rengimo eiliškumą (etapiškumą) ir stadijas paslaugų Tiekėjas pasirenka savo nuožiūra ir informuoja Pirkėją nurodytu kontaktiniu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pateikdamas dokumentų rengimo eigos laiko grafiką. Darbų pradžia ir kitos su Paslaugomis susijusios procedūros turi būti suderinamos su Pirkėju. Dokumentų rengimo grafikas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į motyvuotus argumentus.

    - Tiekėjas, turi įvertinti visus galimus papildomus darbus, kurie nėra konkrečiai įvardyti šioje techninėje specifikacijoje, tačiau kurie gali atsirasti šios techninės specifikacijos vykdomų paslaugų eigoje bei atlikti juos be papildomo apmokėjimo. Į paslaugų galutinę kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos ir mokesčiai, susiję su šios techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos vykdymu.

    - Investicinio projekto rengimo metu privaloma tartis su Pirkėju. Visi sprendiniai turi tenkinti Pirkėjo keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje ir ES galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jei norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Pirkėjo, tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė.

    - Perdavimo-priėmimo aktu perduoti − pagal sutartį atliktų visų paslaugų rezultatas, su paslauga susijusi sukurta medžiaga ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį, bus AB „Klaipėdos vanduo“ nuosavybė, kurią ji gali naudoti, publikuoti, disponuoti kaip mano esant tinkama ir be jokių apribojimų. Paslaugų teikėjas disponuoti sutarties vykdymo metu sukurtais visų paslaugų rezultatais gali tik gavęs rašytinį AB „Klaipėdos vanduo“ sutikimą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  | Antrinių nusodintuvų atnaujinimo (dumblo grąžinimo sistemos optimizavimo, perdarymo ir besisukančio tilto konstrukcijos keitimo) galimybių studijos atlikimas |
| --- | --- | --- |
| Pirkimo tikslas |  | Pirkimo tikslas – parengti išsamią galimybių studiją, kurioje būtų įvertintos (bet neapsiribojant tik jomis) ne mažiau kaip 2 (dvi) antrinių nusodintuvų dumblo grąžinimo sistemos atnaujinimo galimybės, pvz. - Antrinių nusodintuvų dumblo grąžinimo sistemos optimizavimas; 2) Antrinių nusodintuvų dumblo grąžinimo sistemos perdarymas; 3) Antrinių nusodintuvų besisukančio tilto konstrukcijos keitimas. Po atliktos analizės ir technologinio /mechaninio inžinerinio vertinimo pateikus argumentuotą pagrindimą Tiekėjas gali šias alternatyvas patikslinti/pakoreguoti/pakeisti (jei reikia); |
| Paslaugų teikimo terminas |  | Bendras galimybių studijos atlikimo terminas – 3 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Darbus numatoma vykdyti dviem etapais: 1 etapas (iki 1 mėn.): • Esamos būklės analizė; • Duomenų surinkimas; • Pirminių sprendinių nustatymas. 2 etapas ( iki 2 mėn.): • Alternatyvų analizė ir atranka; • Galutinės studijos parengimas; • Techninės specifikacijos rangos darbams parengimas; • Pristatymas nuotoliniu būdu. Paslaugų įvykdymo terminas gali būti pratęstas 2 kartus ne ilgiau kaip 1 (vieno) mėn. laikotarpiui dėl ne nuo paslaugų teikėjo priklausančių aplinkybių. Tiekėjas per 5 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos privalės pateikti ir suderinti su Pirkėju detalų Paslaugų atlikimo grafiką (grafikas turi būti savaičių tikslumu). |
| Sutarties galiojimo terminas |  | 4 mėn., įskaitant apmokėjimo terminą. |
| Paslaugų atlikimo vieta |  | AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla. Uosių g. 8, Dumpių km., Dovilų seniūnija, Klaipėdos raj. |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  | Pagal Žaliųjų pirkimų vykdymą reglamentuoja LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3. p. Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |
| Eil. Nr. | Teikėjas turi parengti galimybių studiją pagal šiuos Pirkėjo keliamus reikalavimus: |  |
|  | Teikiamų paslaugų aprašymas: | Paruošti Antrinių nusodintuvų dumblo grąžinimo sistemos optimizavimo, perdarymo ir besisukančio tilto konstrukcijos keitimo galimybių studiją su ne mažiau kaip 2 alternatyvų vertinimu. Galimybių studijoje privalo būti įvertintos ir įtrauktos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. O3E-93 patvirtinto Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Taryboje tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) (žr. galiojančią suvestinę redakciją nuo 2025-01-01) reikalavimo nuostatos. Galimybių studijos parengimas yra skirtas įvertinti investicijos įgyvendinimo alternatyvas ir parinkti vieną tinkamiausią optimalų sprendinį. |
|  | Teikiamų paslaugų apimtys: | Tiekėjas turi aktyviai siekti surasti optimalius sprendimus šios Paslaugos atlikimo tikslams pasiekti ir nustatyti atitinkamas užduotis, galinčias padėti sėkmingai įgyvendinti Paslaugą. Investicinis projektas turi būti rengiamas keliais etapais ir minimaliai apimti šiuos darbus (bet neapsiriboti vien): - Pradinių duomenų rinkimas, apžiūra vietoje, esamos situacijos inžinerinė analizė ir projektavimo aspektai; - Atlikti naujausių ir pažangiausių antrinių nusodintuvų dumblo grąžinimo sistemų bei važiuojančio tilto su dumblo grėbimo mechanizmu technologijų praktikas ir/ar tendencijas, taikomas Europos Sąjungos šalyse; - Alternatyvų (optimizavimas, perdarymas, tilto keitimas) patikslinimas (jei reikia); - Išanalizuoti ne mažiau kaip 2 (dvi) (bet neapsiribojant tik jomis) nurodytas antrinių nusodintuvų dumblo grąžinimo sistemų bei važiuojančio tilto su dumblo grėbimo mechanizmu technologijų alternatyvas, įvertinant reikiamus technologinius įrenginius, jų veikimo pobūdį, sąnaudas ir pan. - Tiekėjas privalo parengti kiekvienos siūlomos alternatyvos apibendrintą aprašymą, nurodyti kiekvienos alternatyvos pagrindinius privalumus ir trūkumus, numatyti išlaidas bei lauktiną efektą, įvertinti įrenginių galimas rizikas, grėsmes ir naudas bei nustatyti, kuris iš siūlomų alternatyvų yra finansiniu ir techniniu požiūriu labiausiai tinkanti ir optimaliausia. - Investicinio projekto įgyvendinimo pabaigoje turi būti parengtas visų siūlomų alternatyvų vertinimas ir palyginimas techniniu, finansiniu, aplinkosauginiu ir socialiniu-ekonominiu požiūriu. Remiantis šio vertinimo rezultatais Tiekėjas turės atrinkti 1 labiausiai AB “Klaipėdos vanduo” tinkančios technologijos (kuri veikiant kartu su „Hubgrade eksploataciniu požiūriu būtų pati efektyviausia) alternatyvą (optimaliausią sprendinį). - Atrinkus 1 labiausiai AB “Klaipėdos vanduo” tinkančią technologiją (optimaliausią sprendinį) Tiekėjas turės parengti koncepcinio projektavimo brėžinius; detalų atrinktos alternatyvos sąnaudų įvertinimą, išanalizuoti socialines, ekonomines, technines ir kt. galimybes, numatyti veiklas bei investicijų poreikį, įgyvendinimo trukmės planą ir grafiką; - Atlikti galutinį galimybių studijos parengimą; - Pristatyti Pirkėjo atstovams (nuotoliniu būdu - Vaizdo konferencija). - Parengti techninę specifikaciją projektavimo paslaugų, projekto vykdymo priežiūros paslaugų atlikimui ir statybos rangos darbų vykdymui; Išvardintų etapų eiliškumas neturi būti suprantamas kaip jų atlikimo eiliškumas, kai kurie etapai arba atskiros jų paslaugos gali būti vykdomos lygiagrečiai. |
|  | Kiti reikalavimai |  |
| 2.1. | Atlikti finansinę, ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę analizes remiantis (bet neapsiribojant) Aprašo 7.2. punkto nuostatomis. Aplinkosauginėje analizėje turi būti paskaičiuotas CO2 pėdsakas, kad būtų tinkamai įvertintas Aplinkosauginės žalos (neigiamo poveikio aplinkai) mažėjimo aspektas. |  |
| 2.3. | Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo investicinio projekto pateikimo Pirkėjas pateikia pastabas ir/ar pasiūlymus paslaugos teikėjui. |  |
| 2.4. | Pagal Pirkėjo pateiktas pastabas ir/ar pasiūlymus, jeigu tokie yra, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, paslaugos teikėjas turi pakoreguoti Investicinį projektą ir parengti galutinį investicinio projekto variantą |  |
| 2.5. | Pirkėjui pageidaujant parengti ne mažiau kaip 1 (vieną) galimybių studijos pristatymą/-us (Vaizdo konferencija). |  |
| 2.6. | Galutiniam investicinio projekto variantui / ataskaitai turi pritarti AB “Klaipėdos vanduo” atsakingas (-i) asmuo (-enys). Tik pritarus parengtai galimybių studijai Pirkėjas pasirašys priėmimo–perdavimo aktą. |  |
| 2.7. | Pilnos apimties parengtą galimybių studiją Teikėjas turi pateikti/perduoti Pirkėjui – 1 egz. popierinis ir 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje (USB). Skaitmeninėje laikmenoje įrašomų dokumentų kopijų minimalus raiškos dydis 200 dpi, formatai - *.dwg, *.pdf su paieškos tekste galimybe. Galimybių studija turi būti parengta lietuvių arba anglų kalba. Grafinė, vaizdinė informacija pateikiama spalvotai, po lentelėmis, diagramomis ir grafikais nurodomas informacijos šaltinis, data, pateikiamas pavadinimas. |  |