PERDANGOS STIPRINIMO KAPITALIONIO REMONTO

AKADEMIJOS G. 2 VILNIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užduotis tiekėjui:

Gamtos tyrimų centras perka perdangos stiprinimo kapitalinio remonto darbus (toliau – darbai), Akademijos g. 2 Vilniuje, institute, unikalus Nr. 4400-2971-0278:3578, Akademijos g. 2, Vilnius.

Rangovas darbus privalo atlikti vadovaujantis ,,Mokslo paskirties pastato, Akademijos g. 2 Vilniuje, kapitalinio remonto projektu Nr. 202407, statinio konstrukcijų dalies ekspertizės aktu Nr. SKE-240515/MR_DD/SK1“

Gamtos tyrimų centre mokslo paskirties pastate, pagal techninį darbo projektą (pridedamas, statinio projekto numeris 202407) reikalinga atlikti 5 aukšto viršutinės perdangos stiprinimo darbus, kad perdanga atlaikytų papildomą 500 kg/m2 krūvį dėl planuojamos įrengti ekspozicijos. Sustiprinti esamus perdangos plokštes laikančius rygelius ir esamas surenkamas gelžbetonio perdangos plokštes. Esamus rygelius stiprinant šonuose tvirtinant UPN 350 sijas. Perdangos plokštes stiprinant paremiant per plokščių ilgį UPN 240 sijomis, išdėstytomis kas 0,6 m. Sijos negali būti ties perdangos plokščių tuštumomis. 6 aukšte jau įrengti grindų išlyginamieji sluoksniai, todėl stiprinimas galimas tik iš perdangos apačios.

Prieš pradedant vykdyti darbus reikalinga atlikti (ypatingojo statinio kapitalinio remonto statybos rūšiai) perengto projekto (Nr. 202407) ekspertizę ir gaisrinės saugos sprendinių analizę su reikalavimų nustatymu konstrukcijų ugnies atsparumui. Esant poreikiui rangovas privalo išimti ir suderinti visus reikiamus leidimus su kontroliuojančiomis institucijomis prieš pradedant statybos darbus. Leidimų išėmimas ir derinimas turi būti atliekamas laikantis galiojančių teisės aktų, o visi susiję dokumentai turi būti pateikti užsakovui patikrinimui. Visi darbai be reikiamų leidimų yra draudžiami, o už jų gavimą atsako rangovas.

Vykdant statybos darbus ir radus neatitikimų su Techniniu darbo projektu Nr. 202407, būtina informuoti projektuotojus ir tikslinti sprendinius.

Vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ atliekamiems statybos darbams taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai, pateikiant nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikątą (LST EN ISO 14001).

Pridedama:

Mokslo paskirties pastato, Akademijos g. 2 Vilniuje, kapitalinio remonto projektas Nr. 202407.