1 Priedas NEŠIOJAMOSIOS BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ NEUTRALIZAVIMO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ĮVADINĖ DALIS

Pirkimo objektas – nešiojamoji bepiločių orlaivių neutralizavimo įranga – kriptinis BO užkardymo įrenginys, skirtas bepiločių orlaivių užkardymui  naudojant kovos priemones – radijo ryšių blokavimo įrangą (toliau – įrenginys). Įrenginys yra skirtas mobiliosioms operacijoms vykdyti, nešiojamasis (angl. man-portable) ir operuojamas vieno žmogaus.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI

- Įrenginys turi būti pagamintas ES/NATO šalyje (Lietuva), techninės priežiūros paslaugos ir atsarginių dalių tiekimas atliekamas ES/NATO šalyje.

- Įrenginys turi turėti NATO nomenklatūrinį numerį.

- Įrenginio konstrukcija ir naudojamos medžiagos turi būti pritaikytos darbui operatyvinėmis sąlygomis, naudojamos tvirtos plastiko ir aliuminio elementų konstrukcijos.

- Įrenginys skirtas mobiliajam darbui – nešiojamasis ir operuojamas vieno žmogaus.

- Įrenginys skirtas BO valdymo, vaizdo perdavimo ir navigacijos signalų slopinimui, sukeliant radijo trikdžius šių technologijų naudojamuose dažniniuose diapazonuose.

- Komplektuojamas kaip vientisas įrenginys, ant kurio sumontuoti visi darbui reikalingi moduliai – antenos, baterija, radijo slopinimo modulis.

- Radijo modulį sudaro ne mažiau kaip 4 radijo slopinimo elementai: 700-1020 MHz; 2400-2500 MHz; 5.725-5850 MHz; L1 GNSS.

- Slopinimo elementų spinduliuojama galia (per diapazoną) radijo modulio išėjime ne mažesnė nei: 700-1020 MHz – 10W; 2400-2500 MHz – 10W; 5.725-5850 MHz – 10W; L1 GNSS – 10W.

- Įrenginyje įdiegtos kryptinės antenos kurių stiprinimas ne mažiau nei: 700-1020 MHz – 8dBi; 2400-2500 MHz – 14 dBi; 5.8 GHz – 17dBi; L1 GNSS – 8dBi.

- Įrenginio veikimo atstumas (navigacijos, valdymo ir vaizdo perdavimo blokavimas) ne mažiau nei 3 km.

- Įrenginio paruošimui darbui numatytas atskiras įrenginio mygtukas, apsaugantis nuo atsitiktinio įrenginio aktyvavimo.

- Įrenginio aktyvavimui (ryšio slopinimo įjungimui) numatytas atskiras nuspaudžiamas mygtukas.

- Įrenginyje įdiegtas indikatorius (LED), kuris įsijungia aktyvavus priemonę.

- Įrenginyje įdiegtas baterijų modulis, kuris gali būti nuimamas / keičiamas neardant priemonės.

- Baterijų modulis gali būti pakraunamas ant įrenginio arba atskirai nuėmus nuo įrenginio.

- Baterijų modulyje įdiegtas įkrovos lygio indikatorius.

- Aktyvuoto įrenginio nepertraukiamo darbo trukmė su pilnai įkrauta baterija ne mažiau kaip 60 min.

- Įrenginys komplektuojamas su dviem baterijomis.

- Įrenginyje įdiegtas holografinis taikiklis.

- Įrenginyje numatyta rankena patogiam nešimui viena ranka.

- Parengto darbui įrenginio svoris su visais moduliais – ne daugiau 8 KG.

- Įrenginys naudoja pasyvų aušinimą, be judančių dalių – neskleidžia garso.

- Atsparumas aplinkos poveikiui – IP65.

- Įrenginys saugus naudoti. Spinduliuojamas elektromagnetinio lauko energijos srauto tankis neviršija Lietuvos higienos normos HN 80:2015 III skyriuje nurodytų verčių.

- Matavimai atlikti akredituotos laboratorijos su sertifikuota matavimo įranga. Pateikiamas matavimų protokolas.

- Įrenginys komplektuojamas su saugiam transportavimui ir saugojimui skirta kieto korpuso dėže. Dėžės viduje įdėtas paminkštinimas su išpjautomis ertmėmis, tiksliai atitinkančiomis priemonės korpuso, antenų ir kitų priedų formą.

- Įrenginys komplektuojamas su mobiliam darbui pritaikyta kuprine, kurioje numatyti tvirtinimai priemonės saugiam fiksavimui, vidinės kišenės baterijų ir pakrovėjo tvirtinimui. Atsegamos petnešos ir užsegimo elementai leidžia aktyvuoti priemonę neišėmus iš kuprinės.

PARAMA IR IŠLAIKYMAS

- Garantinis įrangos naudojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo pirkėjo ir pardavėjo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.

- Įrenginys turi būti komplektuojamas su saugiam transportavimui ir saugojimui skirta IP67 arba lygiaverčio standarto, kieto korpuso dėže. Dėžės viduje įdėtas paminkštinimas su išpjautomis ertmėmis, tiksliai atitinkančiomis priemonės korpuso, antenų ir kitų priedų formą.

30. Tiekėjas turi parengti iki 20 įrangos naudotojų.

KITI REIKALAVIMAI

- Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra  remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti šalyje (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis tos šalies pilietybę), kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d.  nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ yra įtraukta į patvirtintą Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąrašą.

________________________________________________