ELEKTROMOBILIO PIRKIMO PAGAL PROJEKTĄ

„MOBILIOS KOMANDOS APRŪPINIMAS

ĮRANGA IR TRANSPORTO PRIEMONE“ NR. 09-010-P-0036

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas elektromobilis Ukmergės PSPC ambulatorines paslaugas paciento namuose teikiančiai mobiliai komandai. Mobili komanda elektromobiliu vyks pas ligonius, gyvenančius visoje Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje.

Reikalavimai elektromobiliui:

| Eil. Nr. | Perkamo automobilio techniniai rodikliai |
| --- | --- |
| 1. | Naujas, neeksploatuotas, t. y. viešajame eisme nedalyvavęs elektromobilis, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |
| 2. | M1 klasės lengvasis automobilis (elektromobilis). |
| 3. | Variklio tipas: Elektros variklis. |
| 4. | Kėbulo tipas: visureigis/krosoveris (SUV). |
| 5. | Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 5 vietos su vairuotoju. |
| 6. | Ne mažiau kaip 5 automobilio durelės. |
| 7. | Automobiliui turi būti suteikta ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau. |
| 8. | Siūloma elektromobilio spalva neturi reikšmės. |
| 9. | Automobilio bendras ilgis intervale nuo 4400 mm iki 4700 mm. |
| 10. | Prošvaisa nuo žemės, be krovinio nuo 160 mm. |
| 11. | Pavarų dėžės tipas: automatinė. |
| 12. | CO2 išmetimas g/km pagal WLTP: 0 g/100 km |
| 13. | Transmisija: 4 WD (visų varomųjų ratų). |
| 14. | Minimalus nuvažiuojamas atstumas kombinuotu ciklu (WLTP) – 400 km |
| 15. | Variklio galia ne mažiau kaip 150 kW. |
| 16. | Akumuliatoriaus baterijos talpa: ne mažiau kaip 62 kWh |
| 17. | Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP). |
| 18. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). |
| 19. | Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvo sistema. |
| 20. | Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo su atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas su gamykliniu ratų remonto komplektu. |
| 21. | Gamyklinis grotuvas su „Bluetooth“ laisvų rankų įranga. |
| 22. | Klimato valdymo sistema: oro kondicionierius, automatinė dviejų zonų klimato kontrolė |
| 23. | Šildomos priekinės sėdynės. |
| 24. | Kartu su elektromobiliu turi būti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai. |
| 25. | Padangos privalo atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740(231). |
| 26. | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės, elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai. |
| 27. | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. |
| 28. | Elektromobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su elektromobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. |
| 29. | Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale). |
| 30. | Pardavėjas įsipareigoja įregistruoti elektromobilį VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras vardu, adr. Vytauto g. 105, Ukmergė. |
| 31. | Transporto priemonėje turi būti naudojimo instrukcijos knygelė lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta elektromobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių darbų periodiškumas. |
| 32. | Pridedami du elektromobilio baterijų įkrovimo laidai: a) skirtas krauti iš įprasto tinklo; b) skirtas krauti iš greito krovimo stotelių. |

________________