Priedas Nr. 1

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

DUOMENŲ CENTRO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (toliau – techninė specifikacija arba aprašas)

1 pirkimo objekto dalis –  Tarnybinės stotys (serveriai) ir duomenų saugyklos su komutacija, 1 kompl.:

1.1. Tarnybinės stotys (serveriai), 6 vnt.

1.2. Duomenų saugykla Nr. 1, 1 vnt.

1.3. Duomenų saugykla Nr. 2, 1 vnt.

1.4. Duomenų saugyklų komutatoriai, 2 vnt.

Bendrieji reikalavimai

- Atskiros objekto dalies sudėtinės dalys turi būti pilnai suderinamos tarpusavyje, kad būtų galima naudoti kaip vientisą komplektą

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:

  - visų papildomų medžiagų, kurios gali būti reikalingos tinkamam sudėtinių dalių apjungimui į vientisą komplektą, kaina;

  - prekių pristatymo kaina;

  - kartu su perkama įranga perkamos programinės įrangos licencijų  įrangoje kaina.

- Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė nurodyta techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių  priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai gamintojo įrangos naudojimo instrukciją lietuvių arba anglų kalbomis.

- Tiekėjas pravalo nurodytą įrangą užregistruoti gamintojo palaikymo sistemoje perkančiosios organizacijos vardu iki priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras ar gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas arba kitus lygiaverčius gamintojo techninius dokumentus, kuriuose nurodomi siūlomų prekių techniniai parametrai)(toliau – gamintojo dokumentai), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą techninės  specifikacijos specialiesiems reikalavimams arba gamintojo patvirtinimas (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros  parametro reikšmės), kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje nurodyti konkretų gamintojo dokumentą arba gamintojo patvirtinimą (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros  parametro reikšmės) , kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė .

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams patvirtinančius dokumentus, kurie nurodyti šios techninės specifikacijos skyriaus  „Žaliojo pirkimo reikalavimai“ 1 lentelėje (jei šioje lentelėje nurodyta, kad tam tikras dokumentas yra teikiamas kartu su pasiūlymu).

Jei kartu su pasiūlymu Tiekėjas nepateiks šiame punkte nurodytų gamintojų dokumentų arba gamintojų patvirtinimų, arba jie bus neaiškūs Perkančioji organizacija prašys juos pateikti ir/ ar paaiškinti ir /ar patikslinti. (vadovaujantis Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklėmis, patvirtintomis  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022-12-30 įsakymu Nr. 1S-240 (toliau – Taisyklės). Spręsdama dėl prašymo patikslinti, papildyti ar paaiškinti pasiūlymą teikimo, perkančioji organizacija įvertins Taisyklių 4.1 ir 4.2 p. numatytas aplinkybes).

7. Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba gamintojo parengtas dokumentas „EC Declaration of conformity, arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

8. Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, (toliau - Direktyva 2009/125/EB), tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo atitikties deklaraciją arba lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2009/125/EB ) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su  pasiūlymu.

9. Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES (toliau – Direktyva 2011/65/ES), tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

Specialieji reikalavimai: . x x

1 pirkimo objekto dalis- Tarnybinės stotys (serveriai) ir duomenų saugyklos su komutacija, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Tarnybinės stotys (serveriai), 6 vnt.: |  |  |
| 1.1.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.1.2 | Turi būti skirti serverinėms sistemoms; Turi būti x86 tipo, ne mažiau kaip 64 bitų architektūros, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas arba lygiavertis. Ne mažiau kaip 16 fizinių branduolių (angl. cores) ir ne mažiau kaip 32 vykdymo gijų (angl. threads; Ne mažesnį kaip 4.0 GHz bazinį dažnį; Ne mažesnę kaip 256 MB L3 arba lygiavertę spartinančiąją atmintį; Ne mažesniu nei 4800 MT/s efektyviu greičiu DDR5 arba lygiaverčio tipo operatyviosios atminties palaikymą; Ne daugiau kaip 320 W šilumos sklaidos galia (TDP); Turi turėti virtualizacijos, tokių kaip AMD-V arba Intel VT-x arba IOMMU arba lygiaverčių technologijų palaikymą. |  |  |
| 1.1.3 | Procesorių skaičius ne mažiau kaip 2 vnt. Procesorių našumo reikalavimai: Siūloma tarnybinė stotis (serveris) su siūlomais procesoriais turi užtikrinti ne mažiau kaip 440 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą ir ne mažiau kaip 590 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. Siūlomų procesorių našumo įvertinimas turi būti pagrįstas SPEC testų rezultatais, pateikiamais lyginant su etalonine (reference) sistema ir turi būti viešai prieinami adresu www.spec.org (dėl procesoriaus našumo reikalavimo procesoriaus gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas neteikiamas, prašome pateikti spec.org internetinės svetainės ekrano vaizdą su konkrečiu testo įverčiu). |  |  |
| 1.1.4 | Įdiegta operatyvioji atmintis ne mažiau kaip 512 GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos. |  |  |
| 1.1.5 | Operatyvioji atmintis DDR5-5600 arba lygiavertė skaitymo ir rašymo greičio atžvilgiu, privalo turėti ECC (angl . Error-Correcting Code) klaidų taisymo arba lygiavertę technologiją. |  |  |
| 1.1.6 | Turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 480 GB (kiekviena laikmena) SSD arba lygiaverte karšto keitimo (angl. Hot Swap) arba lygiaverčio tipo laikmenomis, apjungtomis aparatiniu RAID-1 tipo arba lygiaverčiu diskų masyvu. |  |  |
| 1.1.7 | Tinklo sąsajos turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau kaip 10 Gbps Base-T arba lygiaverčiai prievadai. |  |  |
| 1.1.8 | Ne mažiau kaip 4 x 32G FC arba lygiaverčiai prievadai skirti duomenų saugyklos (SAN) prijungimui. |  |  |
| 1.1.9 | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. USB arba lygiavertės (iš jų 1 vnt. priekyje), 1 vnt. USB 3.0 tipo arba lygiavertės, 1 vnt. dedikuotas prievadas nuotoliniam valdymui, 1 vnt. prievadas monitoriui. Vaizdo sąsaja turi būti integruota arba lygiavertė, palaikanti ne mažiau kaip 16 bitų. |  |  |
| 1.1.10 | Turi būti TPM (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertis, ne žemesnės kaip 2.0 versijos. |  |  |
| 1.1.11 | Maitinimo šaltiniai ne mažiau kaip 2 vnt., vienas kitą dubliuojantys (angl. Redundant), ne prastesni kaip „Platinum“ arba lygiaverčio efektyvumo maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (angl. Hot-plug). Tarnybinės stoties (serverio) kiekvieno maitinimo šaltinio galingumas turi užtikrinti tarnybinės stoties (serverio) darbą, ir turi būtine mažesnis kaip 1400 W galios. Turi būti skirti dirbi nuo 230 V / 50Hz (galima paklaida ± 10 % ) kintamos srovės elektros tinklo. Sugedus vienam maitinimo šaltiniui, sistemos našumas neturi būti mažesnis, lyginant su našumu, kurs teikiamas esant veikiantiems abiem maitinimo šaltiniams. |  |  |
| 1.1.12 | Turi būti dubliuotų ventiliatorių sistema arba lygiavertis aušinimo sprendimas. |  |  |
| 1.1.13 | Turi būti montuojama į standartinę 19“ (colių) spintą (angl. rack-mount), turi būti komplektuojama su bėgeliais, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos su kabelių tvarkymo alkūne ne didesnio kaip 1U aukščio. |  |  |
| 1.1.14 | Korpuso priekinėje dalyje turi būti apšviečiamas LCD arba lygiavertis ekranas ir valdymo mygtukai tam, kad būtų galima nustatyti tarnybinės stoties (serverio) parametrus ir atvaizduoti tarnybinės stoties (serverio) būseną (momentinę vartojamą elektros galią, temperatūrą, tarnybinės stoties (serverio) vardą, klaidų pranešimus arba vartotojo nustatytą tekstą). |  |  |
| 1.1.15 | Turi būti nuotolinio valdymo sąsaja ne prastesnė kaip arba lygiavertė: Turi būti dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį ne mažiau kaip 10/100/1000 base-T Ethernet RJ-45 arba lygiavertę bei galimybę prisijungti per USB arba lygiavertę jungtį iš tarnybinės stoties (serverio) priekinio panelio; Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne mažesne kaip 128 bitų SSL arba lygiaverte šifravimo technologija; Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie pagrindinius (procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų) serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos arba lygiavertis; Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu arba lygiavertis; Valdymo kontroleris turi stebėti ir palaikyti automatinius tarnybinės stoties (serverio) komponentų mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimus arba lygiavertis. Sistemos mikrokodo (angl. firmware) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu arba lygiaverte apsauga;Turi būti „KVM over IP“ arba lygiavertis funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių optinių diskų (CDROM) įrenginių valdymas); Turi būti HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. Turi palaikyti nuotolinį pilną tarnybinės stoties (serverio) įtampos išjungimą arba lygiavertis; Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose (HDD, SSD, NVMe) arba lygiavertis; Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų arba lygiavertis. |  |  |
| 1.1.16 | Programinės valdymo įrangos funkcionalumas (pilnai atitinkantis žemiau nurodytą arba lygiavertis): Turi įgalinanti atlikti visų infrastruktūros komponentų stebėjimą, įskaitant tarnybines stotis (serverius), duomenų saugyklas bei tinklo komutatorius arba lygiavertis; Turi integruotis į ne mažiau kaip: Microsoft System Center ir VmWare vSphere arba lygiaverčius; Turi stebėti, valdyti bei atnaujinti tarnybines stotis (serverius). Turi palaikyti tarnybinių stočių (serverių) instaliavimą panaudojant šablonus arba lygiavertis. |  |  |
| 1.1.17 | Gamintojo informacinės sistemos debesyje funkcionalumas (pilnai atitinkantys žemiau nurodytus arba lygiaverčiai): Turi būti, realizuojanti nurodytą arba lygiavertį funkcionalumą: prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija, įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas, automatinis palaikymo pranešimo (support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas, įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. |  |  |
| 1.1.18 | Turi būti suderinama darbui su Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos technologijomis, ir šių sistemų šiuo metu naujausiomis (atnaujinamomis) versijomis: Microsoft Windows Server 2022/2025 Datacenter; VMware vSphere/ESXi 7/8. |  |  |
| 1.1.19 | a) Turi būti gamintojo suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn. garantija. b) Turi būti gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje arba lygiavertis ne trumpiau kaip: 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus, reakcijos laikas turi būti ne vėliau kaip sekanti darbo diena . Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas ar jo įgaliotas atstovas turi užtikrinti specialisto atvykimą į nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo nustatymo ; c)Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šį reikalavimą). |  |  |
| 1.1.20 | a) Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini; b) Visos komplektuojamos tarnybinės stoties (serverio) dalys komplektuojamos tarnybinės stoties (serverio) gamintojo arba jo oficialaus atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą; c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamykliniais kodais (jei dalys turi kodą). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.1.21 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas kartu su pasiūlymu papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 1.1.22 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB; c) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2. | Duomenų saugykla Nr. 1, 1 vnt. |  |  |
| 1.2.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.2.2 | Maksimalus sistemos diskų skaičius (plečiamumas) ir tipas ne mažiau kaip 24 vnt. ne mažiau kaip 2.5“ (colio) SAS arba lygiaverčio sąsajos tipo. |  |  |
| 1.2.3 | Turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. valdiklių, kurie turi dirbti „aktyvus – aktyvus“ arba lygiaverčiu režimu, paskirstydami apkrovą tarp procesorių. Bet kuris loginis diskas turi būti pasiekiamas per bet kurio valdiklio bet kurį prievadą. |  |  |
| 1.2.4 | Įdiegta talpa turi būti ne mažiau kaip 30 TiB (tebibyte) naudingos (angl. Usable) talpos naudojant RAID6 arba lygiavertės technologijos, užtikrinančios bent dviejų diskų gedimų toleravimą, tipo diskų grupavimą su ne mažiau kaip vienu atsarginiu disku kiekvienoje diskų grupėje.. Visi grupėje naudojami diskai turi būti vienodos talpos ir tipo . |  |  |
| 1.2.5 | Diskų duomenų saugojimo technologija turi būti integroscheminė (angl. NAND Flash, SSD), diskai turi naudoti ne lėtesnę kaip 12 Gbps SAS arba lygiavertę sąsaja. |  |  |
| 1.2.6 | Turi būti galima sudaryti diskų masyvų RAID grupę sudarytą iš ne mažiau kaip 10 diskų, turi būti palaikomi ne mažiau kaip RAID1, RAID5, RAID6 tipo diskų masyvai su apsauga nuo ne mažiau kaip 2 diskų gedimo arba lygiavertis; Turi būti deklaruotas našumas RAID6 arba lygiaverčio duomenų apsaugos mechanizmo (užtikrinančio ne mažiau kaip dviejų diskų gedimų toleravimą) konfigūracijoje ne mažiau kaip 75000 IOPS (ne mažiau kaip 70 % skaitymo, blokų dydis ne mažiau kaip 16 KB) esant ne didesniam kaip 1 ms vėlinimui, ne mažiau kaip 40000 IOPS (rašymo apkrova, blokų dydis ne mažiau kaip 16 KB) esant ne didesniam kaip 0,5 ms vėlinimui. Lygiavertiškumo nuostata taikoma tik duomenų apsaugos technologijai, tačiau našumo rodiklių reikšmės privalo būti ne mažesnės už aukščiau nurodytas. |  |  |
| 1.2.7 | Spartinančioji atmintis (angl. Cache) ne mažiau kaip 64 GB (32 GB kiekviename valdiklyje). Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota flash, arba baterija, arba lygiaverte technologija nuo elektros dingimo. Neleidžiama spartinančiąją atmintį plėsti SSD/Flash diskais. |  |  |
| 1.2.8 | Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 1Gb Ethernet (iSCSI arba lygiaverčio protokolo) prievadai skirti tik valdymui; Ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau kaip 10 Gb Ethernet (FCoE arba iSCSI, arba vienam iš jų lygiavertis protokolas) prievadai; Ne mažiau kaip 4 vnt. ne mažiau kaip 12 Gb SAS sąsajos tipo (išoriniai) arba lygiaverčiai prievadai; Ne mažiau kaip 8 vnt. ne mažiau kaip 16 Gb/s optinių (angl. Fibre Channel), arba lygiaverčių prievadų, turi būti suderinami su 2.1.8 p. ir 2.4.3 p.; Sąsajos modulių (jei naudojami) keitimas / perjungimas turi būti nepertraukiamas perjungimas (angl. Hot-swap). |  |  |
| 1.2.9 | Maitinimo šaltiniai ne mažiau kaip 2 vnt. vienas kitą dubliuojančių vidinių maitinimo šaltinių, keičiami darbo metu (angl. Hot-swap), turi atitikti ne prastesnį kaip 80 plus Gold arba lygiavertį standartą. Turi būti skirti dirbti nuo 230 V / 50Hz (galima paklaida ± 10 %) kintamos srovės elektros tinklo. Sugedus vienam maitinimo šaltiniui, sistemos našumas neturi būti mažesnis, lyginant su našumu, kurs teikiamas esant veikiantiems abiem maitinimo šaltiniams. |  |  |
| 1.2.10 | Aukštis ne daugiau kaip 2U (Rack unit). |  |  |
| 1.2.11 | Valdymo funkcijos (pilnai atitinkančio žemiau nurodytas arba lygiavertės): Saugykla, be papildomos programinės ar apratinės įrangos, turi galėti replikuoti duomenis į lygiavertes duomenų saugyklas; Saugyklos vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimai turi būti atliekami be paslaugų praradimo ir be duomenų pasiekiamumo sutrikimų (angl. non-disruptive upgrade) arba lygiavertis. Atliekant atnaujinimą, visos funkcijos (įskaitant duomenų skaitymą/rašymą) turi išlikti funkcionalios. Saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo arba lygiavertę sistemą, prijungiamą prie gamintojo techninės priežiūros centro arba lygiavertė. Sistema turi pateikti mazgų prevencinio keitimo rekomendacijas, diagnozuoti sutrikimus ir inicijuoti atsarginių dalių tiekimą, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas arba lygiavertė. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojui ir sistemos administratoriams arba lygiavertė; Turi būti pateikta saugyklos valdymo programinė įranga, leidžianti valdyti siūlomas duomenų saugyklas (nurodyti programinės įrangos pavadinimą ir versiją): Programinė įranga turi leisti kurti virtualius diskus, viršijančius fizinių diskų talpą (angl. thin provisioning), kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi tarp visų nurodytų fizinių diskų, apimančių kelias RAID grupes arba lygiavertė. Talpos resursų padalinimas ir valdymas turi būti atliekamas LUN ir VMware VVol arba lygiavertės virtualizavimo platformos lygmenyje arba lygiavertė; Turi leisti padalinti sistemos resursus kelioms virtualioms resursų grupėms, kurioms nustatomi skirtingi greitaveikos reikalavimai arba lygiavertė; Turi būti minimizuota skirtingų resursų grupių ir virtualių diskų tarpusavio įtaka (mažesnio prioriteto apkrovos neturi trikdyti didesnio prioriteto apkrovų darbo) arba lygiavertė; Apkrovų ribojimas turi būti nustatomas saugyklos virtualių diskų (LUN, WMware VVol arba lygiavertės virtualizavimo platformos) ir sąsajų lygmenyje); Saugyklose turi būti įdiegtos talpos optimizavimo priemonės, užtikrinančios duomenų suspaudimą ir išdubliavimą (angl. deduplication) arba lygiavertė; Duomenų suspaudimo ir išdubliavimo funkcionalumas turi būti aktyvuojamas LUN lygmenyje arba lygiavertė. |  |  |
| 1.2.12 | Turi būti suderinama darbui su Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos technologijomis, ir šių sistemų šiuo metu naujausiomis (atnaujinamomis): Microsoft Windows Server 2022/2025 Datacenter ir VMware vSphere/ESXi 7/8 versijomis. |  |  |
| 1.2.13 | a) Turi būti pilnai sukomplektuota gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą; b) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo; c) turi būti užtikrintas atskirų komponentų veikimas, tarpusavio suderinamumas. d) SAN saugykla, reikiami išplėtimo moduliai, optiniai moduliai turi būti suderinami su šio aprašo „1.4. Duomenų saugyklų komutatoriai“ dalies įranga ir licencijomis. Diskai (1.2.4 p.) ir reikiamos licencijos visai siūlomai talpai, užtikrinančios funkcionalumą (1.2.8 ir 1.2.11) turi būti komplekte. Pastaba: b, c ir d punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.2.14 | Programinės funkcijos ir licencijos (pilnai atitinkančios žemiau nurodytas arba lygiavertės): Turi būti įdiegtos ir aktyvuotos duomenų šifravimo priemonės, užtikrinančios įrašytų duomenų apsaugą (angl. data at rest encryption) visai saugyklos talpai saugyklų kontrolerių ir/arba diskų ar kitų pagalbinių aparatinių komponentų lygmenyje arba lygiavertės; Turi būti užtikrintas centralizuotas šifravimo raktų valdymas, panaudojant centralizuoto šifravimo raktų valdymo sprendimą, palaikantį OASIS KMIP 1.1 versijos arba lygiavertį protokolą ; Sprendimas turi būti pateiktas tokios komplektacijos, kad duomenų šifravimas veiktų be papildomos Perkančiosios organizacijos aparatinės/programinės šifravimo raktų valdymo arba lygiavertės įrangos, t. y. jei tam reikalinga aparatinė/programinė įranga, ji turi būti pateikta su visomis reikalingomis licencijomis kartu su siūloma saugykla; Turi būti palaikomas tiesioginis duomenų suspaudimas (angl. inline) arba lygiavertis, t. y. be būtinybės iš pradžių įrašyti duomenų į nekompresuotą formą, taikant blokinę prieigą arba lygiavertis; Turi būti pateikta virtualių diskų momentinio kopijavimo (angl. snapshot), klonavimo (angl. clone), duomenų migravimo programinė įranga inkrementiniu, daugiatiksliu, pilnu, KPI, RoW (Redirect-on-Write) ir CoW (Copy-on-Write) režimais arba lygiavertis; Programinė įranga turi turėti grafinę ir CLI arba lygiavertes sąsajas, palaikyti kaskadinį arba lygiavertį kopijavimą (kopijų kopijos); Turi būti pateikta virtualių diskų nuotolinio replikavimo (sinchroniniu bei asinchroniniu būdu) programinė įranga; Programinė įranga turi turėti grafinę ir CLI arba lygiavertes sąsajas, bei palaikyti susijusių virtualių diskų grupių (angl. consistency groups) replikavimą; Turi būti pateikta siūlomų saugyklų stebėjimo programinė įranga, kaupianti ne trumpiau kaip 3 mėn. statistiką ne mažiau kaip apie saugyklų būseną, talpos užpildymą ir duomenų suspaudimą, našumo rodiklius; Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus nustatytus rodiklius bei apie neįprastą nustatytų parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu arba lygiaverčiais pavidalais, turi būti galima nustatyti reguliarių ataskaitų generavimą; Turi būti funkcija automatiškai kurti logiškai atskirtas duomenų kopijas, sukurtas WORM (Write Once Read Many) arba lygiaverte technologija, kurios būtų neprieinamos vartotojams, siekiant įgyvendinti duomenų apsaugos nuo kenkėjiškos programinės įrangos, atakų ir netyčinio duomenų ištrynimo mechanizmus. Ši funkcija gali būti įgyvendinama išorinės programinės įrangos pagalba, programinė įranga turi būti pilnumoje suderinama su siūlomu masyvu. Programinės įrangos licencijos turi būti pateiktos visai saugyklos talpai ir neribotam vartotojų skaičiui: Visam techninėje specifikacijoje programinės įrangos išvardintam funkcionalumui užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos programinės įrangos licencijos visai perkamai naudingai saugyklos talpai Pateikiama programinė įranga / licencijos turi neriboti naudotojų skaičiaus; Turi būti pateiktos nuolatinės (neriboto galiojimo) PĮ licencijos; |  |  |
| 1.2.15 | Maitinimo įtampa turi būti 230 V / 50 Hz (galima paklaida 10 %), maitinimo šaltinis turi būti vidinis. |  |  |
| 1.2.16 | Veikimo sąlygos aplinkos temperatūra ne daugiau kaip iki 40 °C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondenciuojanti) ne daugiau kaip iki 85 %. |  |  |
| 1.2.17 | a) Turi būti gamintojo suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn. garantija; b) Turi būti gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje arba lygiavertis ne trumpiau kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus, reakcijos laikas turi būti ne vėliau kaip sekanti darbo diena. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo nustatymo; c) Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šį reikalavimą). |  |  |
| 1.2.18 | a) Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. b) Visos komplektuojamos įrangos dalys privalo būti komplektuojamos įrangos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą; c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamykliniais kodais (jei dalys turi kodą). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.2.19 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 1.2.20 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | Duomenų saugykla Nr. 2, 1 vnt. (Paskirtis: NL (angl. Near Line) saugykla) |  |  |
| 1.3.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.3.2 | Maksimalus sistemos diskų skaičius (plečiamumas) ir tipas ne mažiau kaip 12 vnt. ne mažiau kaip 3.5“ (colio) SAS arba lygiaverčio sąsajos tipo.. |  |  |
| 1.3.3 | Turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. valdiklių, kurie turi dirbti „aktyvus – aktyvus“ arba lygiaverčiu režimu, paskirstydami apkrovą tarp procesorių. Bet kuris loginis diskas turi būti pasiekiamas per bet kurio valdiklio bet kurį prievadą. |  |  |
| 1.3.4 | Įdiegta talpa ne mažiau kaip 160 TiB (tebibyte) naudingos (angl. Usable) talpos naudojant RAID6 arba lygiavertės technologijos, užtikrinančios bent dviejų diskų gedimų toleravimą, tipo diskų grupavimą su ne mažiau kaip vienu atsarginiu disku kiekvienoje diskų grupėje.. Visi grupėje naudojami diskai turi būti vienodos talpos ir tipo. Turi būti galima paskirstyti loginį tūrį tarp ne mažiau kaip 2 vnt. skirtingų masyvų. |  |  |
| 1.3.5 | Diskų duomenų saugojimo technologija turi būti magnetinė (angl. HDD), diskai turi naudoti ne lėtesnę kaip 12 Gbps SAS arba lygiavertę sąsaja. |  |  |
| 1.3.6 | Turi būti galima sudaryti diskų masyvų RAID grupę, sudarytą iš ne mažiau kaip 10 diskų. Turi būti palaikomi ne mažiau kaip RAID1, RAID5, RAID6 tipo diskų masyvai, užtikrinantys bent dviejų diskų gedimų toleravimą, arba lygiavertė duomenų apsaugos technologija. Turi būti deklaruotas našumas RAID6 arba lygiaverčio duomenų apsaugos mechanizmo (užtikrinančio ne mažiau kaip dviejų diskų gedimų toleravimą) konfigūracijoje: ne mažiau kaip 2000 MB/s skaitymo (128 KB blokų dydis, 100 % sekvencinis), ne mažiau kaip 1350 MB/s rašymo (128 KB blokų dydis, 100 % sekvencinis). Lygiavertiškumo nuostata taikoma tik duomenų apsaugos technologijai, tačiau našumo rodiklių reikšmės privalo būti ne mažesnės už aukščiau nurodytas.“ |  |  |
| 1.3.7 | Spartinančioji atmintis (angl. Cache) ne mažiau kaip 64 GB (32 GB kiekviename valdiklyje). Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota flash, arba baterija, arba lygiaverte technologija nuo elektros dingimo. Neleidžiama spartinančiąją atmintį plėsti SSD/Flash diskais. |  |  |
| 1.3.8 | Ne mažiau kaip 2 vnt ne mažiau kaip 1Gb Ethernet (iSCSI arba lygiaverčio protokolo) prievadai skirti tik valdymui; Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 10 Gb Ethernet (FCoE arba iSCSI arba lygiaverčių protokolų) prievadai; Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažiau kaip 12 Gb SAS sąsajos tipo (išoriniai) arba lygiaverčiai prievadai; Ne mažiau kaip 8 vnt. ne mažiau kaip 16 Gb/s optinių (angl. Fibre Channel) arba lygiaverčių prievadų, turi būti suderinami su 2.1.8 p. ir 2.4.3 p.; Sąsajos modulių (jei naudojami) keitimas / perjungimas turi būti nepertraukiamas perjungimas (angl. Hot-swap). |  |  |
| 1.3.9 | Ne mažiau kaip 2 vnt. vienas kitą dubliuojančių vidinių maitinimo šaltinių, keičiami darbo metu (angl. Hot-plug), turi atitikti ne prastesnį kaip 80 plus Gold arba lygiavertį standartą, turi būti skirti dirbti nuo 230 V / 50Hz (galima paklaida ± 10 %) kintamos srovės elektros tinklo. Sugedus vienam maitinimo šaltiniui, sistemos našumas neturi būti mažesnis, lyginant su našumu, kurs teikiamas esant veikiantiems abiem maitinimo šaltiniams. |  |  |
| 1.3.10 | Aukštis ne daugiau kaip 2U (Rack unit). |  |  |
| 1.3.11 | Valdymo funkcijos (pilnai atitinkančio žemiau nurodytas arba lygiavertės): Saugykla, be papildomos programinės ar aparatinės įrangos, turi gebėti replikuoti duomenis į lygiavertes duomenų saugyklas; Saugyklos vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimai turi būti atliekami be paslaugų praradimo ir be duomenų pasiekiamumo sutrikimų (angl. non-disruptive upgrade) arba lygiavertis. Atliekant atnaujinimą, visos funkcijos (įskaitant duomenų skaitymą/rašymą) turi išlikti funkcionalios. Saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo arba lygiavertę sistemą, prijungiamą prie gamintojo techninės priežiūros centro arba lygiavertė. Sistema turi pateikti mazgų prevencinio keitimo rekomendacijas, diagnozuoti sutrikimus ir inicijuoti atsarginių dalių tiekimą, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas arba lygiavertė. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojui ir sistemos administratoriams arba lygiavertę. Turi būti pateikta saugyklos valdymo programinė įranga, leidžianti valdyti siūlomas duomenų saugyklas (nurodyti programinės įrangos pavadinimą ir versiją). Programinė įranga turi leisti kurti virtualius diskus, viršijančius fizinių diskų talpą (angl. thin provisioning), kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi tarp visų nurodytų fizinių diskų, apimančių kelias RAID grupes arba lygiavertė. Talpos resursų padalinimas ir valdymas turi būti atliekamas LUN ir VMware VVol arba lygiavertės virtualizavimo platformos lygmenyje arba lygiavertė. Turi leisti padalinti sistemos resursus kelioms virtualioms resursų grupėms, kurioms nustatomi skirtingi greitaveikos reikalavimai arba lygiavertė. Apkrovų ribojimas turi būti nustatomas saugyklos virtualių diskų (LUN, WMware VVol arba lygiavertės virtualizavimo platformos) ir sąsajų lygmenyje). |  |  |
| 1.3.12 | Turi būti suderinama darbui su Perkančiosios organizacijos turimomis operacinėmis sistemomis ir virtualizacijos technologijomis, ir šių sistemų šiuo metu naujausiomis (atnaujinamomis) versijomis: Microsoft Windows Server 2022/2025 Datacenter; VMware vSphere/ESXi 7/8. |  |  |
| 1.3.13 | a) Turi būti pilnai sukomplektuota gamintojo ar arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą. b) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo; c) turi būti užtikrintas atskirų komponentų veikimas, tarpusavio suderinamumas; d) SAN saugykla, reikiami išplėtimo moduliai, optiniai moduliai turi būti suderinami su šio aprašo „1.4. Duomenų saugyklų komutatoriai“ dalies pateikiama įranga ir licencijomis. Diskai (1.3.4 p.) ir reikiamos licencijos licencijos visai siūlomai talpai, užtikrinančios funkcionalumą (1.3.8 ir 1.3.11) turi būti komplekte. Pastaba: b, c ir d punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.3.14 | Programinės funkcijos ir licencijos (pilnai atitinkančios žemiau nurodytas arba lygiavertės): Turi būti pateikta virtualių diskų momentinio kopijavimo (angl. snapshot), klonavimo (angl. clone), duomenų migravimo programinė įranga . Programinė įranga turi turėti grafinę ir CLI arba lygiavertes sąsajas, palaikyti kaskadinį kopijavimą (kopijų kopijos); Turi būti pateikta virtualių diskų nuotolinio replikavimo (sinchroniniu bei asinchroniniu būdu) programinė įranga; Programinė įranga turi turėti grafinę ir CLI arba lygiavertes sąsajas, bei palaikyti susijusių virtualių diskų grupių (angl. consistency groups) replikavimą; Turi būti pateikta siūlomų saugyklų stebėjimo programinė įranga, kaupianti ne trumpiau kaip 3 mėn. statistiką ne mažiau kaip apie saugyklų būseną, talpos užpildymą ir duomenų suspaudimą, našumo rodiklius; Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus nustatytus rodiklius bei apie neįprastą nustatytų parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu arba lygiaverčiais pavidalais, turi būti galima nustatyti reguliarių ataskaitų generavimą. Turi būti funkcionalumas migruoti loginius tūrius tiek tarp masyvų, tiek jų viduje, nestabdant tų tūrių naudojančios aplikacijos veikimo. Migruojami pradiniai resursai ir paskirties resursai, nepriklausomai nuo to, ar yra apsaugoti skirtingais RAID lygiais ir/arba egzistuoja skirtingų technologijų kietuosiuose diskuose arba lygiavertis funkcionalumas. Programinės įrangos licencijos turi būti pateiktos visai saugyklos talpai ir neribotam vartotojų skaičiui: Visam techninėje specifikacijoje programinės įrangos išvardintam funkcionalumui užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos programinės įrangos licencijos visai perkamai naudingai saugyklos talpai; Pateikiama programinė įranga / licencijos turi neriboti naudotojų skaičiaus; Turi būti pateiktos nuolatinės (neriboto galiojimo) PĮ licencijos. |  |  |
| 1.3.15 | Maitinimo įtampa turi būti 230 V / 50 Hz (galima paklaida 10 %),maitinimo šaltinis turi būti vidinis. |  |  |
| 1.3.16 | Veikimo sąlygos aplinkos temperatūra ne daugiau kaip iki 40 °C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondenciuojanti) ne daugiau kaip iki 85 %.. |  |  |
| 1.3.17 | a) Turi būti gamintojo suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn. garantija; b) Turi būti gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje arba lygiavertis ne trumpiau kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus, reakcijos laikas turi būti ne vėliau kaip sekanti darbo diena . Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo nustatymo; c) Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šį reikalavimą). |  |  |
| 1.3.18 | a) Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. b) Visos komplektuojamos įrangos dalys privalo būti komplektuojamos įrangos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą. c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamykliniais kodais (jei dalys turi kodą). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.3.19 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 1.3.20 | Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento arba gamintojo patvirtinimo (jei gamintojo dokumentuose gamintojas nenurodo tam tikros parametro reikšmės), kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.4. | Duomenų saugyklų komutatoriai, 2 vnt. (PASTABA: Turi būti suderinama su šio aprašo 1.1, 1.2 ir 1.3 dalimis) |  |  |
| 1.4.1 | Siūlomos prekės gamintojas, modelis ir kodas (jei prekė turi kodą) nurodomas pasiūlymo formoje |  |  |
| 1.4.2 | Turi būti SAN optinis komutatorius arba lygiavertis. |  |  |
| 1.4.3 | Bendras SAN prievadų skaičius ne mažiau kaip 24 vnt..Aktyvių SAN prievadų skaičius ne mažiau kaip 8 vnt. ne mažesnės kaip 16 Gbps spartos prievadų su įdiegtais ir aktyvuotais, licencijuotais (paruoštais darbui) SW SFP+ LC arba lygiaverčio tipo optiniais moduliais. Šie moduliai turi būti pilnumoje suderinami su siūlomu komutatoriumi. |  |  |
| 1.4.4 | Turi būti automatinis greitaveikos nusistatymas (angl. auto sensing) ne mažiau kaip 8/16/32 Gbps, prievadai turi būti grupuojami į SAN zonas, turi būti užtikrinamas nesiblokuojantis visų prievadų darbas, vieno ar kelių modulių gedimas neturi nutraukti komutatoriaus darbo. |  |  |
| 1.4.5 | Valdymas (pilnai atitinkantis žemiau nurodytą arba lygiavertis) : Turi būti prievadų / WWN jungimas į zonas (zoning); Turi būti lokalių vartotojų/teisių palaikymas; Turi būti ne mažiau kaip 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) komutatoriaus stebėsenos ir valdymo portas. Turi būti valdymas naudojant interneto naršyklę (WEB GUI, HTTPS), turi būti palaikoma SNMPv3, RADIUS, SSH, CLI, Syslog arba lygiaverčiai protokolai ir technologijos. |  |  |
| 1.4.6 | Programinė įranga su reikiamomis licencijomis (pilnai atitinkančios žemiau nurodytas arba lygiavertės):: Turi būti pateikiama programine įranga įgalinanti kurti logines zonas (ang. zoning), be apribojimų apjungti su kitais lygiaverčiais SAN komutatoriais. Licencijos turi būti nuolatinės (neriboto naudojimo). Integruotis (valdymas ir stebėjimas tomis pat priemonėmis, bendra SAN zonų sistema) į Perkančiojoje organizacijoje esamą (turimą) SAN duomenų tinklą, kuris yra realizuotas Brocade San Fabric operacinės sistemos komutatorių pagrindu. |  |  |
| 1.4.7 | Ne mažiau kaip 2 vnt. vienas kitą dubliuojančių vidinių maitinimo šaltinių, keičiami darbo metu (angl. Hot-plug, Hot-swap), sugedus vienam maitinimo šaltiniui sistemos našumas neturi būti mažesnis, lyginant su našumu, kurs teikiamas esant veikiantiems abiem maitinimo šaltiniams. Komplekte turi būti pateikti elektros kabeliai prijungti prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio C19 arba IEC 60320 tipo lizdų. |  |  |
| 1.4.8 | Ne mažiau kaip 2 vnt. keitimo ventiliatoriai keičiami darbo metu (angl. Hot-plug, Hot-swap), aušinimo kryptis turi būti iš prievadų panelio. |  |  |
| 1.4.9 | Ne daugiau 1U aukščio, montavimo į 19“ (colių) komutacinę spintą, turi būti pateikiamos viso būtinos montavimo detalės. |  |  |
| 1.4.10 | Maitinimo įtampa turi būti 230 V / 50 Hz (galima paklaida 10 %), maitinimo šaltinis turi būti vidinis. |  |  |
| 1.4.11 | Veikimo sąlygos aplinkos temperatūra ne daugiau kaip iki 40 °C, santykinė aplinkos drėgmė (nesikondenciuojanti) ne daugiau kaip iki 85 %. |  |  |
| 1.4.12 | a) Turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn. gamintojo garantija; b) Reakcijos laikas turi būti sekanti darbo diena aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje ne trumpiau kaip 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną nuo gedimo nustatymo; c) Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas (šio reikalavimo atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šį reikalavimą). |  |  |
| 1.4.13 | a) Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos. b) Visos komplektuojamos įrangos dalys privalo būti komplektuojamos įrangos gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo, įgalioto gamintojo atlikti įrangos komplektavimą; c) Komplektuojamosios dalys neprivalo būti vieno gamintojo, turi būti pažymėtos gamykliniais kodais (jei turi kodus). Pastaba: a ir c punktuose nustatytų reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  |  |
| 1.4.14 | Tiekėjas (jei nėra siūlomos įrangos Gamintojas) turi būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi turėti oficialų susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga. Jei pateikiamas oficialus susitarimas, sudarytas su gamintojo atstovu dėl prekybos įranga, tiekėjas papildomai turi pateikti gamintojo atstovui suteiktą gamintojo atstovavimą ir teisę parduoti gamintojo įrangą tretiesiems asmenims patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 1.4.15 | Reikalavimai , kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą: a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b b) Įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES. Bendra pastaba a ir b punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |  | Gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu pateikti nereikia. |

Žaliojo pirkimo reikalavimai

1 lentelė

| Eil. Nr. | Kam taikomas aplinkosauginis reikalavimas? | Aplinkosauginis reikalavimas/kriterijus | Kuo remiantis nustatytas aplinkosauginis reikalavimas? | Kurioje pirkimo sąlygų dalyje nustatytas aplinkosauginis reikalavimas | Kokie dokumentai turi būti pateikiami aplinkosauginio reikalavimo atitikties įrodymui: | Tiekėjo pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 pirkimo objekto dalies 1.1 pozicijoje siūlomoms prekėms | Prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose Nr. 617/2013 ir 2019/424 (su pakeitimais_), dėl gaminių ekologinio projektavimo, nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Kriterijus nustatytas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (aktualios redakcijos) 4.4.4 papunkčio 4.4.4.2 papunktyje numatyto aplinkosauginio principo pagrindu | Techninė specifikacija | a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. Lygiavertiškumą įrodo Tiekėjas. | ......................(nurodoma koks dokumentas kartu su pasiūlymu yra pridedamas dėl 1 pirkimo objekto dalies 1.1 pozicijoje siūlomos prekės) |
| 2 | 1 pirkimo 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 pozicijose siūlomoms prekėms | Prekė būtų ilgaamžė ir tvirta, t. y. prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 60 mėnesių gamintojo garantija | Kriterijus nustatytas, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualios redakcijos), 4.4.4 papunkčio 4.4.4.4 papunktyje numatyto aplinkosauginio principo pagrindu | Techninė specifikacija ir Sutarties vykdymo sąlyga | Gamintojo suteikiamos garantijos terminą patvirtinantis gamintojo dokumentas arba gamintojo patvirtinimas. | ......................(nurodoma koks dokumentas - Gamintojo suteikiamos garantijos terminą patvirtinantis gamintojo dokumentas ar gamintojo patvirtinimas - kartu su pasiūlymu yra pridedamas |
| 3 | Visoms 1 pirkimo objekto dalyje nurodytoms prekėms | Tiekėjas privalo Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas Sutarties vykdymo metu reikalaus trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų (pvz.: transporto priemonės maršruto plano arba kitų lygiaverčių objektyvių įrodymų) | Kriterijus nustatytas, vadovaujantis, Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 papunktyje (<….>4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų) numatyto aplinkosauginio principo pagrindu | Techninė specifikacija ir Sutarties vykdymo sąlyga | Sutarties vykdymo metu turės būti pateikiami trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodantys dokumentai (pvz.: transporto priemonės maršruto planas arba kiti lygiaverčiai objektyvūs įrodymai) | Tiekėjas teikdamas pasiūlymą Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) laikytis šioje eilutėje nustatytų reikalavimų. Tiekėjas sutarties vykdymo etape Įsipareigoja / Neįsipareigoja (tinkamą pažymėti) pateikti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančius dokumentus (pvz.: transporto priemonės maršruto planą arba kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus) |

Šis pirkimas taip pat yra žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) 4 punkto 4.4.3 papunkčiu, nes kartu su 1 pirkimo objekto dalies 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 pozicijose perkamoms  prekėms perkama ir programinė įranga ir/ar licencijos (dėl šio reikalavimo atitikties dokumentų pateikti nereikia nei su pasiūlymu, nei vykdant sutartį).

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų ar gamintojo patvirtinimų pateikti nereikalaujama.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, sistema, principas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, prievadas, kadras, technologija - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, principus, protokolus, standartus, sertifikatus, kilmes, gamybas, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, prievadus, kadrus, technologijas. Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai yra minimalūs, tiekėjas gali siūlyti aukštesnių ir geresnių parametrų pirkimo objektą.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Žr. techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 6 p.