TSD-1160, VPP-7374

HTO plokštelių su priedais techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Orientac. kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atviro kampo osteotominės „T“ formos „užrakinamos“ HTO (angl. high tibial osteotomy) plokštelės su priedais, HTO plokštelių fiksavimo sraigtai ir darbui su HTO plokštelėmis skirti instrumentai | - | Visi šios pirkimo dalies implantai ir instrumentai (pateikiami panaudai) turi būti to paties gamintojo, sudarantys vieningą tarpusavyje suderintų, kartu naudojamų implantų bei instrumentų sistemą. |  |
| 1.1. | HTO plokštelė su intarpu ir sraigtu intarpui fiksuoti | 160 | 1. Atviro kampo osteotominė „T“ formos „užrakinama“ plokštelė, skirta blauzdikaulio proksimaliniam galui fiksuoti. 2. Plokštelės proksimalinėje dalyje ≥ 3 kiaurymės, fiksuojamos 6,0 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, distalinėje dalyje ≥ 4 kiaurymės, iš kurių ≥ 3 fiksuojamos 4,5 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, o viena pailga, skirta intarpo fiksacijai. 3. Būtinas kairės ir dešinės pusės plokštelių pasirinkimas (pasirenkama užsakymo metu). 4. Plokštelės ilgis 63 mm ± 1 mm. 5. Po plokštele dedamas intarpas, kurio plotis 8 mm ± 0,1 mm. 6. Būtinas pasirinkimas iš ≥ 5 skirtingo ilgio intarpų, įskaitant ilgius: 5 mm ± 0,1 mm, 7,5 mm ± 0,1 mm, 10 mm ± 0,1 mm, 12,5 mm ± 0,1 mm ir 15 mm ± 0,1 mm. 7. Intarpo padėtis plokštelės išilginės ašies atžvilgiu reguliuojama pailgoje plokštelės kiaurymėje, paslenkant intarpo fiksavimo sraigtą, kurio dydis (4×9) mm ± 0,1 mm (reguliavimo eiga ≥ 20 mm). 8. Plokštelė pagaminta iš titano arba titano lydinio lydinio (arba lygiavertės medžiagos). 9. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: HTO plokštelė - 1 vnt., intarpas - 1 vnt., intarpo fiksavimo sraigtas - 1 vnt. |  |
| 1.2. | HTO plokštelė su intarpu ir sraigtu intarpui fiksuoti | 40 | 1. Atviro kampo osteotominė „T“ formos „užrakinama“ plokštelė, skirta blauzdikaulio proksimaliniam galui fiksuoti. 2. Plokštelės proksimalinėje dalyje ≥ 3 kiaurymės, fiksuojamos 6,0 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, distalinėje dalyje ≥ 8 kiaurymės, iš kurių ≥ 7 fiksuojamos 4,5 mm ± 0,1 mm skersmens užrakinamais savisriegiais sraigtais, o viena pailga, skirta intarpo fiksacijai. 3. Būtinas kairės ir dešinės pusės plokštelių pasirinkimas (pasirenkama užsakymo metu). 4. Plokštelės ilgis 93 mm ± 1 mm. 5. Po plokštele dedamas intarpas, kurio plotis 8 mm ± 0,1 mm. 6. Būtinas pasirinkimas iš ≥ 5 skirtingo ilgio intarpų, įskaitant ilgius: 5 mm ± 0,1 mm, 7,5 mm ± 0,1 mm, 10 mm ± 0,1 mm, 12,5 mm ± 0,1 mm ir 15 mm ± 0,1 mm. 7. Intarpo padėtis plokštelės išilginės ašies atžvilgiu reguliuojama pailgoje plokštelės kiaurymėje, paslenkant intarpo fiksavimo sraigtą, kurio dydis (4×9) mm ± 0,1 mm (reguliavimo eiga ≥ 20 mm). 8. Plokštelė pagaminta iš titano arba titano lydinio lydinio (arba lygiavertės medžiagos). 9. Vieneto kaina skaičiuojama pagal tokią sudėtį: HTO plokštelė - 1 vnt., intarpas - 1 vnt., intarpo fiksavimo sraigtas - 1 vnt. |  |
| 1.3. | Sraigtai | - | 1. 6,0 mm ± 0,2 mm skersmens užrakinami, savisriegiai sraigtai. 2. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 1.3.1. | Sraigtas | 60 | Sraigto ilgis 40 mm ± 1 mm |  |
| 1.3.2. | Sraigtas | 80 | Sraigto ilgis 45 mm ± 1 mm |  |
| 1.3.3. | Sraigtas | 100 | Sraigto ilgis 50 mm ± 1 mm |  |
| 1.3.4. | Sraigtas | 100 | Sraigto ilgis 55 mm ± 1 mm |  |
| 1.3.5. | Sraigtas | 110 | Sraigto ilgis 60 mm ± 1 mm |  |
| 1.3.6. | Sraigtas | 80 | Sraigto ilgis 65 mm ± 1 mm |  |
| 1.3.7. | Sraigtas | 40 | Sraigto ilgis 70 mm ± 1 mm |  |
| 1.3.8. | Sraigtas | 20 | Sraigto ilgis 75 mm ± 1 mm |  |
| 1.3.9. | Sraigtas | 10 | Sraigto ilgis 80 mm ± 1 mm |  |
| 1.4. | Sraigtai | - | 1. 4,5 mm ± 0,2 mm skersmens užrakinami, savisriegiai sraigtai. 2. Pagaminti iš titano arba titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos). |  |
| 1.4.1. | Sraigtas | 60 | Sraigto ilgis 30 mm ± 1 mm |  |
| 1.4.2. | Sraigtas | 140 | Sraigto ilgis 32 mm ± 1 mm |  |
| 1.4.3. | Sraigtas | 200 | Sraigto ilgis 36 mm ± 1 mm |  |
| 1.4.4. | Sraigtas | 200 | Sraigto ilgis 40 mm ± 1 mm |  |
| 1.4.5. | Sraigtas | 180 | Sraigto ilgis 45 mm ± 1 mm |  |
| 1.4.6. | Sraigtas | 120 | Sraigto ilgis 50 mm ± 1 mm |  |
| 1.4.7. | Sraigtas | 80 | Sraigto ilgis 55 mm ± 1 mm |  |
| 1.4.8. | Sraigtas | 20 | Sraigto ilgis 60 mm ± 1 mm |  |
| 1.5. | Instrumentų rinkinys pateikiamas panaudos būdu | 1 rink. | 1. Pateikiamas pilnas, gamintojo numatytas instrumentų rinkinys, skirtas darbui su perkamais implantais (implantų įdėjimui, implantų išėmimui); 2. Daugkartinio naudojimo. |  |
| 1.6. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 2. | „Stainmann“ tipo (arba lygiavertė) vinis | 60 | 1. „Stainmann“ tipo (arba lygiavertė) vinis. 2. Skersmuo pasirenkamas imtinai nuo 3,0 mm iki 5,0 mm (galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 4 skirtingų diametrų). 3. Ilgis pasirenkamas imtinai nuo 150 mm iki 300 mm (galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 7 skirtingų ilgių). 4. Su sriegiu per vidurį ir trokaro formos galu. |  |
| 2.1. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Cirkliažinė viela | 100 | 1. Tiekiama ritinėliais, ritinėlyje ≥ 5 m vielos; 2. Vielos skersmuo pasirenkamas imtinai nuo 0,2 mm iki 1,5 mm (galmybė rinktis iš ne mažiau kaip 10 skirtingų dydžių nurodytame intervale). |  |
| 3.1. | Žymėjimas CE ženklu | - | Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Nepriklausomai nuo pasirenkamo implanto tipo ir/ar dydžio, tos pačios pirkimo dalies implantų, aprašytų toje pačioje techninės specifikacijos pozicijoje su nurodytu bendru kiekiu, vieneto kainos turi būti vienodos.

2. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą ir/arba kitą gamintojo dokumentaciją, kurioje yra aprašyti konkursui siūlomi implantai. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge ir/arba kitoje gamintojo dokumentacijoje nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

3. Gavęs implantų užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus specifinius instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose.

4. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą - supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

6. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.