Skelbiamos apklausos sąlygų priedas Nr. 2

DIVIZIJOS GENEROLO STASIO RAŠTIKIO LIETUVOS KARIUOMENĖS MOKYKLOS BRIGADOS GENEROLO KAZIO VEVERSKIO POLIGONO

UNIVERSALAUS VISUREIGIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Universalus visureigis, benzininiu varikliu, yra skirtas ilgalaikiam naudojimui įvairiems darbams, naudojamas kroviniams, kariams ir darbuotojams pervežti.

- Universalus visureigis privalo būti naujas, nenaudotas ir pagamintas ne seniau kaip 2024 metais, visiškai sukomplektuotas, paruoštas eksploatacijai, neeksperimentinis.

- Universalus visureigis turi turėti dokumentą, patvirtinantį jo kilmę, t. y. gamintoją, kokybę ir garantiją (dokumentacija pateikiama kartu su preke).

- Turi būti universalaus visureigio ir jo priedų eksploataciją ir priežiūrą reglamentuojanti instrukcija lietuvių kalba.

- Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su transporto priemone.

- Tiekėjas turi būti gamintojas, o jeigu nėra gamintojas – oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninę priežiūrą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninės priežiūros ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

- Turi atitikti ES homologaciją traktoriui;

- Turi būti sumontuotas garsinis signalas bei priekinių ir galinių šviesų žibintai su posūkių signalais, gabaritais bei šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais.

- Turi būti sumontuota elektrinė gervė su plieniniu ar alternatyviu sintetiniu, medžiaginiu trosu.

- Ant universalaus visureigio stogo sumontuoti papildomi LED žibintai su valdymo bloku kabinoje, skirti apšviesti teritoriją iš šonų.

- Universalus visureigis turi turėti tachometrą ir odometrą.

- Universalus visureigis turi būti sukomplektuotas kartu su savivarte priekaba.

II. EKSPLOATACIJOS YPATUMAI

13. Universalų visureigį numatoma eksploatuoti kariuomenės vieneto dislokavimo vietose natūraliomis oro sąlygomis.

14. Universalus visureigis bus eksploatuojamas pagal poreikį. Turi būti pritaikytas ilgalaikiam darbui. Nepertraukiamas darbo laikas – ne trumpesnis kaip 6 val.

III. UNIVERSALAUS VISUREIGIO IR PRIEKABOS TECHNINĖS SAVYBĖS

| Specifikacija | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Variklis |  |
| Variklio tipas | Benzininis |
| Variklio galia | Ne mažiau kaip 60 kW ir ne daugiau kaip 66 kW |
| Variklio darbinis tūris | Ne daugiau kaip 1000 cm³ |
| Cilindrų skaičius | Ne mažiau kaip 3 |
| Aušinimo sistema | Aušinamas skysčiu |
| Transmisija |  |
| Transmisija | CVT tipo |
| Greičio diapazonai | Lėta eiga ir maksimalaus greičio pavara. |
| Ratų pavara | Visi 4 varomi ratai arba visi 4 varomi ratai su blokiruote, galimybe perjungti į 2 varomus ratus gale. |
| Diferencialo blokiruotė priekyje | Automatinis blokavimas važiuojant tiesiai arba priverstinis blokavimas |
| Diferencialo blokiruotė gale | Privaloma, įjungimas elektrohidrauliškai arba automatiškai |
| Pakaba |  |
| Priekinė | Nepriklausoma amortizacija |
| Galinė | Spyruoklinė amortizacija galinei ašiai arba nepriklausoma pakaba. |
| Stabdžiai |  |
| Tipas | Diskiniai, hidrauliškai aktyvuojami |
| Rankinis stabdis | Elektroninis |
| Padangos |  |
| Tipas | Aukšto pravažumo, tinkamos darbui ant asfalto, bekelėje ir pievoje. |
| Priekinės | ne mažiau kaip 29x9.0-14 |
| Galinės | ne daugiau kaip 29x11-14 |
| Dimensijos |  |
| Ratų bazė | Ne daugiau kaip 2860 mm. |
| Svoris | Ne daugiau kaip 1100 kg. |
| Ilgis | Ne daugiau kaip 3897 mm. |
| Plotis | Ne daugiau kaip 1655 mm. |
| Aukštis | Ne daugiau kaip 2100 mm. |
| Prošvaisa žemiausioje vietoje | Ne mažiau kaip 300 mm. |
| Degalų bako talpa | Ne mažiau kaip 40 l |
| Krovinių platformos ilgis | Ne mažiau kaip 880 mm. |
| Krovinių platformos plotis | Ne daugiau kaip 1420 mm. |
| Krovinių platformos valdymas | iš kabinos vidaus elektra arba hidrauliniu būdu. |
| Krovinių platformos krovumas kg | Ne mažiau kaip 280 kg. |
| Didžiausias leistinas krovumas su keleiviais ir vairuotoju | Ne mažiau kaip 1650 kg. |
| Vilkimo galia priekabai | Ne mažiau kaip 800 kg. |
| Krovinių platforma | Galinis bortas lengvai atidaromas. Galimybė paversti krovinių platformą į atvirą platformą (be šoninių ir galinių bortų). |
| Krovinių platformos apsauginis padengimas | Krovinių platformos vidinė dalis padengta polimerine/kompozitine danga, kuri atspari braižymui ir įlenkimui, apsaugo nuo rūdžių. |
| Krovinių tvirtinimas | Ne mažiau kaip 4 integruoti tvirtinimo taškai krovinių platformoje, skirti kroviniui tvirtinti. |
| Kablys priekabai | Privalomas |
| Kita |  |
| Vairo stiprintuvas | Privaloma |
| Išmanus informacinis monitorius | Turi rodyti: mašinos išdirbį, degalų lygį, įspėjimą apie artėjantį techninį patikrinimą, aušinimo skysčio temperatūrą, priekinio diferencialo įjungimą, 4 varančiųjų ratų įjungimą. |
| Daiktadėžė | kabinoje. |
| Puodelių laikikliai | kabinoje. |
| Sėdimos vietos | Ne mažiau kaip 5 sėdimos vietos, įskaitant vairuotoją. |
| Sėdynės tipas, sėdynės atlošas | Sėdynės atsparios drėgmei, ne mažiau kaip 45 cm aukščio sėdynės atlošas. |
| Vairuotojo sėdynė | Reguliuojama į priekį/atgal. |
| Elektra | 12 V elektros sistema su elektros įvadu/rozete išoriniams prietaisams. |
| Žibintai | Papildomi LED žibintai ant stogo |
| Krovinių platformos išvertimas | Mechaninis arba lygiavertis. |
| Kabina | Visiškai uždara kabina su šildymu. Kabinos durys lengvai išimamos, pakeičiant tinkline apsauga. |
| Priekinis stiklo valytuvas | Priekinis stiklo valytuvas su apiplovimu. |
| Šoniniai veidrodžiai | Šoniniai veidrodžiai kairėje ir dešinėje. |
| Homologacijos paketas registracijai | Transporto priemonė turi būti registruojama kaip traktorius, atitikti reikalavimus dalyvauti eisme viešaisiais keliais. |
| Saugos diržai | Ne mažiau kaip 5 vnt. |
| Valstybinio numerio laikiklis su apšvietimu | Privaloma. |
| Priekaba |  |
| Tipas | Savivartė su elektrohidrauline pakėlimo sistema |
| Ilgis | Ne mažiau kaip 3000 mm ir ne daugiau kaip 3060 mm. |
| Plotis | Ne mažiau kaip 1410 mm ir ne daugiau kaip 1460 mm. |
| Maksimali keliamoji galia | Ne mažiau kaip 1550 kg. |
| Priekabos svoris | Ne daugiau kaip 340 kg. |
| Ašių skaičius | Ne mažiau kaip 2 ašis. |
| Platformos pakėlimo kampas | Ne mažiau kaip 50o ir ne daugiau kaip 60o |
| Platformos pakėlimo kryptis | Atgal ir į šonus. |
| Jungtis | Sumontuota atitinkama tvirtinimo jungtis, tinkama užkabinti su universaliame visureigyje sumontuota priekabos jungtimi. |
| Platformos pakėlimo valdymas | Laidinis pultas. |
| Bortai | Nulenkiami šoniniai bortai bei galinis bortas. Galiniame borte įrengta birių krovinių iškrovimo anga. |

IV. GARANTIJA

15. Universaliam visureigiui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija (neišskiriant jokių mazgų ar elementų) nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

16. Garantinio laikotarpio metu atsiradusius techninius gedimus pašalina ir nekokybiškas detales tiekėjas pakeičia nemokamai sutartyje nustatytais terminais.

17. Garantinio laikotarpio metu teikiamos techninės pagalbos teikimo komandos reagavimo laikas – ne ilgesnis kaip 48 val. nuo pranešimo telefonu arba el. paštu gavimo.

18. Garantinio laikotarpio metu nustatytų gedimų šalinimas vykdomas ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių darbo dienų, atliktiems darbams papildomai suteikiama ne trupesnė kaip 6 mėnesių garantija.

19. Universalus visureigis (ir jam priklausantys priedai) turi būti tiekėjo lėšomis pristatytas, iškrautas ir išbandytas nurodytoje pirkėjo vietovėje Lietuvos Respublikoje.

_________________________________