1 priedas

TINKLO KOMUTATORIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) numato įsigyti 3 (tris) tinklo komutatorius, kurie turi atitikti žemiau nurodytas sąlygas.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujami parametrai | Siūlomi parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, modelis |  |  |  |
|  | Įrenginio dydis ir prievadai | Montuojamas į 19" komutacinę spintą. Ne didesnis kaip 1U aukštis. Elektros maitinimas 220V AC. Ne mažiau kaip 48 100/1000 Base-T prievadai, ne mažiau kaip 4x1Gbps SFP. Turi būti USB prievadai: - išorinės talpyklos prijungimui (Type-A); Ne mažiau kaip 512MB DRAM (Dynamic random-access memory). |  |
|  | Licencijos | Į įrenginio kainą taip pat turi būti įtrauktos visos licencijos, reikalingos nurodytoms funkcijoms palaikyti (jei nenurodyta kitaip). |  |
|  | Komutatoriaus našumas | Komutatoriaus pralaidumas ne mažiau nei 102Gbps, našumas ne mažesnis nei 75Mpps. MAC adresų skaičius ne mažiau 16000. |  |
|  | Komutavimo funkcionalumas | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree protokolas. IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas. IEEE 802.1Q VLAN. Ne mažiau kaip 4096 VLAN (Virtual Local Area Network). IEEE 802.3ad prievadų loginis sujungimas, ne mažiau 8 grupių, su ne mažiau kaip 16 prievadų vienoje grupėje. Ne mažiau kaip 9000 baitų maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis. IPv4/IPv6 palaikymas |  |
|  | Multicast funkcionalumas | Interneto grupės valdymo protokolas (IGMP v1, v2, v3 snooping); Multicast‘o kliento aptikimas (MLD v1, v2) |  |
|  | Saugumo funkcionalumas | Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (angl. Port security), ribojant leistinų MAC adresų skaičių. Dinaminis adresų išsprendimo protokolo (ARP) tikrinimas. GARP palaikymas automatiniam VLAN identifikavimui. Turi būti Access List palaikymas (ACL), ne mažiau kaip 500 taisyklių. 802.1x autentifikavimas. |  |
|  | Maršrutizavimas | Turi būti palaikomas statinis maršrutizavimas, su ne mažiau kaip 950 maršrutų. Galimybė sukonfigūruoti ne mažiau kaip 120 L3 prievadų. Vienu metu palaikomi ne mažiau kaip 3500 VLAN. |  |
|  | Paslaugos kokybė (angl. QoS) | IP paketų klasifikavimas ir žymėjimas pagal: - MAC adresus; - Prievadą; Eilių skaičius kiekvienam prievadui – ne mažiau kaip 8; DSCP; |  |
|  | Valdymas ir stebėjimas | Komandinės eilutės sąsaja (angl. command line interface) - SSH v2 (šifravimas – ne mažiau kaip 128 bitų), Telnet; SNMPv1, SNMPv2, Nuotolinis stebėjimas (RMON); sFlow palaikymas; RADIUS Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu. Galimybė saugoti du operacinės sistemos failus. |  |
|  | PoE palaikymas | Visi komutatoriaus portai turi palaikyti PoE (Power over Ethernet) funkcionalumą |  |
|  | Suderinamumas su esama Tarnybos IT infrastruktūra | Pateikta įranga turi būti suderinama su Tarnybos naudojama tinklo įranga. Prijungus turimą įrangą prie naujai įsigytų tinklo komutatorių, turi veikti dabartinės įrangos ir naujai įsigyjamų tinklo komutatorių visas funkcionalumas: IP telefonijos įrenginys: CISCO ISR 1100 Series; Įeigos sistemos kontroleris: Dahua Access Controller DHI-ASC2204C-S; WiFi prieigos taškas: CISCO AIR-AP1832I-E-K9; Ugniasienė: FortiGate 60E; Komutatorius: Cisco Catalyst 9200-24T-E |  |
|  | Tinklo konfigūracija | Šiuo metu Tarnyboje naudojami tinklo komutatoriai Cisco SG350X-48P ir juose atlikta tinklo segmentacija, pagal tinklo segmentacijos konfigūracinį failą turi būti galimybė atkartoti tinklo konfigūraciją siūlomuose tinklo komutatoriuose. |  |
|  | Garantinė priežiūra | Turi būti suteikiamas ne mažiau nei 36 mėn. garantinis aptarnavimas. Metus laiko turi būti galimybė atsisiųsti klaidų ištaisymus ir atnaujinti programinę įrangą. |  |
|  | Kiti reikalavimai | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“, gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai netinkami. Turi būti su visomis tvirtinimo (varžtai) ir pajungimo (elektros laidai) priemonėmis. |  |

Pastabos:

1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.