Davikliai ir duomenų teikimas

- Daviklių įdiegimas:

Kiekviena teritorijų tvarkymo įmonė privalo aprūpinti tvarkymo transporto priemones (kai tai techniškai įmanoma) davikliais, leidžiančiais realiuoju laiku rinkti transporto priemonių veiklos duomenis.

- Daviklių aktyvavimas:

Jeigu daviklių veikimas transporto priemonėje inicijuojamas tik aktyvavus rankiniu būdu (pvz., paspaudus specialų mygtuką transporto priemonėje), tuomet vairuotojas privalo aktyvuoti šį funkcionalumą iškart užvedus transporto priemonę, kad duomenų perdavimas būtų pradėtas ne vėliau kaip transporto priemonės darbo pradžioje.

- Duomenų teikimas per API:

Kiekvienos tvarkymo įmonės surinkti daviklių duomenys turi būti teikiami per unikalius (skirtingus) API raktus, užtikrinant duomenų atskyrimą pagal įmones.

Pateikiamų atributų per API pavadinimai turi būti pateikiami tiksliai kaip nurodyta (išlaikant didžiųjų ir mažųjų raidžių skirtumą).

- Teikiamų duomenų struktūra:

Per API raktą teikiami duomenys turi apimti šiuos pagrindinius atributus:

- objectId – unikalus objekto identifikatorius,

- address – lokalizuota (geokoduota) transporto vietos informacija,

- direction – judėjimo kryptis (laipsniais),

- driverId – vairuotojo identifikatorius,

- enginestate – variklio būsena (pvz., įjungtas/išjungtas),

- fuel – kuro lygis ar sąnaudos (jei prieinama),

- gpsstate – GPS signalo būsena,

- lastEngineOnTime – paskutinis variklio įjungimo laikas,

- latitude – geografinė platuma,

- longitude – geografinis ilguma,

- plate – transporto priemonės valstybinis numeris,

- power – galia,

- speed – transporto priemonės greitis,

- wasteManagmentCompany – tvarkymo įmonė,

- timestamp – duomenų fiksavimo data ir laikas.

Sistema, naudodama pateiktą API raktą, turi teikti galimybę gauti duomenis, kuriuose gali būti šie papildomi atributai:

- currentOdometer – dabartinė transporto priemonės rida,

- din1 – darbo/veiklos tipą žymintis atributas,

- din2 – darbo/veiklos tipą žymintis atributas,

- din3 – darbo/veiklos tipą žymintis atributas,

- driverKey – unikalus vairuotojo identifikatorius,

- driverName – vairuotojo vardas ir pavardė,

- truckObjectId – transporto priemonės identifikatorius sistemoje,

- offWorkShedule – ne darbo grafiko duomenys (jei taikoma),

- objectName – transporto priemonės pavadinimas ar žymėjimas,

- eventType – įvykio tipas (pvz., greičio viršijimas, staigus stabdymas ir pan.),

- GreenDrivingType – ekologinio vairavimo pažeidimo tipas,

- GreenDrivingValue – ekologinio vairavimo pažeidimo vertė.

Prisijungimai prie sistemos ir duomenų suvedimas

- Sistemos prieiga:

Kiekvienai teritorijų tvarkymo įmonei suteikiami individualūs prisijungimo duomenys prie Tvarkymo transporto atvaizdavimo realiu laiku ir analizės sistemos (toliau – Sistema, Tarantulas).

- Instrukcijos:

Tvarkymo įmonėms pateikiamos instrukcijos dėl duomenų suvedimo į Sistemą.

- Duomenų registravimas apie transporto priemones su davikliais:

Kiekviena tvarkymo įmonė įpareigojama kiekvieną darbo dieną registruoti Sistemoje visų naudojamų transporto priemonių, turinčių integruotus daviklius, veiklos duomenis. Būtina nurodyti šią informaciją:

- transporto priemonės valstybinis numeris;

- vykdymo data;

- vykdytos veiklos tipas;

- įmonės pavadinimas.

- Duomenų registravimas apie teritorijas, sutvarkytas be daviklių:

Kiekviena tvarkymo įmonė taip pat turi Sistemoje pažymėti žemėlapyje teritorijas, kurios buvo sutvarkytos tą pačią dieną naudojant įrangą be daviklių (pvz., trimerius). Privaloma pateikti šiuos duomenis:

- tvarkymo data;

- vykdytos veiklos tipas;

- naudota įranga;

- esant poreikiui – papildoma pastaba ar komentaras.