Tarpmiestinių optinių bangų/

optinių skaidulų įrengimo ir

nuomos paslaugų pirkimo

Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

TARPMIESTINIŲ OPTINIŲ BANGŲ / OPTINIŲ SKAIDULŲ  ĮRENGIMO IR NUOMOS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai.

  - Turi būti užtikrinta optinių bangų / optinių skaidulų nuomos paslauga (toliau – Paslauga) 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

  - Paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas) visus aptarnavimo darbus, kurie susiję su Paslaugos laikinu nutraukimu, turi atlikti tik prieš tai suderinęs su Paslaugų užsakovu (toliau – Užsakovas) raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš penkias  darbo dienas iki Paslaugos nutraukimo pradžios. Teikėjas privalo nurodyti Paslaugos teikimo nutraukimo laikotarpį ir priežastį.

  - Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

  - Paslaugos teikėjas turi informuoti Užsakovą apie Paslaugos teikimo sutrikimus ne vėliau kaip per   1 val. nuo gedimo atsiradimo.

  - Teikėjas privalo turėti veikiančią pagalbos tarnybą, registruojančią gedimus 24 valandas per parą,    7 dienas per savaitę. Gedimai turi būti registruojami nemokamai el. paštu arba telefonu. Reakcijos laikas į sutrikimų arba gedimų šalinimą ne ilgesnis kaip 2 val. nuo pranešimo gavimo.

  - Paslaugos teikimo sutrikimo atveju, gedimai turi būti pašalinti per laiko tarpą, ne ilgesnį kaip            12 val. nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento. Sugedę komponentai remontuojami Teikėjo lėšomis.

- Teikiamų paslaugų techniniai reikalavimai.

  - Teikėjas sujungimus nurodytus 3.1 lentelėje gali teikti tiesioginėmis optinėmis skaidulomis arba naudojant optinių bangų DWDM ar CWDM įrangą.

  - Optinio kabelio skaidulų rūšis – vienmodės skaidulos (SM).

  - Skaidulų kokybės parametrai privalo atitikti standartus – ISO/IEC 793-2, kategorija B1.3,              ITU-T G.652.D.

  - Kabelio mechaninės ir temperatūrinės savybės turi atitikti standartus IEC 794-1 ir IEC 794-2.

  - Slopinimo vidurkis suvirinimo vietoje matuojant iš dviejų pusių – ne daugiau kaip 0,1 dB.

  - Slopinimas mechaninėje jungtyje – ne daugiau kaip 0,5 dB.

  - Užsakovo objektuose turi būti įrengtos Teikėjo optinės panelės (ODF), ODF lizdų tipas – „SC“.

  - Teikėjas privalo sunumeruoti ir pažymėti 2.11. punkte įrengtas optines paneles.

  - Kabeliai turi būti įvesti į Užsakovo nurodytas ryšių patalpas. ODF montuojamos esančiose komutacinėse spintose.

  - Teikėjas privalo atlikti įrengtų linijų slopinimo matavimus ir pateikti Užsakovui šių matavimų rezultatus.

  - Teikėjas kartu su optinių linijų nuoma pateikia Užsakovui 10G optinių GBIC (SFP) modulių komplektus (modulių pora kiekvienam sujungimui), suderinamus su CISCO C9500 serijos komutatoriais.

  - Sutarties laikotarpiui Teikėjas papildomai privalo perduoti Užsakovui rezervinius 10G optinių GBIC (SFP) modulių komplektus (po vieną porą kiekvienai skirtingai optinių bangų linijai).

  - Atsižvelgiant į atstumą tarp objektų bei linijos ir GBIC (SFP) techninius parametrus, teikėjas optinio signalo sustiprinimui gali naudoti aktyvinius linijos stiprintuvus. Stiprintuvų įrengimas, aptarnavimas, pagrindinis ir rezervinis maitinimas, jų sumontavimo vieta yra Teikėjo atsakomybėje.

  - Teikėjas negali naudoti jokios kitos aktyvinės įrangos išskyrus optinius linijos stiprintuvus , DWDM ar CWDM įrenginius veikiančius L1 (Layer 1) lygmenyje. Jų Įrengimas, aptarnavimas ir sumontavimo vieta yra Teikėjo atsakomybėje.

  - Teikėjas turi užtikrinti optinių linijų stiprintuvų, DWDM ar CWDM įrenginių rezervinį elektros maitinimą.

  - 3.1 lentelėje 1-3 eilutėse nurodytiems taškams Teikėjo rezervinis elektros maitinimas optinių linijų stiprintuvams, DWDM ar CWDM įrangai turi būti užtikrinamas 24/7.

  - 3.1 lentelėje 4-15 eilutėse nurodytiems taškams Teikėjo rezervinis elektros maitinimas galimiems optinių linijų stiprintuvams, DWDM ar CWDM įrangai turi būti užtikrinamas ne mažiau 4 val.

  - Užsakovui pareikalavus teikėjas privalo pateikti kabelių paklojimo brėžinius.

- Paslaugų teikimo reikalavimai.

  - Optinių linijų nuomos paslaugos turi būti teikiamos žemiau nurodytais adresais pagal pateiktus duomenis:

| Eil. Nr. | Pirmojo taško adresas / LKS | Antrojo taško adresas / LKS | Greitaveika | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius / LKS 582787, 6061371 | Gedimino g. 25, Kaunas / LKS 494891, 6084280 | 10G |  |
| 2. | Gedimino g. 25, Kaunas / LKS 494891, 6084280 | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda / LKS 319022, 6179508 | 10G |  |
| 3. | Gedimino g. 25, Kaunas / LKS 494891, 6084280 | Lakūnų g. 3, Šiauliai / LKS 460983, 6196252 | 10G |  |
| 4. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius / LKS 582787, 6061371 | Meškerinės k., Pabradės sen., Švenčionių r. / LKS 614394, 6100773 | 10G |  |
| 5. | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius / LKS 582787, 6061371 | Pagubės g. 63, Vilnius, Vilniaus m. sav. / LKS 582863, 6076234 | 10G |  |
| 6. | Gedimino g. 25, Kaunas / LKS 494891, 6084280 | Karaliaus Mindaugo 11, Rukla, Jonavos r. / LKS 524151, 6101828 | 10G |  |
| 7. | Karaliaus Mindaugo 11, Rukla, Jonavos r. / LKS 524151, 6101828 | Rukla, LT-55025 Jonavos r. / LKS 523615, 6102665 | 10G |  |
| 8. | Gedimino g. 25, Kaunas / LKS 494891, 6084280 | Ulonų g. 14, Alytus / LKS 503530, 6027057 | 10G |  |
| 9. | Gedimino g. 25, Kaunas/ LKS 494891, 6084280 | Vytauto g. 72, Marijampolė / LKS 457378, 6045026 | 10G |  |
| 10. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda / LKS 319022, 6179508 | Tauragės r. sav. Tauragės sen. Laužo k. 1 / LKS 393975, 6116628 | 10G |  |
| 11. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda / LKS 319022, 6179508 | Dariaus ir Girėno 19, Pajūris, Šilalės raj, Tauragės apskritis / LKS 376005, 6148209 | 10G |  |
| 12. | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda / LKS 319022, 6179508 | Kuršių g. 1, Nida / LKS 309838, 6135312 | 10G |  |
| 13. | Lakūnų g. 3, Šiauliai / LKS 460983, 6196252 | Dariaus ir Girėno g. 144, Radviliškis / LKS 469785, 6187646 | 10G |  |
| 14. | Lakūnų g. 3, Šiauliai / LKS 460983, 6196252 | Panevėžio raj. sav., Velžio sen., Pajuosčio k. / LKS 527116, 6178162 | 10G |  |
| 15. | Lakūnų g. 3, Šiauliai / LKS 460983, 6196252 | Arsenalo g. Linkaičių k., Radviliškio r. / LKS 476090, 6182451 | 10G |  |
| 16 | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius / LKS 582787, 6061371 | Rūdninkų karinis poligonas, Šalčininkų r. sav. Preliminarios koordinatės LKS / 574779, 6032187 | 10G | Paslauga bus reikalinga nuo 2027 m. sausio mėn. 1 d. |