Vaizdo konferencijų įranga (ILK)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Perkama vaizdo konferencijų įranga, - 5 kompl.

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Prekių pristatymo terminas 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo

Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė | Pateikiamos tikslios siūlomos įrangos charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas ir modelis | Nurodyti |  |
| 2 | Dalyvių kiekis | Įranga turi būti skirta ne mažiau nei 15 dalyvių grupei |  |
| 3 | USB technologija | Turi būti Plug-and-play |  |
| 4 | Suderinamumas | Turi būti palaikomi visi kompiuteriai su Windows ir Mac OS X operacinėmis sistemomis. Prijungus USB konferencinę sistemą tvarkyklės turi būti automatiškai parsiunčiamos ir įdiegiamos be naudotojo veiksmų. |  |
| 5 | Kamera | • Ne mažiau 90° (4K vaizdas) apžvalgos kampas • Motorizuota valdoma kamera • Horizontalus posūkio kampas ne mažiau 90° į abi puses nuo centro • Vertikalus pakėlimas aukštyn/žemyn ne mažiau 50° • Palaikomos rezoliucijos: 4K, 1080p 720p (30/60 fps) • Ne mažiau 15× HD (5× optinis) artinimas • Automatinis fokusavimas • Turi būti stovo tvirtinimo galimybė • Vaizdo signalo sustabdymo LED indikacija • Korpusas su Kensington/Trygt apsaugos jungtimi • Kameros matmenys ne didesni nei 200 mm aukščio ir 160 mm gylio • Kameros maitinimo laidas ≥ 2 m |  |
| 6 | Mikrofonai ir garsiakalbiai | Garsiakalbiai, ne mažiau nei 2 vnt. „Soundbar" tipo. SPL nemažiau 90db. Nei vienas garsiakalbis neturi būti didesnis nei 150 mm aukščio, 450 mm pločio ir 100 mm gylio. Turi būti laikikliai tvirtinimui prie sienos. Garsiakalbiai prie valdymo bloko jungiami kiekvienas atskiru laidu ne trumpesniu nei 2,8 m. Mikrofonai, ne mažiau bei 2 vnt. Nei vienas mikrofonas neturi būti didesnis nei 25 mm aukščio, 11O mm pločio ir 11O mm gylio. Mikrofonai prie valdymo bloko jungiami kiekvienas atskiru l laidu ne trumpesniu nei 2,8 m. nejungiant mikrofonų nuosekliu grandinės principu. Kiekvienas mikrofonas turi turėti liečiamą, sinchronizuotą visų mikrofonų išjungimo mygtuką su LED indikaciia. Mikrofonas turi būti visakryptis (360°). Mikrofono veikimo nuotolis nemažiau 4 m. Mikrofonui turi būti numatytas adapteris, kuris leistų fiksuotai sumontuoti mikrofoną ant konferencijų stalo ir nematomai pravesti kabelj po stalviršiu. |  |
| 7 | Valdymo pultas | Turi būti mikrofonų nutildymo mygtukas. Turi būti kameros valdymo kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn valdymo mygtukai. Turi būti kameros centravimo mygtukas. Turi būti vaizdo artinimo, tolinimo mygtukai. Ne mažiau 2 mygtukai iš anksto nustatytoms scenoms. |  |
| 8 | Komplektacija | Komplektacijoje turi būti kamera, garsiakalbiai, mikrofonai, valdymo blokai, nuotolinis valdymo pultas, sieniniai laikikliai (valdymo blokams, kolonėlėms, kamerai), visi komplektuojančių sistemos dalių apjungimo, bei maitinimo laidai. Papildomas laidas kompiuteriui prijungi prie sistemos valdymo bloko ne trumpesnis nei 1,5 m. |  |
| 9 | Papildomos savybės | Turi būti integruoti aktyvūs triukšmo šalinimo ir garso kokybės gerinimo algoritmai. Turi būti automatinis kameros prisitaikymo (pozicija ir artinimas), priklausomai nuo salėje esančių žmonių kiekio. Turi būti kalbančio dalyvio aptikimo ir priartinimo funkcija. Kameros judėjimo greitis automatiškai prisitaikantis pagal vaizdo priartinimą. Galimybė prijungti papildomą, išorinį mikrofoną su sensoriniu nutildymo mygtuku. Turi būti galimybė sujungti garsiakalbių ir kameros valdymo ir mikrofonų valdymo blokus ne trumpesniu nei 10 m. CAT6 laidu. Sertifikuota darbui su Microsoft Teams. |  |
| 10 | Suderinamumas | Visi komponentai to paties gamintojo |  |
| 11 | Spalva | Juoda arba tamsiai pilka |  |
| 12 | Garantinis periodas | Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija. Tiekėjas įsipareigoja atlikti nemokama sugedusių įrenginių pakeitimą/remontą garantinių laikotarpiu. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. Garantiniu laikotarpiu įrangos gedimai turi būti pašalinti per 7 (tris) darbo dienas. Nepavykus gedimo pašalinti per šį laiką, remonto laikotarpiui Tiekėjas turi pateikti pakaitinę ne prastesnių parametrų įranga. |  |

Kiekiai ir pasiūlymo pateikimo lentelė:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo konferencijų įranga |  | 5 | Kompl. |  |
| Suma, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21% PVM: |  |  |  |  |  |
| Iš viso, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |