ELEKTRINIS MOKYKLINIS AUTOBUSAS, PRITAIKYTAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS MOKINIAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalės nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: nuorodą į gamintojo internetinį puslapį (būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data)), pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.

| Naujas M2 klasės arba M3 klasės elektrinis autobusas (toliau – autobusas). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reikalavimai |  | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| Bendrieji techniniai reikalavimai mokykliniam autobusui |  |  |
|  | Perkamų autobusų skaičius – 1 vnt. |  |
|  | Autobuso gamintojas |  |
|  | Autobuso modelis |  |
|  | Visiškai elektrinis, t. y. varomas tik elektros energija M2 arba M3 klasės autobusas |  |
|  | Autobusas turi turėti ne mažiau 14 sėdimų vietų keleiviams, vieną vairuotojo vietą, vieną neįgalaus keleivio vietą bei dvi sėdimas vietas, kurios gali būti transformuojamos į papildomą neįgalaus keleivio vietą |  |
|  | Autobusas naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Autobusas turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai ir įregistruotas VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu |  |
|  | Garantinis laikotarpis kėbului, salono įrangai, važiuoklei ir elektriniam varikliui bei jo mazgams– ne mažiau kaip 24 mėn. arba 100000 |  |
|  | Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) – ne mažiau 60 mėn. arba 250000 km. |  |
|  | Eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba |  |
|  | Paruoštas pagal mokykliniams geltoniesiems autobusams keliamus išorės ir vidaus pritaikymo vežti moksleivius, reikalavimus – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymas Nr. 2B-224 „Dėl mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ |  |
|  | Jėgos pavara – elektrinė. Energijos šaltinis – akumuliatorių baterija, talpa – ne mažiau 110 kWh |  |
|  | Nuvažiuojamas maksimalus atstumas su vienu akumuliatorių įkrovimu – ne mažiau 250 km (pagal e Sort 2 testą) |  |
|  | Greito įkrovimo galimybė |  |
|  | Pavarų dėžės režimai – standartinis, ekonominis, padidinto apkrovimo |  |
|  | Sėdynės – paminkštintos su atrama galvai, reguliuojama atlošo padėtis, su įrengtais saugos diržais |  |
|  | Autobuso padangos atitinka riedėjimo varžos koeficientą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2020/740 (231) (Pateiktas Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo duomenų bazėje (EPREL)), arba kitą lygiavertį standartą |  |
|  | Autobuso ilgis – ne daugiau 7,8 m, plotis – ne daugiau 2,2 m (be veidrodėlių), aukštis – ne daugiau 3,0 m, salono aukštis – ne mažiau 1,80 m |  |
|  | Du priekiniai, keturi galiniai ratai |  |
| Papildomi reikalavimai autobusui |  |  |
|  | Variklio galingumas – ne mažiau 100 kW |  |
|  | ABS (Anti-lock Braking System) – stabdžių antiblokavimo sistema arba lygiavertė |  |
|  | ASR / TCS (Anti Slip Regulation / Traction Control System) – praslydimo kontrolė arba lygiavertė |  |
|  | ESP / ESC – Electronic Stability Program / Control – elektroninė stabilumo kontrolės sistema arba lygiavertė |  |
|  | Avarinis automatinis stabdymo režimas |  |
|  | Autonominė salono šildymo įranga sumontuota abiejuose autobuso pusėse. Salono šildymo įranga turi būti pilnai autonominė, t. y. galinti veikti ir atlikti savo funkciją (šildyti saloną) nepriklausomai nuo to ar veikia ar neveikia autobuso variklis. Autonominė sistema nelaikoma, jei ji, išjungus variklį, tam tikrą laiką šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. Autonominė salono šildymo sistema varoma degalais. Sistemos galia ne mažiau 9 kW. Kuro talpa ne mažiau 15 litrų |  |
|  | Automobilinė kondicionavimo sistema (AC) keleivių salonui |  |
|  | Durys - priekinės viengubos, galinės – dvigubos, su viengubais tonuotais langais. |  |
|  | Dvigubi šoniniai langa |  |
|  | Salono apdaila: plastiko ir medžiaginio audinio ir / arba dirbtinės odos deriniai arba kitų lygiaverčių medžiagų ar komponentų deriniai |  |
|  | Salono grindys lygios, be paaukštinimų ir įgaubimų (sužeminimų) |  |
|  | Salono grindys prie priekinių durų dengtos neslidžia danga |  |
|  | Prie priekinių durų sumontuoti įlipimo porankiai |  |
|  | Prie priekinių keleivių durų, be standartinių laiptelių, turi būti įrengta papildoma pažeminta laiptų pakopa |  |
|  | Laiptų pakopos padengtos neslidžia danga |  |
|  | Salono apšvietimas – LED arba lygiavertės įrangos šviestuvai ir šviestuvų panelės |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai |  |
|  | Alkobloku valdoma variklio užvedimo sistema |  |
|  | Gamyklinė audio sistema su ne mažiau kaip 6 garsiakalbiais |  |
|  | Atbulinės eigos akustinė ir video sistema (parkavimo pagalbininkas) |  |
|  | Automatinė klimato kontrolės sistema vairuotojo vietoje |  |
|  | Vairuotojo sėdynė su porankiu dešinėje pusėje |  |
|  | Šviesos žibintų aukščio reguliavimo sistema |  |
|  | Imobilizatorius |  |
|  | Elektra valdomas centrinis užraktas |  |
|  | Padangų slėgio kontrolės sistema |  |
|  | LED arba kitos lygiavertės sistemos rūko žibintai |  |
|  | Visi aštrūs ir atsikišę mazgai ir detalės turi būti dengtos apsaugomis. Jei to padaryti neįmanoma – turi būti užapvalintos ir nušlifuotos |  |
| Mikroautobuso komplektacija |  |  |
|  | Ne mažiau 4 kg svorio įtvirtintų gesintuvų komplektas – ne mažiau 2 vnt. |  |
|  | Kartu su autobusu turi būti pateikiamas teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkantis pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, specialus plaktukas stiklo išdaužymui, specialus peilis saugos diržų nupjovimui, įrankių rinkinys pagrindiniams remonto darbams atlikti. Taip pat autobuse turi būti įrankiai ratui pakeisti, bei paruoštas eksploatacijai atsarginis ratas |  |
|  | Ne mažiau dveji komplektai užvedimo raktų |  |
|  | Papildomas šešių žieminių padangų su ratlankiais komplektas (jei eksploatacija yra vasarą); vasarinių šešių padangų su ratlankiais komplektas (jei eksploatacija yra žiemą) |  |
|  | Gumos ar kitos lygiavertės medžiagos kilimėlis vairuotojui |  |
|  | Priekinių ir galinių ratų purvasaugiai. |  |
| Specialūs reikalavimai mikroautobusui, vežančiam neįgaliuosius. |  |  |
|  | Elektrinis arba elektrohidraulinis keltuvas neįgaliojo vežimėliui įkelti į autobusą, valdomas nuotolinio valdymo arba laidiniu pultu |  |
|  | Viena vieta neįgaliųjų vežimėliui su galimybe jį užtvirtinti fiksuotoje padėtyje |  |
|  | Antra vieta neįgaliųjų vežimėliui įrengta taip, kad būtų eksploatuojama išmontavus dvi esamas sėdynes. (formulė – 14+2 vietos) |  |
| Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Techninio aptarnavimo ir gedimų šalinimo laikotarpis negali būti didesnis kaip 5 darbo dienos. Techninio aptarnavimo ir gedimų šalinimo servisų tinklas turi būti nutolęs nuo autobuso registracijos vietos atstumu, ne didesniu kaip 250 km. |  |
|  | Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas atstovas, turintis teisę parduoti, prekiauti, perdirbti (kai taikoma) ir teikti siūlomai prekei garantinę priežiūrą. |  |

Kokybinio vertinimo kriterijai.

| Eil. Nr. | Kokybiniai kriterijai* | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- |
|  | T1 Maksimalaus greičio ribotuvas iki 90 km/val. |  |
|  | T2 Regeneracinis akumuliatorių baterijos krovimo režimas stabdant |  |
|  | T3 Posūkio krypties sekimo LED apšvietimo sistema (automatiškai apšviečiančia posūkio pusės kelio ruožą) arba lygiaverte sistema |  |
|  | T4 Garantinis laikotarpis akumuliatorių baterijai (-oms) – ne mažiau kaip 96 mėn |  |
|  | T5 Stabdžių sistema - diskiniai stabdžiai. |  |
|  | T6 Transporto priemonė aprūpinta išmaniuoju skaitmeniniu tachografu |  |
|  | T7 Užvedimo raktai su nuotolinio centrinio užrakto valdymu |  |
|  | T8 Išorėje, autobuso gale montuojamas elektrinis arba elektrohidraulinis keltuvas neįgaliojo vežimėliui įkelti |  |