TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEMONTAVIMO DARBAI PETRAŠIŪNŲ ELEKTRINĖJE

Kaunas

|  | PROJEKTAVIMAS |
| --- | --- |
|  | DARBŲ RANGA |
|  | PROJEKTAVIMAS IR DARBŲ RANGA |

TURINYS

1	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTAS	3

2	SKYRIUS :  PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS	4

3	SKYRIUS :  BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI	6

4	SKYRIUS :  TERMINAI	9

5	SKYRIUS :  PRIEDAI	10

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTAS

Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) Petrašiūnų elektrinėje, adresu Jėgainės g. 12C (toliau − Objektas), numato pirkti esamų, nenaudojamų, įrenginių ir vamzdynų demontavimo darbus (toliau – Darbai).

SKYRIUS : 
PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Demontavimo darbai vyks Petrašiūnų elektrinės teritorijoje. Demontuojamų vamzdynų planas pateikiamas Paveikslėlyje Nr. 1:

pav. 1 Demontuojamų vamzdynų planas

Darbų metu bus demontuojami:

Vamzdynai;

DN400, kurių preliminarus vamzdžio ilgis 295 m;

DN200, kurių preliminarus vamzdžio ilgis 165 m;

≤150, kurių preliminarus vamzdžio ilgis 410 m.

Uždaromosios armatūros;

Atraminės konstrukcijos. Demontuojamos atraminės konstrukcijos tik mėlyna ir oranžine spalva pažymėtose atkarpose.

Tiekėjas turi įsivertinti, kad vamzdyno izoliacijoje yra asbesto;

Izoliacijos ardymo darbais rūpinasi Tiekėjas;

Visų atliekų utilizavimu rūpinasi Tiekėjas.

Vamzdynų pervežimų į metalo laužo aikštelę rūpinasi Tiekėjas.

Dalis (violetinė atkarpa) darbų vykdoma aukštyje iki 7 metrų.

Tiekėjas demontavimo darbus privalo vykdyti iš anksto suderinęs jų apimtis su perkančiuoju subjektu bei vadovaujantis loginiu nuoseklumu (pvz. demontavus vamzdyną nuoseklumo tvarka demontuojamos ir atraminės konstrukcijos, jei vamzdynas išeina iš darbų vykdymo zonos, jis demontuojamas iki pastato sienos - pjūvi atliekant pastato viduje).

Po vamzdyno demontavimo, kuris kerta pastato sieną, Tiekėjas atsakingas už likusios ertmės sandarinimą. Jei ertmė lieka lange – atliekamas įstiklinimas, mūrinėje sienoje – užmūrijimas, skardinėje sienoje – apskardinama ir kiti neįvardinti būdai atsižvelgiant į kertamą konstrukciją.

Vamzdynų aklinimas:

Tiekėjas privalės įvirinti plokščias akles tose vietose, kur vamzdynai kerta sienas, perdangas ir už jų demontavimo darbai netęsiami, taip pat prie kolektoriaus, jei kolektorius nedemontuojamas.

Tiekėjas prieš demontuojant technologinį vamzdyną esantį minusinėje altitudėje pirmiausia turės jį užaklinti plokščia akle.

Aklių skersmuo ≤DN400, lakšto storis ≤4 mm, lakšto storis parenkamas atitinkamai aklinamo vamzdžio diametrui.

Prieš demontavimą tiekėjas pagal poreikį turi įvertinti laikinų arba nuolatinių atramų įrengimą vamzdynams ar kitoms konstrukcijoms, įrenginiams atremti. Nuolatinės atraminės konstrukcijos dažomos RAL7047, aplinkos koroziškumo kategorija C3.

Jei Tiekėjas pažeis ar sugadins esamus nedemontuojamus įrenginius, jie privalės būti atstatomi į pradinę padėtį, o jei atstatymas negalimas pakeisti naujais (tokių pat techninių parametrų).

Pirkimo dokumentacijoje pridėtos vietos fotofiksacija (Priedas Nr. 1), tačiau Tiekėjas gali atvykti į vietą darbo apimčių įsivertinimui.

SKYRIUS : 
BENDRIEJI IR PAPILDOMI REIKALAVIMAI

Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvoje ir Europos Sąjungoje pripažintais (aktualiais) teisės aktais, statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir normatyvais, bet jais neapsiribojant.

Tiekėjas turės parengti reikiamus dokumentus ir atlikti statybos užbaigimo procedūras. Šiems veiksmams vykdyti Perkantysis subjektas išduos įgaliojimus.

Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam darbų įgyvendinimui bei jo užbaigimui (statybinės dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų statybos darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, darbo sąnaudos, transportavimo, izoliacijos ardymo ir utilizavimo išlaidos ir kita. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas, numatyti visas medžiagas ir darbus, kurie gali atsirasti įgyvendinant aprašytas Darbų apimtis. Esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas objekto apžiūras.

Tiekėjas aprūpina savo darbuotojus techninėmis priemonėmis, reikalingomis atlikti darbus aukštyje, bei užtikrina darbuotojų saugumą. Taip pat Tiekėjas privalo už savo lėšas aprūpinti savo darbuotojus įrankiais, mechanizmais, mechanizacijos priemonėmis, apšvietimo ir maitinimo kabeliais, apšvietimo lempomis ir kt.

Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir/ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą ir kitus vertingus įrenginius ar medžiagas) (toliau – Materialinės vertybės). Visas Materialines vertybes Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis pakrauna ir naudodamas savo transportą perveža į metalo saugojimo aikštelę esančią Petrašiūnų elektrinės teritorijoje (Jėgainės g. 12C, Kaunas). Pervežant metalo laužą Tiekėjas jį pasveria teritorijoje esančiomis automobilinėmis svarstyklėmis ir iškrauna į nurodytą vietą.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus dokumentus, susijusius su Sutarties vykdymu.

Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

Perkantysis subjektas įsipareigoja suteikti galimybę Tiekėjui naudotis elektros energija, vandeniu, Tiekėjui įsirengus elektros ir vandens apskaitas;

Darbuotojų sauga ir priešgaisrinės sauga:

Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji Darbui asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Vykdant darbus Perkančiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime darbų vykdymui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose – leidimuose;

Prieš pradedant vykdyti Darbus Tiekėjas tvarkomuoju dokumentu paskiria statybos vadovą, specialiųjų statybos darbų vadovą, asmenį, atsakingą objekte už darbų saugą, gaisrinę saugą, aplinkos apsaugą, laikinų elektros linijų eksploatavimą, kranų darbų vadovą ir t.t. Jei darbai vykdomi veikiančiuose elektros, šilumos įrenginiuose ar jų apsaugos zonose Perkančiajam subjektui privaloma pateikti darbuotojų sąrašą, nurodant darbuotojų turimus kvalifikacinius pažymėjimus ir funkcijų vykdymą (darbų vadovo, darbų vykdytojo, brigados nario). Paskyrimų kopijos pateikiamos Perkančiajam subjektui prieš 5 darbo dienas iki darbų pradžios. Prieš darbų pradžią privaloma pateikti transporto priemonių sąrašą, kurios įvažiuos į Perkančiojo subjekto teritoriją;

Perkančiojo subjekto teritorijoje visi darbai vykdomi pagal paskyras - leidimus, darbai veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui šilumos įrenginiuose, darbai veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus darbui elektros įrenginiuose. Paskyras - leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymų darbams šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš darbų pradžią paskyras - leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti vykdyti darbus įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas;

Tiekėjas Darbų vykdymo metu nuo galimų išorinių pažeidimų privalo apsaugoti Perkančiojo subjekto esamus įrengimus, tinklus, statinius;

Darbų vykdymo zona ir joje esanti technika turi būti tvarkinga, nuolat valoma ir plaunama (įskaitant statybvietės įvažiavimus/išvažiavimus bei transportui naudojamą gatvės dalį), gamybos atliekos ir šiukšlės (ypač degios) išgabenamos į specialiai paruoštas vietas;

Perkantysis subjektas darbų vykdymo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą;

Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

Kadangi vamzdynai ir kiti įrenginiai izoliuoti asbestine izoliacija privaloma imtis priemonių, kad asbesto dulkės nepakliūtų už Darbų vykdymo zonos ribų. Jei Darbų vykdymo metu dulkės pasklis už darbų vykdymo zonos rangovas savo jėgomis privalės imtis priemonių ir sutvarkyti visą zoną, kur dulkės nusėdo. Galimos priemonės derinamos su Perkančiuoju subjektu:

Palapinės įrengimas – palapinėje turi būti palaikoma neigiama trauka, kad per nesandarumus asbesto dulkės nepatektų į kitas patalpas;

Darbo vietos laistymas – laistymas galimas tik įrengus specialius filtravimo elementus, kurie apsaugotų nuo asbesto patekimo į bendrą nuotekų sistemą;

Traukos ventiliatorių įrengimas – galimas naudojimas jei išpučiamas oras į aplinką taip pat filtruojamas nuo asbesto dulkių;

Atliekų tvarkymas:

Darbų eigos metu Tiekėjas turės nuolat tvarkyti statybvietę, įskaitant ir atliekų saugojimui išskirtas statybvietės zonas;

Kiekvienos darbo dienos pabaigoje Tiekėjas turi sutvarkyti darbo vietą ir pašalinti šiukšles, šiukšlių konteineriais ir jų išvežimu rūpinasi Tiekėjas;

Visas Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas, statybines atliekas ir kt. Tiekėjas turės utilizuoti savomis lėšomis, gaunant dokumentus apie jų pridavimą. Atliekoms paliekant Petrašiūnų elektrinės teritoriją jos turi būti pasveriamos ant teritorijoje esančių svarstyklių gaunant svėrimo aktą pasirašytą Perkančiojo subjekto atsakingo darbuotojo;

Atliekų tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais;

Susidariusias statybines ar kitokias nevertingas atliekas, įskaitant ir pavojingas atliekas, Tiekėjas turės perduoti atliekų tvarkytojams, laikantis reikalavimų (atskirtas, išrūšiuotas, supakuotas, jei tai yra privaloma);

Darbų vykdymo eigoje susidarančios nevertingos atliekos negalės būti kaupiamos statybvietėje ilgiau, nei reikia užpildyti išvežimo konteinerius ir / ar talpas. Užpildžius išvežimo konteinerius ir / ar talpas, atliekos nedelsiant turi būti perduoti atliekų tvarkytojams. Pavojingos atliekos (alyva ar naftos produktai bei kitos) kaupiamos laikantis visų saugos atžvilgiu galiojančių reikalavimų ir tvarkos, ir perduodamos atliekų tvarkytojams;

Izoliacijos ardymo darbams, esant poreikiui, Perkantysis subjektas gali suteikti vietą darbams atlikti Petrašiūnų elektrinės teritorijoje. Tačiau darbo vietoje aplink ardymo zoną privalo būti sumontuota palapinė, kad asbesto dulkės nesklistų už darbų vykdymo zonos.

Demontavus (esant poreikiui) įrenginius, Tiekėjas turi Perkančiajam subjektui perduoti demontavimo eigoje susidariusias materialines vertybes (juodą ir spalvotą bei kitą vertingą metalo laužą, demontuotus elektrotechninius, bei mechaninius įrenginius ir jų komponentus bei kitus įrenginius (elektros varikliai, dažnio keitikliai, reduktoriai, pavaros, sklendės ir ventiliai, elektrotechninių įrenginių spintos su jose esančia įranga);

Darbų metu visą susidariusį metalo laužą Tiekėjas turės nuvežti ir pasverti ant Petrašiūnų elektrinėje (Jėgainės g. 12C, Kaunas) įrengtų svarstyklių. Atvežtas metalo laužas turi būti sukrautas į nurodytą vietą, įforminant šiais dokumentais: metalo laužo priėmimo–perdavimo aktas, svėrimo dokumentas. Pristatomi tiesūs vamzdyno ruožai negali būti ilgesni nei 6 m, o galuose esančios alkūnės pašalinamos ir pristatomos atskirai.

Tiekėjo įsipareigojimai:

Tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais, visa kita pagal gerąją tarptautinę praktiką Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Perkantysis subjektas Tiekėjui nesuteiks jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui;

Tiekėjas Sutarties vykdymui privalės paskirti kvalifikuotus projekto valdymo ir darbų vadovus bei darbų prižiūrėtojus, kurie bus atsakingi už Sutarties vykdymą ir kontrolę. Šiems asmenims taikomi kvalifikacijos reikalavimai aprašyti specialiosiose tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose sąlygose. Tiekėjo paskirti specialistai jų kvalifikacijai keliamus reikalavimus privalo atitikti visą Sutarties laikotarpį;

Perkančiajam subjektui perdavus Tiekėjo darbų vadovui darbų zoną pagal darbų zonos perdavimo ir priėmimo aktą bei joje esančių statinių, įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą, Tiekėjas pradeda organizuoti pasirengimo darbus. Tiekėjui neperdavus Darbų zonos, vykdyti pasirengimo (išskyrus įrangos atsivežimo) darbus draudžiama;

Darbų vykdymo zona:

Darbų metu Perkančiojo subjekto teritorijoje vyks technologiniai procesai, kurių metu judėjimas Darbų zonoje bus neišvengiamas. Esant poreikiui, šio judėjimo metu Tiekėjas privalės sustabdyti Darbus arba Sutarties šalių suderintomis kitomis priemonėmis, užtikrinti saugų technologinių procesų atlikimą nestabdant Darbų. Tiekėjas privalės paskirti atsakingą asmenį, kuris turės palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp Darbus atliekančių Tiekėjo darbuotojų bei Perkančiojo subjekto. Judėjimo maršrutai ir Darbų stabdymo organizavimas bus numatytas ir derinamas Darbų vykdymo metu.

SKYRIUS : 
TERMINAI

Darbų atlikimo terminai:

Mėlyna ir oranžine spalva pažymėtų ruožu demontavimas atliekamas per 50 (penkiasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.

Violetine spalva pažymėti vamzdynai demontuojami pasibaigus šildymo sezonui. Preliminari šildymo sezono pabaiga 2026 m. gegužės 1 d. apie tikslią datą Perkantysis subjektas informuos Tiekėją atskiru laišku. Po laiško apie šildymo sezono pabaigą Tiekėjas demontavimo darbus atlieka per 30 (trisdešimt) darbo dienų.

Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą atlikti Darbus nurodyta Pirkimo–Pardavimo sutarties bendrosios dalies 14 dalyje.

SKYRIUS : 
PRIEDAI

| Eil Nr. | Pavadinimas | Pastaba | Lapai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontavimo apimtys fotofiksacija |  | 8 |