TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

Komunalinis šlavimo automobilis

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Panevėžio specialus autotransportas.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės:

1.4.1. Komunalinis šlavimo automobilis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas neskirstomas į dalis.

3.  REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (skaitmenine ir analogine formomis), krovininio automobilio EB atitikties deklaracija. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu (pateikti reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai).

3.2.2. Automobiliui ir mechanizmams suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. arba 1200 darbo valandų (kas sueina pirmiau) garantija. Automobilio remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

3.2.3. Remontas garantijos metu privalomas per 72 val. nuo pranešimo gavimo apie transporto priemonės gedimą. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant  automobilio transportavimą į/iš serviso vietą.

3.2.4. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:

4.1. Pardavėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo buveinę adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.

4.2. Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3. Vykdant Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pardavėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris .

4.4. Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

5.1.1. Bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.2. Dokumentacija teikiama Pirkėjui ar Tiekėjui tik elektorinėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.3. Sutartis, Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5.1.4.  Prekė turi atitiki šiuos reikalavimus:

5.1.4.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;

5.1.4.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

5.4.4.3.  Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai.

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Komunalinis šlavimo automobilis

Paaiškinimas lentelės pildymui (šis paaiškinimas teikiant pasiūlymą ištrinamas):

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

| . Reikalavimo charakteristika (aprašymas) |  | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. |
| --- | --- | --- |
| Pirkimo dokumentų reikalavimai, sutarties vykdymo sąlygos |  |  |
|  | Automobilio tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą automobilį (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Pateikiamos gamintojo atstovavimo ar susitarimo skaitmeninės dokumentų kopijos. | Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |
|  | Autorizuotas (oficialus) siūlomos prekės servisas Lietuvoje ne toliau kaip 150 km. atstumu nuo Pirkėjo registracijos adreso – būtina nurodyti adresus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), siūlomos prekės servisai Lietuvoje: - _____ - _____ - _____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |
|  | Tiekėjas kartu su automobiliu pateikia dokumentaciją, naudojimo, eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijas (skaitmenine ir analogine forma), remonto žinyną su vertimu į lietuvių kalbą. Pateikiami kompetentingų atitikties įvertinimo įstaigos išduoti dokumentai (sertifikatai), gamintojo pateikiamos atitikties deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (sertifikatas ir atitikties deklaracija turi būti lietuvių arba anglų kalba). Dokumentai pateikiami automobilio pristatymo metu į perkančios organizacijos buveinę, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), kartu su automobiliu pateikiami dokumentai: - _____ - _____ - _____ - _____ |
|  | Tiekėjas įsipareigoja apmokyti perkančiosios organizacijos personalą dirbti su pateikiamu automobiliu. Tiekėjas įsitikinęs, kad apmokyti darbuotojai sugebės tinkamai eksploatuoti ir prižiūrėti įsigyjamą automobilį, išduota Tiekėjo ir apmokyto personalo pasirašytą, apmokymus patvirtinantį dokumentą. Mokymai atliekami pristatymo metu, perkančiosios organizacijos buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), perkančiosios organizacijos personalas apmokomas dirbti su pateikiamu automobiliu pristatymo perkančiosios organizacijos buveinėje, adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. ______. |
|  | Remontas garantijos metu privalomas per 72 val. nuo pranešimo gavimo apie transporto priemonės gedimą. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant automobilio transportavimą į/iš serviso vietą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), remontas garantijos metu bus atliktas per 72 val. nuo pranešimo gavimo apie transporto priemonės gedimą. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas pašalinns savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant automobilio transportavimą į/iš serviso vietą. |
|  | Tiekėjui perduodant automobilį pirkėjui, automobilis turi būti įregistruotas pirkėjo vardu, ir turi būti visiškai paruoštas darbui tiekėjo sąskaita. Galiojanti techninė apžiūra. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| Techninės specifikacijos reikalavimai |  |  |
| Komunalinis šlavimo automobilis |  | Nurodyti modelį........................... |
| 1. | Naujas, ne ankstesnės kaip 2025 m. gamybos, turintis CE atitikties deklaraciją, turi būti pažymėtas CE ženklu, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), naujas, pirma registracija _____ m., turintis CE atitikties deklaraciją, pažymėtas CE ženklu, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 2. | Vairas dešinėje pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), vairas dešinėje pusėje. |
| 3. | Variklis 4 taktų, ne mažiau kaip 6 cilindrų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklis ____ taktų, ____ cilindrų. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 4. | Variklio galia ne mažiau kaip 120 kW. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklio galia___ kW. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 5. | Variklis – dyzelinis, paleidžiamas elektriniu starteriu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) variklis – dyzelinis, paleidžiamas elektriniu starteriu. |
| 6. | Variklis turi atitikti ne žemesnę kaip EURO6 išmetamųjų dujų emisijos standartą (sertifikatas pateikiamas kartu su pasiūlymu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklis atitinka ____ išmetamųjų dujų emisijos standartą. Pateikti tai įrodančius dokumentus. |
| 7. | Automobilio kuro bako talpa ne mažiau kaip 180 ltr., AdBlue bako talpa ne mažiau kaip 15 ltr. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilio kuro bako talpa _____ ltr., AdBlue bako talpa ________ ltr. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 8. | Kabina, erdvi su priekiniu panoraminiu stiklu užtikrinanti gerą matomumą saugiam ir patogiam operatoriaus darbui užtikrinti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), kabina, erdvi su priekiniu panoraminiu stiklu užtikrinanti gerą matomumą saugiam ir patogiam operatoriaus darbui užtikrinti. |
| 9. | Kabina turi būti gamykliškai dvivietė. Operatoriaus sėdynė pneumatinė, reguliuojama su nugaros ir galvos atlošu ir ne mažiau kaip trijų taškų saugos diržu, porankiais. Keleivio sėdynė, su nugaros ir galvos atlošu ir ne mažiau kaip dviejų taškų saugos diržu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), kabina turi būti gamykliškai dvivietė. Operatoriaus sėdynė pneumatinė, reguliuojama su nugaros ir galvos atlošu ir _______ taškų saugos diržu, porankiais. Keleivio sėdynė, su nugaros ir galvos atlošu ir _____ taškų saugos diržu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 10. | Oro kondicionierius kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), oro kondicionierius kabinoje. |
| 11. | Kabinos ir priekinis stiklo šildymas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), bendras kabinos ir priekinio stiklo šildymas, šilto oro apipūtimo būdu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 12. | Hidraulinis kabinos pakėlimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), hidraulinis kabinos pakėlimas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 13. | Vairo stiprintuvas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), vairo stiprintuvas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 14. | Reguliuojamas vairo aukštis ir posvyrio kampas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), reguliuojamas vairo aukštis ir posvyrio kampas. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 15. | Galinio, šoninio vaizdo ir šlavimo šepečiai. Galinio ir šoninio vaizdo veidrodžiai šildomi. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), galinio, šoninio vaizdo ir šlavimo šepečiai. Galinio ir šoninio vaizdo veidrodžiai šildomi. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 16. | Darbinis greitis nuo 0 km./val. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), darbinis greitis nuo ___ km./val. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 17. | Transportinis greitis ne mažiau kaip 40 km./val. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), transportinis greitis ___ km./val. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 18. | Automobilio plotis ne daugiau kaip 2200 mm, plotis su šoniniais šlavimo šepečiais ir užlenktais veidrodžiais, ne daugiau kaip 2500 mm., aukštis ne daugiau kaip 2920 mm. (be švyturėlio), ilgis (su priekyje integruotu trečiuoju šepečiu) ne daugiau kaip 5980 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), automobilio plotis _________ mm., plotis su šoniniais šlavimo šepečiais ir užlenktais veidrodžiais _________ mm., aukštis ________ mm. (be švyturėlio), ilgis (su priekyje integruotu trečiuoju šepečiu) ________ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 19. | Automobilio vidinis apsisukimo spindulys turi būti ne didesnis kaip 2900 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilio vidinis apsisukimo spindulys ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 20. | Automobilio transmisija turi būti hidrostatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), automobilio transmisija hidrostatinė. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 21. | Automatinė pavarų perjungimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), automatinė pavarų perjungimo sistema. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 22. | Automobilis turi būti komplektuojamas su visų ratų pasukimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), automobilis komplektuojamas su visų ratų pasukimo sistema. |
| 23. | Automobilio galinės ašies pakaba hidraulinė arba lygiavertė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), automobilio galinės ašies pakaba _____________. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 24. | Didžiausia maksimali masė ne daugiau kaip 13200 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), didžiausia maksimali masė ________ kg., keliamoji galia ________ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 25. | Šlavimo automobilis turi turėti papildomą manipuliuojamą priekinį šepetį, sumontuotą automobilio priekyje, skirtą valyti skirtingame aukštyje esančius paviršius (nuo šaligatvio ant važiuojamosios kelio dalies). Šepetys turi būti pilnai valdomas iš operatoriaus kabinos (sukimosi greitis, šlavimo kampas, keičiama valymo pusė). Turi būti drėkinimas prieš šepetį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti,), šlavimo automobilis turi papildomą manipuliuojamą priekinį šepetį, sumontuotą automobilio priekyje, skirtą valyti skirtingame aukštyje esančius paviršius (nuo šaligatvio ant važiuojamosios kelio dalies). Šepetys pilnai valdomas iš operatoriaus kabinos (sukimosi greitis, šlavimo kampas, keičiama valymo pusė). Drėkinimas prieš šepetį. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 26. | Turi būti galimybė demontuoti priekinį šepetį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), galimybė demontuoti priekinį šepetį. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 27. | Šlavimas gali būti vykdomas: - visais keturiais šlavimo šepečiais; - 2 (dviem) šoniniais šepečiais kartu su centrine cilindrine šluota, sąšlavas nukreipiant į sąšlavų surinkimo angą. Sąšlavos prieš šoninius šepečius turi būti drėkinamos; - tik su centriniu cilindriniu šepečiu, sąšlavas nukreipiant į sąšlavų surinkimo angą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), šlavimas gali būti vykdomas: Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 28. | Dviejų šoninių šlavimo šepečių valdymas iš operatoriaus kabinos, su galimybe keisti šepečių sukimosi greitį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), dviejų šoninių šlavimo šepečių valdymas iš operatoriaus kabinos, su galimybe keisti šepečių sukimosi greitį. |
| 29. | Priekinio papildomo trečio šepečio diametras ne mažesnis kaip 1200 mm, šoninių šlavimo šepečių diametras ne mažesnis kaip 1100 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), priekinio papildomo trečio šepečio diametras ________ mm, šoninių šlavimo šepečių diametras _________ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 30. | Centrinio cilindrinio šepečio ilgis ne mažesnis kaip 1300 mm., diametras ne mažesnis kaip 600 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), centrinio cilindrinio šepečio ilgis _____ mm., diametras ________ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 31. | Centrinio cilindrinio šepečio valdymas iš kabinos, su galimybe keisti šepečio sukimosi greitį ir šepečio prispaudimą prie valomo paviršiaus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), centrinio cilindrinio šepečio valdymas iš kabinos, galimybė keisti šepečio sukimosi greitį ir šepečio prispaudimą prie valomo paviršiaus. |
| 32. | Šlavimo plotis ne mažiau kaip 2500 mm., vykdomas dviem šoniniais šlavimo šepečiais, kartu su centriniu cilindriniu šepečiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), šlavimo plotis _______ mm., vykdomas dviem šoniniais šlavimo šepečiais, kartu su centriniu cilindriniu šepečiu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 33. | Efektyvus šlavimo plotis dirbant visais keturiais šepečiais ne mažesnis kaip 3500 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), efektyvus šlavimo plotis dirbant visais keturiais šepečiais ________ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 34. | Sąšlavų surinkimo angos diametras turi būti ne mažesnis kaip 1300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), sąšlavų surinkimo angos diametras ________ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 35. | Bendra automobilio sąšlavų bunkerio talpa ne mažiau kaip 6 m3, efektyvioji naudingoji talpa ne mažiau kaip 5,1 m3. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), bendra automobilio sąšlavų bunkerio talpa ______ m3, efektyvioji naudingoji talpa _______ m3. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 36. | Sąšlavų bunkerio surinkimo talpa su integruotu tekstiliniu filtru/ais susiurbtoms dulkėms nusodinti ir sugerti. Tekstilinio dulkių filtro/ų plotas ne mažesnis kaip 24 m2. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), sąšlavų bunkerio surinkimo talpa su integruotu tekstiliniu filtru/ais susiurbtoms dulkėms nusodinti ir sugerti. Tekstilinio dulkių filtro/ų plotas __________ m2. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 37. | Tekstilinio sąšlavų bunkerio surinkimo talpos dulkių filtras/ai turi būti plaunamas/i ir su automatine filtro/ų dulkių nupurtymo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), tekstilinio sąšlavų bunkerio surinkimo talpos dulkių filtras/ai, plaunamas/i, su automatine filtro/ų dulkių nupurtymo sistema. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 38. | Sąšlavų bunkeris pagamintas iš nerūdijančio plieno arba analogiškų parametrų medžiagos, Bunkerio gale turi būti nerūdijančio plieno latakas sąšlavų išpylimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), sąšlavų bunkeris pagamintas iš nerūdijančio plieno arba analogiškų parametrų medžiagos, Bunkerio gale nerūdijančio plieno latakas sąšlavų išpylimui. |
| 39. | Sąšlavų surinkimo bunkerio ne mažiau kaip vienoje pusėje turi būti inspektavimo durelės skirtos bunkeri apžiūrai ar šiukšlėms sumesti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), sąšlavų surinkimo bunkerio _______ pusėje yra inspektavimo durelės skirtos bunkeri apžiūrai ar šiukšlėms sumesti. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 40. | Automobilio sąšlavų surinkimo bunkerio talpos pakėlimo kampas išvertimui ne mažesnis kaip 45 laipsniai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilio sąšlavų surinkimo bunkerio talpos pakėlimo kampas _______ laipsniai. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 41. | Automobilio sąšlavų surinkimo bunkerio talpos pakėlimas iškrovimui hidraulinis, valdomas iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilio sąšlavų surinkimo bunkerio talpos pakėlimas iškrovimui hidraulinis, valdomas iš operatoriaus kabinos. |
| 42. | Automobilis sukomplektuotas su integruota mechanine avarine sąšlavų bunkerio talpos pakėlimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilis sukomplektuotas su integruota mechanine avarine sąšlavų bunkerio talpos pakėlimo sistema. |
| 43. | Drėkinimui skirto vandens talpos tūris ne mažiau kaip 500 ltr. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), drėkinimui skirto vandens talpos tūris ____ ltr. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 44. | Automobilio sąšlavų surinkimo sistema sukomplektuota su siurbimo turbina/omis, skirtomis papildomam sąšlavų ir dulkių susiurbimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilio sąšlavų surinkimo sistema sukomplektuota su siurbimo turbina/omis, skirtomis papildomam sąšlavų ir dulkių susiurbimui. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 45. | Vakuuminės susiurbimo turbinos/ų generuojamas oro srauto našumas ne mažesnis kaip 5000 m3/val. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), vakuuminės susiurbimo turbinos/ų generuojamas oro srauto našumas _________ m3/val. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 46. | Automobilis turi būti sukomplektuotas su aukšto slėgio plovimo sistema. Slėgis ne mažesnis kaip 180 bar., žarnos ilgis ne mažesnis kaip 10 m., našumas ne mažesnis kaip 15 ltr./min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), sumontuota aukšto slėgio plovimo sistema. Slėgis _____ bar., žarnos ilgis ______ m., našumas _______ ltr./min. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 47. | Valdymo pultas CANBUS tipo. Informaciniame ekrane turi būti rodoma: - Automobilio greitis ir variklio sūkiai; - Kilometrų skaitiklis; - Aušinimo skysčio temperatūra; - Variklio alyvos temperatūra; - Kuro lygis bake; - Įsiurbimo galia; - Vidutinės degalų sąnaudos; - Švaraus vandens lygio indikatorius su įspėjimu operatoriui apie mažą vandens lygį; - Pranešimai apie įrangos aptarnavimus; - Gedimų indikacija ir klaidų kodai; - Aktyvių funkcijų būsena; - Bendros šlavimo valandos; - Variklio darbo valandos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), valdymo pultas ________ tipo. Informaciniame ekrane rodoma: Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 48. | Mašinos kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas, įvertintas pagal Lietuvos standartą LST EN 15429-3:2015 "Gatvių valymo mašinos", 3 dalis. Kietųjų dalelių surinkimo efektyvumas. Bandymai ir įvertinimas, turi būti 90 procentų arba didesnis. Kietųjų dalelių mažinimo ore sertifikatas PM2.5 ir PM10 arba lygiavertis (originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), ___ ir ___ sertifikatas arba lygiavertis. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 49. | Automobilis turi turėti gabaritines, posūkių, „stop“, priekines LED tipo, galines ir atbulinės eigos šviesas. Sumontuoti ne mažiau kaip 4 darbiniai žibintai, darbinių padargų apšvietimui tamsiuoju paros metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilis turi gabaritines, posūkių, „stop“, priekines_____ tipo, galines ir atbulinės eigos šviesas. Sumontuoti ______ darbiniai žibintai, darbinių padargų apšvietimui tamsiuoju paros metu. |
| 50. | Oranžinės spalvos švyturėlis priekyje ir gale. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), oranžinės spalvos švyturėlis priekyje ir gale. |
| 51. | Elektros masės išjungimas kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), elektros masės išjungimas kabinoje. |
| 52. | Atbulinės eigos vaizdo kamera, skirta palengvinti operatoriaus darbą parkuojantis atbuline eiga. Kameros vaizdas perduodamas į spalvoto vaizdo ekraną operatoriaus kabinoje. Ne mažesnis kaip 7 colių spalvotas ekranas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), atbulinės eigos vaizdo kamera, skirta palengvinti operatoriaus darbą parkuojantis atbuline eiga. Kameros vaizdas perduodamas į spalvoto vaizdo ekraną operatoriaus kabinoje. _____ colių spalvotas ekranas. |
| 53. | Variklio ir įrangos keliamas (su papildomomis garso izoliavimo priemonėmis) triukšmas operatoriaus kabinoje neturi viršyti 99 db. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), variklio ir įrangos keliamas triukšmas operatoriaus kabinoje _______db. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 54. | Ratų diametras ne mažesnis kaip R22. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), ratų diametras______. |
| 55. | Automatinis parkavimo stabdis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automatinis parkavimo stabdis. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 56. | Atsarginis ratas (diskas + padanga) atitinkantis automobilio pagrindinės komplektacijos disko ir padangos išmatavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), atsarginis ratas (diskas + padanga) atitinkantis automobilio pagrindinės komplektacijos disko ir padangos išmatavimus. |
| 57. | Ratų bazė ne mažiau kaip 3200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), ratų bazė ___________ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 58. | Automobilio kliūties įveikimo aukštis, ne mažesnis kaip 150 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilio kliūties įveikimo aukštis _____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 59. | Spalva – balta, RAL 9010 arba analogiška. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), spalva – ____ , RAL ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 60. | Automobilio kabinoje integruota radijo sistema su USB jungtimi ir laisvų rankų įranga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), automobilio kabinoje integruota radijo sistema su USB jungtimi ir laisvų rankų įranga. |
| 61. | Avarinio sustojimo ženklas, vaistinėlė atitinkanti galiojančių norminių aktų komplektaciją, gesintuvas, kurio galiojimo data ne mažiau kaip 3 mėn. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), pridedama: 1. 2. 3. |

PREKĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

- Techninių parametrų vertinimo tvarka. Perkančioji organizacija už numatytus techninius parametrus skiria balus:

| Eil. Nr. | Aprašymas | Lyg. svoris, balais |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pastovaus greičio palaikymo sistema šlavimo rėžimu. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 1 |
| 2. | Sąšlavų surinkimas į bunkerį per vertikalų diržinį konvejerį su papildomu vakuuminiu dulkių surinkimo srautu ir jų nusodinimu sąšlavų surinkimo bunkeryje panaudojant filtrų sistemą. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 4 |
| 3. | Centrinio šepečio prispaudimo reguliavimo galimybė, naudojant automatinę valomo paviršiaus aptikimo sistemą. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 2 |
| 4. | Šlavimo plotis > 2600 mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 1 |
| 5. | Efektyvus šlavimo plotis dirbant visais šepečiais > 3500 mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 1 |
| 6. | Sąšlavų bunkerio talpos užpildymo anga integruota aukščiausiame sąšlavų bunkerio talpos viršuje, kad vertikalus diržinis sąšlavų pakėlimo konvejeris pildytų sąšlavų talpą iš viršaus. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 3 |
| 7. | Sąšlavų bunkerio talpos išvertimo aukštis > 2200mm. Iškrovimas ir nuleidimas valdomi iš operatoriaus kabinos. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 3 |
| 8. | Papildomos sąšlavų ir dulkių susiurbimo turbinos, automobilyje integruotos atskirai nuo sąšlavų surinkimo talpos. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 2 |
| 9. | Šoninės šlavimo eigos, darbo ir aplinkos saugumui stebėti skirtos kameros (kairėje ir dešinėje pusėje). Vaizdas perduodamas į operatoriaus kabinoje esantį ne mažesnį kaip 7 colių vaizdo ekraną. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 1 |
| 10. | Automobilio galinės ašies pakaba su savaiminio išlyginimo funkcija. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. Jeigu parametras neatitinka balai neskiriami. | 2 |

Maksimalus P kriterijaus galimas įvertinimas – 20 balų.

Miesto komunalinio ūkio priežiūros skyriaus vadovas                                            Sigitas Vainauskas