Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – naudotas krovininis automobilis N3 klasės (1 vnt.), kuris bus skirtas C kategorijos vairuotojų mokymui.

- Pristatymo terminas ir pristatymo vieta:

  - Tiekėjas krovininį automobilį įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 2 mėnesius įsigaliojus pirkimo – pardavimo sutarčiai, iš anksto suderintu su perkančiąja organizacija laiku, be papildomo mokesčio, adresu Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai.

  - Esant nenumatytoms, ne nuo tiekėjo kaltės atsiradusioms aplinkybėms, perkančiajai organizacijai sutikus ir šalims raštu susitarus, krovininio automobilio  pristatymo terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą, bet ne ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

  - Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 :

| Krovininiam automobiliui taikomas (-omi) aplinkos apsaugos kriterijus (-ai) | Turi atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą. |
| --- | --- |

| TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  | Atitikimas techniniams reikalavimams (pažymėti taip/ne/būtina detalizuoti, išvardinti reikalingus parametrus) |
| --- | --- | --- |
| Naudotas krovininis automobilis |  | Markė/modelis |
|  | Tipas – N3 klasės krovininis automobilis |  |
|  | Automobilis naudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2019 m. |  |
|  | Ratų formulė 4x2 |  |
|  | Didžiausia leidžiamoji masė – ne mažiau kaip 18 000 kg. |  |
|  | Ilgis – ne mažesnis kaip 8,00 m., bet ne didesnis kaip 10,00 m. |  |
|  | Plotis – ne mažesnis kaip 2,40 m. |  |
|  | Turi išvystyti ne mažesnį kaip 80 km/h greitį |  |
|  | Degalų rūšis – dyzelinas |  |
|  | Variklio galingumas - ne mažiau 400 AG |  |
|  | Rida ne didesnė kaip 280 000 km. |  |
|  | Turi atitikti ne mažesnį kaip EURO 6 teršalų išmetimo standartą |  |
|  | Automatinė pavarų dėžė (mechaninė pavarų dėžė su elektroniniu ir /ar pneumatiniu valdymu) |  |
|  | Automobilyje privalo būti galinės ašies diferencialo blokavimas |  |
|  | Stabdžių sistema suspausto oro, diskinė |  |
|  | Galinė ašis su pneumatine pakaba |  |
|  | Vairo mechanizmas su stiprintuvu, vairaračio padėtis reguliuojama ne mažiau kaip 2-iem kryptim |  |
|  | Automobilio ratai ne mažesni kaip R22,5 |  |
|  | Padangų likutinė vertė ne mažiau 60% |  |
|  | Dvi ratų atsparos |  |
|  | Reguliuojamos vairuotojo ir instruktoriaus sėdynės su pneumatine pakaba |  |
|  | Kondicionierius |  |
|  | Priekiniai šoniniai langai valdomi elektra |  |
|  | Guminiai kabinos grindų kilimėliai |  |
|  | Radijo imtuvas, navigacija |  |
|  | Kabinos vidinis aukštis nemažesnis kaip 1,80 m (nuo kabinos centrinės dalies grindų iki stogo) |  |
|  | Kabinoje turi būti įrengtos nemažiau kaip viena papildoma vieta keleiviui sėdėti. Ji/jos turi atitikti visus saugumo reikalavimus (turi būti sumontuoti saugos diržai). Registracijos liudijime turi būti nurodytos ne mažiau kaip 3 sėdimos vietos |  |
|  | Vairavimo instruktoriaus vietoje turi būti įrengti sertifikuoti papildomas stabdžių pedalas ir pedalas, leidžiantis sumažinti variklio sūkius iki minimalių nepriklausomai nuo mokinio veiksmų arba papildomas dvipusio veikimo akceleratoriaus pedalas. Sertifikuoti papildomi pedalai turi atitikti „Dėl mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“ 2003 m. rugsėjo 10 d. Nr. 2B-293 reikalavimus |  |
|  | Automobilio gamintojo Bluetooth sąsaja skambučiams su laisvų rankų įranga |  |
|  | Autonominis kabinos šildytuvas |  |
|  | Prietaisų skydelyje informacija turi būti pateikiama bent viena iš Europinių kalbų (pageidautina lietuvių kalba) |  |
|  | Priekinio bamperio dešinio kampo ,,aklos zonos“ veidrodis |  |
|  | Elektra šildomi bei valdomi galinio vaizdo ir plataus kampo veidrodžiai kairėje ir dešinėje |  |
|  | ,,AdBlue“ bako talpa ne mažesnė kaip 30 l. |  |
|  | Vienas degalų bakas, kurio talpa nemažesnė kaip 200 l ir nedidesnė kaip 500 l. |  |
|  | Išorinis skydelis nuo saulės |  |
|  | Sukabinimo su priekaba mechanizmas |  |
|  | Krovinių skyrius turi būti konteinerinis BDF tipo, kurios plotis ir aukštis yra ne mažesni už atitinkamus automobilio kabinos matmenis |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema |  |
|  | Elektroninė anti-praslydimo sistema |  |
|  | Pagalbinė stabdžių sistema (retarderis ar variklinis stabdis) |  |
|  | Stabilumo kontrolės sistema |  |
|  | Traukos kontrolės sistema |  |
|  | Avarinio sustojimo ženklas, pirmos pagalbos rinkinys, ryškiaspalvė liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, tinkamos talpos sausų miltelių gesintuvas |  |
|  | Naudojimosi instrukcija (pageidautina Lietuvių kalba) |  |
|  | Išmanusis skaitmeninis tachografas atitinkantis ES normas (su galiojančia patikra) |  |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas (su galiojančia patikra) |  |
|  | Atsarginis ratas: automobiliui (įmontuotas ratų bazėje) bei įranga jiems pakeisti |  |
|  | Kabinoje turi būti įrengtas spalvotas ekranas, kuriame tik instruktorius galėtų stebėti vaizdą iš kamerų, kurios sumontuotos atskirai sunkvežimio gale ir ant sunkvežimio kairiojo galinio vaizdo veidrodžio Sistema turi būti įdiegta kartu su kameromis. Vaizdas transliuojamas laidiniu ryšiu (negalimas WI-FI ar Bluetooth ryšis) |  |
|  | Kėbulas bei važiuoklės dalys neturi turėti reikšmingų pažeidimų ar korozijos požymių, galinčių turėti įtakos saugumui, eksploatacijai ar transporto priemonės ilgaamžiškumui: |  |
|  | 49.1. Ant matomų kėbulo, rėmo ar važiuoklės dalių neturi būti prakiurusių korozijos vietų ar konstrukcinių elementų pažeidimų dėl rūdžių |  |
|  | 49.2. Leidžiami tik paviršiniai rūdžių židiniai, kurie: - neviršija 5cm. Skersmens vienoje vietoje; - neapima daugiau nei 5 % viso kėbulo paviršiaus - nėra ant laikančiųjų konstrukcijų, stabdžių, vairo ar pakabos elementų |  |
|  | 49.3.Leidžiami smulkūs įbrėžimai ar dažų pažeidimai, kurie: - neviršija 10 cm. ilgio vienoje vietoje - nepažeidžia metalo (t.y. nėra atsivėrusio metalo paviršiaus) |  |
|  | 49.4.Leidžiamas kėbulo dažymas ar kiti estetiniai remonto darbai, tačiau spalva turi būti vientisa, be matomų spalvos skirtumų (pagal vizualinį vertinimą dienos šviesoje) |  |
| 50. | Transporto priemonės interjeras turi būti tvarkingas, švarus, be esminių pažeidimų, kurie mažintų naudojimo komfortą ar trukdytų eksploatacijai: |  |
|  | 50.1. Visos salono dalys (sėdynės, prietaisų skydelis, grindys, lubos, durų apmušalai ir pan.) turi būti be mechaninių pažeidimų, įtrūkimų ar praradusios tvirtinimo funkciją |  |
|  | 50.2. Sėdynių konstrukcija turi būti tvirta, be deformacijų, sėdynės reguliavimo mechanizmai turi veikti Leidžiamas tik įprastas nusidėvėjimas (pvz., medžiagos ar odos paviršiaus blizgėjimas, spalvos tonų skirtumai) |  |
|  | 50.3. Montuojant papildomą(as) sėdynę ar keičiant kita jos turi būti panašaus atspalvio, jei neįmanoma parinkti tokios pat medžiagos |  |
|  | 50.4. . Prietaisų skydelis, vairas, pedalai, jungikliai ir valdymo mygtukai turi būti nepažeisti ir funkcionuoti pagal paskirtį |  |
|  | 50.5. Lubų, grindų ir durų apmušalai turi būti be įtrūkimų, praradusių sukibimą ar atšokusių vietų |  |
|  | 50.6. Plastikinės ir guminės detalės (pvz., rankenos, apdailos elementai) gali turėti tik smulkių paviršinių įbrėžimų, nepažeidžiančių estetinės išvaizdos |  |
|  | 50.7. Transporto priemonės salonas turi būti be pašalinių kvapų (pelėsio, degalų, alyvos ir pan.) |  |
| 51. | Garantijos reikalavimas: tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 3 (trijų) mėnesių garantiją nuo sunkvežimio perdavimo perkančiajai organizacijai dienos. Garantijos laikotarpiu tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis pašalinti visus transporto priemonės defektus, atsiradusius ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, arba, jeigu defekto pašalinti neįmanoma, pakeisti sugadintas dalis tinkamomis. Garantija turi apimti šias dalis ir sistemas: - variklį ir pavarų dėžę; - transmisiją; - stabdžių sistemą; - vairo mechanizmą; - elektros sistemą; |  |
| 52. | Krovininis automobilis turi būti pateikiamas registruotas Lietuvoje pirkėjo vardu kaip mokomoji transporto priemonė |  |

Išorės ir vidaus interjero būklė vertinama vizualiai apžiūrint transporto priemonę dienos šviesoje. Vertinimą atlieka perkančiosios organizacijos atstovai pagal šioje specifikacijoje nurodytus kriterijus.