1 priedas

aDMINISTRACINIO PASTATo A. MATULKOS G. 7, ROKIŠKIS,

VALYMO ĮRENGINIO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, įsipareigoja atlikti administracinio pastato (unikalus numeris 7399-3002-5019) esančio A. Matulkos g. 7, Rokiškis, valymo įrenginio remonto darbus (toliau – Darbai), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbus rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Rangovas Darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą kurį raštu suderina su Užsakovu, pašalina pažeidimus savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti medžiagas, įrangą reikalingą Darbams atlikti. Rangovas turi įvertinti visus darbus ir veiksmus, kurie reikalingi  Darbams atlikti,, įskaitant, bet neapsiribojant, reikiamos projektinės dokumentacijos parengimo, suderinimo su atitinkamomis institucijomis, Darbų užbaigimo procedūros įforminimo išlaidas, kitus Darbų atlikimui reikalingas išlaidas, tarp jų  vandens ir šilumos tiekėjo paslaugų mokesčius.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias atliekas, išvalyti vietą, kurioje dirbo, perduoti dokumentaciją.

- Rangovas įsipareigoja nesidomėti Užsakovo ir pastato naudotoju vykdoma veikla, neskaityti atsitiktinai paliktų dokumentų, gavus raštišką paklausimą, informuoti Užsakovą per 24 valandas apie atliekamų Darbų eigą. Rangovas darbų atlikimo metu įsipareigoja nesivesti ir neįsileisti pašalinių asmenų, vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius šios Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

- Rekomenduojama Rangovui, prieš pateikiant pasiūlymą, perkamų darbų apimtis, medžiagų kiekius, darbų sudėtingumą ir įrangos kiekį įsivertinti apsilankius objekte. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Remigijumi Skrebe, tel. Nr. +37061989461.

- Rangovas, teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus patikslintos Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir patikslinta Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai ir Užsakovui perduoti dokumentai (projektinę dokumentacija, elektros principinės schemos, įrangos eksploatacijos instrukcijos ir t.t.).

- Rangovas turi tiesiogiai kontaktuoti su Vandens ir Šilumos tiekėjais ir kitomis institucijomis siekiant pilnai atlikti Darbus ir iki priėmimo perdavimo akto pasirašymo atlikti jiems mokėjimus už suteikiamas paslaugas.

- Darbai Užsakovui laikoma pilnai įvykdyta, kuomet pilnai ir kokybiškai įvykdomi visi šioje techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai, Užsakovas neturi pretenzijų Rangovui ir perduoti originalūs dokumentai su parašais, taip pat persiųsta skanuota versija atsakingam asmeniui.

- Darbus turi suteikti tik tos srities atestuota įmonė su atestuotais specialistais, kurie pilnai galės įgyvendinti techninės specifikacijos sąlygas.

- Užsakovas neįsipareigoja pateikti visos paslaugos suteikimui galimai reikalingos dokumentacijos, nes objekto perėmimo metu nebuvo perduota visa techninė dokumentacija. Pirkėjas pateiks tik turimą visą dokumentaciją, susijusią su pirkimo objektu. Užsakovas pažymi, jog neturi išsamių pastato inžinerinių tinklų, konstrukcijų planų.

II. Darbų aprašymas:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Valymo įrenginio remonto darbų aprašymas* | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prieš pradedant darbus išsiurbti, ištuštinti talpas iš valymo įrenginio. | Kompl. | 1 |
|  | Įrengiamas kanalizacijos atbulinis vožtuvas ant išleidimo vamzdžio. | Kompl. | 1 |
|  | Esančių valymo įrenginių Aqua Simplex 16 viduje esančio neveikiančio siurblio keitimas lygiaverčių parametrų siurbliu užtikrinant tinkamą nuotekų išvalymo proceso veiklą, esant būtinybei po žeme pakeičiama elektros instaliacija dedant į išorės sąlygomis tinkančią gofrą, prijungiama prie veikiančios pastato elektros sistemos sumontuojant atskirą automatinį jungiklį. Praėjimo angos per sienas turi būti sandariai užtaisomos. | Kompl. | 2 |
|  | Esančių valymo įrenginių viduje neveikiančios orapūtės keitimas lygiaverčių parametrų įrenginiu užtikrinant tinkamą nuotekų išvalymo proceso veiklą, esant būtinybei po žeme pakeičiama elektros instaliacija dedant į išorės sąlygomis tinkančią gofrą, prijungiama prie veikiančios pastato elektros sistemos sumontuojant atskirą automatinį jungiklį. Praėjimo angos per sienas turi būti sandariai užtaisomos. Orapūtė gali būti montuojama ir į atskirą kinetę su užsukamu dangčiu, užtikrinti jos sandarumą ir apsaugoti nuo vandens patekimo. | Kompl. | 1 |
|  | Suprogramuoti nuotekų valymo įrenginio valdiklį bei nustatyti parametrus tinkamam nuotekų išvalymo procesui užtikrinti prijungiant atitinkamai prie visų nuotekų valymo įrenginių. | Kompl. | 1 |
|  | Atlikus remonto darbus, į valymo įrenginį supilti biologinio aktyvatoriaus pagal nustatytus reikalavimus. | Kompl. | 1 |

*visi keičiami nuotekų valymo įrenginio komponentai turi būti suderinami tarpusavyje su esamu nuotekų valymo įrenginiu.

III. Aplinkosauginiai reikalavimai:

3.1. Aplinkosauginiai reikalavimai: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, kaip nustatyta 2011 m. birželio 28 d. LR Aplinkos ministro Nr. D1-508 įsakymo „DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 4.4.1 papunktyje.

PRIDEDAMA:

- TS Priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

- TS Priedas Nr. 2. Teritorijos planas, adresu A. Matulkos g. 7, Rokiškis, 1 lapas.

- TS Priedas Nr. 3. Nuotraukos adresu A. Matulkos g. 7, Rokiškis, 1 lapas.

TS Priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS Priedas Nr. 2

Teritorijos planas, A. Matulkos g. 7, Rokiškis

TS Priedas Nr. 3

Nuotraukos adresu A. Matulkos g. 7, Rokiškis