Pirkimo sąlygų

2.1 priedas

KONDICIONIERIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| Techninis parametras | Reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės techninių parametrų reikšmės (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| Išorinis blokas (1 vnt.) |  | Gamintojas (nurodyti): ................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....... |
| Galia, nominali išorinio bloko | ≥ 9 kW |  |
| Šaltnešis | R-32 / arba lygiavertis |  |
| Kompresorius | Inverterinis |  |
| Atitirpimo funkcija „DEFROST“ | Turi būti |  |
| Darbinis lauko temperatūros diapazonas | – Šildymo režimu: nuo –15 °C iki +24 °C – Šaldymo režimu: nuo –10 °C iki +45 °C |  |
| Vidinis blokas (3 vnt.) |  | Gamintojas (nurodyti): ................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....... |
| Šaldymo / šildymo galia, nominali kiekvieno vidinio bloko | ≥ 3,0 / 3,0 kW |  |
| Vidinis blokas | Montuojamas į lubas, kasetinis komplekte su panele |  |
| Maitinimo šaltinis | 230V |  |
| Bendrieji reikalavimai įrangai |  |  |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė šaldyme | ne žemesnė kaip A++ |  |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė šildyme | ne mažiau kaip A+ |  |
| Šaldymo funkcija | Turi būti |  |
| Šildymo funkcija | Turi būti |  |
| Lauko bloko tenas – apsaugo kompresorių nuo peršalimo. | Turi būti |  |
| „Auto restart“ funkcija – dingus ir vėl atsiradus elektros tiekimui, įrenginys automatiškai atkuria ankstesnius veikimo nustatymus. | Turi būti |  |
| Eurovent“ sertifikatas | Turi būti |  |
| Eco režimas | Turi būti |  |
| Komforto režimas (Įrenginys automatiškai keičia oro srauto kampą priklausomai nuo šildymo ir šaldymo rėžimo) | Turi būti |  |
| Kondensato nuvedimas | Priverstinis, kondensato siurbliu |  |
| Įrangos dokumentai | Lietuvių kalba |  |

Atstumas iki elektros tinklo apie 15 metrų. Išorinio bloko montavimas –  ant fasado (tarp pastato antro ir trečio aukšto).

Pastaba. Tiekėjas turi pateikti gamintojo arba oficialaus atstovo interneto nuorodą į įrenginio techninį aprašymą (priimtina ir anglų kalba).

Jeigu perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomos informacijos (duomenų), patvirtinančių siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.