Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrosios nuostatos.

  - Perkančioji organizacija – Akmenės rajono sporto centras (toliau – Perkančioji organizacija).

  - Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

- Pirkimo objekto aprašymas.

2.1.	Pirkimo objektas – autobusas (toliau – Prekė).

2.2.	Siūloma Prekė turi atitikti teisės aktuose, kituose normatyviniuose-techniniuose dokumentuose, nustatytus tokioms prekėms keliamus reikalavimus.

2.3.	Į prekės komplektą turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų prekės funkcionavimą.

2.4.	Tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių įranga, turi būti ne prastesnė negu to paties modelio bazinė įranga.

2.7.	Prekės techninė charakteristika:

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Autobusas (kiekis – 1 vnt.) |  |
| 1. | Transporto priemonės tipas: |
| 1.1. | Naujas M3 klasės turistinis autobusas, varomas dyzelinu, atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas. |
| 1.2. | Atitinkantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama direktyva 2007/46/EB. |
| 1.3. | Pritaikytas dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis. |
| 1.4. | Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m., pirma registracija Lietuvoje. |
| 2. | Bendras ilgis: |
| 2.1. | Ne mažiau nei 7500 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. |
| 3. | Plotis: |
| 3.1. | Ne daugiau 2020 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus). |
| 4. | Aukštis: |
| 4.1. | Ne daugiau 2900 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus). |
| 5. | Sėdimų vietų skaičius: |
| 5.1. | Ne mažiau 19 ( +1 vairuotojui; +1 įgulos nariui). |
| 6. | Keleivių įlipimo durys: |
| 6.1. | Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse, keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris. Keleivių įlipimo durų aukštis nemažiau 190 cm. |
| 6.2. | Elektrinės keleivių įlaipinimo durys valdomos iš vairuotojo darbo vietos. Durys turi atsidaryti atgal lygiagrečiai kėbulo šonui. |
| 6.3. | Avarinis durų atidarymas viduje ir išorėje. |
| 6.4. | Šildomas durų stiklas. |
| 6.5. | Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti dviejų pakopų. Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė. |
| 6.6. | Galinės durys dvivėrės, atsidarančios ne mažesniu kaip 180° kampu. |
| 6.7. | Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba atskirai šonines ir galines) autobuso salone esančias duris. |
| 7. | Didžiausia leistina masė: |
| 7.1. | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, bet ne didesnė nei 6 t. |
| 8. | Varančiosios ašies apkrova: |
| 8.1. | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |
| 9. | Ašys: |
| 9.1. | Dvi. |
| 10. | Jėgos agregatas: |
| 10.1. | Vidaus degimo, dyzelinis arba turbodyzelinis. |
| 10.2. | Turi atitikti ne žemesnį kaip Euro VI E emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus. |
| 10.3. | Variklio galia – ne mažesnė nei 140 kW. |
| 10.4. | Sukimo momentas – ne mažesnis nei 400 Nm. |
| 10.5. | Vidaus degimo variklio darbinis tūris ne didesnis negu 2000 cm3. |
| 11. | Pavarų dėžė: |
| 11.1. | Automatinė pavarų dėžė. |
| 12. | Ratai ir padangos: |
| 12.1. | Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. |
| 12.2. | Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. |
| 12.3 | Standartinio dydžio atsarginis ratas. |
| 12.4. | Plieniniai ratlankiai. |
| 12.5. | Autobuse turi būti įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema. Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą. Informacija apie šiuos parametrus turi būti pateikiama vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje arba atskirame ekrane, atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą duomenys turi būti atvaizduojami barais (bar). |
| 12.6. | Visų ratų purvasaugiai. |
| 13. | Saugumas: |
| 13.1. | Oro pagalvių skaičius ir išdėstymas turi atitikti visus saugos standartus. |
| 13.2. | Neišjungtų šviesų (žibintų) perspėjimo signalas. |
| 13.3. | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės. |
| 13.4. | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (automobilio pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam transportavimui keliamus reikalavimus. Saugiam keleivių ir įgulos nario transportavimui diržai turi būti sertifikuoti kaip Ar4m arba Ar4Nmt tipo, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę). |
| 14. | Stabdžiai: |
| 14.1. | Visi stabdžiai – diskinio tipo. |
| 14.2. | ABS antiblokavimo sistema. |
| 14.3. | Ratų antiprabuksavimo sistema. |
| 14.4. | Elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus Autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos). |
| 15. | Vairavimo sistema: |
| 15.1. | Sistema su stiprintuvu. |
| 15.2. | Vairas kairėje pusėje. |
| 15.3. | Vairo padėtis reguliuojama. |
| 16. | Elektros sistema: |
| 16.1. | Darbinė įtampa – 12 V DC. |
| 16.2. | USB ir Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo. |
| 17. | Akumuliatoriai: |
| 17.1. | 12 V akumuliatoriaus baterija, talpa turi būti ne mažesnė nei 92Ah. |
| 17.2. | Baterija turi būti montuojamos nuo korozijos apsaugotame dėkle. |
| 18. | Aušinimo sistema: |
| 18.1. | Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -30°C temperatūros. |
| 18.2. | Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų. |
| 19. | Degalų rezervuaras: |
| 19.1. | Kuro bako talpa ne mažiau 90l. |
| 19.2. | Kuro bakas pritaikytas kuro lygio matavimo sistemos įdiegimui. |
| 20. | Autobuso greitis: |
| 20.1. | Greičio ribotuvas. |
| 21. | Kėbulas: |
| 21.1. | Cinkuotas, galvanizuotas ne mažiau kaip 50% arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga, garantija nuo kiauryminio prarūdijimo– ne mažesnė kaip 10 metų. |
| 22. | Šildymas: |
| 22.1. | Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.3. punkte numatytoms klimato sąlygoms. |
| 22.2. | Autonominė variklio aušinimo skysčio šildymo įranga („Webasto“ arba analogiška). |
| 22.3. | Papildomas keleivių salono šildymas konvektoriais. Valdymas iš vairuotojo vietos. |
| 22.4. | Autonomine sistema nelaikoma, jei ji kurį laiką išjungus variklį, šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. |
| 23. | Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija: |
| 23.1. | Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 13,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti individualiai kiekvienam keleiviui. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. Oro srauto krypties individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje. |
| 24. | Stoglangis: |
| 24.1. | Avarinis – ventiliacinis stoglangis stoge, ne mažiau 1 vnt. |
| 25. | Vairuotojo darbo vieta ir vairuotojo palaikymas: |
| 25.1. | Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. |
| 25.2. | Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras. |
| 25.3. | Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. |
| 25.4. | Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. |
| 25.5. | Variklis užvedamas iš vairuotojo darbo vietos. |
| 25.6. | Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus). |
| 25.7. | Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas antros kartos išmanusis tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis. DSRC modulis arba antena. Autobuse turi būti sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą (FMS ar lygiavertis). |
| 25.8. | Autobuso salono ir lauko* temperatūros parodymas (*prietaisų skydelyje). |
| 25.9. | Kruizo kontrolė. |
| 25.10. | Autonominio avarinio stabdymo sistema AEB. |
| 25.11. | „Baltos juostos“ kirtimo perspėjimo sistema (LDW). |
| 25.12. | Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje. Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga. |
| 25.13. | Šviestuvas vairuotojo darbo vietoje. |
| 25.14. | Radijo sistema. |
| 25.15. | USB, Type-C jungtys– ne mažiau 2 vnt. |
| 25.16. | Vairuotojo šoninis langas valdomas elektra. |
| 25.17. | Laisvų rankų įranga. |
| 25.18. | Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS). |
| 25.19. | Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA). |
| 25.20. | Judėjimo asistentas (ang. MOIS). |
| 25.21. | Turėklas už vairuotojo. |
| 25.22. | Guminis kilimėlis vairuotojui. |
| 26. | Techninė dokumentacija: |
| 26.1. | Vartotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). |
| 27. | Įrankiai: |
| 27.1. | Įrankių komplektas ratų keitimui, tinkantis siūlomam autobusui. |
| 28. | Keleivių sėdynės: |
| 28.1. | Keleivių sėdynės minkštos, komfortiškos, su pogalviu, atlenkiamos atgal, su reguliuojamu porankiu. |
| 28.2. | Keleivių sėdynės tvirtinamos į bėgelius. Sėdynių tvirtinimo bėgeliai išdėstyti per visą keleivių salono ilgį suteikdami galimybę keisti salono sėdynių vietą. |
| 28.3. | Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais. |
| 28.4. | Sėdynių apmušalai kombinuoti (tamsus veliūras su oda). Keleivių sėdynių nugarėlės aptrauktos tokia pačia medžiaga. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį. |
| 28.5. | Sulankstomas staliukas ir kišenės keleivio sėdynės nugarėlėje. |
| 28.6. | Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 710 mm. |
| 28.7. | Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją. |
| 29. | Apsaugos, gelbėjimo įranga: |
| 29.1. | Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai 2 (du) 4 kg milteliniai ugnies gesintuvai. |
| 29.2. | Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. |
| 29.3. | 1 (viena) ratų atspara. |
| 29.4. | 2 (du) kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ suvestinės redakcijos nuo 2021-03-30 reikalavimus. |
| 29.5. | 1 (viena) ryškiaspalvė šviesą atspindinti liemenė. |
| 29.6. | Vilkimo įtaisas priekyje. |
| 29.7. | Hidraulinis domkratas. |
| 30. | Priekinio lango stiklas: |
| 30.1. | Priekinio lango stiklas apšildomas oru arba elektra. |
| 31. | Langai: |
| 31.1. | Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo. |
| 31.2. | Stiklai turi būti tonuoti. |
| 31.3. | Dvigubi šoniniai stiklai. |
| 31.4. | Prailginti langai į originalias vietas (kaip panoraminiai iš lauko). Išoriniai langai turi sudaryti vientisą plotą. Vidiniai langai gali būti mažesni ir atskirti vienas nuo kito kėbulo konstrukcijos elementais. |
| 32. | Avariniai išėjimai: |
| 32.1. | Šalia avarinių išėjimų turi būti avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui). |
| 33. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai: |
| 33.1. | Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. |
| 33.2. | Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą. |
| 33.3. | Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui. |
| 33.4. | Naktinis vidaus apšvietimas. |
| 33.5. | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. |
| 34. | Veidrodžiai: |
| 34.1. | Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi. |
| 34.2. | Mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone. |
| 35. | Užrašai: |
| 35.1. | Visi užrašai ir informacija salone lietuvių ir/arba anglų kalbomis. |
| 36. | Grindys: |
| 36.1. | Grindų struktūra – sustiprintos grindys. |
| 36.2. | Atspari dilimui danga autobuso viduje. |
| 36.3. | Grindų danga neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms. |
| 36.4. | Paaukštintos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu. Galinių ratų arkos negali įsikišti į keleivių salono grindų erdvę. |
| 37. | Vidaus įranga: |
| 37.1. | Įgulos nario mikrofonas su atskiru stiprintuvu ir garso reguliavimo galimybe. |
| 37.2. | Multimedija su atskiru stiprintuvu, pajungta prie garsiakalbių salone ir vairuotojo zonoje. |
| 37.3. | Galinio vaizdo kamera. |
| 37.4. | Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu kiekvienai sėdimai vietai. |
| 37.5. | Įgilinta bagažinė keleivių salono gale, su vieta atsarginiam ratui. Bagažinės tūris ne mažiau 1,2 m3. |
| 38. | Techninė priežiūra ir remontas: |
| 38.1. | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo atlikti transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo transporto priemonės pristatymo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Esant sudėtingam gedimui, laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų. Tiekėjas, per sutartą terminą neatlikęs transporto priemonės remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti transporto priemonės savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti ir naudota), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuota pateikta transporto priemonė. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui, dėl kurio transporto priemonė negali važiuoti, ir kuris turi būti šalinamas tiekėjo sąskaita, tiekėjas privalo organizuoti arba apmokėti transporto priemonių transportavimą į techninės priežiūros ir remonto įmonę, arba (jeigu gedimas gali būti pašalintas perkančiosios organizacijos patalpose) savo jėgomis ir sąskaita organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą. Techninės priežiūros atlikimo intervalas/grafikas, kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. |
| 39. | Išorės dažymas: |
| 39.1. | Kėbulo spalva balta. |
| 39.2. | Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms. |
| 40. | Garantija: |
| 40.1. | Prekėms suteikiama tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo prekių perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 40.2. | Transporto priemonės garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. be ridos apribojimo. Tiekėjas gali pasiūlyti ir ilgesnį garantinį laikotarpį. |
| 40.3. | Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. Jeigu siūloma transporto priemonė gaminama keliais gamybos etapais privaloma pateikti galiojanti bazinės transporto priemonės gamintojo patvirtinimą, kad paskesnio etapo gamintojas yra pripažintas kaip partneris, kurio procesai atitinka pirmo etapo gamintojo keliamus reikalavimus |

2.8. Siūlomos prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės arba geresnių savybių. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

2.9.   Tiekėjas įsipareigoja Lietuvos Respublikoje užregistruoti Transporto priemonę Perkančiojo subjekto vardu, praeiti atlikti valstybinę techninę apžiūrą (jeigu privaloma pagal galiojančius teisės aktus) ir apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu vieno mėnesio laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo Autobuso priėmimo-perdavimo momento.

Parengė:

__________________________