Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

PASIŪLYMAS

2025-___-___

AUTOBUSO PIRKIMAS

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Pateikiame siūlomų prekių vertinimo kriterijus:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Dalyvio siūlomo kriterijaus reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autobuso pristatymo terminas | ........(skaičiais ir žodžiais) mėnesiai (įrašyti) |
| 2. | Autobuso garantinis terminas | ........(skaičiais ir žodžiais) mėnesiai (įrašyti) |

Siūlome šią prekių kainą:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kaina EUR be PVM | PVM | Kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autobusas (1 vnt.) (įrašomas siūlomas autobuso modelis) |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais): _________________________.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM:____________________________________________.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti atitiktį įrodantys dokumentai (lietuvių k.), kuriuose privalo būti pažymėtos aktualios pirkimui siūlomų parametrų reikšmės *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos Prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo Nr. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Autobusas (kiekis – 1 vnt.) |  |  |  |  |
| 1. | Transporto priemonės tipas: | Gamintojas: _____ (įrašyti). Modelis: ______ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.1. | Naujas M3 klasės turistinis autobusas, varomas dyzelinu, atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas. | Naujas M3 klasės turistinis autobusas, varomas dyzelinu, atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.2. | Atitinkantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama direktyva 2007/46/EB. | Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.3. | Pritaikytas dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +35ºC) temperatūros sąlygomis. | Pritaikytas dirbti žiemos (iki -____ºC) (įrašyti) ir vasaros (iki +____ºC) (įrašyti) temperatūros sąlygomis. | Įrašyti | Įrašyti |
| 1.4. | Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m., pirma registracija Lietuvoje. | Transporto priemonė nauja Taip/ne (pasirinkti), neeksploatuota Taip/ne (pasirinkti), pagaminta _______ m. (įrašyti), pirma registracija Lietuvoje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 2. | Bendras ilgis: |  |  |  |
| 2.1. | Ne mažiau nei 7500 mm iki maksimaliai leidžiamo pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus šio tipo transporto priemonėms. | ______ mm (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 3. | Plotis: |  |  |  |
| 3.1. | Ne daugiau 2020 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus). | ______ mm (įrašyti) (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 4. | Aukštis: |  |  |  |
| 4.1. | Ne daugiau 2900 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus). | ______ mm (įrašyti) (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 5. | Sėdimų vietų skaičius: |  |  |  |
| 5.1. | Ne mažiau 19 ( +1 vairuotojui; +1 įgulos nariui). | _____ (įrašyti) sėdimų vietų ( +1 vairuotojui; +1 įgulos nariui) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6. | Keleivių įlipimo durys: |  |  |  |
| 6.1. | Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse, keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris. Keleivių įlipimo durų aukštis nemažiau 190 cm. | Vairuotojo skyriuje atidaromos šoninės durys abiejose pusėse, keleivių įlaipinimas per dešinės pusės vairuotojo skyriaus duris Taip/ne (pasirinkti). Keleivių įlipimo durų aukštis _______ cm (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.2. | Elektrinės keleivių įlaipinimo durys valdomos iš vairuotojo darbo vietos. Durys turi atsidaryti atgal lygiagrečiai kėbulo šonui. | Elektrinės keleivių įlaipinimo durys valdomos iš vairuotojo darbo vietos Taip/ne (pasirinkti). Durys atsidaro atgal lygiagrečiai kėbulo šonui Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.3. | Avarinis durų atidarymas viduje ir išorėje. | Avarinis durų atidarymas viduje ir išorėje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.4. | Šildomas durų stiklas. | Šildomas durų stiklas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.5. | Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus. Laiptelis turi būti dviejų pakopų. Turi būti laiptelių apšvietimo lemputė. | Keleivių įlipimo laiptelis, atitinkantis Lietuvos Respublikoje galiojančių specialių reikalavimų autobusams teisės aktų reikalavimus Taip/ne (pasirinkti). Laiptelis dviejų pakopų Taip/ne (pasirinkti). Laiptelių apšvietimo lemputė Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.6. | Galinės durys dvivėrės, atsidarančios ne mažesniu kaip 180° kampu. | Galinės durys dvivėrės Taip/ne (pasirinkti), atsidarančios _____° kampu (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 6.7. | Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba atskirai šonines ir galines) autobuso salone esančias duris. | Imobilaizeris rakte Taip/ne (pasirinkti). Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba atskirai šonines ir galines) autobuso salone esančias duris Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 7. | Didžiausia leistina masė: |  |  |  |
| 7.1. | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, bet ne didesnė nei 6 t. | ____ t (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 8. | Varančiosios ašies apkrova: |  |  |  |
| 8.1. | Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. | _________ (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 9. | Ašys: |  |  |  |
| 9.1. | Dvi. | ____ (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 10. | Jėgos agregatas: |  |  |  |
| 10.1. | Vidaus degimo, dyzelinis arba turbodyzelinis. | ____ (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 10.2. | Turi atitikti ne žemesnį kaip Euro VI E emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus. | ____ (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 10.3. | Variklio galia – ne mažesnė nei 140 kW. | Variklio galia – _____ kW (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 10.4. | Sukimo momentas – ne mažesnis nei 400 Nm. | Sukimo momentas – _____ Nm (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 10.5. | Vidaus degimo variklio darbinis tūris ne didesnis negu 2000 cm3. | Vidaus degimo variklio darbinis tūris _____ cm3 (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 11. | Pavarų dėžė: |  |  |  |
| 11.1. | Automatinė pavarų dėžė. | ______ pavarų dėžė (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 12. | Ratai ir padangos: |  |  |  |
| 12.1. | Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. | Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 12.2. | Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. | Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 12.3 | Standartinio dydžio atsarginis ratas. | Standartinio dydžio atsarginis ratas Taip/ne (pasirinkti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 12.4. | Plieniniai ratlankiai. | Plieniniai ratlankiai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 12.5. | Autobuse turi būti įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema. Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą. Informacija apie šiuos parametrus turi būti pateikiama vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje arba atskirame ekrane, atvaizduojanti/rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą. Duomenys turi būti atvaizduojami barais (bar). | Autobuse įdiegta padangų slėgio stebėjimo sistema Taip/ne (pasirinkti). Sistema leidžianti stebėti darbinį padangų slėgį parametrų pakitimus ar normų viršijimą Taip/ne (pasirinkti). Informacija apie šiuos parametrus pateikiama _________ (įrašyti), atvaizduojanti/ rodanti faktinį transporto priemonės ratų ir ašių išdėstymą Taip/ne (pasirinkti). Duomenys atvaizduojami barais (bar) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 12.6. | Visų ratų purvasaugiai. | Visų ratų purvasaugiai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 13. | 13. Saugumas: |  |  |  |
| 13.1. | Oro pagalvių skaičius ir išdėstymas turi atitikti visus saugos standartus. | Oro pagalvių skaičius ir išdėstymas atitinka visus saugos standartus Taip/ne (pasirinkti).. | Įrašyti | Įrašyti |
| 13.2. | Neišjungtų šviesų (žibintų) perspėjimo signalas. | Neišjungtų šviesų (žibintų) perspėjimo signalas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 13.3. | Autobuso salone turi būti uždengtos visos technologinės ertmės. | Autobuso salone uždengtos visos technologinės ertmės Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 13.4. | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (automobilio pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam transportavimui keliamus reikalavimus. Saugiam keleivių ir įgulos nario transportavimui diržai turi būti sertifikuoti kaip Ar4m arba Ar4Nmt tipo, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę). | Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonėms Lietuvoje galiojančius (automobilio pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam transportavimui keliamus reikalavimus Taip/ne (pasirinkti). Saugiam keleivių ir įgulos nario transportavimui diržai yra sertifikuoti ______ tipo (įrašyti), su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukia į diržo ritę) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 14. | Stabdžiai: |  |  |  |
| 14.1. | Visi stabdžiai – diskinio tipo. | Visi stabdžiai – diskinio tipo Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 14.2. | ABS antiblokavimo sistema. | ABS antiblokavimo sistema Taip/ne (pasirinkti). |  |  |
| 14.3. | Ratų antiprabuksavimo sistema. | Ratų antiprabuksavimo sistema Taip/ne (pasirinkti). |  |  |
| 14.4. | Elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus Autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos). | Elektroninė automobilio stabilumo sistema (tame tarpe ekstremalaus Autobuso stabdymo ir stabdymo jėgos paskirstymo sistemos) Taip/ne (pasirinkti). |  |  |
| 15. | Vairavimo sistema: |  |  |  |
| 15.1. | Sistema su stiprintuvu. | Sistema su stiprintuvu Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 15.2. | Vairas kairėje pusėje. | Vairas kairėje pusėje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 15.3. | Vairo padėtis reguliuojama. | Vairo padėtis reguliuojama Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 16. | Elektros sistema: |  |  |  |
| 16.1. | Darbinė įtampa – 12 V DC. | Darbinė įtampa – 12 V DC Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 16.2. | USB ir Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo. | USB ir Type-C lizdai kiekvienoje keleivių sėdimoje eilėje su apsauga nuo trumpo jungimo Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 17. | Akumuliatoriai: |  |  |  |
| 17.1. | 12 V akumuliatoriaus baterija, talpa turi būti ne mažesnė nei 92Ah. | 12 V akumuliatoriaus baterija Taip/ne (pasirinkti), talpa ______ Ah (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 17.2. | Baterija turi būti montuojamos nuo korozijos apsaugotame dėkle. | Baterija montuojamos nuo korozijos apsaugotame dėkle Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 18. | Aušinimo sistema: |  |  |  |
| 18.1. | Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -30°C temperatūros. | Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -30°C temperatūros Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 18.2. | Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų. | Aušinimo žarnos ir vamzdžiai pagaminti iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 19. | Degalų rezervuaras: |  |  |  |
| 19.1. | Kuro bako talpa ne mažiau 90 l. | Kuro bako talpa _____ l (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 19.2. | Kuro bakas pritaikytas kuro lygio matavimo sistemos įdiegimui. | Kuro bakas pritaikytas kuro lygio matavimo sistemos įdiegimui Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 20. | Autobuso greitis: |  |  |  |
| 20.1. | Greičio ribotuvas. | Greičio ribotuvas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 21. | Kėbulas: |  |  |  |
| 21.1. | Cinkuotas, galvanizuotas ne mažiau kaip 50% arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga, garantija nuo kiauryminio prarūdijimo– ne mažesnė kaip 10 metų. | Cinkuotas, galvanizuotas ______ % (įrašyti) arba padengtas kita ne mažiau veiksminga antikorozine medžiaga Taip/ne (pasirinkti) garantija nuo kiauryminio prarūdijimo– ______ metų (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 22. | Šildymas: |  |  |  |
| 22.1. | Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.3. punkte numatytoms klimato sąlygoms. | Transporto priemonės šildymo sistema pritaikyta 1.3. punkte numatytoms klimato sąlygoms Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 22.2. | Autonominė variklio aušinimo skysčio šildymo įranga („Webasto“ arba analogiška). | Autonominė variklio aušinimo skysčio šildymo įranga _____ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 22.3. | Papildomas keleivių salono šildymas konvektoriais. Valdymas iš vairuotojo vietos. | Papildomas keleivių salono šildymas konvektoriais Taip/ne (pasirinkti). Valdymas iš vairuotojo vietos Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 22.4. | Autonomine sistema nelaikoma, jei ji kurį laiką išjungus variklį, šildo saloną liekamąja variklio aušinimo skysčio šiluma. | _____ (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 23. | Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija: |  |  |  |
| 23.1. | Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant automobilio stogo arba salono viduje. Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 13,0 kW. Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje turi vykti individualiai kiekvienam keleiviui. Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių. Oro srauto krypties individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje. | Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos. Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas ant ______ (įrašyti). Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ______ kW (įrašyti). Atvėsinto oro išpūtimas keleivių skyriuje vyksta individualiai kiekvienam keleiviui Taip/ne (pasirinkti). Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė Taip/ne (pasirinkti). Yra galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių Taip/ne (pasirinkti). Oro srauto krypties individualus reguliavimas kiekvienoje keleivio vietoje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 24. | Stoglangis: |  |  |  |
| 24.1. | Avarinis – ventiliacinis stoglangis stoge, ne mažiau 1 vnt. | Avarinis – ventiliacinis stoglangis stoge _____ vnt. (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25. | Vairuotojo darbo vieta ir vairuotojo palaikymas: |  |  |  |
| 25.1. | Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. | Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje pažymėti ________ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.2. | Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras. | Prietaisų skydelyje montuojamas spidometras, tachometras, odometras Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.3. | Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. | Prietaisų skydelyje pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.4. | Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. | Matavimo prietaisų skalės yra metrinės matavimo sistemos Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.5. | Variklis užvedamas iš vairuotojo darbo vietos. | Variklis užvedamas iš vairuotojo darbo vietos Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.6. | Šalia vairuotojo sėdynės turi būti įrengta rūbų pakaba. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus). | Šalia vairuotojo sėdynės įrengta rūbų pakaba Taip/ne (pasirinkti). Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti autobusą bei riboti vairuotojo matomumą (tiek išorės, tiek salono vidaus) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.7. | Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas antros kartos išmanusis tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis. DSRC modulis arba antena. Autobuse turi būti sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą (FMS ar lygiavertis). | Vairuotojo darbo vietoje įrengtas antros kartos išmanusis tachografas ir tos pačios kartos judesio jutiklis Taip/ne (pasirinkti). DSRC modulis arba antena (įrašyti). Autobuse sumontuota jungtis, skirta pajungti duomenų perdavimo nuotolinio būdu sistemą ________ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.8. | Autobuso salono ir lauko* temperatūros parodymas (*prietaisų skydelyje). | Autobuso salono ir lauko* temperatūros parodymas (*prietaisų skydelyje) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.9. | Kruizo kontrolė. | Kruizo kontrolė Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.10. | Autonominio avarinio stabdymo sistema AEB. | Autonominio avarinio stabdymo sistema AEB Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.11. | „Baltos juostos“ kirtimo perspėjimo sistema (LDW). | „Baltos juostos“ kirtimo perspėjimo sistema (LDW) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.12. | Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje. Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga. | Vairuotojo sėdynė komfortabili, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu dešinėje pusėje Taip/ne (pasirinkti). Vairuotojo sėdynės susiuvimas su keleivio sėdynių medžiaga Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.13. | Šviestuvas vairuotojo darbo vietoje. | Šviestuvas vairuotojo darbo vietoje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.14. | Radijo sistema. | Radijo sistema Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.15. | USB, Type-C jungtys– ne mažiau 2 vnt. | USB, Type-C jungtys– ______ vnt. (įrašyti) | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.16. | Vairuotojo šoninis langas valdomas elektra. | Vairuotojo šoninis langas valdomas elektra Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.17. | Laisvų rankų įranga. | Laisvų rankų įranga Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.18. | Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS). | Aklosios zonos informacinė sistema (ang. BSIS) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.19. | Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA). | Išmanioji greičio pagalbinė sistema (ang. ISA) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.20. | Judėjimo asistentas (ang. MOIS). | Judėjimo asistentas (ang. MOIS) Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.21. | Turėklas už vairuotojo. | Turėklas už vairuotojo Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 25.22. | Guminis kilimėlis vairuotojui. | Guminis kilimėlis vairuotojui Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 26. | Techninė dokumentacija: |  |  |  |
| 26.1. | Vartotojams turi būti pateikta autobuso naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). | Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 27. | Įrankiai: |  |  |  |
| 27.1. | Įrankių komplektas ratų keitimui, tinkantis siūlomam autobusui. | Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 28. | Keleivių sėdynės: |  |  |  |
| 28.1. | Keleivių sėdynės minkštos, komfortiškos, su pogalviu, atlenkiamos atgal, su reguliuojamu porankiu. | Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 28.2. | Keleivių sėdynės tvirtinamos į bėgelius. Sėdynių tvirtinimo bėgeliai išdėstyti per visą keleivių salono ilgį suteikdami galimybę keisti salono sėdynių vietą. | Keleivių sėdynės tvirtinamos į bėgelius. Sėdynių tvirtinimo bėgeliai išdėstyti per visą keleivių salono ilgį suteikdami galimybę keisti salono sėdynių vietą. Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 28.3. | Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais. | Keleivių sėdynės turi būti su tritaškiais saugos diržais Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 28.4. | Sėdynių apmušalai kombinuoti (tamsus veliūras su oda). Keleivių sėdynių nugarėlės aptrauktos tokia pačia medžiaga. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį. | Sėdynių apmušalai kombinuoti (tamsus veliūras su oda). Keleivių sėdynių nugarėlės aptrauktos tokia pačia medžiaga. Sėdynių spalvinė gama suderinama pasirašant sutartį. Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 28.5. | Sulankstomas staliukas ir kišenės keleivio sėdynės nugarėlėje. | Sulankstomas staliukas ir kišenės keleivio sėdynės nugarėlėje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 28.6. | Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, turi būti ne mažesnis kaip 710 mm. | Atstumas nuo sėdynės atlošo priekinės dalies (nesuspaudžiant atlošo pagalvėlės) iki prieš ją esančios sėdynės atlošo galinės dalies, matuojant nuo grindų horizontaliai 620 mm atlošo aukštyje, yra _____ mm (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 28.7. | Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi turėti šoninio poslinkio funkciją. | Keleivių sėdynės, esančios ties praėjimu, turi šoninio poslinkio funkciją Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 29. | Apsaugos, gelbėjimo įranga: |  |  |  |
| 29.1. | Lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai 2 (du) vnt. 4 kg milteliniai ugnies gesintuvai. | Lengvai prieinami ir pažymėti _____ vnt. (įrašyti) 4 kg milteliniai ugnies gesintuvai. | Įrašyti | Įrašyti |
| 29.2. | Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. | Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 29.3. | 1 (viena) ratų atspara. | 1 (viena) ratų atspara Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 29.4. | 2 (du) kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ suvestinės redakcijos nuo 2021-03-30 reikalavimus. | 2 (du) kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ suvestinės redakcijos nuo 2021-03-30 reikalavimus. Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 29.5. | 1 (viena) ryškiaspalvė šviesą atspindinti liemenė. | 1 (viena) ryškiaspalvė šviesą atspindinti liemenė Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 29.6. | Vilkimo įtaisas priekyje. | Vilkimo įtaisas priekyje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 29.7. | Hidraulinis domkratas. | Hidraulinis domkratas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 30. | Priekinio lango stiklas: |  |  |  |
| 30.1. | Priekinio lango stiklas apšildomas oru arba elektra. | Priekinio lango stiklas apšildomas ______ (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 31. | Langai: |  |  |  |
| 31.1. | Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo. | Langai pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 31.2. | Stiklai turi būti tonuoti. | Stiklai tonuoti Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 31.3. | Dvigubi šoniniai stiklai. | Dvigubi šoniniai stiklai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 31.4. | Prailginti langai į originalias vietas (kaip panoraminiai iš lauko). Išoriniai langai turi sudaryti vientisą plotą. Vidiniai langai gali būti mažesni ir atskirti vienas nuo kito kėbulo konstrukcijos elementais. | Prailginti langai į originalias vietas (kaip panoraminiai iš lauko). Išoriniai langai turi sudaryti vientisą plotą. Vidiniai langai gali būti mažesni ir atskirti vienas nuo kito kėbulo konstrukcijos elementais Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 32. | Avariniai išėjimai: |  |  |  |
| 32.1. | Šalia avarinių išėjimų turi būti avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui). | Šalia avarinių išėjimų yra avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui). Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 33. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai: |  |  |  |
| 33.1. | Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą. | Galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 33.2. | Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą. | Keleivių salono šviestuvai išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 33.3. | Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui. | Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui. Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 33.4. | Naktinis vidaus apšvietimas. | Naktinis vidaus apšvietimas Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 33.5. | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai. | Priekiniai ir galiniai rūko žibintai Taip/ne (pasirinkti). |  |  |
| 34. | Veidrodžiai: |  |  |  |
| 34.1. | Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi. | Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 34.2. | Mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone. | Mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 35. | Užrašai: |  |  |  |
| 35.1. | Visi užrašai ir informacija salone lietuvių ir/arba anglų kalbomis. | Visi užrašai ir informacija salone lietuvių ir/arba anglų kalba (-omis) (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 36. | Grindys: |  |  |  |
| 36.1. | Grindų struktūra – sustiprintos grindys. | Grindų struktūra – sustiprintos grindys Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 36.2. | Atspari dilimui danga autobuso viduje. | Atspari dilimui danga autobuso viduje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 36.3. | Grindų danga neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms. | Grindų danga neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui), skirta autotransporto priemonėms Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 36.4. | Paaukštintos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu. Galinių ratų arkos negali įsikišti į keleivių salono grindų erdvę. | Paaukštintos grindys visoms sėdynėms su įdubusiu praėjimu. Galinių ratų arkos negali įsikišti į keleivių salono grindų erdvę. Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 37. | Vidaus įranga: |  |  |  |
| 37.1. | Įgulos nario mikrofonas su atskiru stiprintuvu ir garso reguliavimo galimybe. | Įgulos nario mikrofonas su atskiru stiprintuvu ir garso reguliavimo galimybe Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 37.2. | Multimedija su atskiru stiprintuvu, pajungta prie garsiakalbių salone ir vairuotojo zonoje. | Multimedija su atskiru stiprintuvu, pajungta prie garsiakalbių salone ir vairuotojo zonoje Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 37.3. | Galinio vaizdo kamera. | Galinio vaizdo kamera Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 37.4. | Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu kiekvienai sėdimai vietai. | Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui su personaliniu apšvietimu ir oro padavimu kiekvienai sėdimai vietai Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 37.5. | Įgilinta bagažinė keleivių salono gale, su vieta atsarginiam ratui. Bagažinės tūris ne mažiau 1,2 m3. | Įgilinta bagažinė keleivių salono gale, su vieta atsarginiam ratui Taip/ne (pasirinkti). Bagažinės tūris _____ m3 (įrašyti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 38. | Techninė priežiūra ir remontas: |  |  |  |
| 38.1. | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo atlikti transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo transporto priemonės pristatymo į techninės priežiūros ir remonto įmonę dienos. Esant sudėtingam gedimui, laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų. Tiekėjas, per sutartą terminą neatlikęs transporto priemonės remonto, įsipareigoja per 3 darbo dienas įstatymų nustatyta tvarka neatlyginamai suteikti transporto priemonės savininkui kitą lygiavertę transporto priemonę (gali būti ir naudota), o jei nesuteikia – sumokėti už kitos, užsakytos transporto priemonės naudojimo išlaidas tol, kol bus suremontuota pateikta transporto priemonė. Garantiniu laikotarpiu įvykus gedimui, dėl kurio transporto priemonė negali važiuoti, ir kuris turi būti šalinamas tiekėjo sąskaita, tiekėjas privalo organizuoti arba apmokėti transporto priemonių transportavimą į techninės priežiūros ir remonto įmonę, arba (jeigu gedimas gali būti pašalintas perkančiosios organizacijos patalpose) savo jėgomis ir sąskaita organizuoti ir atlikti gedimo pašalinimą. Techninės priežiūros atlikimo intervalas/grafikas, kaip numatyta transporto priemonės gamintojo. | Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 39. | Išorės dažymas: |  |  |  |
| 39.1. | Kėbulo spalva balta. | Kėbulo spalva balta Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 39.2. | Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai turi būti atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms. | Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 40. | Garantija: |  |  |  |
| 40.1. | Prekėms suteikiama tiekėjo nurodyta garantija skaičiuojama nuo prekių perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |
| 40.2. | Transporto priemonės garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. be ridos apribojimo. | Transporto priemonės garantinis laikotarpis ______ mėn. (įrašyti) be ridos apribojimo. | Įrašyti | Įrašyti |
| 40.3. | Tiekėjo siūloma autobuso garantija taikoma visam siūlomam autobusui, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose. Jeigu siūloma transporto priemonė gaminama keliais gamybos etapais privaloma pateikti galiojanti bazinės transporto priemonės gamintojo patvirtinimą, kad paskesnio etapo gamintojas yra pripažintas kaip partneris, kurio procesai atitinka pirmo etapo gamintojo keliamus reikalavimus | Taip/ne (pasirinkti). | Įrašyti | Įrašyti |

Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomos Prekės gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos Prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomos Prekės techninių charakteristikų aprašymu — Prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus bei visa informacija, pagrindžiančia Prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje lietuvių kalba.

Tiekėjas privalo grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos tiekti prekės | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvis  arba jo  įgaliotas asmuo	parašas		vardas ir pavardė

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidenciali informacija. Pastaba: Informacija, kuri pagal Viešųjų pirkimų įstatymą laikytina nekonfidencialia, bus laikoma vieša, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjas ją nurodė šioje lentelėje.