KABELINIŲ LINIJŲ KLOJIMAS ATVIRU IR UŽDARU BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Užsakovas | UAB „Vilniaus viešasis transportas“ |
| 1.2. | Tiekėjas | Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis |
| 1.3. | Sutartis | Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto |
| 1.4. | Pirkimo objektas | Darbai |
| 1.5. | Techninė specifikacija arba TS | Dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas |
| 1.6. | Užsakymas | Užsakovo Tiekėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Tiekėjui teikiamas užsakymas, kuriame nustatytas darbų poreikis ir pagal kurį Tiekėjas turi atlikti darbus užsakovui suteikti Paslaugas Pirkėjui |
| 1.7. | Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas | Dokumentas, kuriuo Tiekėjas perduoda, o Užsakovas priima Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad atlikti Darbai atitinka nustatytus reikalavimus. Jeigu Sutartyje yra numatytas Darbų atlikimas dalimis , Darbų perdavimo-priėmimo aktas gali būti sudaromas dėl kiekvienos dalies atskirai. |
| 1.8. | Darbų trūkumai | Darbų perdavimo–priėmimo metu, bet kuriuo kitu Sutarties galiojimo metu ar Darbų garantinio termino galiojimo metu Užsakovo ar (ir) trečiųjų asmenų nustatyti Darbų atlikimo/ rezultato kokybės neatitikimai Sutarties ar (ir) įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimams, paslėpti defektai, veiklos sutrikimai ar pan., dėl kurių Darbų rezultato nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam Užsakovas juos (Darbus) ketino naudoti arba dėl kurių Darbų naudingumas sumažėtų taip, kad Užsakovas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų tų Darbų pirkęs, arba nebūtų už Darbus mokėjęs tokio dydžio kainos. |

| 2. | PIRKIMO OBJEKTAS |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Pirkimo objekto pavadinimas | Kabelinių linijų klojimas atviru ir uždaru būdu. |
| 2.2. | Esama situacija | - |
| 2.3. | Pirkimo objekto apimtis | 2.3.1. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis. 2.3.2. Kiekiai/Apimtys: 2.3.2.1. Darbai perkami vadovaujantis techninio projekto „Troleibusų kontaktinio tinklo, nuolatinės srovės kabelinių linijų iškėlimo projektas“ (bylos žymuo 25 LE/03-01-TP) (toliau – Techninis Projektas) sprendiniais. 2.3.2.2. Perkama tik dalis Darbų pagal Techninį projektą, t. y. perkami Darbai: 2.3.2.2.1. kabelių klojimas į naują trasą uždaru būdu, kaip nurodyta: Projekto Aiškinamajame rašte /Išeities duomenys/ Detalus projektinių darbų aprašymas/ 2 punkte „2. Kabelinės linijos iškeliamos tarp naujai projektuojamų jungiamųjų movų JM1.........JM8, paklojant naujas Al 1x800/35+2K (0,6kV) kabelines linijas, kurios visu ilgiu klojamos PVC d160 vamzdžiuose. Po keliais, šaligatviais ir šlaite KL numatoma kloti uždaru būdu, (pjūvis A-A)“( 4 puslapis); 2.3.2.2.2. Techninio projekto 8 skyriuje /Žemės darbai/Bendrieji žemės darbų vykdymo reikalavimai/ 1-4 punktuose nurodyti reikalavimai (projekto 13 puslapis): „1. pradėti žemės darbus tik gavęs leidimą kasti žemę, turėti suderintą projektą, statybos darbų žurnalą ir statinio nužymėjimo aktą su schema; 2. nustatytu laiku, bet ne vėliau kaip prieš dvi paras iki darbų pradžios, pranešti įmonėms ir privatiems asmenims, kuriems priklauso kasimo zonoje esantys tinklai, statiniai (kabeliai, dujotiekio tinklai ir t.t.), taip pat kelių policijai, jei statybos aikštelė yra kelių ar kelio statinių apsauginėje zonoje, tikslų žemės kasimo darbų pradžios laiką ir pakviesti jų atstovus atvykti į vietą; 3. žemės kasimo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių tinklų bei įrengimų vietas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, saugotiną dirvožemį bei želdinius nuo galimos žalos; 4. nepradėti žemės kasimo darbų miesto aikštelėse, gatvėse, pravažiavimuose bei keliuose, kol neįrengtos leidime kasti žemę nurodytos apylankos bei techninės eismo reguliavimo priemonės“. 2.3.2.2.3. Perkamiems Darbams atlikti ir perkamoms medžiagoms taikomi Techniniame projekte nurodyti reikalavimai, savybės, technologijos. 2.3.2.2.4. Darbų ir medžiagų kiekiai nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 2.1. priede „Darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis_Kainos detalizacija“. 2.3.3 Tiekėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų/medžiagų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos prekės (medžiagos, produktai, įranga), (toliau -prekės), teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui. 2.3.4 Tiekėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus. 2.3.5. Darbams atlikti tiekėjas privalo turėti techniką, įrenginius, įrankius. |
| 2.4. | Prekių kokybė | 2.4.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos nurodytus reikalavimus. 2.4.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Tiekėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Užsakovas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms. 2.4.3. Nurodytos prekės, nekeičiant kainos, Užsakovo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu prekės nebegaminamos ir Tiekėjas Užsakovui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad prekė nebegaminama). Tiekėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Tiekėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties. |

| 3. | REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui | Nurodyti Techniniame projekte ir Techninėje specifikacijoje |

| 4. | terminai ir sąlygos |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Paslaugų teikimo vieta | Vilniaus miestas, ties Savanorių pr. 110 |
| 4.2. | Paslaugų teikimo terminai | 4 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų atlikimo metu esant nepalankioms oro sąlygoms (pvz., šalčiui, gausioms kritulių apimtims ar kitoms sąlygoms, trukdančioms kokybiškai teikti paslaugas / atlikti darbus), Užsakovas turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą. Sustabdymo laikotarpis nustatomas Užsakovo rašytiniu pranešimu Tiekėjui (el. paštu). Sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpis nėra įskaičiuojamas į bendrą Darbų atlikimo terminą. Galutinis Darbų atlikimo terminas automatiškai pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek buvo sustabdytas sutarties vykdymas. |
| 4.3. | Darbų atlikimo termino pratęsimas | Netaikoma |
| 4.4. | Kitos Darbų atlikimo sąlygos | Dėl nepalankių oro sąlygų (nurodytų 4.2. punkte) Darbų atlikimas gali būti sustabdytas |
| 4.5. | Darbų priėmimo tvarka | Pasirašomas perdavimo-priėmimo aktas |

| 5. | kokybė ir / ar garantiniai įsipareigojimai |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Darbų kokybės reikalavimai | Perkami Darbai turi būti atlikti tiksliai pagal projektinę dokumentaciją ir techninius brėžinius. |
| 5.2. | Darbų garantijos reikalavimai | Nurodyti Techniniame projekte ir Sutarties sąlygose |
| 5.3. | Darbų garantijos terminas | Nurodyti Techniniame projekte ir Sutarties sąlygose |
| 5.4. | Trūkumai | Nekokybiški Techniniame projekte ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkantys Darbai; |
| 5.5. | Trūkumų / defektų šalinimo terminas | 5.5.1. Nekokybiški Projekte ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkantys Darbai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 14 d. d. 5.5.2. Užsakovas turi teisę kreiptis į Rangovą dėl Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 14 d. d. nuo suteiktų Akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos. |

| 6. | sutarties vykdymo metu pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| 6.1. | Darbų atlikimo – perdavimo aktai |

| 7. | PRIEDAI |
| --- | --- |
| 7.1. | 1.1. priedas_„Troleibusų kontaktinio tinklo, nuolatinės srovės kabelinių linijų iškėlimo projektas“ (bylos žymuo 25 LE/03-01-TP). |
| 7.2. | 1.2. priedas Prekių atitikties lentelė |