TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TURINYS

1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS	5

1.1.	Projektas. Bendrieji reikalavimai	5

1.2.	Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai	5

1.3.	Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų	8

1.4.	Statybiniai gaminiai, medžiagos	8

1.4.1	Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai	9

1.4.2	Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu	9

1.4.3	Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas	9

1.4.4	Gaminių ir medžiagų pristatymas	9

1.4.5	Pristatymo patikrinimas	9

1.4.6	Saugojimas aikštelėje	9

1.5.	Statybos įranga ir statybos metodai	9

1.6.	Vykdymas	9

1.6.1	Bandymai ir pavyzdžiai	10

1.6.2	Ataskaitos	10

1.6.3	Montavimo metodai ir darbo sąlygos	10

1.6.4	Vėliau atliktini darbai	10

1.6.5	Naudojimas statybos metu	10

1.7.	Bendros sąlygos	10

1.7.1	Angos ir nišos	10

1.7.2	Angos montavimui	11

1.7.3	Varžtai, tvirtinimai ir atramos	11

1.7.4	Remontas (defektų taisymas)	11

2.	GRIOVIMAS, ARDYMAS	11

3.	COKOLIS	12

4.	IŠORĖS SIENOS IR JŲ APDAILA	12

4.1.	Bendroji dalis	12

4.2.	Dažymo darbai	12

4.3.	Dažymo darbams naudojamo dažo specifikacijos	12

5.	KONSTRUKCINIAI PLIENO GAMINIAI	12

5.1.	Bendrieji nurodymai	12

5.2.	Priešgaisrinė apsauga	12

5.3.	Apsauga nuo korozijos dažant	13

5.4.	Kokybės kontrolė	13

5.5.	Kitos rangovo paslaugos	13

5.6.	Konstrukcinės medžiagos	13

5.7.	Gamyba	14

5.7.1	Suvirinimas	14

5.7.2	Suvirintojų kvalifikacija	14

5.7.3	Suvirinimų bandymas	14

5.7.4	Suvirinimo tikrinimų apimtis	15

5.7.5	Suvirinimo tikrinimų dažnis	15

5.7.6	Papildomi plieno bandymai	15

5.8.	Surinkimas ir pastatymas	15

5.8.1	Bendrieji reikalavimai	15

5.8.2	Metalinių elementų sandėliavimas	16

5.8.3	Leistinos montavimo nuokrypos	16

5.8.4	Tikrinimas	16

6.	STOGAI	16

6.1.	Šlaitiniai stogai	16

6.1.1	Bendrieji nurodymai	16

6.1.2	Stogų dangos. Bendrieji nurodymai	16

6.1.3	PVC dangos stogas	17

6.1.4	Stogo apačios apdengimas	17

6.1.5	Nuolydžiai	17

6.1.6	Stogo mechaninis atsparumas	17

6.1.7	Šilumos izoliacija	17

6.1.8	Lietaus vandens nutekėjimas	17

6.1.9	Stogo briaunų aptaisymas aliuminio kompozito plokštėmis	17

6.1.10	Membranų ir tvirtinimo juostų charakteristikos	17

7.	LANGAI IR VITRINOS	19

7.1.	Aliuminio konstrukcijų langai ir vitrinos	19

7.2.	Langų ir vitrinų tvirtinimas	19

7.3.	Palangių įrengimas	19

7.3.1	Bendroji dalis	19

7.3.2	Medžiagos	19

7.3.3	Išorės palangių skardinimas	20

7.3.4	Išorės palangių montavimas ir jungimai	20

8.	LAMELĖS	20

8.1.	Bendroji dalis	20

8.2.	Lamelių techniniai parametrai	20

8.3.	Lamelių tvirtinimo elementų techniniai parametrai	20

9.	PERTVARŲ KONSTRUKCIJOS	21

9.1.	Reikalavimai gipskartonio plokščių ir karkaso sistemos komponentams	21

9.2.	Pertvarų iš gipso kartono plokščių montavimas	22

10.	DURYS, VIDAUS VITRINOS	23

10.1.	Bendrieji reikalavimai	23

10.2.	Leistinos durų įrengimo nuokrypos	24

10.3.	Durys priešgaisrinėse pertvarose	24

10.4.	Medžiagos apipavidalinimas ir gaminimo būdas	24

10.5.	Reikalavimai, rodikliai, savybės	25

11.	VIDAUS SIENŲ IR PERTVARŲ APDAILA	25

11.1.	Glaistymas	25

11.2.	Dažymas	26

11.2.1	Bendrieji reikalavimai	26

11.2.2	Darbų vykdymas	27

11.2.3	Paviršių paruošimas	27

11.2.4	Dažymo būdas	28

11.2.5	Ribos	28

11.2.6	Medžiagos	28

11.2.7	Dažymo rūšys	28

11.2.8	Reikalavimai baigtam paviršiui	29

11.2.9	Naujų tinkuotų paviršių paruošimas dažymui	29

11.2.10	Gelžbetoninių paviršių paruošimas dažymui	29

11.2.11	Bazinis paruošiamasis sluoksnis	30

11.2.12	Galutinis dažymas	30

11.2.13	Kokybės reikalavimai	30

11.2.14	Remontas	30

11.2.15	Paliekamų patalpų būklė	30

11.3.	Sienų klijavimas plytelėmis	30

12.	GRINDYS	32

12.1.	Grindų konstrukcija	32

12.2.	Akmens masės plytelių danga	32

12.3.	Homogeninė danga	34

12.4.	Reikalavimai baigtai grindų dangai	34

12.5.	Akmens masės plytelių grindjuostės	34

12.6.	Aliuminio profilių grindjuostės	34

13.	LUBOS	35

13.1.	Lubų įrengimas	35

13.2.	Dažymo darbai	35

14.	LAIPTAI, TURĖKLAI	35

14.1.	Bendrieji nurodymai	35

14.2.	Metaliniai turėklai ir porankiai laiptinėse	35

15.	ELASTINGOS JUNGTYS	36

15.1.	Bendrieji nurodymai	36

15.2.	Hermetikai	36

16.	INŽINERINĖS SISTEMOS	36

16.1.	Elektrotechnika	36

16.1.1	 Jėgos tinklai ir įrenginiai	37

16.1.2	 Apšvietimas	37

16.1.3	 Kojų valymosi įranga	37

17.	SANITARINĖ ĮRANGA	37

17.1.	Sanitarinių patalpų įranga	38

17.2.	Veidrodžiai	39

18.	BALDAI, FURNITIŪRA	39

19.	INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ SPALVA	40

20.	KITI ARCHITEKTŪRINIAI ELEMENTAI	40

20.1.	El. Skydinė	40

20.2.	Tribūnas žymintis elementai (AE-1)	40

20.3.	Suolų gaminiai (S1-1 – S7-23)	40

20.4.	Laiptų gaminiai (L1-01 – L3-03)	41

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR INSTRUKCIJOS

## Projektas. Bendrieji reikalavimai

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama VASAROS KONCERTŲ ESTRADOS IR JOS TERITORIJOS, LIEPOJOS G. 1, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO architektūrinės dalies, techninio projekto dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines specifikacijas.

Šiame projekte pateiktos techninės specifikacijos apima statybos gaminių, kai kurių statybos technologinių procesų aprašymus. Statybos Rangovas, skaičiuodamas savo paslaugų kainą iki sutarties pasirašymo privalo įvertinti čia pateiktus reikalavimus. Aprašomi gaminiai ir technologijos privalo tenkinti pateiktų standartų reikalavimus ir turėti nurodytus arba neblogesnius techninius ir kokybės rodiklius. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti. Techninėse specifikacijose pateikti gaminai su gamintojo nuoroda yra analogai.

Visi darbo projekto sprendiniai turi būti suderinti su projekto autoriumi. Pradėti vykdyti darbus Rangovas gali tik gavęs projekto autoriaus patvirtinimą, t. y. kai projekto autorius pasirašo ant darbo projekto brėžinių.

Darbus  gali  vykdyti  atestuotos  įmonės  apmokyti  specialistai.  Darbai  vykdomi  suderinus  su statytoju darbų eigą ir tvarką, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas.

Statybos metu galima keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta projekte, tik gavus raštiškus statytojo, techninio prižiūrėtojo, projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo  sutikimus. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai  turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra – importinėms medžiagoms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms – įmonės paruošti standartai.

Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo. Po statybos neturi pablogėti aplinkinės teritorijos elementų eksploatacinės savybės, jie turi būti palikti tokioje būklėje, kokioje buvo iki darbų pradžios.

## Dokumentai ir nurodymai, kuriems turi atitikti vykdomi darbai

Objekte vykdomi statybos darbai turi atitikti šių statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus:

Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR), Lietuvos respublikos statybos normos (RSN), Lietuvos Respublikos standartus (LST); Lietuvos Respublikoje galiojančias Europos normas (EN), tarptautinius standartus (ISO). Išvardyti dokumentų reikalavimai apima visas objekto statybos sritis. Statybos darbų vykdymo ir procese būtina vadovautis šiais normatyviniais dokumentais:

I-1240 			Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

I-671			Lietuvos Respublikos miškų įstatymas

I-891			Lietuvos Respublikos kelių įstatymas

I-1120			Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas

I-2223			Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas

IX-628			Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas

IX-886			Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

X-1241			Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas

XIII-2166		Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

I-1495		Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas

64 			Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės

85/233			Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai

95 			Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai

217 			Atliekų tvarkymo taisyklės

501			Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai

1116	Pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimas

1950			Kelių eismo taisyklės

(ES) Nr.305/2011	Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB)

STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.03:2017 	Statinių klasifikavimas

STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas

STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys

STR 1.02.01:2017	Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas

STR 1.02.09:2011	Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas

STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

STR 1.04.04:2017 	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė

STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas

STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra

STR 1.07.03:2017	Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka

STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė

STR 2.01.01(1):2005 	Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga

STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo

STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas

STR 2.01.02:2016	Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

STR 2.01.05:2003	Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai

STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo

STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo

STR 2.01.08:2003	Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas

STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai

STR 2.02.07:2012	Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas

STR 2.04.01:2018	Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys

STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai

STR 2.05.04:2003	Poveikiai ir apkrovos

STR 2.05.05:2005 	Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.07:2005	Medinių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.08:2005	Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos

STR 2.05.09:2005	Mūrinių konstrukcijų projektavimas

STR 2.05.13:2004	Statinių konstrukcijos. Grindys

STR 2.06.04:2014 	Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003	Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai

STR 2.09.02:2005	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

KTR 1.01:2008 	Automobilių keliai

LST 1360-5:2019	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Bandymas štampu

LST 1360-6:2020	Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Grunto tankio nustatymas

LST 1516:2015		Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai

LST 1569:2012		Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai

LST EN 197-1		Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai

LST EN 485-2:2016	Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 2 dalis. Mechaninės savybės

LST EN 932-1:2001	Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Ėminio ėmimo metodai

LST EN 932-2:2002	Užpildų pagrindinių savybių nustatymo metodai. 2 dalis. Laboratorinių ėminių dalijimo metodai

LST EN 933-1:2012	Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas

LST EN 1463-2:2002	Kelių ženklinimo medžiagos. Iškilieji atspindintys kelių įdėklai. 2 dalis. Bandymų kelyje reikalavimai

LST EN 1790:2014	Kelių ženklinimo medžiagos. Gamykliniai kelių ženklinimo elementai

LST EN 1871:2002	Kelių ženklinimo medžiagos. Fizikinės savybės

LST EN 10025-5:2004	Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios tiekimo sąlygos

LST EN 12352:2006	Eismo kontrolės įranga. Įspėjamieji saugos šviesos įtaisai.

LST EN 12767:2019	Kelio įrenginių atraminių konstrukcijų pasyvioji sauga. Reikalavimai ir bandymo metodai

LST EN 12899-1:2008	Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai

LST EN 13036-1:2010	Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 1 dalis. Dangos paviršiaus makrotekstūros gylio matavimas, taikant tūrinės dėmės būdą

LST EN 13036-7:2004	Kelių ir aerodromo dangų paviršiaus charakteristikos. Bandymo metodai. 7 dalis. Kelio dangos sluoksnių paviršiaus nelygumų matavimas liniuotės metodu

LST EN 13183:2003	Pjautinės medienos bandinio drėgnis

LST EN 13286-1:2003	Birieji ir hidrauliniais rišikliais sujungti mišiniai. 1 dalis. Laboratoriniai sausojo tankio ir drėgnio nustatymo metodai. Įvadas, bendrieji reikalavimai ir ėminių ėmimas

LST EN 13286-2:2010	Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas

LST EN 61000-6-1:2007 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-1 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumas gyvenamosios, verslinės ir lengvosios pramonės aplinkos poveikiui (IEC 61000-6-1:2005)

LST EN 61000-6-3:2007 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-3 dalis. Bendrieji standartai. Gyvenamosios, verslinės ir lengvosios pramonės aplinkos spinduliavimo standartas (IEC 61000-6-3:2006)

LST EN ISO 1461:2009 Ketaus ir plieno gaminių dangos, gautos karštojo cinkavimo būdu. Techniniai reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 1461:2009)

LST EN ISO 17892-11:2019 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai (ISO 17892-11:2019)

ST EN 933-1 		Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas

A1-22/D1-34 		Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai

A1-103/V-265 		Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai

A1-331 			Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai

D1-5 			želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės

D1-80			Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas

D1-87	Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas

D1-193			Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės

D1-367			Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės

D1-637 			Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

D1-674 			Sodmenų kokybės reikalavimai

D1-683			Kauno marių regioninio parko apsaugos reglamento patvirtinimas

D1-901	Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas

D1-912		Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašas

DT 5-00 		Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje

MN GPRS 12	Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniai nurodymai

MN TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo metodiniai nurodymai

ĮT ASFALTAS 08	Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės

ĮT SBR 19	Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės

ĮT TRINKELĖS 14	Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės

ĮT VŽ 14	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės

ĮT ŽM 12	Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės

ĮT ŽS 17	Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės

KPT SDK 19		Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės

PĮT KŽA 08	Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės

T DVAER 12		Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės

TRA TRINKELĖS 14	Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašas

TRA ASFALTAS 08	Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas

TRA BE 08	Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas

TRA SBR 19	Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas

TRA UŽPILDAI 19	Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas

TRA VŽ 12	Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas

PASTABA: Pasikeitus normatyviniams dokumentams, vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais.

## Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių nors skirtumų, Rangovas turi kreiptis į projekto architektą prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją.

## Statybiniai gaminiai, medžiagos

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

- specifikacija;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- įrenginio pagaminimo data;

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu.

Nenaudotinos medžiagos:

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz.: teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.

### Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui.

### Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

### Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo dokumentuose.

### Gaminių ir medžiagų pristatymas

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

### Pristatymo patikrinimas

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių tiekėjui.

### Saugojimas aikštelėje

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

## Statybos įranga ir statybos metodai

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

## Vykdymas

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą. Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

### Bandymai ir pavyzdžiai

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

- šalių susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas,

- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų,

- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai.

Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovu.

Bandymai

Turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai .

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai

Konkrečiai specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti.

### Ataskaitos

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti atsiskaitoma pagal Rangovo pateiktą Užsakovui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą.

### Montavimo metodai ir darbo sąlygos

Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant  tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

### Vėliau atliktini darbai

Rangovas privalo informuoti Užsakovus kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų darbų kokybę, prieš atliekant sekančius darbus.

### Naudojimas statybos metu

Jei iki darbų priėmimo bus naudojama kuri nors pastovi įranga, ji rūpestingai turi būti apsaugoma pagal Užsakovo instrukcijas. Be Užsakovo leidimo įrangos naudojimas yra neleidžiamas.

Nebaigtos ir užbaigtos statinio dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, drėgmės, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiūvimo.

## Bendros sąlygos

### Angos ir nišos

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Projektuotojo ir Užsakovo sutikimo raštu neleidžiamas.

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus.

### Angos montavimui

Kiekvienas Rangovas statybos pradžioje turi išstudijuoti ar yra poreikis atlikti instaliacijų arba kitas angas ir tai patvirtinus Užsakovui turi pateikti visus tokius reikalavimus vykdymui.

Angų ir įdubimų, nenumatytų brėžiniuose, jokiose laikančiose konstrukcijose palikti ar daryti negalima, nebent tai leistų Projektuotojas ir Užsakovas.

### Varžtai, tvirtinimai ir atramos

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova.

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi kreiptis į Užsakovą leidimo.

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno, išskyrus dalis, liekančias betone. Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba.

Mediniai į betoną inkaruojami pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. Jei reikia, naudoti varžtus.

### Remontas (defektų taisymas)

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus.

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. Remontą reikia riboti iki minimumo ir nedaryti iš anksto nepatikrinus tokio užtaisymo masto ir metodo.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo sąskaita pagal numatytą laiko grafiką.

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka.

# GRIOVIMAS, ARDYMAS

Ardant konstrukcijas saugoti esamus šlaitus, reljefą bei medžius. Projekte numatytas griaunamas sienas demontuoti, taip kad nepažeisti pastato stabilumo. Numatytas konstrukcijas demontuoti vadovaujantis Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalimi. Esant poreikiui, Rangovas privalo užtikrinti laikiną statinių elementų stabilumą kol bus atlikti projekte numatytai sprendiniai.

Ardomi mažosios architektūros ar kiti elementai turi būti išmontuoti kartu su pamatais. Statybos metu išmontuojami elementai, kuriuos galima panaudoti, privalo būti saugomi, kad nepakistų jų pirminė būklė, vaizdas ir savybės. Statytojui pageidaujant, sveikus elementus (akmeninius, betoninius ir kt.), kuriuos būtų galima panaudoti miesto aplinkos tvarkymo darbams, atrinkti ir perduoti užsakovui, bei išvežti į Statytojo nurodytą vietą, kitus elementus išvežti į sąvartynus ar atliekų rūšiavimo aikšteles.

Išmontuotus šviestuvus  Užsakovui pageidaujant, pervežti į nurodytą vietą.

Daugiau apie griovimo ir ardymo darbus žiūr. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje.

Šiukšlės ir kitos atliekos turi būti tvarkomos remiantis Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalimi.

# COKOLIS

Ties cokoliais įrengiama drenažinė membrana (ten, kur numatyta brėžiniuose ir kiekių žiniaraščiuose). Viršutinė membranos dalis prispaudžiama metaliniu elementu, dengtu plastizolu danga (spalva nurodoma DP).

Viršutinės cokolių dalys apskardinamos skarda (≥0,5 mm storio) dengta plastizolu (spalva nurodoma DP). Lankstinio plotis parenkamas pagal brėžinius.

# IŠORĖS SIENOS IR JŲ APDAILA

## Bendroji dalis

Esamos monolitinio g/b pastato sienos, laikančios konstrukcijos remontuojamos, žiūrėti SK dalyje. Remontuojamos monolitinio g/b sienos, laikančios konstrukcijos dažomos dviem sluoksniais sol-silikatinės betono dažyve. Išlaikoma šviesiai pilka naturali betono spalva, tikslinama DP.

## Dažymo darbai

Esamos monolitinio g/b pastato konstrukcijos, sienos turi būti dažomos pagal toliau pateiktą eiliškumą:

            - Nuvalomas betono paviršius, pašalinama organinė tarša (kerpės, augalų sėklos, sporos);

      - Esamo betono sluoksnio paviršiaus paruošimas, gruntavimas;

      - Dažymo poreikis nustatomas projekto Autoriaus darbo projekto metu.

Esamų monolitinio g/b pastato konstrukcijų, sienų restauracijos metu turi būti siekiama vientisos elementų estetikos, t. y. naujos restauracinės medžiagos turi vizualiai nesiskirti nuo esamų medžiagų.

## Dažymo darbams naudojamo dažo specifikacijos

Betono dažyvė (KEIM Concretal-Lasur arba jai tolygi):

Sol-silikatinė, plonasluoksnė betono danga, skaidri arba dengianti.

Atitinkanti LST EN 1504-2/2.2 reikalavimus.

Skiediklių kiekis: ≤ 2 g/l LOJ (VOC)

Difuzijos ekvivalentas oro sluoksnio storiui (sd): < 0,02 m

Spalvos patvarumas: A1.

# KONSTRUKCINIAI PLIENO GAMINIAI

## Bendrieji nurodymai

Ši specifikacija apima visus metalinius elementus:

1. Rėmus (aprėminimus) langams, stoglangiams, vartams ir durims, kur tai reikalinga.

2. Turėklus, porankius ir aptvėrimus.

3. Šviestuvų gembes ir kitus papildomus atraminius ir tvirtinimo elementus.

4. Atramos vamzdžiams, ortakiams, kabeliams, kanalams, šviestuvams, įrenginiams ir t.t. iš gamyklinių dažytų plieninių elementų.

5. Visus kitus papildomus plieno elementus, kurie reikalingi pilnam statybos užbaigimui.

## Priešgaisrinė apsauga

Ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinės konstrukcijos turi būti apsaugotos priemonėmis padidinančiomis jų ugniaatsparumą iki reikiamo dydžio.

Ugniai atsparumo padidinimui gali būti naudojamas:

- dažymas ugniai atspariais dažais;

- konstrukcijų aptaisymas izoliuojančiais sluoksniais iš akmens vatos;

- kitos valstybinės priežiūros institucijų ar Užsakovo pripažįstamos priemonės.

Naudojamos apsaugos priemonės turi būti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingų institucijų.

Apsaugos sprendimai turi būti suderinti su projektuotoju.

## Apsauga nuo korozijos dažant

Turi būti laikomasi tokio paruošimo ir dažymo nuoseklumo:

- valymas šratasrove su paruošimo klase Sa 2 ½;

- grunto sluoksnis iš dvikomponentinių dažų epoksido pagrindu turi būti užneštas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai sluoksniai turi būti užnešti po gruntavimo, ir jie turi būti suderinti su kitomis dangomis.

- minimalus visų sluoksnių storis kartu turi būti ne mažesnis nei 150 μm.

- spalvą parinks projekto autorius.

Statybos metu pažeistos vietos turi būti nuvalomos, gruntuojamos ir perdažomos. Tam konstrukcijų gamintojas turi pateikti reikiamą kiekį atitinkamų dažų.

Kai konstrukcijų sujungimas atliekamas aikštelėje, virinimo pėdsakai ir dažų apgadinimas turi būti gerai nušlifuojami ir iš karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uždengiamos ir kurių negalės pasiekti dažymo Rangovas, prieš jas uždegant turi būti nudažomos antikoroziniais dažais.

Varžtai ir savisriegiai varžtai sujungimams turi būti karštai galvanizuoto arba nerūdijančio plieno.

## Kokybės kontrolė

Rangovas privalo nurodyti medžiagų kilmę ir privalo pateikti reikalingą sertifikatą apie nurodytą kokybę. Visas plienas turi būti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taškinė korozija, apdegimai, rūdys, pažeidimai ar kiti defektai.

## Kitos rangovo paslaugos

Surinkimo brėžiniai, reikalingos specifikacijos ir šablonai turi būti paruošti Rangovo, ir šios apimties darbų kaina turi būti įtraukta į jo pasiūlymą bei pateikta aprobavimui.

Tačiau jei Rangovas pasiūlo pakeisti kokį nors komponentą, tada turi būti išpildytos šios sąlygos:

- Naujas komponentas ar profilis, lyginant su keičiamu komponentu ar profiliu, turi turėti artimas, bet ne mažesnes statines charakteristikas (skerspjūvio atsparumo, inercijos momentai, skerspjūvio plotas ir pan.);

- Rangovas turi įrodyti techniniam prižiūrėtojui ir projektuotojui, kad toks pakeitimas neturės įtakos projektui. Projektuotojui turi būti pateikta atitinkama konstrukcinė analizė;

- bet kokias papildomas išlaidas turi prisiimti Rangovas.

- konstrukcinio plieno kokybė neturi būti blogesnė, nei nurodyta, ir ją turi aprobuoti projektuotojas;

- pakeitimas turi būti projektuotojo aprobuotas.

## Konstrukcinės medžiagos

Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti pagal EURONORM EN 10 025 (1993) šios:

- laikančioms konstrukcijoms iš uždarų vamzdinių profilių - santvaroms, posantvarinėms santvaroms, ryšiams, kolonoms - S355 J2G3;

- kitoms konstrukcijoms ir elementams - S235 JRG2

|  | S355 J2G3 | S235 JRG2 |
| --- | --- | --- |
| Takumo riba ReH (N / mm2) | 355* | 235 |
| Stiprumo riba Rm (N / mm2) | 510 | 360 |

* Takumo riba nurodyta plieno minimaliems storiams iki 16 mm.

Visi plienai turi turėti medžiagos sertifikatus pagal EN10204-2.2 ir EN10204-3.1B.

Profilių sortamentas turi būti pagal Euronorm EN sortamentą.

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus (pvz.: GOST), gavus projekto autoriaus suderinimą.

## Gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri turi būti apžiūrėta projekto vykdymo prižiūrėtojo, bei aprobuota prieš Rangovui pateikiant savo užsakymą.

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos.

### Suvirinimas

Nepriklausomai nuo šio punkto nuostatų, statybos aikštelėje nevalia atlikti konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbų - visi komponentai turi būti suvirinti gamykloje pagal čia pateiktus reikalavimus.

Statybos aikštelėje suvirinimu galima atlikti tik antraeilių konstrukcijų jungimą kiekvieną atvejį prieš tai suderinus su techniniu prižiūrėtoju.

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų. Tai gali pareikalauti pašildymo kai kuriose vietose.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymių, įvirinto šlako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi būti pašalintos išdrožimu, šlifavimu, išpjovimu ir pan. nepažeidžiant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inžinierių, kuris turėtų atitinkamų žinių ir patirties plieno konstrukcijų ir suvirinimo srityse.

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji įtempimai.

### Suvirintojų kvalifikacija

Prieš paskiriant kokį nors suvirintoją darbui pagal šį šios specifikacijos skyrių, Rangovas privalo pateikti Užsakovui ir Konsultantui suvirintojų, kurie bus samdomi darbui, pavardes kartu su paliudijimu, jog kiekvienas jų išlaikė kvalifikacinius egzaminus pagal Užsakovui priimtiną lygį.

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Užsakovas reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius. Rangovas turi pareikalauti iš bet kurio suvirintojo naujai laikyti egzaminą, kai, Užsakovo nuomone, suvirintojo darbas kelia pagrįstų abejonių dėl jo profesionalumo. Suvirintojas gali būti grąžintas į darbą tik po to, kai jo pakartotino egzamino rezultatus aprobuos Užsakovas. Užsakovas gali pareikalauti išpjauti bandinius iš bet kurios suvirintos siūlės išbandymui.

### Suvirinimų bandymas

Užsakovas gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais įranga bei suvirintojais. Tada bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami apžiūrai ir jo sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo Užsakovas gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant siūlę ištirti vietas priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti projekto priežiūros vadovas, ir jos turi būti išbandytos dalyvaujant techniniam prižiūrėtojui.

### Suvirinimo tikrinimų apimtis

Suvirinimai sudūrimu tikrinami neardančiu būdu taip:

- vizualinis apžiūrėjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

Suvirinimai užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip:

- vizualinis apžiūrėjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.

### Suvirinimo tikrinimų dažnis

Visos suvirintos vietos apžiūrimos vizualiai.

Neardančio tikrinimo dažnis turi būti:

| Suvirinimo tipas | Tikrinimas |
| --- | --- |
| Suvirinimas sudūrimu visu gyliu | 100% ultragarsinio tikrinimo ir 100% tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo tikrinimo |
| Suvirinimas sudūrimu daliniu gyliu | Bent 20% ultragarsinio tikrinimo ir bent 20% tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo tikrinimo |
| Suvirinimas užpildymu | Bent 10% tikrinimo magnetinėmis dalelėmis ar prasiskverbimo tikrinimo |

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti įmonė, aprobuota techninio prižiūrėtojo.

Rangovas turi įtraukti į savo kainą visų bandymų ir tikrinimų išlaidas.

### Papildomi plieno bandymai

Brėžiniuose nurodytose ir Užsakovo patvirtintose vietose medžiaga turi būti patikrinta šiais papildomais bandymais:

- ultragarsinis markės nustatymas,

- viso storio įtempimo bandymai.

Bandymus turi atlikti ar patikrinti atestuota tikrinanti įmonė, aprobuota Užsakovo.

## Surinkimas ir pastatymas

### Bendrieji reikalavimai

Pagaminimas turi būti atliktas taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir kad būtų užtikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi būti atlikti pagal brėžinius.

Plieno konstrukcijų pastatymas turi apimti visų pagrindo plokščių, atraminių plokščių, sąramų ir pan. pastatymą ir įbetonavimą.

Rangovas turi pateikti laikinas atatampas ir statybines atramas, kas reikalinga užtikrinimui, kad konstrukcija būtų stabili visą laiką. Visos atatampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su Užsakovu.

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai turi gauti techninio prižiūrėtojo aprobavimą.

Jei techninis prižiūrėtojas reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas.

### Metalinių elementų sandėliavimas

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti su markiravimu. Kitu atveju turi būti markiruojami vietoje arba grąžinami gamintojui.

Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne mažiau 0,2 m.

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito.

### Leistinos montavimo nuokrypos

Metalinių ilginių, šviestuvų gembių montavimo leistinos nuokrypos

1. Viršutinių juostų ašies nuokrypa nuo projektinės ties tvirtinimo taškais - ne daugiau 15mm.

2. Tarpkolonių nuokrypos nuo projektinių - ne daugiau 5 mm.

3. Įlinkio dydis (kreivumas) tvirtinimo taškų - iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo taškų, bet ne daugiau kaip 15 mm.

4. Atraminių mazgų altitudžių nuokrypos nuo projektinių - ne daugiau 10 mm.

5. Ilginių nuokrypos nuo projektinių ašių - ne daugiau 5 mm.

6. Santvarų, apatinių ir viršutinių juostų ašių nuokrypos plane - iki 0,004 santvaros aukščio.

### Tikrinimas

Techninis prižiūrėtojas ir projekto vykdymo vadovas turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta darbas, ir jiems turi būti pateikiamos visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu.

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimų bandymas”, Užsakovas gali pareikalauti atlikti užbaigtų elementų neardančius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Užsakovo nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipą ir paskirtį, turi būti atmesti.

Techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo vadovo atliekamas tikrinimas neatleidžia Rangovo nuo jo atsakomybės ištaisyti bet kokius medžiagų ar darbo defektus, kurie gali būti rasti vėliau garantinio laiko.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką.

# STOGAI

## Šlaitiniai stogai

### Bendrieji nurodymai

Pastatas yra su vienšlaičiu nešildomu stogu ir eksplotuojamu šlaitiniu stogu (tribūna).

Stogų konstrukcija įrengiama pagal brėžinius (žiūr. SA ir SK dalis).

Neeksplotuojamas stogas dengiamas PVC danga, įrengiami dekoratyviniai falcai, dangos spalva – žalio vario, tikslinama DP.

Eksplotuojamo stogo įrengimą žiūrėti SK dalyje.

Daugiau apie stogų konstrukcijų įrengimą žiūr. SK dalyje.

### Stogų dangos. Bendrieji nurodymai

Stogų dangos turi būti įrengtos pagal konstrukcines ir architektūrines detales ir mazgus. Viršutinis neeksplotuojamo stogo dangos sluoksnis yra formuojamas iš PVC dangos su įrengiamais dekoratyviniais falcais. Apatinis paviršius dengiamas lentom, tvirtinamom prie omega profilio.

Darbų atlikimas turi būti tikrinamas ir tvirtinamas prieš kiekvieną tolesnio darbo fazę. Įrengimo metu izoliacinės dangos turi būti apsaugotos nuo mechaninių pažeidimų, vandens, sniego, ledo ir papildomų apkrovų, kurios galėtų jas pažeisti.

### PVC dangos stogas

Stogas turi būti įrengtas pagal konstrukcines ir architektūrines detales ir mazgus. Pagrindo konstrukcija turi būti tvirta ir stabili. Izoliacinių sluoksnių negalima pažeisti.

Neeksplotuojamo stogo dangos spalva – žalio vario, tikslinama DP.

Danga įrengiama ant OSB4 drėgmei atsparių 22mm storio plokščių.

### Stogo apačios apdengimas

Stogo apačia dengiama dažytom skandinaviškos eglės lentom (18x95mm), tvirtinamom prie omega tipo profilių. Lentų profilis stačiakampis, be įlaidų ir išdrožų, tikslinamas DP brėžiniuose. Pagal DP brėžinius rangovas turi pateikti lentų pavyzdžius ir susiderinti juos su projekto autorium.

Mediena dažoma 2 sluoksniais vandens ir akrilato pagrindo išorės dažais, užneštų pramoniniu būdu, kurie skirti lauko apdailinei medienai, medinių pastatų surenkamiems elementams. Dažai turi būti atsparūs atmosferos poveikiui. Dailylentės dažomos Lasur apdailos būdu, kuris paryškina natūralų medienos paviršiaus raštą. Esant poreikiui, į dažus gali būti įvesti antipirenai, suteikiantys medienai atitinkamas degumo klases.

Dažų techninės charakteristikos:

- Dažai yra vandens ir akrilato pagrindo, skirti skaidriam išorės medienos dažymui.

- Sausų medžiagų kiekis apie 23 % - 40 % tūrio, priklausomai nuo pasirinktos spalvos, spalva nurodoma projekto autorių Darbo projekte.

- Bendra sausų medžiagų masė apie 260 – 560 g/l, priklausomai nuo pasirinktos, spalva nurodoma projekto autorių Darbo projekte.

- Lakūs organiniai junginiai apie 7- 28 g/l, priklausomai nuo pasirinktos spalvos.

- Išeigos norma: 2 x 125 g/m2 – apdailinant skaidria apdaila, plėvelės storis turi esminę įtaką spalvai.

- Apdailos medžiaga užnešama vakuuminiu įrenginiu, šepečiais arba purškimu.

Visos į statybvietę atgabentos lentelės negali būti įskilusios, nuskilusios ar su ištrupėjimais. Apdorojant ar montuojant dailylenčių apdailą, visos įskilusios, nuskilusios ar su ištrupėjimais lentelės turi būti pakeistos naujomis be defektų, todėl Rangovas turi įsivertinti lauko dailylenčių montavimo išeigą.

### Nuolydžiai

Stogo dangos nuolydžiai turi atitikti nurodytus brėžiniuose.

Minimalus nuolydis lietaus vandens surinkimo latake turi būti 1,5º.

Ant stogo negali būti įdubų ar užkarpų, kuriose kauptųsi vanduo.

### Stogo mechaninis atsparumas

Įrengiamo stogo mechaninis atsparumas turi atitikti projekto konstrukcinėje dalyje pateiktus inžinerinius skaičiavimus.

### Šilumos izoliacija

Izoliacijos sluoksnio storis ir medžiagų charakteristikos turi būti ne mažesnės negu nurodyta detalėse. Šilumos izoliacija turi būti iš nedegių neorganinių nepūvančių medžiagų, kurios nejautrios drėgmei. Šilumos izoliacija turi turėti pakankamą gniuždomajį atsparumą apkrovoms su priimtinomis deformacijomis. Statybvietėje izoliacija turi būti apsaugota nuo drėgmės, o per dieną paklota šilumos izoliacija turi būti uždengta ir užsandarinta bent vienu hidroizoliacijos sluoksniu.

### Lietaus vandens nutekėjimas

Lietaus vandens nutekėjimo sistema turi užtikrinti gerą vandens nutekėjimą esant didžiausiam lietaus intensyvumui.

Stogo lietaus latakas konstruojamas vadovaujantis brėžiniais. Suformuojami latako nuolydžiai ~1,5º.

Išoriniai latakai formuojami iš plastizoliu dengtos skardos. (≥ 0,7 mm storio, spalva –  tamsiai pilka, tikslinama DP).

Lietvamzdžiai formuojami iš plastizoliu dengtos skardos (≥ 0,7 mm storio, spalva – tamsiai pilka, tikslinama DP), vanduo nuvedamas į išorinius latakus.

### Stogo briaunų aptaisymas aliuminio kompozito plokštėmis

Šlaitinių stogų briaunos aptaisomos aliuminio kompozito plokštėmis (AL-1) pagal brėžinius. Aliuminio kompozito plokštės – 4 mm storio, spalva ir medžiagiškumas – vizualiai analogiškas stogo dangai. Aliuminio kompozito plokštės tvirtinamos klijuojant jas specialia technologija pagal gamintojo rekomendacijas.

Stogo kraštų aptaisymas turi būti užleistas už fasado plokštumos 10-20 mm, atstumas tikslinamas DP.

### Membranų ir tvirtinimo juostų charakteristikos

Membranos ir tvirtinimo juostos turi būti įrengiamos pagal brėžinius. Membranų ir tvirtinimo juostų technologiją nurodo gamintojas. Projekte turi būti naudojamos neblogesnių parametrų membranos ir tvirtinimo juostos:

| Difuzinė membrana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Savybė | Metodas | Matavimo vnt. | Nominali reikšmė |
| Vandens garų pralaidumas (Sd) | EN ISO 12572 © | m | ≤ 0.03 |
| Produkto funkcinio sluoksnio storis | - | μm (mikronai) | ≥ 200 |
| Atsparumas temperatūrai | - | °C | nuo -40°C iki +100°C |
| Atsparumas vandeniui | EN 1928 (A) | klasė | W1 |
| Atsparumas UV spinduliams | - | mėnesiai | 4 |
| Atsparumas tempimui (MD) | EN 12311-1 | N/50mm | ≥ 225 |
| Atsparumas tempimui (XD) | EN 12311-1 | N/50mm | ≥ 210 |
| Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD) | EN 12311-1 | % | ≤ 15 |
| Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD) | EN 12311-1 | % | ≤ 15 |

| Butilinė juosta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Savybė | Metodas | Matavimo vnt. | Nominali reikšmė |
| Storis | - | mm | ≥ 1,2 |
| Atsparumas temperatūrai | - | °C | -30 °C iki 90 °C |
| Tankis | - | g/cm3 | ≥ 1,3 |
| Spalva | - | Tipas | Juoda |
| Instaliavimo temperatūra | - | °C | +5 °C iki +40 °C. |
| *Butilinė juosta turi būti tiekiama to paties gamintojo, kaip ir difuzinė membrana. |  |  |  |

| Garo izoliacinė membrana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Savybė | Metodas | Matavimo vnt. | Nominali reikšmė |
| Vandens garų pralaidumas (Sd) | EN ISO 12572 © | m | ≥ 25 |
| Atsparumas temperatūrai | - | °C | nuo -40°C iki +80°C |
| Storis | EN 1849-2 | mm | ≥0.3 |
| Oro pralaidumas pagal Bendtsen (metodą) | ISO 5636/3 | ml/min | 0 |
| Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD) | EN 12311-1 | % | ≤ 38 |
| Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD) | EN 12311-1 | % | ≤ 38 |
| Atsparumas ugniai | EN ISO 11925-2 | klasė | E |
| *Garo izoliacinė membrana turi būti tiekiama to paties gamintojo, kaip ir difuzinė membrana. |  |  |  |

| Sandarinimo juosta (aplink langus ir pan.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Savybė | Metodas | Matavimo vnt. | Nominali reikšmė |
| Storis | - | μm (mikronai) | 400 |
| Svoris | - | g/m2 | 300 |
| Temperatūrinis rėžimas | - | °C | -40 °C iki 100 °C |
| Viršutini0 sluoksnio medžiaga | - | Tipas | Kintanti nuo drėgmės PET/PA |
| Klijai | - | Tipas | Akriliniai |
| Sd vertė | - | m | 0,5 - 8 |
| Instaliavimo temperatūra | - | °C | > 0°C |
| Lipimo stipris prie plieno | - | N/cm | 15 |
| *Sandarinimo juosta turi būti tiekiama to paties gamintojo, kaip ir difuzinė membrana. |  |  |  |

# LANGAI IR VITRINOS

## Aliuminio konstrukcijų langai ir vitrinos

Surinktus langų bei vitrinų blokus, susidedančius iš staktos, rėmų, kartu su varstymo prietaisais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarikliais – pateikia gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais ir gaminio pasu.

Aliuminio konstrukcijų langai ir vitrinos turi būti statomi pagal gamintojo rekomendacijas arba montuojami pačio gamintojo.

Langų, vitrinų, durų šilumos perdavimo koeficientai turi atitikti HN69-2003 keliamus reikalavimus.

Langų, vitrinų ir durų dalinimų forma ir varstymo būdai turi atitikti projekte pateiktoms schemoms. Visos langų ir vitrinų angos prieš gaminant turi būti išmatuotos vietoje, jei reikia dėl kokių nors priežasčių keisti langų dalinimą, būtina suderinti su projekto autoriais ir užsakovu.

Pagal garso izoliaciją langai ir durys turi atitikti HN 33-2003 reikalavimams ir slopinti triukšmą.

Langų ir durų atsparumas ugniai turi atitikti RSN 133-91 keliamus reikalavimus.

Fasadinė aliuminio profilių sistema 55* mm pločio. Konstrukcijoje rygelio ir vertikalaus profilio vidinės kraštinės turi sutapti. Vertikalaus profilio Ix nemažiau 130* cm x 4*. Langinė lauko sistema nemažiau 75* mm pločio.

Profiliai dažyti milteliniu būdu. Fasadinės konstrukcijos visu perimetru sandarinamos EPDM tipo juosta.

Visų konstrukcijų šiluminės savybės turi atitikti STR, vitrinoms taikoma ne blogesnė kaip UN norminė vertė 1,0.

Konstrukcijos stiklinamos 2 kamerų stiklo paketais (3 stiklų) su neutralaus atspalvio saulės kontrolės išoriniu stiklu bei vidiniu selektyviniu stiklu.

Stiklai:

Stiklo paketai turi būti saugūs abu stiklai (išorinis ir vidinis). Stiklai atitinka EN 410.

Gaisrinės saugos reikalavimai nurodyti gaisrinės saugos dalyje. Visos lauko durys turi būti su nerūdijančio plieno traukiamomis rankenomis, rakinamomis raktu spynomis bei sertifikuotais ES pritraukėjais (žiūr. vitrinų žiniaraščius).

Pastabos: * (žvaigždute) – pažymėti reikalavimai gali turėti neesminių skirtumų, tačiau turi būti suderinti su projekto autoriumi.

## Langų ir vitrinų tvirtinimas

Langas ir vitrinos turi būti patikimai įtvirtintas vadovaujantis pateikiamais DP brėžiniais, o tarpai tarp lango bloko ir angokraščių patikimai užsandarinti. Tarpų tarp lango bloko ir angokraščių užsandarinimui naudoti poliuretaninio tipo išpurškiamus sąstatus. Langai ir vitrinos tvirtinami specialiais metaliniais kronšteinais, atitraukti nuo angų į pastato išorę. Lauko angokraščiai skardinami pagal brėžinius (skarda dengta plastizolu, spalva nurodoma DP). Vidaus angokraščiai aptaisomi pagal brėžinius.

## Palangių įrengimas

### Bendroji dalis

Palangės, kiti skardiniai elementai padengiami korozijai atsparia, cinko sluoksniu su poliesteriu dengta, dažyta 0,5-0,6 mm storio skarda. Išorinių palangių apskardinimo nuolydis turi būti didesnis nei 5°, krašto užleidimas už fasado plokštumos – pagal brėžinius.

### Medžiagos

Plieno lakšto su spalvotu paviršiaus padengimu turi sudaryti:

- Poliesterio padengimas

- Gruntas

- Cheminis padengimas

- Al-Zn 55 % sluoksnis

- Plieno lakštas

- Al-Zn 55 % sluoksnis

- Gruntas

- Epoksidinis lakas

### Išorės palangių skardinimas

Palangės turi būti tinkamai įvertintos. Visi produktai privalo turėti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius.

Skardiniai elementai ant išorinių sienų paviršių montuojami, pagal atskirus architektūrinius brėžinius. Vėdinimo angų grotelės montuojamos pagal architektūrinius ir vėdinimo dalių projektus.

Palangių elementai neturi uždaryti vėdinimo kanalų, turi leisti vėdintis iš viršutinių ir apatinių briaunų pusės. Palangių apskardinimas turi būti gerai pritvirtintas prie lango rėmo ir gerai užsandarintas, būtina numatyti priemones apsaugančias nuo vibracijos; garsą sugeriančios medžiagos turi atitikti priešgaisrinės klasės B2 reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangės apskardinimo (horizontali juosta). Jei palangės iškyša didesnė nei 150 mm, reikia numatyti papildomų tvirtinimo priemonių. Kad būtų užtikrintas vandens nuvedimas nuo palangės šonų, palangėms užlenkiami kraštai. Reikalingas sandarinimas turi būti atliekamas be plyšių visuose kraštuose ir nepažeidžiant pastato apdailos dėl temperatūrinių ilgio svyravimų. Papildomos apsaugos priemonės turi užtikrinti kritinių lietaus ir vėjo apkrovų atlaikymą. Išsiplėtimo siūles reikalinga daryti mažiausiai kas 3000 mm. Siūles reikia daryti taip, kad kritulių vanduo būtų nukreiptas į išorę.

### Išorės palangių montavimas ir jungimai

Išorės palangės galinė dalis turi būti prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatektų po palange. Palangės galas turi būti įleistas į sieną. Palangė nuo sienos turi būti atskirta naudojant besiplečiančią juostą arba hermetiką. Šoninis palangės prijungimas daromas taip, kad funkcinės plokštumos (apsauga nuo atmosferos poveikio, vidaus ir išorės atskyrimas) nenutrūkstamai eitų per visą sujungimą. Sandarinama be plyšių kampuose ir nepažeidžiant pastato.

# LAMELĖS

## Bendroji dalis

Ant lauko vitrinų įrengiama saulę blokuojančių lamelių sistema (žymuo - LS-1). Sistema susideda iš lamelių (žymuo – LSL-1) ir lamelių tvirtinimo elementų (žymuo LST-1). Lamelių tvirtinimo elementai yra montuojami ant vitrinų profilio, lamelė kabinama ant dviejų tvirtinimų.

## Lamelių techniniai parametrai

Ekstrūduoto aliuminio lydinio 6060 arba 6063 markės;

Pagal PN-EN 755-9

Tolerancija U.N.E. PN-EN 12020-2

Mechaninės sąvybės pagal PN-EN 755-2

Paviršiaus apdirbimas: Poliesterio miltelinis dažymas pagal RAL spalvų paletę 60-80 µm, medžio imitacija, anodavimas 15-20 µm;

Maksimalus leistinas tarpatramis tarp tvirtinimo vietų 2.80 m;

Profilių galai dengti aliuminio antgaliais;

## Lamelių tvirtinimo elementų techniniai parametrai

Ekstrūduoto aliuminio lydinio 6060 arba 6063 markės;

Pagal PN-EN 755-9

Tolerancija U.N.E. PN-EN 12020-2

Mechaninės sąvybės pagal PN-EN 755-2

Paviršiaus apdirbimas: Poliesterio miltelinis dažymas pagal RAL spalvų paletę 60-80 µm, medžio imitacija, anodavimas 15-20 µm;

Tvirtinama prie pagrindo varžtais.

# PERTVARŲ KONSTRUKCIJOS

## Reikalavimai gipskartonio plokščių ir karkaso sistemos komponentams

Pjovimas

Plokštę reikia pjauti cirkuliariniu pjūklu ar peiliu (perpjauti kartoną iš vienos pusės, laužti pjovimo vietoje, perpjauti kartoną iš antros pusės). Nupjauti kraštai šlifuojami.

Lakštinio plieno profiliai

Profiliai turi būti pagaminti šalto formavimo būdu iš apsaugotų nuo korozijos plieno lakštų.

Tvirtinimo priemonės

Tvirtinimui plieninių konstrukcijų naudojami statybiniai varžtai. Lentelėje nurodyti leisti tvirtinimo žingsniai, atsižvelgiant į tvirtinimo priemonės rūšį ir plokštės storį. Gipskartonio plokštės prie karkaso tvirtinamos tik specialiais varžtais.

Montavimo detalės

Visos pakabinamosios ir tvirtinamosios plieninės detalės turi būti padengtos cinku arba kadmiu.

Minimalus srieginių detalių (varžtų) diametras turi būti 6 mm (M6), minimalus spyruoklinio plieno storis turi būti 0,5 mm. Maksimalūs atstumai tarp savisriegių, montuojant vieną sienų ar pertvarų sluoksnį – 25 cm, montuojant lubas – 17 cm. Įsukto savisriegio galva turi būti įsispaudusi į plokštės kartoną. Montuojamas plokštes suglausti vieną su kita kraštais; siūlių užlaida turi būti ne mažesnė kaip 40 cm, kad nesusidarytų kryžminės siūlės.

Leistinas montavimo profilių žingsnis:

| Didžiausias leistinas montavimo profilių tvirtinimo žingsnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plokštės storis, mm | Kartono plaušų kryptis | Sienų ir pertvarų apkala*,mm | Lubos, mm |
| 12,5 | Išilgai Skersai | 600 600 | 420 500 |
| *- Jei numatyta keraminė danga, vienasluoksnė apkala, tvirtinimas kas <420 mm, o daugiasluoksnė <600 mm; |  |  |  |

Savisriegiai parenkami pagal  montavimo sluoksnių skaičių ir karkaso profilius.

Tvirtinimas savisriegiais

| Montavimas | 1 sluoksnis | 2 sluoksnis | 3 sluoksnis |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,5 mm 2x12,5 mm 3x12,5 mm | 3,5x25 3,5x25 3,5x25 | - 3,5x35 3,5x35 | - - 3,5x55 |

Gipso kartono plokščių pertvarų montavimas ir sienų apkala

Tuščiame tarpe tvirtinamos izoliacinės medžiagos šilumos ir garso izoliacijai, priešgaisrinei apsaugai, taip pat įrengiama elektros instaliacija, vamzdynai. Plokštės prie karkaso gali būti tvirtinamos vienu, dviem arba daugiau sluoksnių. Naudoti vientisas gipskartonio plokštes, taip pat leidžiama naudoti mažesnių matmenų, tačiau būtina vengti tokių jungčių, kuomet vienoje eilėje yra kelios mažesnės plokštės, nes tai gerokai susilpnina konstrukciją. Kryžminės siūlės neleistinos. Jei formuojama kelių sluoksnių plokščių konstrukcija, skirtingų sluoksnių plokščių siūlės neturi sutapti. Prieš tvirtinant kitą plokščių sluoksnį, būtina užglaistyti ankstesniojo sluoksnio plokščių sandūrų siūles.

Jei konstrukcijai keliami atsparumo ugniai reikalavimai, naudojamos tik ugniai atsparios plokštės.

Siūlių glaistymas

Pirmojo glaistymo metu užpildomos plokščių siūlės ir išlyginama su glaistykle. Glaisto perteklius nubraukiamas maždaug po 50 minučių, jei montuojamas dvigubas gipskartonio sluoksnis, pirmojo plokščių sluoksnio siūlės taip pat užglaistomos. Priešgaisrinėse konstrukcijose plokščių siūlės armuojamos stiklo pluošto armavimo juosta. Matomos savisriegių galvutės taip pat užglaistomos.

Glaistyti galima tik tada, kai neįmatomos didelės plokščių ilgio deformacijos, pavyzdžiui, dėl drėgmės ar temperatūros pokyčių įtakos. Glaistymo metu patalpų oro temperatūra negali būti žemesnė kaip +10°C.

Jei patalpoje yra betonuojamos grindys, plokštės glaistomos tik įrengus grindis. Rekomendacija: viršutinio sluoksnio pjautos horizontalių kraštų siūlės prieš glaistymą būtinai gruntuojamos gruntu, užglaistomos naudojant stiklo pluošto armavimo juostas.

Techniniai duomenys

Plokščių storis: 12,5±0,5 mm; 15,0±0,5 mm;

Plokščių plotis: 1200 ± 4 mm;

Plokščių ilgis: 2600 ± 5 mm, 3000 ± 5mm;

Plokščių svoris: nuo 10,6 kg/m2 priklausomai nuo plokštės storio;

Atsparumas lenkimui:

- Išilgai ≥8,0 N/mm2;

- Skersai ≥3,5 N/mm2;

Vandens garų difuzijos koeficientas: μ 10, pagal LST EN12524;

Degimo klasė: atitinka A2-s1, d0 klasę EN520;

Pastaba: drėgnose patalpose naudojamos drėgmei atsparios gipso kartono plokštės, kur reikalinga – ugniai atsparios gipso kartono plokštės.

Leistini pertvarų montavimo nukrypimai

| Nuokrypa | Nuokrypos dydis |
| --- | --- |
| Pertvaros nukrypimas nuo vertikalės | 2 mm /1m, bet ne daugiau kaip 10 mm |
| Nelygumai tikrinant 2 m liniuote | 3 mm, ne daugiau kaip 2 nelygumai |
| Profilių nuokrypa nuo pažymėtos ašies | 3 mm |
| Tarpas tarp garsą izoliuojančių plokščių, o taip pat tarp plokščių ir karkaso elementų | 2 mm |
| Savisriegio panardinimas į plokštę | 0,5 – 1 mm |
| Atstumas tarp vertikalių profilių ašių | 2 mm |
| Profilio tvirtinimo prie laikančiosios konstrukcijos atstumo nuokrypa | 5 mm |
| Tarpas tarp suduriamų plokščių | 1 - 2 mm |
| Minimalus plokštės užleidimo ant profilio dydis | 10 mm |

## Pertvarų iš gipso kartono plokščių montavimas

Gipso kartono plokštės turi būti tvirtinamos prie metalinio karkaso iš lengvų cinkuotų profilių.

Gipso kartono sienelės padarytos iš 12-13 mm storio standartinių ir padidinto stiprumo gipskartonio plokščių. Konstrukciniai profiliai yra iš cinkuoto plieno. Drėgnose patalpose naudoti padidinto stiprumo, atsparumo drėgmei plokštes, o jų paviršių padengti 2 izoliacinio grunto sluoksniais.

Gipso kartono pertvaros montuojamos pagal medžiagų gamintojų instrukcijas.

Gipso kartono plokštė montuojama su įleidžiamomis jungtimis ir gipso užpildo sandarinimu. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Plokštės tvirtinamos specialiais medvaržčiais. Išoriniai kampai sustiprinami L- profiliais iš metalo ar plastiko.

Plokščių sluoksnių kiekis priklauso nuo akustinių ar priešgaisrinių reikalavimų. Tuštuma viduje užpildoma nedegia akmens vata. Pertvarų, kurios turi išlaikyti sunkius daiktus (talpas, kriaukles, šildymo prietaisus ir t.t.), paviršius turi būti sutvirtinamas skardos lakštais, fanera, rėmais arba dedant papildomą karkasą.

Siena visuomet statoma iki perdangos ar denginio. Jungtys su sienomis ir perdangomis turi būti iš abiejų pusių izoliuotos elastine puta.

Leistinos montavimo paklaidos:

|  | Matavimo atstumas mm | Maksimali leistina paklaida, mm |
| --- | --- | --- |
| Įlinkiai | 200 | 1 |
|  | 1000 | 2 |
|  | 2000 | 4 |
| Vertikali paklaida (per visą aukštį) |  | 8 |
| Jungties plotis prieš užpildant, galinė jungtis |  | 2 |
| Susitraukimas |  | 1 |

Visi tvirtinimai ir pakabinimai, kuriems nereikalinga specialus sienos sutvirtinimas turi būti atliekami pagal plokštės gamintojo instrukcijas.

# DURYS, VIDAUS VITRINOS

## Bendrieji reikalavimai

Surinktą vitrinos ir durų bloką, susidedantį iš staktos ir rėmų, kartu su varstymo prietaisais, furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarikliais – pateikia patikimas gamintojas su gaminio pasu.

Vidaus vitrinų ir durų tiksliu aprašus žiūr. vitrinų ir durų žiniaraščiuose. Vidaus durys turi būti su įleidžiamomis spynomis su cilindrine šerdimi ir atskiru liežuvėliu (tikslesnis kiekvienų durų aprašas pateikiamas durų žiniaraščiuose). Užrakto tipą derinti su projekto autoriumi.

Durys ir vitrinos aliuminio rėmuose turi atitikti produkto normas pagal LST EN 14351-1.

Parinkti langų ir durų konstrukcijų tipai turi būti suderinti su projekto autoriumi ir užsakovu.

Prieš užsakant duris ir vitrinas, konstrukcijas gamybai, rangovas turi pateikti techninės priežiūros inžinieriui duomenis apie medžiagas ir konstrukcijas:

Durų sistemų surinkimo, montavimo įvairių tipų sienose detalius brėžinius, pagal profilių sistemos tiekėjo reikalavimus.

Suderinti su architektu, konstrukcijų tipus profilių padengimą, stiklų atspalvius bei jų savybes.

Reikia laikytis tokių standartų:

LST EN 14351-1 Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos.

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“

Konstrukcijų sandarinimas perimetru turi būti patikimas, deramai išpildytas, tinkamomis tokiems darbams medžiagomis.

Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Lauko durų ir langų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines.

Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm.

Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos, kai nėra slenksčio, turi būti 5 mm.

## Leistinos durų įrengimo nuokrypos

| Nuokrypos pavadinimas | Leistina nuokrypa, mm |
| --- | --- |
| Durų ir vartų blokų nuokrypa nuo vertikalės | 3 |
| Apvadų nukrypimas nuo vertikalės | 3 |
| Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi | 2 |
| Palangių nukrypimas nuo horizontalės | 3 |
| Apvadų pločio nuokrypa nuo projekto | ± 3 |
| Horizontalių elementų nesutapimas languose ir duryse | 1 |

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba įskilimų.

Durys turi būti priduodant nuvalytos, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta.

Pristatyti gaminiai pastato viduje išdėliojami tokia tvarka, kuria jie bus montuojami ir taip, kad jie nebūtų apgadinti ir matytųsi gaminio etiketė, kurioje nurodomas gaminio identifikavimo kodas (ženklinimas) ir numatyta montavimo vieta. Saugokite, kad ant gaminių nesikauptų drėgmė.

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.

Durų blokai turi būti pastatomi į angos vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale.

Varstant duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.

## Durys priešgaisrinėse pertvarose

Durys priešgaisrinėse sienose ir priešgaisrinėse pertvarose turi būti nurodyto tipo. Jos turi turėti ugniai atsparumo sertifikatą išduotą licenzijuotos sertifikavimo įstaigos.

Durys turi būti patikrintos, o patvirtinimą turi išduoti įgaliotoji institucija, pasinaudodama išsamiais metodais ir klasifikacijomis, kurios vietos institucijoms yra privalomos.

Durys priešgaisrinėje sienoje turi turėti dūmų sulaikymo juosteles.

Priešgaisrinės durys turi būti sandariai uždaromos, o jungtis turi būti padaryta taip, kad nesusilpnintų pateiktos atsparumo vertės, jei durys buvo priskirtos atitinkamai klasei.

Priešgaisrinės durys turi turėti etiketę, ant kurios pažymimas durų atsparumo ugniai laikas ir durų klasė, o taip pat institucijos ar organizacijos pavadinimas, kuri išdavė patvirtinimą. Gamintojo pavadinimas taip pat turėtų būti nurodomas.

Durų varčios turi būti patvirtinto modelio. Visi durų tvirtinimai, esantys priešgaisrinėse sienose ir palei evakuacinius kelius bei sienose, turi būti įrengti pagal gaisrinius reikalavimus. Jei priešgaisrinės durys turi būti atidarytos, jos turi turėti magnetinę spyną, kuri palaiko duris atviras, ir leidžia durims užsidaryti, gavus signalą iš automatinio dūmų ar karščio detektoriaus.

Gaisrinius reikalavimus durims ir vitrinoms žiūrėti Gaisrinės saugos apraše. Jei pagal gaisrinės saugos keliamus reikalavimus neįmanoma pagaminti medinių durų, jų konstrukcija keičiama į tokią (pvz. aliuminę), kuri atitiktų Gaisrinės saugos dalyje keliamus reikalavimus.

## Medžiagos apipavidalinimas ir gaminimo būdas

Durys susideda iš durų varčios, staktos, slenksčio ir uždarymo mechanizmų.

Privalomai durys aprūpinamos uždarymo mechanizmu, kuris pilnai uždaro pravertas duris.

Durys atsparios įprastoje aplinkoje esantiems mechaniniams, fiziniams ir cheminiams poveikiams - smūgiams, vibracijai, drėgmės ir temperatūros pokyčiams bei korozijai.

Durys lengvai atidaromos ir uždaromos jas įprastai naudojant.

Šilumos ir garso izoliacijai naudojamos medžiagos, kurios gaisro atveju neišskiria nuodingų dujų ar daug dūmų.

Durų dažymui naudojami priešgaisriniai viniliniai – akriliniai dažai.

Kaip izoliacinė medžiaga naudojama akmens vata, kurios tankis yra ~140 kg/m3.

Durų vyrių nuotolis nuo durų varčios kampų yra maždaug 250 mm. Durų varstymo tarpelis yra 2-3 mm.

## Reikalavimai, rodikliai, savybės

Durų varčios nuokrypa nuo lygaus paviršiaus neturi būti didesnis nei 4 mm. Durų rėmo nuokrypa nuo stataus kampo negali viršyti 1 mm.

Dažų sluoksnis turi būti stiprus ir lygus, be nepadengtų vietų, išskyrus viršutinį ir apatinį kraštą bei staktos ir slenksčio kraštus prie sienos.

Durų varčios spynos pusės krašto vertikali nuokrypa negali būti didesnė nei 1,5 mm.

Durų angos, tarp staktų, į patalpas, kuriomis naudosis žmonės su negalia, negali būti mažesnis nei 850 mm pločio (žiūr. durų žiniaraščius).

# VIDAUS SIENŲ IR PERTVARŲ APDAILA

## Glaistymas

Medžiagos

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos:

- kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų;

- kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2;

- sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio pH ne mažesnis kaip 9,0;

- akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų;

- karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos absoliučiai sausame produkte;

- polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos;

- oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24h;

- pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24h;

- skalbiamas muilas pagal LST 1259 reikalavimus;

- vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduotų dalelių. Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos.

Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %.

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus.

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti 1-oje lentelėje nurodytus reikalavimus.

1 lentelė. Glaisto techniniai rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Norma glaisto tipui |  |  |  |  |  |  | Bandymų metodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vidinės apdailos glaistas |  |  |  |  |  | Išorinės apdailos glaistas |  |
|  |  | A | AK | K | L | AD | PM |  |  |
| 1. | Slankus (18 ± 2) ºC temperatūroje, cm | - | 6-8 | 6-8 | 7-10 | 7-10 | 6-8 | - | LST 1413.1 |
| 2. | Džiūvimo laikas (18 ± 2) ºC temperatūroje, h, ne daugiau kaip | 20 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8.3 p. |
| 3. | Riebalinių medžiagų kiekis, % ne mažiau kaip | 4,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | 8.7 p. |
| 4. | Sausųjų medžiagų kiekis, %, ne mažiau kaip | - | - | - | - | - | - | 70 | 8.9 p. |

Pastaba: Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %.

Naudojant glaistus su polivinilacetatine, lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei kitais rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui.

## Dažymas

### Bendrieji reikalavimai

Prieš pradėdamas darbus, dažymo darbų Rangovas privalo atlikti bandomojo dažymo pavyzdžius. Šiuos pavyzdžius naudoti kaip etalonus.

Visiems dažymo darbams reikalaujama penkerių (5) metų garantija, pradedant nuo objekto pridavimo eksploatacijai datos. Visus įmanomus dažymo darbus, įtrauktus pagal šią garantiją, turi atlikti dažymo darbų Rangovas, kuris taip pat atsakingas už visas su dažymu susijusias išlaidas. Jei reikia, nekokybiškai nudažyti arba pažeisti paviršiai turi būti ištaisyti atnaujinant visą dažų paviršių.

Rangovas prižiūri dažymo darbų tvarką pagal statybos darbų sekos eigą.

Rangovas turi samdyti patyrusius prižiūrėtojus ir kvalifikuotą personalą. Naudojami darbo metodai turi tikti naudojamoms dažymo medžiagoms. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams, pvz. oro sąlygas, oro temperatūrą, dažomo paviršiaus ir jo pagrindo drėgnumą, dulkėtumą ir galimybę iškraustyti dažytinas patalpas, bei visa tai registruoti į statybos darbų žurnalą.

Užbaigus darbus Rangovas turi pateikti Užsakovui dokumentaciją, kurioje būtų nurodyti naudotų medžiagų pavadinimai, gamybos vieta, spalvų kodai ir priežiūros instrukcijos bei galimi garantijos liudijimai.

Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už netinkamą darbų vykdymą.

Visi vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi atitikti patvirtintus etalonus.

Dažomi paviršiai turi būti vientisi, lygūs, švarūs ir sausi.

Dažant žiemą, patalpose oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 8 ºC, o santykinė oro drėgmė - ne didesnė kaip 70 %. Temperatūra matuojama 0,5 m aukštyje nuo grindų. Visą laiką turi veikti šildymo bei vėdinimo sistema.

Tinko sluoksniai turi būti tvirtai sukibę su siena, be atšokimų. Tinko paviršius turi būti be išsipūtimų, guzų, duobučių, plyšių, įtrūkimų. Faktūra turi būti smulki ir vienoda visame sienos ar lubų plote. Paviršiai turi būti gerai išdžiūvę - ne daugiau 8 % drėgmės. Kalkių - smėlio tinkas normalioje (18-20 °C) temperatūroje taip išdžiūsta tik per 20-30 parų, cemento - kalkių arba gipso - kalkių - per 15-20 parų. Tik kalkiniais dažais leidžiama dažyti drėgnesnius paviršius.

Dažomų betoninių ir gelžbetoninių paviršių drėgnumas - ne daugiau 4-6 %.

Medžio gaminių paviršiai turi būti lygūs, be atplaišų, įskilimų ar judančių šakų. Medienos drėgnumas neturi viršyti 12 %. Langai turi būti įstiklinti, kad dažant nebūtų skersvėjo ir būtų galima palaikyti vienodą patalpų temperatūrą.

Prieš dažant iš patalpų turi būti išvalytos statybinės šiukšlės, nuo dažomų paviršių turi būti nuvalytas nutekėjęs skiedinys, pašalintos dervos ar mineralinių aliejų bei tepalų dėmės. Drėgnas vietas reikia papildomai išdžiovinti.

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nuotekų.

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi.

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visai išdžiūvus.

Reikalavimai dangos sluoksniams

| Techniniai reikalavimai | Kontrolė |
| --- | --- |
| Dažų dangos sluoksnių leidžiamas storis: | 5 matavimai 50-70 m2 paviršiaus arba mažesnis paviršius su matomais defektais |
| - glaisto - 0,5 mm - atskirų vietų užtaisymai glaistu - 2 mm (šios vietos dengiamos keliais sluoksniais, kurių storis po 0,5 mm, kitas sluoksnis dengiamas visiškai išdžiūvus prieš tai dengtam) - dažų sluoksnio 25 mkm |  |

### Darbų vykdymas

Dažymo darbų ir darbų vykdymo tvarka turi būti suplanuota taip, kad nesukeltų žalos aplink ir šalia esančioms konstrukcijoms, kurios turės būti dažomos, ir kad statybos darbus būtų įmanoma atlikti vėliau, nepažeidžiant užbaigtų paviršių. Dažoma pagal dažų gamintojo keliamus reikalavimus sluoksniams, dažymo medžiagoms, darbų eiliškumui, darbo sąlygoms. Darbas atliekamas taip, kad užbaigtas paviršius atitiktų dokumentuose nurodytus reikalavimus pagal savo patvarumą ir išvaizdą.

Rangovas atsakingas už tai, kad aikštelėje būtų laikomasi apsauginių priemonių nuo kenksmingų medžiagų naudojimą apibrėžiančių galiojančių sprendimų ir nuostatų.

### Paviršių paruošimas

Visi apdorojami paviršiai prieš apdailą turi būti nuplaunami ir nuvalomi vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Ten, kur plaunama su cheminiais tirpalais, reikia ypač atsargiai nuskalauti. Tinkuotų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 % , medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 °C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi, esant aukštesnei negu 27 ° C temperatūrai, esant tiesioginiams saulės spinduliams, taip pat lyjant arba esant šlapiam fasadui po lietaus, kai pučia vėjas, kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledėję ar apšalę paviršiai žiemos metu.

Tinkuotų ir betoninių paviršių plyšiai išrievėjami ir užtaisomi skiediniu, paviršiai lyginami, šlifuojami. Po to paviršiai gruntuojami, glaistomi ir šlifuojami.

Iš medinių paviršių pašalinamos silpnai besilaikančios šakos, smalingi tarpeliai ir skylės užtaisomos mediniais kaiščiais, plyšiai ir nelygumai užglaistomi.

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai pašalintos tepalų dėmės tirpiklio pagalba. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal technologiją nurodytą gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol techninės priežiūros inžinierius nepatvirtina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Rangovas atsakingas už visų atpleišėjusių ar kitaip pažeistų senų paviršiaus medžiagų, netinkamų kaip pagrindas naujai dangai, pašalinimą. Tai galima padaryti, naudojant atitinkamą Rangovo pasirinktą ir Užsakovo patvirtintą metodą, nebent būtų kitaip nurodyta. Labai pažeistose vietose alkidinių ir aliejinių dažų sluoksnius reikia pašalinti ugnimi ir sukepusių dažų gremžikliu. Nudengiant reikia užtikrinti, kad dėl ugnies panaudojimo apatinis pagrindas nepajuoduotų. Pajuodavusius paviršius dažyti galima tik nuvalius juos prieš dažymą.

Chemiškai šalinant dažus reikia užtikrinti, kad dažų šalinimo chemikalai neišdžiūtų ant nurodyto paviršiaus.

Dažų nuėmimo chemikalai turi būti tiksotropiniai; negalima naudoti labai skystų dažų nuėmimo chemikalų.

Dulkes reikia valyti dažnai.

### Dažymo būdas

Jis turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir pagal gamintojų nurodymus.

Dažymas teptuku atliekamas taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpų. Purškimas galimas, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.

Dažoma pagal nurodytą spalvų skalę. Spalvų skalė suderinama su projekto architektūrinės dalies vadovu autorinės priežiūros metu.

### Ribos

Skirtingų spalvų dažų ar medžiagų sandūros ar jų sandūros su nedažytais paviršiais turi būti tiesios ir tikslios. Šviesi spalva turi būti uždažoma už kampo, o tamsioji maždaug 10 mm iki kampo, nebent būtų pateikti kitokie nurodymai.

### Medžiagos

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;

- medžiagos pavadinimas ir savybės;

- pritaikymo sritys;

- reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dažai turi gerai prasiskiesti, gerai ir tolygiai dengti paviršių. Dažyti paviršiai neturi išskirti į aplinką kenksmingų sveikatai medžiagų.

### Dažymo rūšys

Tinkuotų ir gipskartoninių, vidaus paviršių dažymas tiksotropiniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui, valymo priemonių chemikalų poveikiui ir drėgmei. Savybių turi nekeisti 10 metų. Nuo tinkuotų ir betoninių paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. (Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami). Taip paruošti paviršiai gruntuojami. (Gruntui išdžiūvus, gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu). Gruntui išdžiūvus, paviršiai du kartus dažomi emulsiniais matiniais dažais.

### Reikalavimai baigtam paviršiui

| Techniniai reikalavimai | Leistini nuokrypiai, mm | Kontrolės būdai |
| --- | --- | --- |
| Paviršiai padengti vandeniniais emulsiniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų |  |  |
| Vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi | - | Vizualinė apžiūra |
| Paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus |  | ” |
| Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai |  | ” |
| Pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus drėgną tamponą ir juo pabraukus ant jo neturi likti dažų žymių | - | Vizualinė apžiūra |
| Dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose | 2 | Matuojant liniuote |
| Dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) | 1 | Matuojant liniuote |

### Naujų tinkuotų paviršių paruošimas dažymui

Tinko valymas. Nuo tinko paviršiaus turi būti nuvalytas smėlis, tinko skretenos.

Plyšių praraižymas. Siaurus tinko įtrūkimus glaistyklės kampu arba specialiu peiliu reikia praraižyti giliau, nes smulkūs tinko plyšeliai neužsidengia nei gruntuojant, nei glaistant, o vėliau jie dažytame paviršiuje išryškėja siūlėmis arba gyslomis.

Gruntavimas. Nugruntuojamas visas tinko paviršius, kad užsipildytų tinko poros ir vienodai susigertų dažai, nebūtų dėmių ir atspalvių. Gruntai turi būti švieži ir parinkti pagal dažų rūšį.

Plyšių užtaisymas, glaistymas. Praraižytieji arba esami nedideli plyšiai ar kiti nelygumai užtaisomi, gruntuotam paviršiui išdžiūvus. Didesni plyšiai sudrėkinami ir užtaisomi dar prieš gruntuojant. Užtaisytos vietos svidinamos. Nuo paviršių nuvalomos dulkės.

Glaistymas ir lyginimas

Glaistymo medžiagų turi būti naudojama teisingais kiekiais, siekiant išvengti jų skilinėjimo džiūvimo metu.

Glaistomi betono, tinkuoti ir panašūs paviršiai. Glaistant iš dalies, pagrindą galima ištiesinti PVA, cemento ir smėlio glaistu. Glaistymo darbai drėgnose vietose turi būti atliekami drėgmei atspariu glaistu. Bet kokius glaistomo paviršiaus išsikišimus reikia nušlifuoti, o ganėtinai dideles įdubas turi užtaisyti Rangovas taip, kad bendra paklaida neviršytų 2 mm.

Rangovas prieš pradėdamas darbą turi suderinti taisytinus paviršius su Užsakovu.

Užtaisymo darbai apima paviršių, kampų bei alkūnių šlifavimą šlifavimo medžiaga.

Rūdijančios metalinės detalės ant betono paviršiaus turi būti dažomos antikoroziniu gruntu.

Visiškai ar iš dalies užglaistytų paviršių kampų lyginimui reikia naudoti lentą-liniuotę. Kampai, kuriuose bus dedami apvadai ar kampeliai, turi būti ypač kruopščiai išlyginami. Paviršius reikia dengti ar užglaistyti tik tokiose vietose, kur tai reikia padaryti pagal apdailos reikalavimus.

### Gelžbetoninių paviršių paruošimas dažymui

Stambesni plyšiai, duobutės užtaisomi skiediniu, paviršius glaistomas ištisai. Nuglaistytas paviršius gruntuojamas ir dažomas.

### Bazinis paruošiamasis sluoksnis

Bazinis sluoksnis turi suteikti kitam sluoksniui gerą sukibimą su pagrindu.

Įvairūs dažų sluoksniai ant plieno konstrukcijų pagal dažymo instrukcijas, įskaitant bazinius sluoksnius, turi būti dengiami pakankamai skirtingų spalvų, kad būtų lengvai matomas įvairių sluoksnių padengimo vientisumas.

Prieš pradėdamas tolimesnį paviršių apdorojimą, Rangovas turi patikrinti pirminio apdorojimo ir bazinių sluoksnių dengimo darbus.

Neparuoštų paviršių baziniai sluoksniai

Neparuoštus paviršius visuomet reikia padengti alkidiniu gruntu arba tinkamu vandenyje tirpiu gruntu, skirtu būtent tokiam tikslui (taip pat po tvirtinimais).

### Galutinis dažymas

Galutinis dažymas turi visiškai dengti paviršius pagal pateiktą spalvos toną. Nudažytas paviršius turi būti lygus, koks įmanomas pagal nustatytą dažymo būdą.

Alkidinius dažus neapdorotiems paviršiams sausose vidaus patalpose galima pakeisti akrilo dažais. Reikia laikytis dažų gamintojo rekomendacijų.

Visi paviršiai, turintys tiesioginį ryšį su gamybiniu cechu, turi būti padengti tinkamomis dangomis. Eksploatacijos metu šios dangos turi nešarmėti, būti elastingos, netrūkinėti ir pralaidžios vandens garams. Dangos turi būti atsparios smūgiams, 10 % rūgščių ir šarmų tirpalams, plovimui. Dangos turi būti lengvai valomos.

### Kokybės reikalavimai

Vandeniniais dažais dažyti paviršiai turi būti visiškai lygūs; neturi būti dėmių, ruožų, nutekėjimų, aptaškymų, plaukų iš teptuko, tepimosi ir vietinių iškrypimų, išsiskiriančių iš bendro fono.

Aliejiniais, emaliniais dažais dažytas ar lakuotas paviršius turi būti to paties tono, blizgančios ar matinės faktūros; neleistini apatinių sluoksnių persišvietimai, taip pat dėmės, lipnumas, raukšlės nutekėjimai, pralaidos, plėvelės gabaliukai, matomos dažų kruopelės, svidinimo nelygumai ir teptuko brūkšniai.

Vietiniai linijų ir pakraščių kreivumai, susiliečiant dviem spalvom, labai gero dažymo paviršiuje neleistini, gero – gali būti ne didesni kaip 2 mm, o paprasto – 5 mm.

Atliekant dekoratyvinius darbus, juostelės arba spalvos krašto nukrypimas gali būti ne didesnis kaip 1 mm per 1 m.

### Remontas

Defektų taisymas

Apdaila turi būti atlikta taip, kad paviršiuje nebūtų matinių ar blizgių dėmių. Jei atsiranda defektų, Rangovas turi atnaujinti visą paviršių, nebent remontas būtų pakankama priemonė defektų ištaisymui.

Nekonkretizuotas nedidelis remontas

Bet kuris darbas, kuris konkrečiai nenurodytas šiame darbo aprašyme, patalpų aprašyme ar brėžiniuose, bet kuris paprastai įeina į pilną darbų atlikimo mechanizmą, turi būti atliekamas be atskiros kompensacijos.

### Paliekamų patalpų būklė

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatas turi būti palikti švarus, su išvalytais langais ir grindimis, tinkamas naudojimui.

## Sienų klijavimas plytelėmis

Keraminės glazūruotos plytelės turi būti 6 mm ± 1 mm storio.

Vandens sugeriamumas < 16 %, stiprumas lenkimui (kgf/cm2) >12 (120), išlinkimas < 0,8 mm, ant paviršiaus neturi atsirasti mikroįtrūkimų, jas įkaitinus ir atšaldžius.

Tvirtinamos (klijuojamos) ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas.

Dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio. Plytelės kloti su 2-3 mm storio siūlėmis. Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis atliekamas įrengus švarias grindis. Siūles užpildyti leidžiama tik užbaigus visus pagrindinius statybos darbus. Skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir sienos.

Paviršiai prieš plytelių klojimą turi būti paruošiami kaip tinkavimui.

Plytelės klojamos pagal išklotinių brėžinius, Brėžiniai tikslinami DP. Siūlės užpildomos tam skirtu glaistu po 1-2 dienų. Glaisto (tarpų užpildo) spalvą parenka projekto autorius. Patalpose plytelės klijuojamos naudojant patentuotą mastiką (klijus). Klijavimas ir siūlių užpildymas turi būti atliekamas pagal gamintojo rekomendacijas.

Plytelių fiziniai – techniniai parametrai

| Žymuo | Pavyzdys | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| PD-5 |  | Glazūruotos plytelės Aprašas: Spalva: Balta; Nominalus matmuo: 100x100mm; Tikslūs matmenys: 97x97x6 mm; Paviršiaus struktūra: Blizgios glazūros; Atsparumas dilumui grupė: 2 Pastaba: Gaminys klijuojamas kartu su tos pačios serijos specialiais gaminiais: - grindjuosčių (ir sienų) plytelėmistėms suapvalintais kampais, - trijų apvalintų briaunų suvedimo vidinis ir išorinis kampas. |

# GRINDYS

## Grindų  konstrukcija

Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, apšiltinimo ir garsą izoliuojančio sluoksnio, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo, hidroizoliacijos įrengimo, armatūros suklojimo, šililumos sluoksnių įrengimo, grindų betonavimo ir grindų dangos įrengimo.

Grindys turi būti įrengiamos pagal tipus, nurodomus techninio projekto brėžiniuose ir kiekių žiniaraščiuose. Visos grindys turi būti horizontalios išskyrus nurodytas vietas, kur reikalingi nuolydžiai į trapus ir kt.

Prieš pradedant darbus, Rangovas turi pateikti Statytojui patvirtinti naudojamų medžiagų pavyzdžius, naudotinus grindų konstrukcijų įrengimui. Grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimas aprašytas SK dalies techninėje specifikacijoje.

## Akmens masės plytelių danga

Pasirenkamos plytelės turi būti pirmos klasės standarto produkcija. Naudojamos plytelės turi būti iš vienos partijos, kad nebūtų atspalvio skirtumo. Plytelių matmenų paklaida ne didesnė, kaip +/-1,3% nuo nominalių dydžių. Paviršiaus lygumo paklaida gali būti ne didesnė, kaip 0,7% pagal ilgiausią kraštinę. Plytelių tiesumo paklaida neturi būti didesnė, negu +/- 1% pagal kraštinės ilgį. Paviršius turi būti nepažeistas ir lygus.

Pagrindas turi būti kietas, o hidroizoliacija turi būti atlikta pagal konstrukcinius brėžinius. Pagrindas turi būti švarus, atitinkamai sausas (pagal gamintojo rekomendacijas) ir teigiamos temperatūros. Plytelėmis dengiami plotai turi būti suskirstyti pagal konstrukcines nuorodas ir, jei nebus nurodyta kitaip, į ne didesnes kaip 10 m2 zonas. Prieš plytelių klojimą, pagrindą reikia sudrėkinti pagal plytelių gamintojo rekomendacijas. Plytelės klojamos ant gamykloje paruošto mišinio pagal gamintojo rekomendacijas. Hidroizoliacija įrengiama jei reikia pagal gamintojo rekomendacijas.

Plytelės turi būti nuvalytos ir visą likusį darbų laikotarpį uždengtos bent jau plastikine plėvele. Plytelių danga neturi staigiai džiūti.

Už slenksčių siūlės turi tęstis tomis pačiomis linijomis. Siūlės turi būti užsandarinamos elastiniu glaistu.

Plyšiai tarp instaliacinių kanalų, kertančių grindų konstrukciją ir grindų dangos turi būti užsandarinami elastiniu glaistu ir uždengiami plastikiniais žiedais.

Siūlių medžiagos spalva turi derėti su plytelių spalva. Siūlių plotis per visą ilgį turi būti vienodas.

Jei plytelių pagrindas yra iš dviejų skirtingų medžiagų, tuomet sandūra sustiprinama po skiediniu metaliniu 200 mm pločio tinkleliu, o siūlė užpildoma elastingu glaistu.

Pagrindas turi būti paruoštas taip, kad klojant skirtingų storių plyteles, grindų paviršius būtų viename lygyje.

Plytelėmis dengti paviršiai turi būti be aštrių briaunų ir kampų, lengvai valomi. Spalvotas plyteles reikia pirkti iš tos pačios degimo partijos ir rūšiuoti aikštelėje.

Akmens masės plytelių klijavimo mastikos turi turėti sertifikatus, gamintojo instrukcijas ir gaminių techninių charakteristikų lapus.

Reikalavimai klijuojant plyteles žiemos metu

Paviršių temperatūra turi būti ne mažiau 8 ºC. Mastikų ir klijų temperatūra turi būti ne mažiau kaip 15 ºC. Patalpose 2 paras prieš pradedant darbus turi būti palaikoma 10 ºC temperatūra.

Santykinis drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 70 %.

Eksploatacinės sąlygos

Valymui tinka visi buitiniai valikliai;

Ant plytelių galima statyti įprastus buitinius vonios, WC prietaisus, baldus ir kitą buitinę techniką.

Atsparumas spaudimui tiesiogiai proporcingas teisingam grindų plytelių suklijavimui, t. y. ar gerai išlygintas pagrindas, ar plytelės visa savo plokštuma priklijuotos prie pagrindo ir nėra tuščių ertmių.

Atsparumas slydimui R9 iki R13 pagal DIN 51130 reikalavimus.

Plytelių fiziniai – techniniai parametrai

| Žymuo | Pavyzdys | Charakteristika |
| --- | --- | --- |
| PD-1 |  | Akmens masės plytelė Matmenys: 750x750x10 mm; Aprašymas: Spalva: Pilka Paviršiaus struktūra: spalvoto porceliano; Atsparumas slydimui: Klasė 3 (UNE-ENV 12633), R10 (DIN 51130), A+B (DIN 51097); Kietumas pagal MOHS skalę: 5 (UNE 67-101); Vandens įgeriamumas: < 0,15% (ISO 10545-3); Laužimo jėga: 2500 N (ISO 10545-4); Atsparumas įtrūkiui: 49 N/mm2 (ISO 10545-4); Atsparumas trinčiai: < 130 mm2 (ISO 10545-6); Plėtimosi koeficientas: 6,2*10-6K-1 (ISO 10545-8); Atsparumas rūgštims (silpnoms): Klasė ULA (ISO 10545-13); Atsparumas rūgštims (stiprioms): Klasė UHA (ISO 10545-13); Atsparumas namų apyvokos valymo priemonėms: Klasė UA (ISO 10545-13); Terminis atsparumas: Atsparu Atsparumas trūkinėjimui: Atsparu Atsparumas šalčiui: Atsparu Atsparumas dėmėms: Klasė 5 |

## PVC danga

Grindų nelygumus po PVC dangomis reikia lyginti naudojant cemento pagrindo, savaime išsilyginantį, grindų lyginimo mišinį, kurį būtų galima paduoti siurbliu. Prieš pradedant lyginimo darbą paviršių reikia nuvalyti ir apdoroti pagal gamintojo rekomendacijas.

Grindų dangos dengimo darbų metu santykinis betono drėgnumas turi būti ne didesnis, negu nurodyta dangos gamintojo. Jei drėgnumas yra didesnis, reikia naudoti drėgmės barjerą iš chemikalų, kurie tinka naudoti numatytiems klijams.

Įrengta PVC danga turi būti lygi. Neleidžiamas joks matomas banguotumas ar raukšlės.

Dangos fiziniai – techniniai parametrai

| PD-1 |  | Daugiasluoksnė austo PVC danga Aprašymas: Spalva: Tamsiai pilka*; Matmenys: rulono plotis 2000 mm, dangos storis 4.5-5.5mm (~0.5cm); Apatinis sluoksnis: vinilas, veltinis Sudėtis: 82-84% vinilas, 6-8% stiklo pluoštas, 9-11% PET; Svoris: 3200 g/m² Atsparumas ugniai: Bfl-s1 (EN 13501 – 1) Statybinė klasė EN 1307 ne blogiau kaip - 33; Atsparumas blukimui ISO 105-B02: >= 8; Atsparumas slidumui DIN 51130 ne prastenis kaip - R9; Garso sugeriamumas ne blogesnis kaip - 19dB; |
| --- | --- | --- |

## Reikalavimai baigtai grindų dangai

| Techniniai reikalavimai | Leistini nuokrypiai, mm | Kontrolė |
| --- | --- | --- |
| Paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, tikrinant 2m matuokle: - cementines - polimerines | 4 | 9 matavimai 50-70m2 paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai |
| Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydžio | 2% patalpos matmenų | 9 matavimai 50-70m2 paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai |
| Dangos storio nuokrypos Paviršiai negali turėti jokių nelygumų Neleistinos dėmės ir įbrėžimai | 10% nuo projektinio storio | 9 matavimai 50-70m2 paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai |

## Akmens masės plytelių grindjuostės

Grindjuostės įrengiamos iš tos pačios rūšies akmens masės plytelių kaip grindys. Grindjuostės h ~100mm. Gaminio ilgis ~1200mm.

## Aliuminio profilių grindjuostės

        - Grindjuostė įrengiama iš sisteminių ekstruduotų aliuminio profilių 2.5mm storio. Grindjuostės apačia užapvalinta į grindų pusę.

        - Aliuminio profiliai atitinka sienos spalvą. Dažymas gamyklinis, matiniais dažais. Spalva tikslinama DP.

        - Kampuose jungiama pripjaunant 45 laipsnių kampu.

        - Grindjuostės prie sienų klijuojamos spec klijais.

        - Grindjuostės aukštis a=100mm

# LUBOS

## Lubų įrengimas

Lubų plokštės remontuojamos, žiūrėti SK dalyje. Dedamas 300mm storio akmens vatos 	apšiltinamasis sluoksnis ir tvirtinamos g/k plokštės.

Apdailiniai elementai turi būti 12,5 arba 13 mm storio gipso kartono plokštės, kurių matomas 	paviršius glaistomas ir dažomas. Laikantys elementai - lankstyti cinkuotos skardos “U“ formos 	profiliai, išdėstomi kas 1200 mm ir 400 mm.

Pakabos iš juostinio perforuoto plieno ir vielos Ø4 mm išdėstomos kas 1200 mm. Prie lubų 	tvirtinamos prišaudant kietvinėmis, arba prisukant varžtais.

Tvirtinimas gali būti sprendžiamas ir kitu būdu - pagal gamintojo nurodymus. Glaistymas 	analogiškas gipso kartono sienų paviršių glaistymui.

Siūlės su sienomis turi būti hermetiškos arba kaip nurodyta brėžiniuose.

Visur pakabinamose lubose, kur reikalingas priėjimas prie komunikacijų, reikalinga įrengti 	revizijos liukus (arba kur kitaip negalima nuimamus lubų fragmentus) savo dizainu ir spalva 	nesiskiriančius nuo pakabinamų lubų spalvos ir išvaizdos. Grotelės turi būti tokios pačios 	spalvos kaip ir aplinkiniai paviršiai arba kaip nurodyta.

Būtina atsižvelgti ir tarpusavyje suderinti technologinių, elektros instaliacijos ir kitų inžinerinių 	sistemų montavimo darbų grafikus tam, kad laiku ir vietoje būtų sumontuotos reikalingos revizijos, 	įdėtinės detalės ir prietaisai.

Lubos dažomos, spalva tikslinama DP.

## Dažymo darbai

Lubų plokštės turi būti dažomos pagal toliau pateiktą eiliškumą:

            - Nuvalomas paviršius, pašalinama organinė tarša (kerpės, augalų sėklos, sporos);

      - Esamo sluoksnio paviršiaus paruošimas, gruntavimas;

      - Dažymo poreikis nustatomas projekto Autoriaus darbo projekto metu.

Lubų plokščių įrengimo metu turi būti siekiama vientisos elementų estetikos, t. y. naujos restauracinės medžiagos turi vizualiai nesiskirti nuo esamų medžiagų.

# LAIPTAI, TURĖKLAI

## Bendrieji nurodymai

Įrengiami g/b monolito laiptai, žiūrėti SK dalyje.

## Metaliniai turėklai ir porankiai  laiptinėse

Laiptinėse nerūdijančio plieno turėklai įrengiami pagal pateiktus brėžinius.

Turėklo diametras – 40mm. Varžtais tvirtinami prie g/b konstrukcijos.

Turėklai turi būti gaminami kaip parodyta brėžiniuose ir pagal žemiau pateiktus reikalavimus. Iš anksto gaminamų elementų tipai ir konstrukcija turi būti suderinti su Užsakovu ir Projektuotoju. Turėklų, gaminamų aikštelėje pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui sutikimui gauti.

Turėklai ir jų tvirtinimai turi atlaikyti šias normatyvines apkrovas:

- perdangų ir laiptų turėklai: 1,5 kN koncentruotą apkrovą ir 0,8 kN/m1 horizontalią apkrovą;

- denginių ir antresolės turėklai - 1,0 kN koncentruotą ir 0,8 kN/m1 normatyvinę horizontalią apkrovą;

Rangovas privalo turėklų sujungimus atlikti kokybiškai ir viename lygyje, peržiūrėti dokumentaciją, kad būtų išvengta klaidų.

Turėklai turi būti >1000 mm aukščio. Jei platformos ar aikštelės yra aukščiau, nei šeši metrai nuo grindų lygio, turėklų aukštis turi būti 1200 mm.

# ELASTINGOS JUNGTYS

## Bendrieji nurodymai

Sujungimas ir naudojamos medžiagos turi būti Užsakovo patvirtintų tipų. Sandarinamos visos siūlės. Atsižvelgiant į gamybą ir saugojimo zonas, jungiančias medžiagas turi būti lengva valyti, o siūlės įrengimo pavyzdį turi patvirtinti Užsakovas.

Visos naudojamos medžiagos turi būti tinkamos ir derančios prie gretimų medžiagų. Prieš pradedant darbą, siūlė turi būti nuvaloma ir gruntuojama tinkamu gruntu. Darbą reikia atlikti teigiamoje temperatūroje ir kai paviršiai yra sausi. Kur nurodyta, naudojamas specialus siūlės sandarinimo profilis. Jei siūlė sandarinama iš abiejų pusių, pirmiausia sandarinama interjero siūlė.

Sandarinimo medžiagų spalva turi būti artima gretimų paviršių spalvai. Plačiausia elastiniu hermetiniu glaistu sandarinama siūlė gali būti 35 mm pločio. Jei siūlė platesnė, naudojami sandarinimo profiliai arba apvadai.

Sandarinami visi plyšiai atitvarinėse konstrukcijose vamzdžių, laidų ir kanalų praėjimo per jas vietose.

Siūlės atsparumas ugniai turi atitikti kertamos atitvarinės konstrukcijos ugniaatsparumą. Grindų deformacines siūles reikia užtaisyti specialiu hermetiku, uždėtu virš poliuretano intarpo. Sienos siūlės ir durų staktos bei langų staktos siūlės, atsparios ugniai, turi būti užpildytos nedegia mineraline vata.

## Hermetikai

1 Tipas

Paskirtis: elastingos siūlės langams ir durims interjere ir išorėje, komunikacijų kanalų išorėje; langų ir durų konstrukcijos išorinėse sienose, laidų ir komunikacijų kanaluose išorės sienose.

Darbų sudėtis: paviršiaus valymas; hermetizavimas ir glaistymas.

Savybės: 1 komponento UV spinduliams atsparus poliuretano hermetikas, kietumas pagal Shore 15 - 20, leistinas išsitempimas ± 30 %, pailgėjimas iki trūkimo 400 %.

2 Tipas

Paskirtis: sanitarinių įrengimų jungtys su keraminėmis dangomis; metalinės dangos viduje ir lauke, vidiniai komunikacijų kanalai, juostelės ir apvadai; aceto rūgštinis gruntas tik ant stiklo, keramikos, emalės, aliuminio ir nerūdijančio plieno pagrindo, neutralaus silikono visiems kitiems atvejams; vidiniai kampai, grindų ir sienų siūlės, keraminių dangų kraštai.

Darbų sudėtis: paviršiaus valymas ir sandarinimas.

Savybės: rūgštinis arba neutralus silikoninio polimerinio pagrindo 1 komponento silikonas, kietumas pagal Shore 18-27; dažyti ant viršaus negalima.

3 Tipas

Paskirtis: gipso sienos, siūlės sausose patalpose, montavimo siūlės; pertvarinių sienų siūlės

Darbų sudėtis: paviršiaus valymas; kai reikia, ant pagrindo klijuojamos sutvirtinimo juostos; glaistymas 1 komponento akriliniu glaistu.

Savybės: galima dažyti ant viršaus.

# INŽINERINĖS SISTEMOS

## Elektrotechnika

### Jėgos tinklai ir įrenginiai

Elektrotechnikos dalyje. Dizainas derinamas su pastato architektu.

### Apšvietimas

Elektrotechnikos dalyje. Dizainas derinamas su pastato architektu.

### Kojų valymosi įranga

Vidinės kojų valymo grotelės su šepečio juosta

Vidinės koju valymo grotelės įrengiamos tambūre iš gamykloje pagamintų kojų valymo sistemų su aliuminio profiliu, triguba šepečio juosta ir / arba tekstilės (veltinio, kilimo) juosta. Grotelės integuotos į grindis, kad paviršius sutaptų su grindų dangos viršumi. Grotelės nurodytų matmenų, centruojamos pagal duris, jei nenurodyta kitaip. Spalvą parenka pastato Architektas DP stadijoje.

Lauko kojų valymo grotelės

Grotelės kojų valymui turi pagamintos gamykloje iš nerūdijančio arba karštai galvanizuoto plieno. Grotelės nurodytų matmenų.

Grotelės įrengiamos ant vonelės su cinkuoto plieno rėmeliu. Gali būti tiekiama gamyklinė polimerbetoninė vonelė su cinkuoto plieno briauna, su vidiniais standumo rėmeliais ir ištekėjimo anga. Grotelės centruojamos pagal durų angą, jeigu projekte nenurodyta kitaip. Grotelės įrengiamos įgilintos įgrindinį, grotelių viršus turi sutapti su grindinio paviršiumi. Grotelės montuojamos pagal gamintojo rekomendacijas. Grotelių raštas ir šepetėlių užpildas parenkamas DP stadijoje. Parenka Architektas.

# SANITARINĖ ĮRANGA

Tvirtinimai, priedai ir įranga turi būti pateikiami detaliuose brėžiniuose ir patalpų apdailos tipų lentelėje. Jie turi būti aukštos klasės standarto ir sumontuoti,  laikantis gamintojo rekomendacijų, atsižvelgiant į tvirtinimą prie sienų. Prieš pradedant gamybą, Rangovas atsakingas už matmenų statybvietėje sutikrinimą su matmenimis brėžiniuose. Pagrindinių gaminių pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovo patvirtinimui.

Drėgnose ir šlapiose vietose medžiagos ir gaminiai turi būti atsparūs drėgmei. Gamybos zonoje reikia atkreipti dėmesį į numatomą drėgnumą.

Gaminiai montuojami prie užbaigtų paviršių. Matomi varžtai ir kitos tvirtinančios dalys turi atrodyti taip pat, kaip ir gaminys.

Sanitariniai įrenginiai (praustuvai, unitazai, dušo sistema, pisuarai) nurodomi VN dalyje.

## Sanitarinių patalpų įranga

Pakabinamas unitazo šepetys: Unitazo šepetys stikliniu arba nerūdijančio plieno dubeniu. Šepetys privalo būti iš tų pačių gamintojų, tos pačios kolekcijos/serijos, kaip ir pakabinamų unitazų, keraminių praustuvų bei kranų įranga.

|  | Unitazo šepetys Pastabos: Unitazo šepetys stikliniu arba nerūdijančio plieno dubeniu. Šepetys privalo būti iš tų pačių gamintojų, tos pačios kolekcijos/serijos, kaip ir pakabinamų unitazų, keraminių praustuvų bei kranų įranga. |
| --- | --- |

Pakabinamas tualetinio popieriaus ritinių dozatorius: Nerūdijančio plieno, preliminarūs matmenys: gylis – 133* mm; plotis – 355* mm; aukštis – 254* mm.

Pakabinamas sulankstytų popierinių rankšluosčių dozatorius:

|  |  | Nerūdijančio plieno vienkartinių rankšluosčių dozatorius Matmenys: Gylis – 101 *mm; Plotis – 317* mm; Aukštis – 468* mm; Aprašas: nerūdijančio plieno vienkartinių sulankstomų rankšluosčių dozatorius |
| --- | --- | --- |

Pakabinama šiukšliadėžė:

|  |  | Nerūdijančio plieno šiukšliadėžė 50l*. Matmenys: Gylis – 253* mm; Plotis – 395* mm; Aukštis – 614* mm. |
| --- | --- | --- |

Antivandalinis pakabinamas skystojo muilo dozatorius:

|  |  | Skysto muilo dozatorius Aprašas: Nerūdijančio plieno rankinis skystojo muilo ar šampūno dozatorius. Talpa – 1l,su užraktu. Paleidimas – automatinis (judesio jutiklis). Preliminarūs matmenys: gylis – 102 mm; plotis – 93 mm; aukštis – 275 mm. |
| --- | --- | --- |

Nerūdijančio plieno kabliukas daiktams pasikabinti:

| NK-1 |  | Nerūdijančio plieno kabliukas daiktams Aprašas: Nerūrijančio plieno kabliukas tvirtinamas į sieną, su paslėptu varžtu |
| --- | --- | --- |

Plaukų džiovintuvas:

| PPD-1 |  | Plaukų džiovintuvas Aprašas: Plaukų džiovintuvas, naudojimo trukmė ne mažesnė nei 2000 val. Su nemažiau nei 6-i pūtimo / temperatūros nustatymais. Keičiamu metaliniu filtru. Nedūžtantis korpusas su koncentruojančiu oro srovę antgaliu, spalva balta. Sieninis laikiklis su elektros srovę sustabdančiu, liekamosios srovės įtaisu 10mA. Galingumas nesilpnesnis nei ≥ 2000W. Turi būti įrengta su apsauga nuo vagystės. Automatinis įjungimo / išjungimo atsarginiu jungikliu. |
| --- | --- | --- |

Nerūdijančio plieno atlenkiamas porankis (pritaikytas ŽN):

| ŽN-AP |  | Atlenkiamas porankis pritaikytas ŽN Aprašymas: Atlenkiamas porankis iš nerūdijančio plieno. Porankis privalo atitikti visus ŽN reikalavimus |
| --- | --- | --- |

## Veidrodžiai

Vientisas veidrodis klijuojamas prie sienos. Veidrodžio paviršius turi sutapti su sienos apdailos plokštuma. Tikslinama DP.

# BALDAI, FURNITIŪRA

Stalai ir komodos

Stalai ir komodos gaminami individualiai, pagal Darbo projekto brėžinius. Stalviršiui ir fasadams naudojama LMDP plokštė (paviršiaus tekstūra, spalva ir kt. nurodoma Darbo projekte). Plokščių storis parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas. Esant poreikiui, kad stalviršis neišlinktų, gali būti naudojamos plieninės baldinės sijos. Stalviršiai montuojami ant plieninių kojų arba sijų, dažytų milteliniu būdu, spalva nurodoma Darbo projekte (daugiau apie plieno konstrukcijas žiūr. „11. Konstrukciniai plieno gaminiai“). Stalčių komodos gaminamos su ratukais, ratukai padengti specialia medžiaga, saugančia grindų dangą nuo susibraižymo.

Kėdės

Biuro kėdės su ratukais – standartinis gaminys, premium klasės. Sėdimoji dalis ir atlošas – tekstilė, raštas, spalva nurodomi Darbo projete. Kėdė su porankiais, reguliuojamo aukščio, sėdėjimo padėties. Ratukai padengti specialia medžiaga, saugančia grindų dangą nuo susibraižymo. Kėdės konstrukcija – plienas.

Konferencijų tipo kėdės su kojelėmis – standartinis gaminys, premium klasės. Sėdimoji dalis ir atlošas – tekstilė, raštas, spalva nurodomi Darbo projekte. Kėdė su porankiais, atlenkiamu staliuku.  Kėdės konstrukcija – plienas. Kojelių tekstūra ir spalva nurodoma Darbo projekte. Kojelės su specialiais padeliais, saugančiais grindų dangą nuo susibraižymo.

# INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ SPALVA

Visų inžinerinių įrenginių – vėdinimo grotelių, kondicionierių, gaisrinių daviklių, apsauginės signalizacijos daviklių, vaizdo stebėjimo kamerų, el. lizdų, jungiklių, įeigos kontrolės ir kt. spalva turi būti tamsi (antracito arba juoda), todėl Darbo projekte turi būti parenkami tokių spalvų gaminiai. Jeigu standartinio gaminio parinktos spalvos nėra, gaminiai turi būti dažomi projekto autoriaus nurodyta spalva. Visus dažymo ar nestandartinės spalvos kaštus prisiima Rangovas. Už dažymo kokybę atsako Rangovas.

# KITI ARCHITEKTŪRINIAI ELEMENTAI

## El. Skydinė

Esama el. skydinė yra remontuojama: sutvarkoma pamatų hidroizoliacija, remontuojamas plytų mūras. Sienos apšiltinamos 50mm storio putų polisterolo sluoksniu, tinkuojamos.

Metalinės durys ir grotelės nuvalomos, perdažomos, spalva tikslinama DP.

## Tribūnas žymintis elementai (AE-1)

Architektūriniai elementai yra naudojami žymėti tribūnas rytinėje estradoje. Elementai yra g/bkonstrukcijos, iš architektūrinio betono.

Šviestuvai, kiti apšvietimo sprendimai nurodyti Elektrotechnikos dalyje.

## Suolų gaminiai (S1-1 – S7-23)

Vakarinės tribūnos suolai yra g/b konstrukcijos su medžio-plastiko kompozito (WPC) sedimaja dalimi, tvirtinama prie g/b konstrukcijos nerūdijančio plieno varžtais.

Iš viso yra 138 skirtingi suolų gaminiai, sudarantys 6 grupes po 23 skirtingus gaminius – vienoje grupėje yra 23 skirtingo ilgio gaminiai ir yra 6 skirtingos montavimo būdo grupės, priklausomai nuo to, kaip gaminys tvirtinasi prie laiptasijos.

Kiekvienas gaminys turi būti gaminamas pagal pateiktus brėžinius.

Gaminiai surenkami gamykloje ir montuojami vietoje ant laiptasijų.

G/b konstrukcija

Suolas gaminamas iš gelžbetonio: >=C30 klasės betono konstrukcija armuojama metalo tinklu ir armatūra. Pilnai išdžiuvęs gaminys impregnuojamas. Gaminys turi būti atsparus atmosferos poveikiui, vandalizmui. Išoriniai gaminio kampai užapvalinami (R5).

Medžio-plastiko kompozito (WPC) pilnavidurių lentų sedimoji dalis

Sudaryta iš pilnavidurių medžio-plastiko kompozito lentų:

Medienos ir plastiko kompozito pilnavidures lentas sudaro medienos arba bambuko pluoštas ir termoplastikas – perdirbtas didelio tankio polietilenas.

Medžiaga turi medžio bei plastiko savybių: atsparumą korozijai ir natūralaus medžio išvaizdą, yra patvari ir ilgaamžė.

WPC lentos atitinka ISO9001:2008, ISO14001:2004, taip pat CE, TÜV-SÜD, ASTM, INTERTEK reikalavimus / standartus.

Lentos profilis -  57x32mm;

Ilgis – 2m;

WPC medžio ir plastiko kompozito pilanvidurių lentų sudėtis: 50-60% medienos, 40-30% plastikų, 10% kitų priedų.

Spalva tikslinama DP.

Lentos yra prisukamos prie 3mm storio nerūdijančio plieno juostos, juostos dedamos kas ~1m, vienas gaminys turi turėti bent 2 juostas iš abiejų pusių, tarp lentų paliekami >= 15mm tarpai. Surinktas gaminys tvirtinamas prie g/b konstrukcijos naudojant nerūdijančio plieno varžtus. Tarp gaminių paliekami >=5mm tarpai.

Juostų tvirtinimo pavyzdys:

## Laiptų gaminiai (L1-01 – L3-03)

Vakarinės tribūnos laiptai yra g/b konstrukcijos, gaminami fabrike ir tvirtinami prie laiptasijos vietoje.

Iš viso yra 9 skirtingi suolų gaminiai, sudarantys 3 grupes po 3 skirtingus gaminius. Gaminių matmenys yra tokie patys, esminis skirtumas – tvirtinimosi prie laiptasijos lokacija ir tvirtinimasis prie aplinkinių konstrukcijų. Gaminiai L1-01, L2-01, L3-02 yra skirtingi nuo likusių.

Ant vaikščiojamojo paviršiaus įrengiamos juostos nuo slydimo.

G/b konstrukcija

Laiptų gaminiai gaminasi iš gelžbetonio: >=C30 klasės betono konstrukcija armuojama metalo tinklu ir armatūra. Pilnai išdžiuvęs gaminys impregnuojamas. Gaminys turi būti atsparus atmosferos poveikiui, vandalizmui.

Juosta nuo slydimo

Pakopų priekiuose klijuojamos juostos nuo slydimo. Juosta - 50mm pločio, laipto pakopos ilgio,  juodos spalvos (RAL 9004).

Juosta atspari drėgmei, cheminių medžiagų, atmosferos poveikiui. Tinkama klijuoti prie betono gaminių.

Juostos paviršius – šiurkštus.

Geresnį antislydiminių juostų sukibimą su paviršiumi užtikrinti naudojamas gruntas, IPA valiklis. Juostų kraštams nuo atkibimo apsaugoti ir hermetizuoti naudojami juostų kraštų fiksatoriai.

Įrengimo metu temperatūra paviršiaus, ant kurio bus klijuojamos neslystančios abrazyvinės juostos, turėtų būti ne žemesnė kaip +8° C.

Juostos pavyzdys: