Pirkimo dokumentų 1 priedas

ŠAUDMENS 5.56x45 HPBT TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. Required ammo | # 1. Reikalingas šaudmuo |
| --- | --- |
| 1.1. 5.56 x 45 mm HPBT (HALLO POINT BOAT TAIL) Cartridge | 1.1. 5,56×45 mm kalibro HPBT šaudmuo (tuščiavidurė valties tipo) |
| Note: In case of differences in interpretation, the English text shall prevail. | Pastaba: Jeigu terminai nesutampa, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba. |

2. Term of reference 	2. Nustatytas standartas

| 2.1. | MIL-STD-1168B | Ammunition Lot Numbering |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | UN regulations | UN regulations for transportation and handling of dangerous goods |
| 2.3. | C.I.P. | Permanent International Commission for the Proof of Small-arms |

3. Requirements	3. Reikalavimai

| 3.1. Cartridge Caliber | 5.56 x 45 mm | 3.1. Šovinio kalibras |  | 5,56 × 45 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Projectile type | HPBT (hallo point boat tail) | 3.2. Kulkos tipas |  | HPBT (hallo point boat tail) kulka tuščiavidurė valties tipo |
| 3.3. Projectile weight | 4.99 g | 3.3. Kulkos svoris |  | 4,99 g |
| 3.4. Operational temperature range (preferable) | -30°C / +40°C | 3.4. Eksploatacinis temperatūros diapazonas (pageidautinas) | –30 °C / +40 °C |  |
| 3.5. Muzzle velocity | Not less than 855 ± 10 m/s | 3.5. Pradinio kulkos greitis | Ne mažesnis kaip 855 ± 10 m/s |  |
| 3.6. Accuracy at 100 m | Not more than 45 mm | 3.6. Sklaida 100 m atstumu | Ne daugiau kaip 45 mm |  |
| 3.7. Marking | Shall be marked in accordance with STANAG 4172 or C.I.P. requirements | 3.7. Žymėjimas | Žymėjimas turi būti pagal STANAG 4172 arba C.I.P. reikalavimus |  |
| 4. Documentation |  | 4. Dokumentacija |  |  |
| 4.1. Documentation with proposal |  | 4.1. Dokumentacija su pasiūlymu |  |  |
| 4.1.1. With the proposal, the Contractor must supply the following documentation: 4.1.1.1. Technical specification for the ammunition; 4.1.1.2. NSN (if available). |  | 4.1.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus: 4.1.1.1. Šaudmenų techninę specifikaciją; 4.1.1.2. NSN kodą (jeigu suteiktas). |  |  |
| 4.2. Documentation with delivery |  | 4.2. Dokumentacija su pristatymu |  |  |
| 4.2.1. With each (partial) delivery of ammunition, the Contractor must supply the following documentation: 4.2.1.1. Material Safety Data Sheet; 4.2.1.2. Requirements for storage; 4.2.1.3. Certificate of Conformity. |  | 4.2.1. Pristatydamas gaminį tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus: 4.2.1.1. Medžiagų saugumo duomenų lapą; 4.2.1.2. Saugojimo reikalavimus; 4.2.1.3. Atitikties sertifikatą. |  |  |
| 5. Warranty |  | # 5. Garantija |  |  |
| 5.1. The Contractor shall guarantee the items delivered under the contract are against all defects of design, materials and/or workmanship, and ensure appropriate functioning of items for a period of not less than 2 (two) years following the inspection report signing day. |  | 5.1. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pristatytas gaminys atitiktų sutarties reikalavimus, nebūtų gaminio gamybos, žaliavų ir (arba) atlikto darbo kokybės neatitikimų, taip pat kad gaminys tinkamai funkcionuotų ne mažiau kaip dvejus metus nuo prekių patikrinimo akto pasirašymo dienos. |  |  |