Pirkimo dokumentų 3 priedas

4,6x30 UTM ŠAUDMENŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje techninėje specifikacijoje pateikiami pageidaujamų 4,6x30 UTM (angl. Ultimate Training Munitions) šaudmenų, skirtų Lietuvos kariuomenės reikmėms, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai. Tikslinė šaudmenų paskirtis yra juos naudoti vykdant kovinį rengimą siekiant didesnio efektyvumo ir realistiškumo.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai 4,6x30 UTM šaudmenims:

2.1. kalibras – 4,6x30;

2.2. suderinamas su MP7 UTM ginklais;

2.3. šaudmenys turi būti nauji;

2.4. tūtelė turi būti pagaminta iš aliuminio;

2.5. šovinio ilgis 39 mm;

2.6. žymėjimo pasta turi būti netoksiška, inertiška, mėlynos arba raudonos spalvos;

2.7. žymėjimo pastos temperatūros diapazonas turi būti tarp -4 °C ir 40 °C;

2.8. efektyvus šaudmens atstumas turi būti ne mažesnis negu 15 m;

2.9. šaudmenų darbinė temperatūra turi būti tarp -4 °C ir 40 °C;

2.10. šaudmuo neturi trikdyti įprastų ginklo funkcijų;

2.11. transportavimo pakuotė gali būti popierinė, plastikinė, metalinė, kartoninė. Ant jos turi būti nurodytas šaudmenų kiekis, kalibras, pagaminimo data, partijos numeris;

2.12. šaudmenų galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis negu 5 metai.

_______________________