Pirkimo dokumentų 4 priedas

12 KAL. ŠOVINIAI T.K.O (TACTICAL KNOCK-OUT) TIPO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

      - Bendrieji reikalavimai:

  - Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija) pateikiami pageidaujamų 12 kal. šovinių, skirto Lietuvos kariuomenės kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.

  - Tikslinė paskirtis – 12 kal. T.K.O (Tactical Knock-out) tipo šoviniai skirti patalpų viduje, durų spynų išmušimui ir durų vyrių numušimui nesužalojant už jų esančių asmenų.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai 12 kal. T.K.O (Tactical Knock-out) tipo šoviniams:

  - 12 kal. x 70 mm;

  - Suderinamumas: naudojamas su lygiavamzdžais 12 kal. šautuvais;

  - Sviedinio konstrukcija:

    - Presuotų metalo miltelių, visiškai suyranti po sąlyčio su kliūtimi;

    - Svoris ne mažiau kaip 20 g;

    - Pradinis greitis ties vamzdžio galu ne mažiau kaip 360 m/s;

  - Tūta plastikinė su metaliniu dugnu;

  - Pakuotėje šoviniai turi būti sudėti į popierines dėžutes po 5-25 vnt./dėž.;

  - Transportavimo pakuotė gali būti popierinė, metalinė, kartoninė, tačiau ant jos turi būti nurodytas šovinių kiekis, kalibras, pagaminimo data, partijos numeris, tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo reikalavimus atitinkantis žymėjimas;

  - Šaudmenys turi būti nauji, nepertaisyti bei pateikiama partija turi būti pagaminta ne seniau kaip prieš 12 mėn.;

  - Atsparumas drėgmei ir temperatūrai nuo / iki -10/+40 o C;

  - Turi atitikti nustatytus C.I.P. reikalavimus ir pateikti tai įrodančius dokumentus;

  - Gamintojas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 ir pateikti tai įrodančius dokumentus;

  - Garantija dėl defektų, medžiagų ir gamybos trūkumų turi būti ne mažiau kaip 5 metai.